| REPUBLIKA SLOVENIJA # Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Kotnikova 28, 1000 Ljubljana Tel.: (01) 308-31-78 Fax: (01) 478-36-19. |  |
| --- | --- |

Ljubljana, 19.3.2007

Povzetek okoljskega poročila

Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture

za obdobje 2007-2013

(skladno z dodatkom I(j). Smernice 2001/42 Evropskega parlamenta in Sveta o celoviti presoji nekaterih planov in programov na okolje)

## Namen celovite presoje

Namen celovite presoje je ugotoviti skladnost Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013(OP ROPI) z okoljskimi cilji zakonodaje ter strateških dokumentov na ustrezni ravni, oceniti njegove vplive na okolje, naravo, človekovo zdravje in kulturno dediščino ter oblikovati učinkovite ukrepe za omilitev vplivov, ki se jih vključi v plan/program, da bodo njegovi vplivi sprejemljivi. Rezultat procesa celovite presoje vplivov na okolje sta okoljsko poročilo in prilagojen plan/program. Okoljsko poročilo je dokument, v katerem je opisan celoten proces in ključne ugotovitve, možne alternative, ocene vplivov ter omilitveni ukrepi. Postopek celovite presoje na okolje hkrati tudi vzpodbuja vključevanje javnosti v postopke odločanja pri sprejemanju programov.

## Pravna podlaga

Pravna podlaga za izvajanje celovite presoje vplivov na okolje za operativne programe navedenih treh skladov so predpisi, v katerih je bila Smernica 2001/42 Evropskega parlamenta in Sveta o celoviti presoji nekaterih planov in programov na okolje  prenesena v slovenski pravni red. Pri določitvi programov, za katere je potrebna celovita presoja vplivov na okolje se upošteva, ali bodo le-ti podlaga za posege, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje, in obseg ali vpliv izvedbe programa na posebno varstveno območje po predpisih o ohranjanju narave. Iz odločbe Ministrstva za okolje in prostor (MOP), Sektorja za celovite presoje št. 35409-195/2006 NBJ izhaja, da je za OP ROPI potrebno izvesti celovito presojo vplivov izvedbe programa na okolje, ni pa potrebno izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe programa in posegov v naravo na varovana območja.

## Okoljska izhodišča

Okoljska izhodišča so pravni režimi, omejitve, okviri, pogoji in druge podlage za doseganje okoljskih ciljev na področjih varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov in kulturne dediščine, ki so v skladu s predpisi s področja varstva okolja določene kot obvezna podlaga za pripravo planov. Ker okoljska izhodišča še niso predpisana, so bili kot okoljska izhodišča za celovito presojo vplivov OP ROPI na okolje določeni:

- nacionalni predpisi in njihovi podzakonski akti,

- strateški dokumenti na državni ravni,

- ostali operativni programi na področju varstva okolja, ki obravnavajo posamezne, ozke vidike okoljske problematike, zaradi načina izvajanja in namena Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj za sam operativni program niso pomembni, zato jih tudi nismo posebej upoštevali; ukrepi oz. zaveze teh operativnih programov bodo vključeni v izvajanje programa na horizontalni ravni zagotavljanja varstva okolja skozi upoštevanje zakonodaje.

Poleg tega je bil opravljen pregled nekaterih dokumentov z drugih področij, da bi preverili, ali vključujejo okoljske cilje, pomembne za OP ROPI:

- Strategija razvoja Slovenije (junij 2005)

- Državni razvojni program 2007-2013 (DRP) (v pripravi, 2006)

- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013 (v obravnavi, junij 2006)

- Razvojni načrti in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011 (v pripravi, julij 2007).

## Screening

V prvi fazi postopka celovite presoje vplivov na okolje ali tako imenovanem screeningu (uvodnem pregledu) smo presojali, ali je za operativni program potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Screening smo opravili v dveh korakih - v prvem smo s pomočjo drevesa odločanja pregledali glavne značilnosti programa, v drugem koraku pa smo s pomočjo različnih kriterijev ugotavljali, kakšni bodo možni vplivi izvedbe programa na okolje. V screeningu smo uporabili delovno gradivo za pripravo Operativnega programa za razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007 - 2013 (datum priprave 21. maj 2006). Horizontalnih vsebin in vplivov tehnične pomoči nismo presojali, saj naj bi horizontalne vsebine prispevale k zmanjševanju vplivov na okolje, tehnična pomoč pa je namenjena predvsem podpori izvajanja samega operativnega programa.

Vsako razvojno prioriteto in njene prednostne usmeritve smo pregledali in iz opisov ciljev, predvidenih dejavnosti, ciljnih skupin in indikatorjev sklepali o možnostih vplivov na okolje. Verjetnost, da ima operativni program vpliv na okolje, smo preverjali s pomočjo tabele, nato pa smo razvojne prioritete ovrednotili še glede pomembnosti vplivov na okolje, do katerih naj bi prišlo. Operativni program smo pregledali za vsak nivo posebej: nivo operativnega programa – cilji in kazalci, nivo razvojnih prioritet – cilji in kazalci, nivo prednostnih usmeritev – predvidene aktivnosti. Pomembnost vplivov za okolje smo ovrednotili s presojanjem, kako OP vpliva na: verjetnost vpliva, trajanje vpliva, reverzibilnost vpliva, verjetnost kumulativnih vplivov, verjetnost čezmejnih vplivov, tveganje za zdravje in tveganje za okolje.

Glede na podatke, ki so bili na voljo v pregledanem osnutku Operativnega programa za razvoj okoljske in prometne infrastrukture 2007 - 2013 na okolje je bilo ugotovljeno, da je potrebno za OP ROPI izvesti celovito presojo vplivov na okolje v skladu s Smernico in z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS št. 73/05), zato so v okoljskem poročilu varovana območja podrobneje obdelana. Enako ugotovitev je sprejelo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Sektor za celovite presoje, ki je 20. 7. 2006 izdalo odločbo (št. 35409-196/2006 NBJ) o tem, da je v postopku priprave OP ROPI  2007 – 2013 treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.

## Scoping

Scoping je temeljil na predpostavkah, kakšne vrste aktivnosti bodo izvajane na podlagi OP ROPI in kakšni so možni vplivi takih aktivnosti glede na pretekle izkušnje in podobne aktivnosti oz. projekte. Nekatere prioritete, prednostne usmeritve in predvidene aktivnosti so vsebinsko in izvedbeno zelo široke, zato je bilo včasih težko oceniti možne vplive, saj so odvisni od vrste in značilnosti izbranih projektov, zato smo o njih sklepali na podlagi izkušenj in vplivov podobnih aktivnosti.

Za fazo scopinga smo vrednotili, ali so možni vplivi neke razvojne prioritete, prednostne usmeritve, cilja na nek element neposredni ali pa posredni. Vplive smo vrednotili glede na posamezne elemente:

- elementi, na katere zelo vpliva lokacija obravnavane aktivnosti (oz. projektov): živalstvo, rastlinstvo, tla, vode, zrak, kulturna dediščina, krajina;

- elementi, na katere zelo vplivata vrsta in velikost predvidene aktivnosti (oz. projektov): prebivalstvo, zdravje ljudi, raba naravnih virov, raba energije, materialne dobrine.

Ugotovili smo, da bo pri izvedbi OP prišlo do vplivov na vse izbrane elemente okolja, kar je tudi posledica širokega nabora vsebin predvidenih aktivnosti.

## Določitev okoljskih ciljev in kazalnikov

Okoljski cilji so bili določeni na podlagi strateških dokumentov na državni ravni. Kjer takih dokumentov ni ali pa so pomanjkljivi, so bili cilji določeni na podlagi strateških dokumentov EU ali pa smo jih oblikovali sami na podlagi različnih strateških dokumentov.. Kazalniki doseganja ciljev so bili običajno določeni na podlagi istega strateškega dokumenta kot cilji; v primeru, da kazalniki iz strateških dokumentov niso bili smiselni, smo jih določili na podlagi drugih podobnih dokumentov ter baz podatkov različnih organizacij, ki se ukvarjajo z vplivi na okolje.

## Analiza stanja in trendov, predvideno stanje, če ne pride do izvedbe OP ROPI

Za vsak cilj oz. segment okolja – zrak, in podnebne spremembe, vode (površinske vode, podzemne vode), tla, hrup, elektromagnetno sevanje, energija, prebivlstvo in zdravje, odpadki, krajina in vidna kakovost okolja, narava in biotska raznovrstnost ter kulturna dediščina – smo opredelili trenutno stanje okolja in izluščili trende. Na podlagi trendov smo opredelili tudi predvideno stanje okolja v Sloveniji v primeru, da se OP ROPI ne izvede, da bi tako lahko primerjali in ocenili predvidene posledice izvedbe OP ROPI. Izhodiščno obstoječe stanje okolja je povzeto po poročilih Agencije RS za okolje, Statističnega urada Republike Slovenije in analizi stanja okolja v Nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (NPVO).

## Možne alternative

Alternative smo skušali oblikovati in izbrati tako, da bi s kombiniranjem prednostnih usmeritev, ki imajo pozitiven učinek na okoljske cilje posameznega segmenta, dosegli sinergijski učinek dodeljevanja sredstev znotraj OP ROPI. Osnovna alternativa je tako imenovana »ničelna alternativa« - torej stanje okolja brez izvedbe plana. Kot alternative smo navedli tudi spremembe – prilagoditve OP ROPI, do katerih je prišlo med usklajevanjem sektorjev in pripravo končne verzije OP ROPI in ki so posledica tako posvetovanja z Evropsko komisijo, sprejetja Uredb o kohezijski politiki kot posvetovanja v zvezi s predhodnim vrednotenjem in predloga omilitvenih ukrepov v osnutku okoljskega poročila.  Poleg tega smo določili nekatere alternative, ki jih je možno kombinirati z izvedbo OP RR in tako doseči sinergijski učinek črpanja sredstev iz strukturnih skladov EU. Alternative v okviru OP ROPI so:

- na nivoju ciljev:

  - trajnostna dostopnost ljudi in produktov ter podpora razvoju gospodarstva,

- na nivoju razvojnih prioritet:

  - infrastruktura za interoperabilnost,

  - upravljanje s prometom in prometno infrastrukturo.

## Analiza in vrednotenje vplivov

Primerjali smo cilje OP ROPI (osnutek, 4. julij 2006) z okoljskimi cilji prej navedenih strateških dokumentov. Vrednotili smo, kakšno je stanje okolja na področju posameznega okoljskega cilja, nato pa ocenili vplive razvojne prioritete, prednostne usmeritve oz. cilja OP ROPI na okolje in ocenili, kako bo to vplivalo na doseganje ciljev.

Pri vrednotenju vplivov razvojne prioritete, prednostne usmeritve oz. cilja OP ROPI smo upoštevali različne vrste vplivov (glede na trajanje, učinek,...: dolgoročni – kratkoročni, trajni – začasni, neposredni, sinergijski,...); vsebinsko pa smo se posvetili predvsem kumulativnim vplivom, alternativam in omilitvenim ukrepom. Kumulativne vplive smo ocenili na podlagi jakosti in pomembnosti, pri čemer smo upoštevali trenutno stanje in trende za posamezen element okolja. Obenem smo analizirali tudi možnost čezmejnih vplivov. Poskušali smo oceniti kumulativne vplive tako med posameznimi prednostnimi usmeritvami, prioritetami kot med vsemi tremi Operativnimi programi in drugimi programi. Vplive smo vrednotili na ravni prednostnih usmeritev na podlagi predvidenih dejavnosti. Merila za izbor projektov in sistem spremljanja in poročanja o izvajanju OP ROPI v času priprave okoljskih poročil še niso bili določeni, zato smo zanju podali priporočila oz. nanju navezali izvedbo alternativ, omilitvenih ukrepov in monitoring.

Praktično vse prioritete in prednostne usmeritve imajo kumulativne vplive na okolje. Kumulativni vplivi OP ROPI so:

- emisije iz cestnega, pomorskega in letalskega prometa, emisije iz odlagališč odpadkov in čistilnih naprav

- poraba goriv v cestnem, pomorskem in letalskem prometu,

- gradnja prometne infrastrukture poveča tveganja za vodne vire, vodotoke za poslabšanje kakovosti vode (zaradi nesreč in padavinskih odpadnih vod) in poslabša poplavno varnost ter poseže v brežine vodotokov (povečanje površinskega odtoka, uravnane struge) ter zmanjšanje samočistilnih in zadrževalnih sposobnosti vodnih teles (posegi v brežine vodotokov, na poplavne ravnice...),

- vplivi zaradi emisij v zrak, hrupa, poslabšane prometne varnosti (nesreče – neposredno in zaradi vplivov na vodne vire),

- povečanje hrupa zaradi gradnje in delovanja prometne infrastrukture,

- povečana količina gradbenih odpadkov (viški zemljin, izkopi) zaradi gradnje prometne infrastrukture,

- razvrednotenje v primeru posegov v območja in objekte kulturne dediščine,

- razvrednotenje krajine, zmanjšanje vidne kakovosti okolja v primeru velikih posegov, ki vidno niso skladni s krajino, v katero so umeščeni,

- zmanjšanje obsega območij varovanja narave, povečana pozidanost površin in zmanjšanje ponorov toplogrednih plinov, fragmentacija habitatov zaradi prometne infrastrukture, gradnja infrastrukture za poplavno varnost,

- povečana pozidanost površin in zmanjšanje ponorov toplogrednih plinov, gradnja prometne infrastrukture poveča tveganja zaradi nesreč in padavinskih odpadnih vod.

Izvedba OP ROPI na okolje ne bo vplivala tako, da bi se za določen segment oz. element okolja približala nosilni kapaciteti, zato sinergijskih vplivov nismo vrednotili. Kumulativne vplive smo ovrednotili v skladu z metodologijo, predstavljeno v uvodnih poglavjih. Večjo težo so imele dobro definirane dejavnosti z večjimi vplivi na okolje, pri slabše definiranih dejavnostih pa smo predvidevali njihov razvoj in možnost akumulacije vplivov.

## Predlog omilitvenih ukrepov

Okoljski cilji OP ROPI so bili zajeti iz naslednjih segmentov: kakovost zraka in podnebne spremembe, energija, vode, prebivalstvo in zdravje, odpadki, kulturna dediščina, krajina in vidna kakovost okolja, narava in biotska raznovrstnost, ter tla/prst. Okoljsko poročilo podaja tudi omilitvene ukrepe za zmanjšanje vplivov izvedbe OP ROPI na okolje. Omilitveni ukrepi so podani na podlagi ciljev OP ROPI ter na podlagi kumulativnih vplivov, saj se bo tako najlaže zagotovilo največji učinek ob njihovi izvedbi; oblikovani so tako, da bodo sofinancirani projekti v največji možni meri pozitivno prispevali k varstvu okolja oz. bodo potencialno negativni učinki minimizirani oz. odpravljeni.

Omilitvene ukrepe bodo izvajali pripravljavec OP ROPI, večino pa tudi končni uporabniki - nosilci posameznih projektov, izvedeni pa morajo biti v okviru obdobja črpanja sredstev programskega obdobja, torej do leta 2015. Nadzor nad izvajanjem omilitvenih ukrepov bo potekal v okviru nadzora nad izvedbo projektov in porabo sredstev za izvedbo projektov. Izvedba omilitvenih ukrepov bo zagotovljena tudi tako, da bodo nekateri pravzaprav pogoj za izvedbo projekta kot horizontalni omilitveni ukrepi, nekateri pa so lahko smiselno vključeni v merila za izbor projektov.

Obvezni horizontalni omilitveni ukrepi za posamezne projekte so:

- Učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba surovin),

- Okoljska učinkovitost  (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov (BREF)),

- nadzor emisij in tveganj,

- Učinkovito ravnanje z vodo,

- zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov (tudi embalaža, elektronska oprema),

- Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza, pilotni projekti,...),

- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Poleg horizontalnih omilitvenih ukrepov so predlagani še naslednji omilitveni ukrepi na nivoju predvidenih dejavnosti:

- Načrtovanje infrastrukture za dostopnost in multimodalnost ob izgradnji in posodobitvi železniških povezav, avtocestnih odsekov, cest,

- Načrtovanje infrastrukture za javni potniški promet in povezave z njim,

- Ureditev potniškega terminala za pomorski promet na kratke razdalje,

- Povezava letališč z javnim prometom,

- Prednostno odpravljanje cestnih odsekov s črnimi točkami,

- Sistemi za obveščanje potnikov,

- Načrti mobilnosti,

- Optimizacija voznih redov,

- Kogeneracija energije iz odpadkov in odpadnih vod (bioplin),

- Inovativno obračunavanje stroškov za ravnanje s komunalnimi odpadki,

- Natančno obračunavanje stroškov vodooskrbe,

- Prostorsko načrtovanje za preprečevanje poplav in podporo poplavni varnosti,

- Sonaravna gradnja objektov za zagotavljanje poplavne varnosti.

## Spremljanje stanja

Državni monitoring, ki ga izvaja Agencija RS za okolje, in statistični podatki, ki jih zbira Statistični urad RS, omogočata spremljanje stanja okolja, iz katerega bodo razvidni vplivi izvedbe OP ROPI na okolje. Poleg tega se vzpostavlja sistem spremljanja stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov, zavarovanih z mrežo območij Natura 2000 ter biotske raznovrstnosti nasploh; pripravljen naj bi bil okvirno v obdobju 6 let, torej proti koncu izvajanja OP ROPI. Stanje okolja naj se spremlja s pomočjo kazalcev, ki so navedeni v poglavju o ciljih in kazalcih; v navedenem poglavju so že navedene najnovejše vrednosti kazalcev, ki so bile na voljo v času priprave okoljskega poročila. Ob začetku izvajanja OP ROPI je treba preveriti, ali navedene vrednosti kazalcev pomenijo njihovo izhodiščno vrednost ali pa so na voljo novejši podatki (za leto 2006 ali najbližje leto, če teh podatkov ni na voljo), nato pa naj se spremlja njihovo stanje v času vmesnega vrednotenja izvajanja Operativnega programa ter ob koncu izvajanja.

## Sklepna ocena o sprejemljivosti OP ROPI z vidika varstva okolja

Na podlagi ugotovitev okoljskega poročila, glede na zgoraj omenjen okvir, ocenjujemo, da je:

- predlog Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, ki ga je pripravila Republika Slovenija, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

z vidika vplivov izvedbe plana na okolje, človeka, kulturno dediščino in naravo ob izvedbi predlaganih omilitvenih ukrepov sprejemljiv.