| REPUBLIKA SLOVENIJA # Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Kotnikova 28, 1000 Ljubljana Tel.: (01) 308-31-78 Fax: (01) 478-36-19. |  |
| --- | --- |

Ljubljana, 19.3.2007

Spremljanje stanja okolja

za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture

(skladno s členom 9(1)(c) Smernice 2001/42 Evropskega parlamenta in Sveta o celoviti presoji nekaterih planov in programov na okolje)

Državni monitoring, ki ga izvaja Agencija RS za okolje (v okviru Ministrstva za okolje in prostor), in statistični podatki, ki jih zbira Statistični urad RS, omogočata spremljanje stanja okolja, iz katerega bodo razvidni vplivi izvedbe Operativnih programov na okolje. Poleg tega se vzpostavlja sistem spremljanja stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov, zavarovanih z mrežo območij Natura 2000 ter biotske raznovrstnosti nasploh. Pripravljen naj bi bil okvirno v obdobju 6 let, torej proti koncu izvajanja Operativnega programa. Navedene informacije bodo predstavljale vir za spremljanje, ki ga bo izvajal organ upravljanja, Ministrstvo za okolje in prostor in pa seveda nadzorni odbor operativnih programov.

Stanje okolja se bo spremljalo s pomočjo kazalcev, ki so predstavljeni v nadaljevanju:

| Segment |  | Okoljski cilji | Stanje in kazalci stanja |
| --- | --- | --- | --- |
| Kakovost zraka in podnebne spremembe | ZR-1 | Zmanjšane emisije toplogrednih plinov | Za leto 2004: - Skupni izpusti TGP (Neto) 14302,192 (v CO2 ekvivalent (Gg)) - Emisije iz prometa 4259,370 (v CO2 ekvivalent (Gg)) - Emisije iz energetike 6314,634 (v CO2 ekvivalent (Gg)) - Emisije iz ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami 654,670 (v CO2 ekvivalent (Gg)). (vir podatkov: EIONET - http://eionet-si.arso.gov.si/Dokumenti/GIS/zrak) - Zniževanje emisij TGP po letu 1986, minimum l. 1991-1992, nato naraščanje, še posebej po l. 2000, predvsem v sektorju energetika - praktično že na ravni iz l. 1986, v obdobju 1990 - 2003 so se emisije CH4 in PFCs zmanjšale, emisije N2O in SF6 so stagnirale, emisije HFCs so naraščale. (vir podatkov:MOP ARSO, SURS) |
|  | ZR-2 | Zmanjšane emisijske in imisijske vrednosti onesnaževal (NOx, SO2, PM10, NO2, Pb, CO, benzen, ozon, HOS, NH3) | - Leta 2004 so znašale emisije: SO2 - 54 Gg, Nox - 57,5 Gg, PM10 - 9,08 Mg, Pb - 14,44 Mg, CO - 82,17 Gg - Zrak je bil v letu 2004 prekomerno onesnažen z ozonom in delci. Koncentracije žveplovega dioksida so presegle dopustne vrednosti le okrog termoelektrarn Trbovlje in Šoštanj ter v Krškem. Koncentracije dušikovega dioksida niso presegle mejnih vrednosti na urbanih merilnih mestih. Letne vrednosti koncentracij vsote dušikovih oksidov so presegle letno vrednost. Koncentracije svinca in ogljikovega monoksida so zelo nizke. Tudi onesnaženost z benzenom in težkimi kovinami je bila v okviru mejnih vrednosti. - Leta 2004 so znašale emisije: SO2 - 54 Gg, Nox - 57,5 Gg, NH3 - 17,25 Gg (vir podatkov: MOP ARSO, EIONET - http://eionet-si.arso.gov.si/Dokumenti/GIS/zrak/obremenitve/79.doc) |
| Energija | EN-1 | Povečana energetska učinkovitost na vseh področjih rabe energije | - energetska intenzivnost l. 2004: 215 toe/mio EUR Energetska intenzivnost l. 2004: 215 toe/mio EUR. visoka energetska intenzivnost - poraba glede na gospodarsko razvitost precej večja od EU-15 Približno 40 postrojev SPTE slovenski industriji, javnem sektorju in na področju daljinskega ogrevanja: plinski motorji, parne turbine. Letna proizvodnja el. energije (na pragu elektrarn) znaša 810 GWh (=310 GWh SPTE v industriji, 90 GWh SPTE ), v sistemih daljinskega ogrevanja brez upoštevanja TE-TOL) (vir podatkov: Nacionalni energetski program, SURS) |
|  | EN-2 | Povečana raba OVE | - % proizvodnje el. energije iz vseh OVE v celotni proizvodnji el. energije l. 2004: 27,7 %; - % porabe el. energije iz OVE v celotni bruto porabi el. energije l. 2004: 29,1; - delež vseh OVE v razpoložljivi primarni energiji 8,8% l. 2001 - HE, biomasa; - trenutno izkoriščenih 3.970 GWh/leto (= 50%) ekonomsko razpoložljivega potenciala slovenskih vodotokov; - 28 naravnih izvirov geotermalne vode, - 48 lokacij z vrtinami - 10. mesto v Evropi po skupni moči geotermalnih sistemov; - razširjenost sončnih termalnih sistemov (sanitarna voda): 6. mesto v Evropi (vir podatkov: Nacionalni energetski program, SURS, |
| Vode | VO-1 | Dobro stanje voda do leta 2015 | - V obdobju 1993 – 2003 je na vodonosnikih za mnoge parametre kemijskega stanja razviden trend zniževanja koncentracij, a je bilo kljub temu na vseh 13 vodonosnikih leta 2003 ocenjeno kot slabo problematične so predvsem vsebnosti nitratov, sulfatov in pesticidov, katerih vrednosti pa se močno razlikujejo od primera do primera (vir podatkov: MOP ARSO) - vzpostavlja se spremljanje stanja voda z vidika življenja sladkovodnih vrst rib, morskih školjk in polžev. V letu 2004 so bila določena območja površinskih voda za zaščito ekonomsko pomembnih vodnih vrst in sprejeti predpisi o imisijskem monitoringu kakovosti površinske vode. V istem letu je bilo določenih 20 območij kopalnih voda in evidentiranih 17 naravnih kopališč. (vir podatkov: Izvajanje vodne direktive v Sloveniji, Inštitut za vode RS, 2006) - l. 2000 543 virov onesnaževanja - 86 virov s pretežno biorazgradljivimi odpadnimi vodami iz prehrambeno živilske industrije in 457 industrijskih virov; iz točkovnih virov ni znatnih emisij težkih kovin (npr. Hg, Cd,...) v vodno okolje - največji viri kovinska, kemična industrija, največ jih je v porečju Save - mejna vrednost za nitrate je bila leta 2004 presežena v severovzhodni Sloveniji (Prekmursko-Mursko polje in Sp. Savinjska dolina in dolina Bolske) ter na Krško-Brežiškem polju. Vsebnosti nitratov v kraško-razpoklinskih vodonosnikih so zelo nizke (nižje od 6 mg NO3/l). Razlog za sorazmerno visok delež vodonosnikov, obremenjenih z nitrati v Sloveniji, v primerjavi z drugimi državami, je velika zastopanost aluvijalnih vodonosnikov v nižinskih delih Slovenije z intenzivno kmetijsko dejavnostjo - aritmetične srednje vrednosti za vsoto pesticidov leta 2004 mejne vrednosti 0,5 µg/l niso presegle v podtalnici nobenega izmed obravnavanih polj. Na kraško-razpoklinskih vodonosnikih so vsebnosti pesticidov nižje od meje določljivosti analitskih metod. Najvišji delež preseganja mejnih vrednosti na merilnih mestih je ugotovljen za atrazin ter njegov metabolit desetilatrazin. - v Sloveniji obstajajo velike razlike v kakovosti pitne vode. Pri mikrobioloških preskusih, kjer gre predvsem za iskanje fekalne kontaminacije, so razlike evidentno povezane z velikostjo sistemov; imamo množico malih sistemov oz. oskrbovalnih območij (cca 80 %), pri katerih je delež neskladnih mikrobioloških vzorcev skoraj 50 %; fekalna kontaminacija je prisotna v cca 30 % teh vzorcev. Ti sistemi oskrbujejo v celoti le cca 10 % prebivalcev. (vir podatkov: EIONET - http://eionet-si.arso.gov.si/kazalci, 7.7.2006; Institut za varovanje zdravja - http://www.sdzv-drustvo.si/si/VD-05_Referati/Petrovic.pdf, 7.7.2006) |
|  | VO-2 | Ohranjena kakovost in količine vode v posameznih vodnih telesih, ki se odvzema za javno oskrbo s pitno vodo | - leta 2000 pesticidi preseženi na 7 od 13 vodonosnikov (Prekmursko, Dravsko, Ptujsko, Sorško polje, Spodnja Savinjska dolina, dolina Bolske, dolina Kamniške Bistrice), največ za pesticida metolaklor, atrazin, desetilatrazin. - nitrati: najbolj onesnaženi vodonosniki v SV Sloveniji, povpr. vsebnosti 1998-2000 še vedno višje od dopustnih mejnih vrednosti na Prekmurskem, Murskem, Apaškem, Dravskem, Ptujskem, Sorškem ter Krškem polju, v Spodnji Savinjski dolini, dolini Bolske in Kamniške Bistrice - Potencialno razpoložljiva voda 32,1 km3/leto, povprečno 16.000 m3/leto/prebivalca - Poraba vode na prebivalca leta 1996 – 112 l/dan/osebo. - V Sloveniji porabi vsak prebivalec dnevno povprečno 146 litrov pitne vode. - Podzemne vode so glavni vir pitne vode. Potencialno razpoložljiva voda 32,1 km3/leto, povprečno 16.000 m3/leto/prebivalca - precej nad evropskim povprečjem. 70 % vode uporablja kot hladilna voda, 16 % kot pitna voda in 14 % kot tehnološka voda. Zaloge podzemnih voda so prostorsko neenakomerno razporejene – 2/3 v osrednjem delu države, najmanjše zaloge na skrajnem SV države (porečje Mure) in skrajnem JZ države (obalno območje). (vir podatkov: MOP ARSO, SURS) |
|  | VO-3 | Izboljšano količinsko in hidromorfološko stanje površinskih vodnih teles | Morfološki značaj vodotokov je razviden iz naravovarstvenega atlasa ARSO. Ni natančnejših agregatnih podatkov o biološkem minimumu voda v Sloveniji. |
|  | VO-4 | Ohranjeno morsko okolje | - Morje je zmerno evtrofno (1997-2000); največji vir P in N so nepopolno očiščene komunalne odpadne vode iz Izole in Kopra. Ni podatkov o onesnaževanju iz ladijskega prometa. Vrednosti TRIX indeksa za leto 2005 variirajo med 2,13 in 7,74. Najvišje vrednosti so bile izmerjene v mesecu februarju in novembru, kar sovpada s povišanimi koncentracijami fitoplanktonskega klorofila . Vrednost TRIX so bile najvišje v ustju reke Rižane in v spodnjem toku reke Dragonje . Z oddaljenostjo od ustja rek se vrednost indeksa niža, vrednosti so občasno višje še na postaji sredi Koprskega zaliva in na merilnem mestu pred Izolo, kar uvršča notranji del zaliva v mesotrofno območje. - Cvetenje morja - Največje razsežnosti je imel pojav l. 1988, 1989, 1991 in 1997. V tem stoletju je pojav dosegel večje razsežnosti še v prvem in drugem desetletju ter l. 1949, manjše pa v tridesetih letih (1930, 1939), l. 1941, l. 1951, l. 1960 in l. 1983. Omembe vredna so še lokalizirana cvetenja fitoplanktona, ki obarvajo morje in so bila praviloma omejena le na notranjost Koprskega zaliva (Badaševica in njeno izlivno območje, morje ob semedelski cesti) in v manjši meri na notranjost Piranskega zaliva v letih 1978 in 1987. (vir podatkov: MOP ARSO) |
|  | VO-5 | Ustrezno zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda | - rok za zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu z direktivama 91/271EEC in 2000/60/EEC je najkasneje do 31. 12. 2015, z vmesnimi cilji 31. 12. 2008 na občutljivih območjih z nad 10.000 prebivalci in 31. 12. 2010 na območjih z nad 15.000 prebivalci - leta 2004 94.831 (1000 m3) prečiščenih odpadnih voda; leta 2003 27.383 mio sit za upravljanje odpadnih voda - (vir podatkov: SURS) |
|  | VO-6 | Zmanjšana ogroženost pred poplavami | - Preko 300.000 ha poplavno ogroženih površin, od tega več kot 2500 ha urbanih površin, na 94.000 ha površin pa tveganje večjih in obsežnejših poplav - Deleži: 54 % v porečju Save, 42 % v porečju Drave, 4 % v porečju Soče in pritokov. Na območjih možnih katastrofalnih poplav živi dobra četrtina prebivalcev Slovenije. 41 % vode, ki se letno pretoči preko ozemlja Slovenije, doteka iz Avstrije. - Škoda iz poplav 86 mio SIT l. 2003, l. 2004 pa 2.727 mio SIT. (vir podatkov: SURS, MOP ARSO) - Preglednih podatkov, kateri ukrepi se danes izvajajo za zagotavljanje poplavne varnosti ni na voljo. |
| Prebivalstvo in zdravje | PR-1 | Zagotovljeno zdravje ljudi in kakovosti življenja | - življenjska doba ljudi ob rojstvu za moške je 73,4 in za ženske 81,1. - Škoda zaradi elementarnih nesreč je l. 2004 17 mrd SIT, - leta 2005 je 259 ljudi umrlo v prometnih nesrečah, - leta 2004 je bilo 108.882 t nevarnih odpadkov, - leta 2004 je bila ocenjena škoda za povzročene ekološke nesreče ocenjena na 93 mio/SIT), - leta 2004 je bilo 442.131 priključkov na javni vodovod, - leta 2004 je bilo 157.729 priključkov na kanalizacijo, leta 2004 je bilo 35% zavarovanih območij. (vir podatkov: SURS) |
|  | PR-2 | Večja prometna varnost | - Leta 2005 31.095 prometnih nesreč; - V Sloveniji imamo 972 nivojskih prehodov, od tega jih je 652 označenih le s cestnoprometnimi znaki. - Nezgode, ki neposredno kažejo na prometno varnost v železniškem prometu, se v 45% zgodijo na nivojskih križanjih cest z železniško progo, v 15% primerov pa zaradi trčenja, naletov ali iztirjanja vlakov - (vir podatkov: SURS, OP ROPI) |
|  | PR-3 | Uporaba prometnih sredstev, ki so manj škodljiva za okolje | - leta 2005 v cestnem javnem potniškem prometu prepeljanih 39.759 potnikov (v tisoč), leta 2005 97.227 prepeljanih potnikov (v tisoč) z mestnim potniškim prevozom - leta 2004 železniški potniški prevoz v notranjem prevozu prepeljanih 13.985(v tisoč), v mednarodnem 850 (v tisoč) - 76% dnevnih potovanj z osebnim prevoznim sredstvom in 24% z javnimi prevoznimi sredstvi, - leta 2004 železniški potniški prevoz v notranjem prevozu prepeljnih 13.985(v tisoč), v mednarodnem 850 (v tisoč) - Leta 2004 17.876 (1000 t) tovora po železnici in 73.577 (1000 t) tovora po cestah, delež železnice je torej 24,3 %. - V primerjavi z državami EU ima Slovenija ugodno starostno strukturo vozil, saj je bila povprečna starost registriranih osebnih vozil v letu 1999 6,8 let, kar je manj od povprečja držav članic (7,3 leta), vendar se povprečna starost osebnih vozil povečuje in je v letu 2001 bila 7,1 leta. Leta 2001 je bil delež bencinskih motorjev za katalizatorjem 60%. - V letu 2005 so se zaradi slabega stanja infrastrukture povečale zamude potniških vlakov z 2,5 na 4,5 minute na 100 vlakovnih kilometrov in zamude tovornih vlakov s 33,3 na 57,7 minute na 100 vlakovnih kilometrov. - (vir podatkov: SURS, MOP - http://co2.temida.si/cestni.htm, 7.7.2006, Holding Slovenske železnice, d.o.o., http://www.slo-zeleznice.si/uploads/files/Tiskovka-SZPS-gradivo.doc, 7. 7. 2006) |
|  | PR-4 | Hrup na sprejemljivi ravni | Območja mestnih jeder in naselij ob glavnih prometnicah so preobremenjena s hrupom. |
| Odpadki | OD-1 | Zmanjšane količine odloženih odpadkov | - leta 2004 je nastalo 861.955 ton komunalnih odpadkov, - leta 2004 je bila letna količina predelanih-recikliranih odpadkov 9.383 t - Leta 2004 je bilo odloženih odpadkov na komunalnih odlagališčih 727.464 t (vir podatkov: SURS) - Agregatnih podatkov o zbranih nevarnih odpadkih iz gospodinjstev ni na voljo. |
| Kulturna dediščina | KD-1 | Ohranjene lastnosti, povečana dostopnost in prezentiranost objektov in območij kulturne dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti | V Registru nepremične kulturne dediščine je 21358 enot nepremične kulturne dediščine, 416 enot integralne dediščine, 11 enot premične kulturne dediščine. Investicije v varstvo in obnovo kulturne dediščine so znašale: l. 2001 1.430.836.218 SIT, l. 2002 1.054.163.660 SIT. l. 2003 so bile opravljene 242 investicije, l. 2004: 191 investicij. (vir podatkov: Register nepremične kulturne dediščine, Ministrstvo RS za kulturo) |
| Krajina in vidna kakovost okolja | KR-1 | Ohranjene prvine, ki prispevajo k prepoznavnosti kulturnih in naravnih krajin | L. 1998 so bile ovrednotene krajinske podenote, poleg tega pa so bile evidentirane in ovrednotene izjemne krajine. V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskem redu Slovenije so bila opredeljena krajinska območja nacionalne prepoznavnosti z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine. To so območja, ki vključujejo prepoznavne in reprezentativne dele slovenske krajine z dobro ohranjenimi krajinskimi sstavinami, zlasti pa so to območja izjemnih krajin z redkimi ali enkratnimi vzorci krajinske zgradbe in prostorsko poudarjena kulturna dediščina z visoko pričevalno oz. spomeniško vrednostjo, pogosto v kombinaciji z izjemnimi oblikami naravnih prvin oz. naravnih vrednot. (Vir: Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji, MOP, 1998, Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Odlok o strategiji prostroskega razvoja Slovenije, U.L.RS 76/04 ) |
| Narava in biotska raznovrstnost | NA-1 | Ugodno stanje ogroženih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih so opredeljena območja varovanja narave | - 286 območij Natura 2000 (260 pSCI, 26 SPA), - 35,5% površine Slovenije – pretežno gozd, velik je delež brez vegetacije (pretežno stene), 9 % površin je nad gozdno mejo, pomemben je tudi delež travišč. - Zavarovana območja (po ZON): 25% skupne površine Natura 2000 območij. Območja se pretežno prekrivajo - 60 % pSCI znotraj SPA. - 8.096 naravnih vrednot, od tega jih je državnega pomena 3.597 (44,4 %), lokalnega pomena pa 4.449 (55,6 %), - 47,7 % površine Slovenije je določene kot ekološko pomembno območje.. (vir podatkov: NPVO 2005 – 2012) Ni znano, v koliko primerih posegov v varovana območja so bili izvedeni izravnalni ukrepi. |
|  | NA-2 | Ohranjena biotska raznovrstnost | Najvišji delež ogroženih živalskih in rastlinskih vrst: dvoživke, sesalci ptiči. 850 vrst ozkih endemitov, večinoma so vezani na podzemeljske habitatne tipe, alpinska in subalpinska travišča ter skalovja in melišča. Habitatni tipi z večjim številom ogroženih vrst, ki so ogrožene zaradi izgube tega habitatnega tipa, pa so predvsem suha in vlažna travišča, obalni in morski habitatni tipi ter stoječe in tekoče vode. (vir podatkov: NPVO 2005 – 2012) Ni znano, v koliko primerih posegov v varovana območja so bili izvedeni izravnalni ukrepi. |
| Tla/prst | TL-1 | Racionalna raba zemljišč | - leta 2001: 63,3% gozdnatih površin, 30,5% vseh kmetijskih površin, 0,7% vodnih površin, 2,8% pozidanih površin, 1% cest, 0,1% železnic (vir podatkov: SURS) |
|  | TL-2 | Preprečitev erozije in onesnaževanja tal | - leta 2004 je bila količina porabe gnojil v kmetijstvu 162.680 t, - leta 2004 je bila količina pognojene površine 431.480 t (vir podatkov: SURS) - Ni novejših podatkov o erozijskih žariščih. |

Prav tako so v samih operativnih programih navedeni kvantificirani cilji, s pomočjo katerih se bo spremljal vpliv operativnih programov na okolje.

V okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov gre konkretno za:

V okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture gre konkretno za: