# 0.11. LOKACIJSKI PODATKI

0.11.1. PODATKI O GRADBENI PARCELI

Investitor želi preurediti prostore oz. objekt bivšega dijaškega doma v Brežicah za potrebe Fakultete za turizem in umestitve bivanjskih kapacitet.

Projekt se izdela na osnovi lokacijske informacije L.I. št. 3501-1686/2006 in pridobljenih smernic in

pozitivnih mnenj podanih pri izdelavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Mestno jedro Brežice » del kareja J«, kjer je že bila upoštevana in obdelana ureditev celotnega kompleksa Trg izgnancev 12, 12a, 12b (knjižnica, bivši dijaški dom, Prosvetni dom).

Predmet tega projekta je preureditev obstoječega objekta dijaškega doma na način, da se funkcionalno in oblikovno izboljšajo razmere v prostoru in da skladno z usmeritvami UN te ureditve bodo nadgradnja obstoječega.

0.11.2. PODATKI O OBJEKTU

Območje predvidenega urejanja obsega parcelo št. 140/1 k.o. Brežice.

Na parceli se nahaja objekt knjižnice Brežice in objekt bivšega dijaškega doma, parkirišča za obiskovalce, parkirišča za zaposlene.

Objekt bivšega dijaškega doma se naslanja na objekt knjižnice, skupaj tvorita atrij in mali trg. Zaradi nedefinirane namembnosti objekt ni v uporabi, je nevzdrževan, zapuščen in propada. S stališča oblikovanja je s svojim prevelikim volumnom (P + 4) neskladen in moteč v prostoru.

Sama konstrukcija objekta je toga in nefleksibilna. Sestavljajo jo štiri med sabo dilatirani objekti A1 in A2 z bivanjskimi kapacitetami, A3 učilnice, A4 stopnišče. Največji delež objekta (A1 in A2) je skozi vse štiri etaže grajen s tunelskimi opaži. Temelji so pasovni, točkovni, temeljna plošča je pod stopniščem in v zaklonišču, katero se nahaja pod objektom A2.

Na območju so urejeni dovozi, dostopi in parkirišča, vsi komunalni in elektroenergetski priključki – vodovod, elektrika, telefon, kanalizacija so obstoječi.

Preurejuje se objekt bivšega dijaškega doma v prostore Fakultete za turizem in bivanjske kapacitete – spremeni se namembnost objekta, izvede se rekonstrukcija objekta z delno rušitvijo.

Objekt ostane v enakem horizontalnem gabaritu (znotraj osnovnega gabarita 36,53 m x 27,74 m je formiran razgiban tloris sestavljen iz štirih dilatacij) in vertikalnem gabaritu P + 2, delno K (zaklonišče) + P + 3.

Glede na novi program se objekt zniža, kar pomeni bistveno izboljšavo glede skladnosti z okoliškimi objekti in ureditvami.

0.11.3. LOKACIJA OBJEKTA NA PARCELI

lega objekta:		po situaciji ureditve

tlorisne dimenzije:	obstoječi gabariti: 36.53 m x 27.74 m; razgiban tloris

višina stavbe:		klet (obstoječe zaklonišče) + pritličje + 1 + 2  + 3; kota kapne lege 9.95 m nad raščenim terenom

kota tal pritličja:	 0.00 = 161,65 m  (10%)

streha:			skrita za masko

kolenčni zid:		1.70 m

kritina:			protan

konstrukcija:		AB konstrukcija; klasično zidana, izvedena  po pogojih za VIII. potresno cono

fasada:		svetli topli toni; oblikovanje enostavno in čisto s poudarkom na usklajenosti z obstoječim objektom knjižnice;

ogrevanje:		obstoječe iz kurilnice v Prosvetnem domu

0.11.4. ZUNANJA UREDITEV

Določene ureditve v kompleksu Trg izgnancev 12, 12a, 12b so že izvedene – dograditev knjižnice Brežice, ureditev parkirišč za obiskovalce, delna ureditev parkirišč za zaposlene in delna zunanja ureditev kompleksa v celoti (tlakovanja, peš povezave, ozelenitev).

0.11.5. GRADBENA LINIJA

Tlorisni gabariti obravnavanega objekta se ne spreminjajo, tako da ostane gradbena linija nespremenjena. Objekt fakultete bo tvoril z objektom knjižnice in izvedeno zunanjo ureditvijo enoten in usklajen kompleks na območju Trga izgnancev.

0.11.6. PRIKLJUČKI NA JAVNO INFRASTRUKTURO

Vodovod

Nov vodovodni priključek.

Objekt se priključi na javni vodovod z izvedbo novega vodovodnega priključka v ustreznem profilu, skladno z 52. členom Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav v Občini Brežice, ki se ga izvede v obstoječem vodovodnem jašku za potrebe knjižnice Brežice. Možnost izvedbe priključka vodovoda: glej Zazidalna situacija s prikazom elelmentov zakoličbe in komunalne infrastrukture, M 1:500.

Kanalizacija

Objekt je priključen na obstoječo mestno kanalizacijo.

Prometna infrastruktura

Na območju so urejeni dovozi, dostopi in parkirišča. Vse prometne površine so bile izvedene v sklopu dograditve knjižnice Brežice in se ne spreminjajo.

Energetska infrastruktura

Obstoječi elektro priključek.

Ogrevanje

Obstoječe; iz kurilnice v Prosvetnem domu Brežice;

0.11.7. UREDITEV GRADBIŠČA

Izvajalec je dolžan izdelati načrt organizacije gradbišča v skladu s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja ter predpisi s področja varstva pri delu in Pravilnika o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del ter o načinu označitve gradbišča.

Pri izvajanju del je potrebno upoštevati normative o hrupu  kot jih predpisuje Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter bivalne prostore, Ur.l.SRS št. 29/80 ter okolju, Ur.l.RS št. 45/95

Zagotoviti je potrebno učinkovit nadzor na gradbišču.Uporabljati se morajo brezhibni  in ustrezno vzdrževani gradbeni stroji in mehanizacija brez okvar.

Med gradnjo je potrebno ves odpadni material odvesti na za tovrstne odpadke primerno stalno deponijo skladno z Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ( Ur.l.RS, št. 3/2003), načrtom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom.

Po končani gradnji je potrebno območje gradnje počistiti, ves odpadni material pa deponirati skladno s prejšnjo alineo.

0.11.8. TEKSTUALNE PRILOGE

-     LOKACIJSKA INFORMACIJA

-     TEHNIČNO POROČILO

0.11.9. GRAFIČNI PRIKAZI

-     NAČRT PARCEL								M 1:2500

- GEODETSKI NAČRT								M 1:500

- UREDITVENA SITUACIJA							M 1:500

- TLORIS PRITLIČJA								M 1:200

- TLORIS I. NADSTROPJA							M 1:200

- TLORIS II. NADSTROPJA							M 1:200

- TLORIS III. NADSTROPJA						M 1:200

- PREREZ A-A, B-B								M 1:200

- FASADE										M 1:200