9.5  TEHNIČNO POROČILO – ZUNANJA UREDITEV

SPLOŠNO

Investitor želi preurediti prostore oz. objekt bivšega dijaškega doma v Brežicah za potrebe Fakultete za turizem in umestitve bivanjskih kapacitet.

V sklopu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela projekt zunanje ureditve.

# OBSTOJEČE STANJE

Zunanja ureditev je v veliki meri obstoječa . Za potrebe kompleksa Trga izgnancev 12, 12a in 12 b so že izvedena parkirišča za obiskovalce , delno tudi parkirišče  za zaposlene , kakor tudi tlakovanja , pešpoti, povezave in ozelenitve. Ob novi ureditvi se dokonča trg v ospredju objekta ter pasaža oziroma povezava trga oz. povezava obstoječega atrija z vhodnim platojem pred knjižnico. Dokončajo se parkirišče za zaposlene na osnovi gradbenega dovoljenja pridobljenega pri dozidavi knjižnice.

UREDITEV

Projekt zunanje ureditve obsega:

- dokončanje ureditve trga v ospredju objekta .( ureditev trga je deloma izvedena pri dozidavi knjižnice ) Ureditev pasaže oziroma povezava trga oz. povezava obstoječega atrija z vhodnim platojem pred knjižnico.

- ureditev prostora pred vhodom v bivanjske kapacitete

Dokončanje ureditve trga v ospredju objekta ter ureditev pasaže oziroma povezava trga oz. povezava obstoječega atrija z vhodnim platojem pred knjižnico.

Obstoječi asfalt na trgu v ospredju objekta se odstrani ter se prostor tlakuje z izmenjavanjem svetlih in temnih tlakovcev v rastru fasade  ( kvadrati 1.40/1.40 m ). Nekateri kvadrati se ne tlakujejo. V sredini se  v njih zasadijo drevesa , ostali pa se humuzirajo in zasejejo s travo. Tlakovci se polagajo v peščeno podlago.

Pasaža se med atrijem pri vhodu do obstoječe rampe za invalide pred vhodom v knjižnico tlakuje

tlakovci položenimi na peščeno podlago. Barvo in tip tlakovcev določi projektant.

Ureditev prostora pred vhodom v bivanjske kapacitete

Od obstoječe pešpoti ob objektu do vhoda v bivanjska kapacitete se izvede tlakovana potka, tlakuje se tudi prostor pred vhodom v prostor stopnišča. Ostali del prostora med objekti se zazeleni , zatravi in zasadi. Na delu ob pešpoti se postavijo klopi.

PROMETNA UREDITEV

Pri izvedbi dozidave knjižnice je izvedena zunanja uredite za celotni kompleks Trga izgnancev

12,12a in 12b. Potrebno je dokončati parkirišče za zaposlene na osnovi dokumentacije in

gradbenega dovoljenja za dozidavo knjižnice.

V sedanji ureditvi je izvedeno 26 PM za obiskovalce od tega dve parkirni mesti za invalide ter 14 PM za zaposlene. Predvideva se graditev še 15 PM po odkupu zemljišča na vzhodni strani parcele ( II faza ni predmet tega projekta ). Na razpolago pa so tudi javna parkirišča na Milavčevi cesti, ter parkirišča ob Cesti pod obzidjem in ob Zdravstvenim  domom Brežice, ki so od objekta

odddaljeni manj kot 100m.

INVALIDI

Na parkirišču so predvideni dve parkirni mesti za invalide, ki so označeni s talno označbo.

Na vhodu v objekt je predvidena je klančina za invalide.

INFRASTRUKTURA

Vsa zunanja infrastruktura je že izvedena in se objekt priključuje na njo. Izvedejo se priključki od objekta do obstoječih jaškov ( vodovod, kanalizacija, toplovod ). Na novo se izvede samo priključek elektrike in to kablovod 1KV od obstoječe omarice na knjižnici do nove omarice pri vhodu za zaposlene.

Predvideni objekt ne tangira obstoječe infrastrukture.

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani naslednji predpisi

- Zakon o graditvi objektov Ur.l.SR št.110/02

- Tehnični normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin

- Zakon o javnih cestah, ur.l. RS št. 29/97,18/2002,50/2002

- Zakon o varnosti cestnega prometa Ur.l. SRS št.30/98

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah  Ur.l. RS št. 46/2000

- Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v

javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Ur.l. RS št. 97/2003

Brežice, december 2006

Sestavila:

Dijana Pavleković, gradb.teh.