Tabela 1 : Osnovni podatki o projektu

|  | zap.št. po seznamu OP13.3.5.2.03.0001 |
| --- | --- |
|  | Naziv projekta |
|  | Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica |
|  | Investitor |
|  | Občina Slovenska Bistrica |
|  | Območje in lega nameravanega posega |
|  | Občina/e: Občina Slovenska Bistrica |
|  | Katastrske občine (ali parcelne številke, če je k.o. samo ena) : Občina Slovenska Bistrica (k.o. Bojtina, k.o. Šmartno na Pohorju, k.o. Prebukovje, k.o. Kalše, k.o. Gabernik, k.o. Zg. Bistrica, k.o. Sp. Polskava, k.o. Šikole, k.o. Stražgonjca, k.o. Pokoše, k.o. Sp. Nova vas, k.o. Šentovec, k.o. Slov. Bistrica, k.o. Smrečno, k.o. Ritoznoj) |
|  | Geografski opis lege v prostoru: Občina Slovenska Bistrica se nahaja na V Slovenije in je med največjimi v Sloveniji. Središče občine je mesto Slovenska Bistrica, ki je nastalo na križišču cest med Mariborom, Celjem in Ptujem. Občino deli na dva dela avtocesta. Skozi občino teče več vodotokov, ki se večinoma zlivajo v reko Dravinjo. Projekt se bo izvajal v širši okolici mesta Slovenska Bistrica ter na severovzhodu občine. |
|  | Opis stanja okolja in osnovne značilnosti lokacije: Občina Slovenska Bistrica zavzema pet naravnih območij: Polskavsko dolino, Ložniško dolino, Pohorje in Dravinjsko dolino ter seveda ožje mestno bistriško območje. Svet je izredno raznolik, pregleden in gospodarsko zanimiv. Ponaša se z velikim bogastvom gozdov, z nasadi vinogradov in s sadjarstvom. Vodno telo – potok Bistrica, je v večji meri ogroženo zaradi naslednjih stanj: - razpršeni viri onesnaženja, predstavljajo jih kmetijske površine na območju povodja potoka Bistrica, - točkovni viri onesnaženja, najdemo jih predvsem v divjih odlagališčih različnih odpadkov ter objektih z neurejeno kanalizacijo. - črpanje in dreniranje, - drugi posegi, ki spreminjajo naravno občutljivost vodnega telesa. Voda, ki se bo črpala po načrtovanem vodovodu, bo zajeta v zajetju Šikole (občina Kidričevo) in vodnem zajetju Velenik (občina Slovenska Bistrica). Prvo zajema vodo iz vodnega telesa Dravska kotlina, slednje pa iz vodnega telesa Haloze in Dravinjske Gorice. Za vodno telo Haloze in Dravinjske Gorice je bilo kemijsko stanje teles podzemne in pitne vode ocenjeno kot dobro, za vodno telo Dravska kotlina pa slabo. Večji del vodovodnega omrežja v Občini Slovenska Bistrica je iz azbestno-cementnih cevi premajhnega premera za zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo. Cevi pogosto pokajo in povzročajo velike izgube vode. Do motenj na sistemu prihaja tudi zaradi izpada vodnega vira »Bistrica«, ki ga je potrebno ob najmanjših nalivih izklopiti iz sistema oskrbe s pitno vodo zaradi zakalitve vode. Trenutni viri ne zagotavljajo zadostnih količin pitne vode. Za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe je potrebna izgradnja vodohranov, ki povečajo zmogljivost vodovodnega sistema. Obstoječe naprave za oskrbovanje z vodo (vrtine, izviri, vodohrani, črpališča, naprave za pripravo vode) so večinoma zastarele in ne ustrezajo več tehničnim predpisom. Investicija predstavlja dograditev dveh vodovodnih sistemov v Občini Slovenska Bistrica. Največji sistem Slovenska Bistrica – Šikole pokriva tudi del potreb občin Rače – Fram in Kidričevo. Obstoječe število uporabnikov na sistemu Šikole je 17.000. Drugi sistem, ki ga obravnava projekt je Prebukovje-Šmartno, na katerega je priključeno 300 prebivalcev. |
|  | Kratek opis projekta |
|  | vsebina (objekti/aktivnosti/naprave/obrati) Investicija je sestavni del in faza celovitega projekta urejanja porečja Dravinje, ki vključuje izvedbo vodovodnih sistemov v občinah Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Zreče, Oplotnica, Makole, Poljčane, Vitanje in Race - Fram. Projekt vključuje izvedbo novih cevovodov dveh vodovodnih sistemov (Slovenska Bistrica – Šikole in Šmartno – Pokoše) ter gradnjo vodohranov in sicer: - izgradnjo vodohrana Črnec (3.000 m3) + povezovalni cevovod (NL DN 200) 50 m - izgradnjo vodohrana Velenik (1.000 m3) + povezovalni cevovod (NL DN 300) 30 m - cevovod Šikole – Slovenska Bistrica (14.645 m) - izgradnjo vodohrana Bojtina (250 m3) - izgradnjo cevovoda Šmartno – Pokoše (11.700 m). |
|  | Dimenzije Skupaj se bo zgradilo 26.425 m novih cevovodov (DN 110, 200, 300, 400) in 3 vodohrani s skupno kapaciteto 4.250 m3 (3.000 m3, 1.000 m3, 200 m3). Objekt vodohrana Črnec je bruto tlorisne površine 760 m2, objekt vodohrana Velenik pa 390 m2. V gradbenih dovoljenjih so vsi cevovodi opredeljeni s številko CC SI 22221 (lokalni vodovodi). |
|  | način izvedbe (tehnologije , snovi ipd) Vodohran Črnec 3.000 m3 se bo zgradil na obstoječi lokaciji VH Črnec 1.000 m3. Lokacije je ob lokalni makadamski cesti v Zg. Bistrici ob obstoječem vodnem zbiralniku izven naselja Slovenska Bistrica. Koristna prostornina VH Črnec je 2 x 1.500 m3. Celice so okrogle, premera 19,00 m. Višina vodnih celic je 6,10 m. Koristna višina vode v celicah je 5,50 m. Celici sta povezani z armaturno komoro, ki je razdeljena v dve etaži. Lokacija vodohrana Velenik je v gozdu na območju Spodnje Polskave ob obstoječem vodnem zbiralniku Velenik. Zbiralnik je dvocelični, okrogle izvedbe 2 x 500 m3 z vmesno armaturno komoro. Med celicama je armaturna komora v dveh etažah za dostop s platoja v zgornjo in v spodnjo komoro. Vodni zbiralnik je v celoti vkopan in nasipan, s pomočjo krilnih zidov na sprednji steni je vpet v raščen teren. Izgradnja cevovoda črpalna postaja Šikole – VH Velenik obravnava povečanje kapacitete obstoječega cevovoda pretežno DN 200 na AC DN 350. Cevovod se izvede s cevmi NL DN 400. Izgradnja cevovoda VH Velenik – Slovenska Bistrica se izvede s cevmi NL DN 300. Cevovod začenja z navezavo na že obnovljeni cevovod iz VH Velenik, skupna dolžina 4.943 m. Izgradnja cevovoda Slovenska Bistrica – VH Črnec se izvede s cevmi NL DN 300. Cevovod začenja z navezavo na že obnovljeni cevovod. Dolžina obravnavanega cevovoda je 1.117 m in poteka do VH Črnec, kjer se naveže na projektirani VH Črnec (3.000 m3). Obstoječi vodohran je dotrajan in za današnji sistem neustrezno lociran, zato je potrebno zgraditi v naselju Bojtina novi VH Bojtina 200 m3. Lokacija novega VH Bojtina 250 m3 je izbrana na travniku ob obstoječem vodohranu Šetorov hrib, k.o. Šmartno na Pohorju. Izgradnja cevovoda od Šmartnega na Pohorju do Pokoš se izvede s cevmi PEHD d 110/12.5 in začenja z navezavo na obstoječe zajetje Uršula. Konča se severno od naselja Klopce. |
|  | namen in cilji, ki se dosegajo s projektom Namen projekta je zadostiti ciljem Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. S tem projektom se dosegajo cilji razvojne prioritete Varstva okolja – področje voda, prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo: − zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, − ohranitev naravnih virov in ekosistemov, − izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode, − izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev, − izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo. |

|  | Ali je bilo za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, vrsta (tip) objekta in št. GD |  |  |  |  |
|  | - GD, št. 351-598/2012/22, z dne 13.2.2013 (gradnjo Vodohrana VH Črnec) 22223 vodni stolpi, vodnjaki in hidranti - GD, št. 351-597/2012/22, z dne 18.2.2013 (gradnja vodohrana VH Velenik 1000 m3) 22223 vodni stolpi, vodnjaki in hidranti - GD, št. 351-737/2013/10, z dne 27.11.2013 (izgradnja vodovodnega cevovoda s cevmi NL DN300 od ČP Šikole do VH Črnec) 22221 - GD, št. 351-568/2010-8, z dne 16.12.2010 (obnova vodovodnega omrežja Šmartno na Pohorju – Pokoše in izgradnjo novega vodovodnega VH Bojtina) 22221 in 2231 - Odločba o podaljšanju GD (št. 351-568/2010-8, z dne 16.12.2010), št. 351-860/2012/2, z dne 21.12.2012, se podaljša do 31.1.2014 |  |  |  |  |
|  | Ali je bilo za izvedbo projekta pridobljeno katero drugo dovoljenje? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, katero |  |  |  |  |
|  | - Izjava organa, pristojnega za spremljanje območij Natura 2000, z dne 10.9.2008 Vodna soglasja: - Vodno soglasje, št. 35507-535/2009-2, z dne 27.3.2009 (izgradnja vodovodnega cevovoda s cevmi NL DN300 od ČP Šikole do VH Črnec) in - Vodno soglasje, št. 35507-813/2013-2, z dne 9.7.2013 (izgradnja vodovodnega cevovoda s cevmi NL DN300 od ČP Šikole do VH Črnec) Naravovarstvena soglasja: - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-3668/2010-6, z dne 25.10.2010 (gradnjo Vodohrana VH Črnec) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-4239/2010-4, z dne 20.12.2010 (gradnja vodohrana VH Velenik 1000 m3) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-722/2009-6, z dne 6.7.2009 (izgradnja vodovodnega cevovoda s cevmi NL DN300 od ČP Šikole do VH Črnec) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-1425/2009-9, z dne 8.6.2009 (obnova vodovodnega omrežja Šmartno na Pohorju – Pokoše in izgradnjo novega vodovodnega VH Bojtina) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-1119/2008-7, z dne 24.6.2008 (obnova vodovodnega omrežja Šmartno na Pohorju – Pokoše in izgradnjo novega vodovodnega VH Bojtina) Kulturnovarstvena soglasja: - Kulturnovarstveno soglasje, št.MK-744/2009, z dne 19.3.2009 (izgradnja vodovodnega cevovoda s cevmi NL DN300 od ČP Šikole do VH Črnec) - Kulturnovarstveno soglasje, št.MK-1341/2009, z dne 4.5.2009 (obnova vodovodnega omrežja Šmartno na Pohorju – Pokoše in izgradnjo novega vodovodnega VH Bojtina) |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge I Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  |  | Ne Projekt vključuje gradnjo vodohranov s skupno kapaciteto 4.250 m3 in cevovodov v dolžini 26.425 m. Vsem cevovodom je določena klasifikacija CC-SI 22221. Projekt ne dosega kriterija iz Priloge I: 15. Jezovi in drugi objekti za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova ali dodatna količina zadržane ali uskladiščene vode presega 10 milijonov kubičnih metrov. Projekt dosega kriterij 12. Prenos vodnih količin med porečji - izključeni prenosi pitne vode po vodovodu. |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo I |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 2. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NE Projekt vključuje gradnjo vodohranov s skupno kapaciteto 4.250 m3 in cevovodov v dolžini 26.425 m. Vsem cevovodom je določena klasifikacija CC-SI 22221. Projekt ne dosega praga v E.II.5 Akvadukti (umetno urejeni vodotoki za prenos vode na velike razdalje po ceveh, jarkih, kanalih ali tunelih - CC-SI 21530) in daljinski vodovodi (CC-SI 2212) dolžine vsaj 10 km. Projekt prav tako ne dosega praga E.II.6 Jezovi in drugi objekti za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova ali dodatna količina zadržane ali uskladiščene vode presega 10 milijonov m3*. |  |
|  | Če da, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge II Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  | DA | NE Projekt vključuje gradnjo vodohranov s skupno kapaciteto 4.250 m3 in cevovodov v dolžini 26.425 m. Vsem cevovodom je določena klasifikacija CC-SI 22221. Projekt ne dosega kriterija 10 (j) daljinski vodovodi. |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo II Projekt vključuje gradnjo vodohranov s skupno kapaciteto 4.250 m3 in cevovodov v dolžini 26.425 m. Vsem cevovodom je določena klasifikacija CC-SI 22221. Projekt dosega kriterij 10 (g) jezovi in drugi objekti, namenjeni dolgoročnemu zadrževanju in zagotavljanju rezerv vode (projekti, ki niso vključeni v Prilogo I). |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 3. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  | DA |  |  | NE Projekt vključuje gradnjo vodohranov s skupno kapaciteto 4.250 m3, kar pomeni, da ne dosega kriterija E.II.6.1 drugi jezovi in objekti za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova ali dodatna količina zadržane ali uskladiščene vode presega 1 milijon m3. |  |
|  | Če DA, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO Projekt predvideva izgradnjo 26.425 m novih cevovodov. Vsem je določena klasifikacija CC-SI 22221, kar pomeni, da dosegajo kriterij in prag E.II.5.1 drugi akvadukti in daljinski vodovodi ter vodovodi (CC-SI 22221) dolžine vsaj 1 km. |  |  |  |  |
| l. | Ali je bil projekt načrtovan s planom/programom, za katerega je bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje? |  |  |  |  |
|  | DA (Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013) |  | NE |  |  |
|  | Če DA, ime in leto sprejema plana/programa Za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) je bil izveden postopek predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), in sicer skladno z odločbo MOP št. 35409-194/2006 in 35409-195/2006 z dne 20. 7. 2006 |  |  |  |  |
| m. | Ali so bili s planom /programom kot pogoj za sprejemljivost tega projekta določeni omilitveni ukrepi? |  |  |  |  |
|  |  |  | Ne |  |  |
|  | Če DA, kateri |  |  |  |  |

Tabela 2: Preveritev  verjetnosti pomembnih vplivov projekta na okolje z uporabo meril

| Dejstva, ki jih je treba preveriti: |  | c) Značilnosti možnega učinka, ob upoštevanju: - obsega učinka (geografskega območja in števila prizadetega prebivalstva); - čezmejne narave učinka; - obsega in kompleksnosti učinka; - verjetnosti učinka; - trajanja, pogostosti in povratnosti učinka. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verjetno DA / Verjetno NE Kratko pojasnilo | Če verjetno DA - ali bo učinek pomemben? Da/Ne – Zakaj? |
| - Glede značilnosti projekta/posegov v okolje: |  |  |  |
|  | Ali bo gradnja, delovanje ali razgradnja projekta vključevala dejanja, ki bodo povzročila fizične spremembe na kraju samem (topografija, raba zemljišč, spremembe vodnih teles itd.)? | Verjetno DA Do spremembe rabe zemljišč bo zaradi gradnje objektov prišlo na lokacijah vodohranov Črnec in Velenik na skupni površini 1150 m2. Verjetno NE Vodovod bo izveden podzemno. Trasa vodovoda bo v večji meri potekala po obstoječih cestah, v manjši meri pa po kmetijskih zemljiščih. Po gradnji vodovoda se bo zemljišče vzpostavilo v prvotno stanje. | Učinek bo nepovraten in trajen, vendar bo območje spremenjene rabe tal majhno in bo omejeno le na mesto gradnje novih dveh vodohranov na skupni površini 1150 m2. Ocenjujemo, da učinek projekta na fizične spremembe tal ne bo bistven. |
|  | Ali bo projekt funkcionalno ali prostorsko povezan z drugimi istovrstnimi že izvedenimi ali načrtovanimi projekti, tako da bodo skupni vplivi na okolje pomembnejši od vpliva posamičnih projektov? | Verjetno NE. Novi vodovodni sistem se bo funkcionalno in prostorsko povezal z obstoječim sistemom. Skupni vpliv zato ne bo pomembnejši od posamičnih projektov. Namen projekta je rekonstrukcija obstoječih vodovodnih cevovodov in novogradnja cevovodov ter izboljšanje kvalitete vodooskrbe in povečanje njene učinkovitosti. |  |
|  | Ali bodo pri gradnji ali delovanju rabljeni naravni viri, kot so tla, voda, surovine ali energija, zlasti neobnovljivi ali redki viri? | Verjetno DA - voda | Učinek ne bo pomemben, bo pa trajen oz. vezan na čas obratovanja vodovoda ter spremljajočih objektov. Obratovanje vodovoda bo imelo učinek na količino načrpane vode iz zajetja. Z izvedbo projekta se bo sistem prenosa vode izboljšal, saj bo zagotovljena bolj smotrna raba vode kot naravnega vira, ker bodo izgube vode manjše. |
|  | Ali bo projekt vključeval rabo, shranjevanje, transport, ravnanje ali proizvodnjo snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi (dejansko in domnevno)? | Verjetno NE Uporabljeni bodo standardizirani gradbeni materiali. Projekt ne vključuje rabe, shranjevanja, transporta, ravnanja ali proizvodnje snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi. S projektom se izboljšuje oskrba s pitno vodo prebivalcev spodnjega Posavja, kar ima pozitiven vpliv na zdravje ljudi. |  |
|  | Ali bodo v življenjskem ciklu projekta nastajali odpadki ? | NE V življenjskem ciklu projekta odpadki ne bodo nastajali. |  |
|  | Ali bodo v zrak izpuščene kake nevarne, strupene ali škodljive snovi? | NE Izvedba projekta ne bo povzročala izpustov nevarnih, strupenih ali škodljivih snovi v zrak. |  |
|  | Ali bo projekt povzročil hrup in vibracije ali v okolje oddajal svetlobo, toplotno ali elektromagnetno sevanje? | Verjetno DA – hrup Raven hrupa bo povečana v času gradnje kanalizacije in vodovoda. Verjetno NE - svetloba, toplotno sevanje, elektromagnetno sevanje Projekt izgradnje kanalizacije in vodovoda ne bo povzročil vibracij v okolju in ne bo oddajal svetlobe, toplotne in elektromagnetnega sevanja. | V času gradnje bo učinek (hrup) kratkotrajen. Obseg bo omejen na območje v okolici gradbišča. Gradnja vodovoda bo potekala v dnevnem času. Učinek obremenjenosti prebivalstva s hrupom ne bo pomemben. |
|  | Ali bo projekt povzročil družbene razlike, npr. v demografiji, tradicionalnem načinu življenja, zaposlitvi? | NE Tovrstni projekti ne povzročajo razlik v demografiji. |  |
|  | Ali obstaja nevarnost onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne, priobalne vode ali morja) zaradi izpustov onesnaževal ? | Verjetno NE Izvedba projekta ne predvideva izpustov onesnaževal v tla ali vode. Projekt je namenjen izboljšanju oskrbe s pitno vodo in posledično zagotavljanju kvalitetnejše pitne vode. |  |
|  | Ali obstaja npr. zaradi uporabljenih snovi ali tehnologije tveganje nastanka nesreč v življenjskem ciklu projekta, ki bi lahko vplivale na zdravje ali na okolje? | NE Izvedba vodovoda ne predvideva uporabo snovi ali tehnologij, ki bi lahko vplivale na zdravje ali okolje. |  |
| - Glede značilnosti lokacije/prostora, v katerega se projekt umešča |  |  |  |
|  | Ali se s izvedbo projekta spreminja dejanska raba zemljišč? | Verjetno DA Dejanska raba zemljišč se bo spremenila na ožjih območjih predvidenih za postavitev vodohranov na skupni površini približno 1150 m2. Verjetno NE Vodovod bo večinoma potekal po prometnih koridorjih obstoječih cest in poti ter po kmetijskih površinah. Dejanska raba zemljišč po katerih bo potekal vodovod se ne bo spremenila. | Območje spremenjene dejanske rabe bo majhno in omejeno le na območje neposredne okolice novih vodohranov. Na teh površinah, skupno 1150 m2, bo učinek na spremembo dejanske rabe trajen, vendar ne bo pomemben. |
|  | Ali se projekt umešča na doslej nepozidano območje, s čimer se bodo trajno spremenile lastnosti in raba tal? | Verjetno DA Lastnosti in raba tal se bo spremenila na ožjih območjih predvidenih za postavitev vodohranov. | Lastnosti in raba tal na območju vodohranov bodo trajno spremenjeni, vendar bo učinek omejen na objekte in njeno neposredno okolico. Učinek bo trajen, vendar ga zaradi majhnega obsega ocenjujemo kot nepomembnega. |
|  | Ali na lokaciji ali v njeni okolici obstajajo kaka območja, ki so že onesnažena ali jim je povzročena okoljska škoda, npr. ker so prekoračeni veljavni okoljski standardi, na katere bi projekt lahko dodatno vplival? | Verjetno NE Projekt se ne umešča v območje, kjer ki je že onesnaženo. Izvedba projekta in njegovo obratovanje ne more dodatno vplivati na morebitno obstoječe onesnaženje ali povzročiti okoljsko škodo. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali v njeni okolici območja s posebnimi pravnimi režimi, varovana zaradi svoje ekološke, krajinske, kulturne ali druge vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? |  |  |
|  | - Območja in objekti kulturne dediščine | Verjetno DA Trasa vodovoda poteka po : EŠD 15557 Šikole - Arheološko najdišče Med cestami, EŠD 15301 Spodnja Polskava - Rimska cesta Celeia-Poetovio, EŠD 15300 Spodnja Polskava - Gomilno grobišče Velenik, EŠD660 Slovenska Bistrica – mestno jedro, EŠD 6899 Šmartno na Pohorju – vas, EŠD 6895 Šmartno na Pohorju - Rimska naselbina (arheološko najdišče). Trasa vodovoda poteka po robu: EŠD 15554 Stražgonjca - Arheološko najdišče Lavše, EŠD 15553 Gaj pri Pragerskem - Arheološko najdišče Žutreki, EŠD 6905 Spodnja Polskava - Rimskodobna gomila Velenik, EŠD 662 Slovenska Bistrica - Cerkev sv. Jožefa, EŠD 6934 Slovenska Bistrica – Hiša Mariborska 1, EŠD 6937 Slovenska Bistrica – Hiša Mariborska 2, EŠD 6936 Slovenska Bistrica – Hiša Mariborska 4, EŠD 6935 Slovenska Bistrica – Hiša Mariborska 6, EŠD 6933 Slovenska Bistrica – Hiša Mariborska 10, EŠD 6932 Slovenska Bistrica – Dvorec Mariborska 16, EŠD 6946 Slovenska Bistrica – Hiša Trg svobode 1, EŠD 14350 Slovenska Bistrica – Hiša Grajska 1, EŠD 14388 Slovenska Bistrica – Stari gasilski dom, EŠD 663 Slovenska Bistrica – Grad, EŠD 7881 Slovenska Bistrica – Park gradu v Slovenski Bistrici, EŠD 29644 Kalše - Rimskodobno grobišče Pri Pristovniku (arheološko najdišče), EŠD 3169 Šmartno na Pohorju – Cerkev sv. Martina, EŠD 754 Šmartno na Pohorju - Domačija Šmartno na Pohorju 39, V vseh naštetih primerih je možen vpliv med gradnjo. | Gradnja vodovoda bo potekala po območju, kjer še niso bile izvedene predhodne arheološke raziskave za oceno in vrednotenje arheološkega potenciala, zato se bo v času gradnje izvajal občasni arheološki konservatorski nadzor. Vodovod bo v večjem delu grajen in zgrajen v cestnem telesu, zato vpliva na enote kulturne dediščine ne bo. Učinek na območja registrirane kulturne dediščine zaradi ukrepov, ki jih projekt vsebuje, ne bo pomemben. V času gradnje bo učinek kratkotrajen in omejen na ožje območje gradbišča. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. |
|  | - Naravne vrednote | Verjetno DA Vodovod poteka mimo: Bojtina – lipa (6165) NVLP (drev) Termotove lipe (6229) NVLP (drev) Slovenska Bistrica – lipa 1 (6212) NVLP (drev) Možen je vpliv med gradnjo. | V vseh treh primerih, ko se poseg načrtuje znotraj območja NV, bo vodovod potekal v cestnem telesu. V času gradnje bo preprečeno odtekanje odpadnih voda in drugih nečistoč (olja, goriva) v tla in okolico, da ne bo prišlo do zastrupljanja drevesnih vrst in druge vegetacije. Odpadni materiali in zemeljski viški, se bodo odpeljali na urejene deponije. Po končanih delih bodo poškodovani deli povrnjeni v prvotno stanje, kot je bilo pred posegom. Ob gradnji se bo zagotovil minimalno 8 metrski odmik, v kolikor bo to izvedljivo oz. maksimalen razpoložljiv odmik od osi Termotov lipov vetrni pas v Bojtini številka 7. Učinek zaradi upoštevanja ukrepov za zmanjšanje potencialnega vpliva na lastnosti naravnih vrednot poseg ne bo imel. Učinek v času gradnje bo omejen na območje gradnje in bo kratkotrajen. |
|  | - Zavarovana območja | Verjetno NE Vodovod bo potekal po cesti izven zavarovanega območja – EŠD 458 Park ob gradu v Slovenski Bistrici (Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenska Bistrica Uradni list RS, št. 21/92). V času gradnje vodovoda, ne bo poseganja na zavarovano območje. |  |
|  | - Varovalni gozdovi | NE |  |
|  | - Gozdovi s posebnim namenom | NE |  |
|  | Ali se na lokaciji ali v njeni okolici nahajajo posebna varstvena ali posebna ohranitvena območja po predpisih o ohranjanju narave (Natura 2000), na katera bi projekt lahko vplival ? | Verjetno DA Vodovod in vodohran posegata na Natura 2000 območje Velenik (SI3000146). Območje predstavlja strnjen in obsežen kompleks ilirskih hrastovo-belogabrovih gozdov v intenzivni kmetijski pokrajini. Na območju se bo izvedla rekonstrukcija vodohrana Velenik (vodohran Velenik s površino dobrih 500 m2 se bo gradil ob že obstoječem vodnem zbiralniku) in rekonstrukcija vodovoda (840 m) do njega, ki poteka po obstoječi poti. Natura območje ima le en kvalifikacijski habitatni tip HT 91L0 Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion). Gradnja vodohrana ima neposreden vpliv na zelo majhno površino Natura 2000 območja (manj kot 1 %). Kljub temu so bili podani ukrepi, da bi se že tako majhni vplivi še zmanjšali. Projekt posega tudi na Natura 2000 območju Pohorje (SI3000270). Pohorje je pogorje poraščeno pretežno z iglastim gozdom, kjer so svoj življenjski prostor našle številne zavarovane vrste. Pri vseh načrtovanih cevovodih gre za rekonstrukcije. Večji del vodovoda (približno 8210 m) na tem Natura območju poteka v in ob obstoječih cestah in poteh. Manjši del (približno 300 m) poteka po kmetijskih površinah, ki pa ne predstavljajo kvalifikacijskega habitatnega tipa tega Natura 2000 območja. Izgradnja vodohrana Bojtina na območju kmetijskih površin – pašnik (300 m2) predstavlja nov poseg na Natura 2000 območje. Na območju neposrednega vpliva vodovoda in vodohrana Bojtina se glede na uradne podatke nahajajo potencialni habitati kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov: gozdni postavnež (Euphydryas maturna), travniški postavnež (Euphydryas aurinia), črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria), alpski kozliček (Rosalia alpina), navadni koščak (Austropotamobius torrentium), veliki pupek (Triturus carnifex), hribski urh (Bombina variegata), mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros), bakreni senožetnik (Colias myrmidone), HT 7140 Prehodna barja, HT 9110 Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum), HT 9410 Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea). Gradnja vodohrana in vodovoda ima neposreden vpliv na zelo majhno površino Natura 2000 območja oziroma površino notranjih con kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov (manj kot 1 %). Kljub temu so bili podani ukrepi, da bi se že tako majhni vplivi še zmanjšali. | Na Natura 2000 območju Velenek (SI3000146) bo vodovod potekal ob trasi obstoječega vodovoda in ne bo posegal na kvalifikacijski habitatni tip. Vpliva nanj zato ne bo. Novi vodohran je predviden na jasi ob obstoječem. Projekt vsebuje takšne ukrepe, da se bo hrastova drevesa ohranjalo. Drevesa bodo izjemoma odstranjena le v primeru, da bi z rastjo koreninskega sistema poškodovala vodohran. Ob upoštevanju podanih ukrepov bo obseg poseganja vodohrana na območje kvalifikacijskega habitatnega tipa zanemarljiv, saj bo območje gradnje povrnjeno v izhodiščno stanje. Tako do izgube življenjskega prostora kvalifikacijskega habitatnega tipe ne bo prišlo. Del projekta, ki se nahaja znotraj Natura 2000 območja Pohorje (SI3000270) vsebuje ukrepe: - trasa cevovoda mora biti vkopana v cestno telo oz. v njegovi neposredni bližini, - dreves in grmovne zarasti ob trasi ni dovoljeno izsekavati, - na območje gozda ni dovoljeno posegati z gradbeno mehanizacijo, - na območje gozdnih površin ni dovoljeno deponirati viškov zemeljskega materiala in nadvišati ter zasipavati teren, - morebitna poškodovana in degradirana mesta je treba po zaključku del sanirati z zasaditvijo avtohtonih drevesnih vrst, - v času gradnje je potrebno zagotoviti tehnične in druge ukrepe za preprečitev odtekanja odpadnih voda in drugih nečistoč (olja, goriva) v tla in okolico, da ne pride do zastrupljanja drevesnih vrst in druge vegetacije. Ob njihovem upoštevanju bo obseg poseganja na potencialne habitate kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov zanemarljiv, saj bodo območja gradnje povrnjena v izhodiščno stanje. Tako do izgube življenjskega prostora kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov ne bo prišlo. Učinek izvedbe projekta ne bo bistven, ker projekt ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje Natura 2000 območij Velenek (SI3000146) in Pohorje (SI3000270), njihovo celovitost in povezanost. Za projekt je bila izvedena presoja sprejemljivosti posegov v okviru izdaje naravovarstvenega soglasja po 105.a členu ZON. Za projekt je bila izdana Izjava organa, pristojnega za spremljanje stanja območij Natura 2000. |
|  | Ali obstajajo kaka druga območja na kraju ali v njegovi okolici, ki so pomembna ali ranljiva zaradi svoje ekologije, na katere bi projekt lahko vplival, npr. mokrišča, visokogorje, gozdovi in druga gozdna zemljišča s poudarjenimi ekološkimi funkcijami? | DA Vodovod poteka po cesti ali ob njej po območju ki je del EPO: Devina (45100) in Rački ribniki – Požeg (45400) Vodovod poteka po območju EPO Pohorje (41200) Učinek lahko pričakujemo med gradnjo. | Trasa vodovoda skoraj v celoti poteka po obstoječi cesti ali ob njej. Učinek bo kratkotrajen in omejen na ožje območje gradbišča. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. Lastnosti EPO, habitati zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter kulturna krajina bodo tako ohranjeni. Lastnosti EPO, habitati zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter kulturna krajina bodo tako ohranjeni. Učinek zaradi upoštevanja ukrepov ne bo pomemben. Ukrepi so usmerjeni v zmanjšanje škodljivega vpliva na varstvene cilje EPO. |
|  | Ali se na kraju ali v njegovi okolici naseljujejo zaščitene, pomembne ali ogrožene vrste rastlin ali živali, npr. za razmnoževanje, gnezdenje, prehranjevanje, počitek, prezimovanje, selitve, ki bi jih projekt lahko prizadel? | Verjetno DA Trasa poteka na območju več naravovarstvenih režimov, kot so EPO, naravne vrednote, zavarovana območje ter Natura 2000 območja, ki so opredeljeni na podlagi njihove visoke naravovarstvene vrednosti. Ta območja so pomemben habitat redkim in ogroženim vrstam. Projekt na posameznih odsekih sega v njihov življenjski prostor. | Na podlagi ugotovitev glede učinka projekta na NV, EPO, ZO in ter Natura 2000 območje ocenjujemo, da izvedba projekta ne bo imela učinka na zaščitene, pomembne ali ogrožene vrste rastlin ali živali, ki so prisotne na širšem območju posega in zaradi katerih so bila navedena naravovarstvena območja opredeljena. Projekt vključuje vse potrebne ukrepe za zmanjšanje možnih učinkov na naravovarstvene režime. Ocenjujemo, da projekt ne bo imel učinka na razmnoževanje, prehranjevanje, prezimovanje ali selitvene poti ogroženih rastlin in živali. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo kakšna vodna telesa (celinske, obalne, morske ali podzemne vode), na katera bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Izvedba projekta ne predvideva izpustov v tla ali vode. Bo pa vodovod prečkal Bistrico v Slovenski Bistrici. Prečkanje se bo izvedlo s priključitvijo vodovoda obstoječi mostni konstrukciji. Tako dodatnih vplivov na vodno telo ne pričakujemo. Učinka na vodotok tako ne bo. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo vodovarstvena območja, na katera bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA Projekt se bo v večjem delu izvajal na III. VVO. Del projekta je umeščen tudi na II. In I. VVO. Vodovarstvena območja so določena s predpisi: - Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko- ptujskega polja (Ur. l. RS, št. 59/07, 32/11) - Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur. l. RS, št. 24/07, 32/11) | Vse veljavne uredbe o zavarovanju varstvenih pasov virov pitne vode dovoljujejo gradnjo vodovoda znotraj opredeljenih I., II. in III. varstvenih pasov. VVO so namenjeni zaščiti vodnih zajetij za potrebe oskrbe s pitno vodo. Drugih negativnih učinkov na vodne vire projekt ne bo imel. Ocenjujemo, da projekt ne bo imel bistvenega učinka na kakovost VVO. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšna območja ali pojavi visoke krajinske, slikovite ali estetske vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Vodovod bo v celoti potekal pod zemljo in tako ne bo vplivala na krajinski sliko območja. Vodohrani so sicer zgrajeni nad zemljo, vendar so umeščeni na vidno neizpostavljena mesta. |  |
|  | Ali se projekt nahaja na vidno izpostavljenem kraju, kjer ga bo verjetno videlo mnogo ljudi? | Verjetno NE Vodovod bo v celoti potekal pod zemljo in tako ne bo vplivala na krajinski sliko območja. Vodohrani so sicer zgrajeni nad zemljo, vendar so umeščeni na vidno neizpostavljena mesta. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne poti, ki jih javnost uporablja za rekreacijo in podobne aktivnosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA Vodovod v veliki meri poteka po javnih cestah in poteh, ki jih vsaj občasno uporabljajo za rekreacijo in podobne aktivnosti. Po končani gradnji se območje povrne v prvotno stanje. | Učinek ne bo pomemben, saj bo kratkotrajen, omejen na čas gradnje in ožjo okolico gradbišča. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne prometnice, kjer bi lahko nastajali prometni zastoji ali ki povzročajo okoljske probleme, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA | Gradnja vodovoda bo potekala večinoma v cestnem telesu zato bo v času gradnje povečan možnost nastanka prometnih zastojev. Ker se bo vodovod gradil ob obstoječih cestah bo verjetno promet prilagojen gradbenim delom. Učinek bo kratkotrajen, omejen na gradbišče in čas trajanja gradnje. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje območja ali pojavi zgodovinskega ali kulturnega pomena, na katere bi projekt lahko vplival? | NE Trasa po končani izvedbi v prostoru ne bo vidna. Ocenjujemo, da projekt ne bo imel učinka na območja zgodovinskega in kulturnega pomena. |  |
|  | Ali na kraju ali v njegovi okolici že obstajajo rabe prostora (npr. stanovanja, vrtovi, druga zasebna zemljišča, obrt in industrija, trgovina, rekreacija, javne površine in objekti, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, rudarstvo, kamnolom, energetski objekti) na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Vodovod bo v celoti zgrajen pod zemljo, v trasi obstoječih cest ter obstoječih koridorjev vodovodov. Po končani gradnji se območje povrne v prvotno stanje. Vodohrani bodo zgrajeni ob obstoječih vodohranih. Ocenjujemo, da projekt ne bo imel učinka na obstoječo rabo prostora. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje gosto naseljena ali gosto pozidana območja, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Vodovod bo v celoti zgrajen pod zemljo. Po končani gradnji se območje povrne v prvotno stanje. Trasa vodovoda poteka skozi posamezna naselja. Vpliv bo začasen med gradnjo. Po ureditvi ne bosta imela trajnega učinka. Vodohrani se nahajajo izven gosto poseljenih območij. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo objekti s posebej občutljivimi skupinami prebivalstva, kot so bolnišnice, zdravilišča, šole, vrtci, ali z objekti, kjer se pogosto zadržujejo, srečujejo večje skupine ljudi (npr. za verske obrede, društvene aktivnosti) ? | Verjetno DA Vodovod bo potekal v cestnem telesu mimo OŠ Šmartno na Pohorju ter vrtca pri OŠ Šmartno na Pohorju. | Učinek bo kratkotrajen in omejen na čas ter območje gradnje. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo pomembne, visokokakovostne ali redke dobrine, na katere bi projekt lahko vplival? (npr. gozdovi s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo, kmetijska zemljišča z visoko boniteto, trajni nasadi, območja agromelioracij, viri pitne vode, akumulacijska jezera, komercialni ribniki, ribogojnice, vode posebnega pomena v ribištvu, rudniki) | Verjetno NE Projekt je namenjen izboljšanju obstoječega sistema in ne bo imel vplivov na pomembne, visokokakovostne ali redke dobrine. |  |
|  | Ali se projekt umešča na potresno ogroženo območje, na območje pogrezanja tal, zemeljskih ali snežnih plazov, erozije, poplav , ekstremnih ali neugodnih klimatskih razmer, kot so temperaturne inverzije, megla, močni vetrovi, ki bi lahko povzročili, da bo projekt povzročil okoljske probleme? | Verjetno NE Trasa vodovoda ČP Šikole – VH Velenik, VH Velenik – Slovenska Bistrica na dveh mestih leži v območju zelo redkih poplav in v enem območju redkih poplav. Vodovod bo potekal pod zemljo, zato ne bo prišlo do sprememb ali zmanjšanja retenzijskih površin. Tovrstni projekti ne povzročajo okoljskih problemov. |  |
|  | Ali obstajajo kaki drugi načrti ali projekti za prihodnjo rabo zemljišč na lokaciji ali okoli nje, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA Vodovod se nahaja na območju DPN v pripravi DPN za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice. | Traso vodovoda bo potrebno upoštevati pri načrtovanju in izvedbi DPN. Učinek ne bo pomemben, bo pa trajen. |
|  | Ali obstajajo katerikoli drugi dejavniki, ki bi morali biti upoštevani, kot npr. posledični razvoj gradenj, ki bi lahko imele okoljske posledice, ali možnost kumulativnih učinkov z drugimi obstoječimi ali načrtovanimi projekti v tem prostoru? | Verjetno NE Razvoj gradenj ali kumulativnih učinkov ni pričakovati. |  |

Tabela 3: Sklepna ocena

| Zaključki - povzetek ugotovitev iz tabele 2 |  |
| --- | --- |
| a | Značilnosti projekta |
|  | Projekt in gradnja vodovodnega omrežja bo potekala podzemno v obstoječih cestnih telesih, po kmetijskih površinah. Projekt ne bo vključeval gradnje, ki bi povzročala fizično spremembo vodnih zemljišč. Po izgradnji vodovoda se bodo odkrite površine povrnile v prvotno stanje. Do spremembe dejanske rabe bo prišlo na območju vodohranov. Projekt bo prostorsko in funkcionalno povezan z drugimi že izvedenimi projekti (vodovod v občini Slovenska Bistrica in sosednjih občinah). Skupni vplivi na okolje ne bodo večji od vplivov posamičnih projektov. Projekt ne bo vključeval rabe, ravnanja ali proizvodnje snovi, ki bi bile škodljive za zdravje ljudi. Prav tako projekt ne bo povzročal izpustov nevarnih snovi v ozračje. Odpadki v življenjskem ciklu projekta ne bodo nastajali. V času gradnje bo povečana raven hrupa na območju gradbišča. Do onesnaženja tal ali vode zaradi izpustov onesnaževal ne bo prišlo. |
| b | Značilnosti lokacije Vodovod se načrtuje na območju Slovenske Bistrice in njene širše okolice. Vodovod se načrtuje na območju razpršene poselitve. Slednja otežuje opremljenost naselij z gospodarsko javno infrastrukturo. Projekt se izvaja v dveh občinah, to sta občini Slovenska Bistrica in Kidričevo. Vodovod bo črpal vodo iz vodnih teles Haloze in Dravinjske Gorice ter Dravska kotlina. Za prvo je bilo kemijsko stanje teles podzemne in pitne vode ocenjeno kot dobro, za drugo pa kot slabo. V obstoječem sistemu prihaja do izgub in občasno do motenj z oskrbo s pitno vodo. Vodovod v veliki meri poteka po javnih cestah in poteh ter. Objekti za vodohrane bodo zgrajeni ob obstoječih vodohranih. |
| c | Značilnosti možnih učinkov Vodovod bo v večjem delu potekal v obstoječih cestah ali ob njih. V manjšem obsegu bo vodovod potekal po kmetijskih površinah. Dejanska raba zemljišč bo spremenjena le na lokacijah novih objektov za vodohrane, kar predstavlja minimalno izgubo zemljišč. Za potrebe vodooskrbe se bo kot naravni vir rabila (podzemna) voda, pri čemer projekt ne bo vplival na povečan obseg črpanja. Z izvedbo projekta se bo sistem prenosa vode izboljšal, tako da bo zagotovljena bolj smotrna raba vode kot naravnega vira, saj bodo izgube vode manjše. V času gradnje, ki se bo odvijala v dnevnem času, se lahko raven hrupa v naravnem okolju poveča. Učinek bo kratkotrajen in omejen le na območje gradbišča na posamezni trasi vodovoda. Gradnja cevovoda poteka preko številnih kulturnih območij, zaradi česar bo v času gradnje potreben arheološki konservatorski nadzor. Gradnja vodovoda na robu območij kulturne dediščine trajno ne bo vplivala na njene lastnosti, saj se vodovod nahajal v tleh v obstoječih cestah. Cevovod prečka reko Bistrico na enem mestu. Prečkanje vodotoka se bo izvedlo s priključitvijo vodovoda obstoječi mostni konstrukciji. Učinek bo prisoten v času gradnje in bo kratkotrajen ter omejen na ožje območje gradbišča. Trasa vodovoda poteka v cestnem telesu mimo treh drevesnih naravnih vrednot. Projekt vsebuje ustrezne omilitvene ukrepe, da se naravne vrednote ne bodo poškodovale. Vodovod in vodohran posegata na Natura 2000 območje Velenik (SI3000146). Območje ima le en kvalifikacijski habitatni tip HT 91L0 Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion). Nov vodohran bo zgrajen ob obstoječem, vodovod, pa bo potekal po obstoječi poti. Gradnja obeh ima neposreden vpliv na zelo majhno površino Natura 2000 območja (manj kot 1 %). Kljub temu projekt vsebuje ukrepe, ki bodo že tako majhne vplive še zmanjšali. Projekt posega tudi na Natura 2000 območje Pohorje (SI3000270). Pri vseh načrtovanih cevovodih gre za rekonstrukcije. Večji del vodovoda (približno 8210 m) na tem Natura območju poteka po in ob obstoječih cestah in poteh. Manjši del (približno 300 m) poteka po kmetijskih površinah, ki pa ne predstavljajo kvalifikacijskega habitatnega tipa tega Natura 2000 območja. Izgradnja vodohrana Bojtina na območju kmetijskih površin – pašnik (300 m2) predstavlja nov poseg na Natura 2000 območje. Na območju neposrednega vpliva vodovoda in vodohrana Bojtina se glede na uradne podatke nahajajo potencialni habitati kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov: gozdni postavnež (Euphydryas maturna), travniški postavnež (Euphydryas aurinia), črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria), alpski kozliček (Rosalia alpina), navadni koščak (Austropotamobius torrentium), veliki pupek (Triturus carnifex), hribski urh (Bombina variegata), mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros), bakreni senožetnik (Colias myrmidone), HT 7140 Prehodna barja, HT 9110 Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum), HT 9410 Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea). Gradnja vodohrana in vodovoda ima neposreden vpliv na zelo majhno površino Natura 2000 območja oziroma površino notranjih con kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov (manj kot 1 %). Kljub temu so bili podani ukrepi, da bodo že tako majhni vplivi še manjši. Enako velja tudi za vpliv na 2 EPO. Cevovod poteka preko VVO. V VVO je gradnja vodovodov dovoljena, učinka na VVO tako ne bo. Med trajnimi in nepovratnimi učinki so le taki, ki za okolje ali zdravje ljudi ne pomenijo negativnih posledic oziroma ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti. Izvedba projekta pomeni pozitiven vpliv na zdravje ljudi, saj se izboljšuje oskrba s pitno vodo za prebivalce občine Slovenska Bistrica, kot tudi sosednjih občin. Po Direktivi o PVO in po Uredbi o PVO, presoje vplivov ni potrebno izvesti, saj projekt s predvidenimi posegi ne dosega pragov za uvedbo postopka presoje vplivov na okolje. |
| Predlog ocenjevalca (označi): |  |
| X Za projekt ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. |  |
|  Za projekt je treba izvesti presojo vplivov na okolje. |  |

| Izpolnil: ime in priimek | Ivo Kejžar, Tanja Sunčič, Nataša Zupančič, Aleksander Jenko, Branko Štrekelj |
| --- | --- |
| Dne: | 9. 2. 2015 |
| Podpis |  |

v projektni prijavi se za projekt uporablja izraz »investicija«, v predpisih o varstvu okolja pa »poseg v okolje«

upravičenec

z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti velikosti A4 ali A3 (Atlas okolja)

našteti je treba vse načrtovane aktivnosti in jih po potrebi ločeno opisati

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14

iz Direktive, Priloge III in Uredbe o PVO, Priloge 2