Tabela 1 : Osnovni podatki o projektu

|  | zap.št. po seznamu OP13.3.5.2.06.0001 |
| --- | --- |
|  | Naziv projekta |
|  | Celovita oskrba SV Slovenije s pitno vodo - SZ Slovenske gorice |
|  | Investitor |
|  | Občina Kungota, Občina Pesnica, Občina Lenart, Občina Šentilj, Občina Benedikt, Občina Duplek, Občina Sveta Ana |
|  | Območje in lega nameravanega posega |
|  | Občina/e: Občina Kungota, Občina Pesnica, Občina Lenart, Občina Šentilj, Občina Benedikt, Občina Duplek, Občina Sveta Ana |
|  | Katastrske občine (ali parcelne številke, če je k.o. samo ena) : Občina Kungota, (k.o. Mali Rošpoh, k.o. Gradiška, k.o. Kozjak, k.o. Dolnja Počehova, k.o. Plintovec, k.o. Zg. Kungota, Občina Pesnica, (k.o. Gačnik, k.o. Jareninski dol) Občina Lenart, (k.o. Selce, k.o. Zg. Voličina, k.o. Sp. Voličina, k.o.) Občina Šentilj, (k.o. Štrihovec, k.o. Kaniža, k.o. Jelenče, k.o. Ranca, k.o. Gradiška) Občina Benedikt, (k.o. Zg. Porčič, k.o. Benedikt, k.o. Sp. Žerjavci, k.o. Trije Kralji) Občina Duplek Občina Sveta Ana |
|  | Geografski opis lege v prostoru: Območje se nahaja v SV delu Slovenije v bližini mesta Maribor na območju SZ Slovenskih goric, ki predstavljajo največje gričevje v Sloveniji. Največje naselje obravnavanega območja predstavlja Lenart v Slovenskih Goricah. Občini Kungota ter Šentilj mejita na Republiko Avstrijo. Večji vodotok na območju je reka Pesnica. |
|  | Opis stanja okolja in osnovne značilnosti lokacije: Velik del površja Slovenskih goric obsegajo vinogradniške in njivske površine, naselja in njihovi deli pa so razkropljeni po slemenih. Poselitev je izrazito razpršena in največkrat razpotegnjena vzdolž pomembnejših prometnic. Vodna mreža območja poteka v smeri SZ-JV in sledi geološki sestavi Goric, ki je večinoma slabo odporna, nepropustna in podvržena plazenju tal. Površinske vode se večinoma stekajo v največji vodotok območja, reko Pesnico. Vodovodno omrežje v navedenih občinah je neustrezne kvalitete in premajhne propustnosti za dovod zadostnih količin pitne vode ob ustreznih standardih količin, kvalitete in oskrbovalnih tlakov. Stalno se pojavljajo večji defekti, ki povzročijo izpad oskrbe z vodo pri porabnikih na celotnem območju Slovenskih goric. |
|  | Kratek opis projekta |
|  | vsebina (objekti/aktivnosti/naprave/obrati) Predmet projekta je zamenjava in izgradnja magistralnih in regionalnih vodovodnih cevovodov v dolžini 45,8 km, izgradnja dveh vodohranov in ene prečrpalne postaje, dveh rezervoarjev in enega črpališča, in sicer v občinah Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Mestni občini Maribor, občinah Duplek, Pesnica, Kungota, Šentilj, Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak in Gornja Radgona. Projekt je sestavljen iz naslednjih projektov, ki predstavljajo samostojno zaključeno tehnično celoto: - rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica-Kungota; - rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica - Šentilj z vodohranom Kaniža in zamenjava vodovodnega cevovoda od prečrpalne postaje Jelenče do vodohrana Jarenina; - rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica – Lenart; - rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda Maribor - Duplek - Lenart I. faza in rekonstrukcija in novogradnja magistralnega vodovodnega cevovoda Maribor -Duplek - Lenart II. faza; - rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda Lenart - Benedikt, odcep za Gornjo Radgono; - rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda Lenart - Benedikt odcep za Sv. Ano. |
|  | Dimenzije V okviru projekta se bo zgradilo naslednje objekte: - Občina Lenart: - rekonstrukcija regionalnega vodovoda Pesnica - Lenart v dolžini 4.505 m, - rekonstrukcija magistralnega vodovoda Lenart - Benedikt, odcep za Gornjo Radgono v dolžini 810 m - rekonstrukcija magistralnega vodovoda Lenart - Benedikt odcep za Sv. Ano v dolžini 1.500 m Občina Sveta Trojica v Slov. Goricah: - rekonstrukcija magistralnega vodovoda Lenart - Benedikt, odcep za Gornjo Radgono v dolžini 1.775 m - rekonstrukcija magistralnega vodovodaLenart - Benedikt odcep za Sv. Ano v dolžini 90 m Mestna občina Maribor: - rekonstrukcija regionalnega vodovoda Pesnica - Lenart v dolžini 500m Občina Duplek: - rekonstrukcija magistralnega vodovoda Maribor - Duplek - Lenart I. faza v dolžini 2.580 m - rekonstrukcija in novogradnja magistralnega vodovoda Maribor -Duplek - Lenart II. faza v dolžini 7.230 m. Občina Pesnica: - rekonstrukcija regionalnega vodovoda Pesnica-Kungota v dolžini 1.250 m, - rekonstrukcija regionalnega vodovoda Pesnica - Šentilj v dolžini 3.605 m - rekonstrukcija regionalnega vodovoda Pesnica - Lenart v dolžini 6.815 m Občina Kungota: - rekonstrukcija regionalnega vodovoda Pesnica-Kungota v dolžini 5.700 m Občina Šentilj: - rekonstrukcija regionalnega vodovoda Pesnica - Šentilj z vodohranom Kaniža in zamenjava vodovodnega cevovoda od prečrpalne postaje Jelenče do vodohrana Jarenina v dolžini 4.845 m Občina Benedikt: - rekonstrukcija magistralnega vodovoda Lenart - Benedikt, odcep za Gornjo Radgono v dolžini 4.575m Skupna dolžina vseh cevovodov je 45,8 km. - Vodohran, 2 kos - Prečrpalna postaja, 1 kos - Rezervoar, 2 kos - Črpališče, 1 kos. |
|  | način izvedbe (tehnologije , snovi ipd) Občina Lenart: V okviru projekta se predvideva rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica - Lenart v dolžini 4.505 m, rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda Lenart - Benedikt, odcep za Gornjo Radgono v dolžini 810 m in rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda Lenart - Benedikt odcep za Sv. Ano v dolžini 1.500 m vodovodnega omrežja v občini. Občina Sveta Trojica v Slov. Goricah: V okviru projekta se predvideva rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda Lenart - Benedikt, odcep za Gornjo Radgono v dolžini 1.775 m in rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda Lenart - Benedikt odcep za Sv. Ano v dolžini 90 m vodovodnega omrežja v občini. Občina je tudi koristnica tranzitnega cevovoda Pesnica – Lenart. Mestna občina Maribor: V okviru projekta se predvideva rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica - Lenart v dolžini 500 m vodovodnega omrežja v občini. Občina Duplek: V okviru projekta se predvideva rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda Maribor - Duplek - Lenart I. faza v dolžini 2.580 m in rekonstrukcija in novogradnja magistralnega vodovodnega cevovoda Maribor -Duplek - Lenart II. faza v dolžini 7.230 m vodovodnega omrežja v občini. Občina Pesnica: V okviru projekta se predvideva rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica-Kungota v dolžini 1.250 m, rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica - Šentilj v dolžini 3.605 m in rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica - Lenart v dolžini 6.815 m vodovodnega omrežja v občini. Občina Kungota: V okviru projekta se predvideva rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica-Kungota v dolžini 5.700 m zamenjave vodovodnega omrežja v občini. Občina Šentilj: V okviru projekta se predvideva rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica - Šentilj z vodohranom Kaniža in zamenjava vodovodnega cevovoda od prečrpalne postaje Jelenče do vodohrana Jarenina v dolžini 4.845 m zamenjava vodovodnega omrežja v občini. Občina Benedikt: V okviru projekta se predvideva rekonstrukcija magistralnega vodovodnega cevovoda Lenart - Benedikt, odcep za Gornjo Radgono v dolžini 4.575 m zamenjave vodovodnega omrežja v občini. Ker pa je občina tudi koristnica tranzitnega vodovodnega cevovoda, je soudeležena tudi pri financiranju drugih investicij v okviru tega projekta. V okviru projekta se v občinah; Sveta Ana, Gornja Radgona, Cerkvenjak in Sveti Jurij v Slovenskih goricah, ne predvideva zamenjava vodovodnega omrežja v občini, so pa zaradi tranzitnega vodovodnega cevovoda soudeležene pri financiranju projekta. |
|  | namen in cilji, ki se dosegajo s projektom Namen projekta je zadostiti ciljem Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. S tem projektom se dosegajo cilji razvojne prioritete Varstva okolja – področje voda, prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo: − zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, − ohranitev naravnih virov in ekosistemov, − izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode, − izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev, − izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo. |

|  | Ali je bilo za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, vrsta (tip) objekta in št. GD |  |  |  |  |
|  | - GD, št. 351-159/2010-8, z dne 2.7.2010 (gradnja vodovodnega sistema Lenart – Voličina 3. faza, Občin Lenart) 22221 distribucijski cevovodi - GD, št. 351-249/2006-404, z dne 1.3.2007 (rekonstrukcijo regionalnega cevovoda Pesnica – Šentilj, Občina Šentilj) cevovod dolžine 5.200 m transportira vodo od prečrpalne postaje Jelenče, za občino Pesnica in Šentilj - GD, št. 351-284/2008, z dne 29.10.2008 (gradnja vodovodnega cevovoda, vodohrana Kaniža in NN priključka za vodohran Kaniža, Občina Šentilj) 22210 – gradbeno inženirski objekti - GD, št. 351-217/2008, z dne 17.10.2008 (rekonstrukcija vodovodnega cevovoda PP Jelenče – VH Jarenina, Občina Pesnica) 22210 - GD, št. 351-1334/2006-13, z dne 20.4.2007 (rekonstrukcija regionalnega vodovoda Pesnica – Lenart; Občina Lenart, MO Maribor) regionalni vodovod - GD, št. 351-15/2006-402, z dne 15.5.2006 (rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica – Kungota, Občina Kungota) regionalni vodovod – poteka po območju dveh občin - Odločba za podaljšanje GD (št. 351-15/2006-402, z dne 15.5.2006), št. 351-104/2008, z dne 18.4.2008, se podaljša do 15.5.2010 - GD, št. 351-122/2007-11, z dne 18.9.2007 (rekonstrukcijo regionalnega vodovodnega cevovoda AC DN 250 Pesnica-Lenart, Občina Lenart) regionalni vodovod - GD, št. 351-104/2008-5, z dne 3.9.2008 (rekonstrukcija magistralnega vodovoda Maribor – Benedikt, odcep Gornja Radgona, Občina Benedikt) 22221 distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo; - GD, št. 351-184/2007-4, z dne 3.12.2007 (rekonstrukcija regionalnega vodovoda Maribor – Benedikt, odcep Sveta Ana, Občina Sveta Ana) regionalni vodovod - GD, št. 351-729/2008-13, z dne 10.11.2008 (gradnja in rekonstrukcija dela regionalnega vodovoda Duplek – Lenart, Občina Duplek) 22221 |  |  |  |  |
|  | Ali je bilo za izvedbo projekta pridobljeno katero drugo dovoljenje? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, katero |  |  |  |  |
|  | - Izjava organa, pristojnega za spremljanje stanja območij Natura 2000 – bila izdana Vodna soglasja: - Vodno soglasje, št. 35507-1925/2006, z dne 29.9.2006 (rekonstrukcijo regionalnega cevovoda Pesnica – Šentilj, Občina Šentilj) cevovod dolžine 5.200 m transportira vodo od prečrpalne postaje Jelenče, za občino Pesnica in Šentilj - Vodno soglasje, št. 35507-113/2008-4, z dne 24.1.2008 (rekonstrukcija vodovodnega cevovoda PP Jelenče – VH Jarenina, Občina Pesnica) - Vodno soglasje, št. 35507-1927/2006-3, z dne 15.11.2006 (rekonstrukcija regionalnega vodovoda Pesnica – Lenart; Občina Lenart, MO Maribor) regionalni vodovod - Vodno soglasje, št. 35507-950/2005, z dne 24.6.2005 (rekonstrukcija regionalnega vodovodnega cevovoda Pesnica – Kungota, Občina Kungota) - Vodno soglasje, št. 35507-1795/2006-4, z dne 15.11.2006 (rekonstrukcijo regionalnega vodovodnega cevovoda AC DN 250 Pesnica-Lenart, Občina Lenart) - Vodno soglasje, št. 35507-2149/2007-2, z dne 4.10.2007 (rekonstrukcija magistralnega vodovoda Maribor – Benedikt, odcep Gornja Radgona, Občina Benedikt) - Vodno soglasje, št. 35507-2318/2007, z dne 7.1.2007 (gradnja in rekonstrukcija dela regionalnega vodovoda Duplek – Lenart, Občina Duplek) Naravovarstvena soglasja: - Mnenje ZRSVN OE Maribor, št. 4-III-717/1-0-04/UJ, z dne 8.7.2004 - (rekonstrukcijo regionalnega cevovoda Pesnica – Šentilj, Občina Šentilj) cevovod dolžine 5.200 m transportira vodo od prečrpalne postaje Jelenče, za občino Pesnica in Šentilj - Naravovarstveno soglasje, št. 4-III-718/1-0-04/UJ, z dne 8.7.2004 (rekonstrukcija regionalnega vodovoda Pesnica – Lenart; Občina Lenart, MO Maribor) regionalni vodovod - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-1786/2007-2, z dne 5.10.2007 (gradnja in rekonstrukcija dela regionalnega vodovoda Duplek – Lenart, Občina Duplek) Kulturnovarstvena soglasja: - Izjavo ZVKD, OE Maribor, št. SŠ-2042/04, z dne 29.6.2004, iz katere je razvidno, da kulturnovarstveno soglasje ni potrebno; - Kulturnovarstveno soglasje, št. MK-3742/2007, z dne 19.9.2007 in št. MK-3006/2008, z dne 11.8.2008 (gradnja in rekonstrukcija dela regionalnega vodovoda Duplek – Lenart, Občina Duplek) |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge I Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  |  | Ne S projektom se načrtuje izgradnja regionalnega vodovoda v dolžini 45,8 km in 2 vodohranov s skupno kapaciteto 700 m3. Projekt ne dosega kriterija iz Priloge I: 15. Jezovi in drugi objekti za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova ali dodatna količina zadržane ali uskladiščene vode presega 10 milijonov kubičnih metrov. Projekt dosega kriterij 12. Prenos vodnih količin med porečji - izključeni prenosi pitne vode po vodovodu. |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo I |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 2. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  | Da | Ne S projektom se načrtuje izgradnja regionalnega vodovoda v dolžini 45,8 km in 2 vodohranov s skupno kapaciteto 700 m3. Projekt ne dosega praga ali kriterija E.II.6 Jezovi in drugi objekti za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova ali dodatna količina zadržane ali uskladiščene vode presega 10 milijonov m3. |  |  |  |
|  | Če da, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO S projektom se načrtuje izgradnja regionalnega vodovoda v dolžini 45,8 km in 2 vodohranov s skupno kapaciteto 700 m3. Projekt dosega prag in kriterij E.II.5 Akvadukti in daljinski vodovodi dolžine vsaj 10 km. |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge II Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo II S projektom se načrtuje izgradnja regionalnega vodovoda v dolžini 45,8 km in 2 vodohranov s skupno kapaciteto 700 m3. Projekt dosega kriterij 10 (j) daljinski vodovodi in 10 (g) jezovi in drugi objekti, namenjeni dolgoročnemu zadrževanju in zagotavljanju rezerv vode (projekti, ki niso vključeni v Prilogo I). |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 3. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  | Ne S projektom se načrtuje izgradnja regionalnega vodovoda v dolžini 45,8 km in 2 vodohranov s skupno kapaciteto 700 m3. Projekt ne dosega praga ali kriterija E.II.6.1 drugi jezovi in objekti za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova ali dodatna količina zadržane ali uskladiščene vode presega 1 milijon m3. |  |
|  | Če DA, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO S projektom se načrtuje izgradnja regionalnega vodovoda v dolžini 45,8 km in 2 vodohranov s skupno kapaciteto 700 m3. Projekt dosega prag in kriterij E.II.5.1 drugi akvadukti in daljinski vodovodi ter vodovodi dolžine vsaj 1 km. |  |  |  |  |
| l. | Ali je bil projekt načrtovan s planom/programom, za katerega je bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje? |  |  |  |  |
|  | DA (Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013) |  |  |  |  |
|  | Za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) je bil izveden postopek predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), in sicer skladno z odločbo MOP št. 35409-194/2006 in 35409-195/2006 z dne 20. 7. 2006 Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin 27/14), za katerega je bila v postopku CPVO izdana Odločba o potrditvi plana št. 35409-83/2011/31 |  |  |  |  |
| m. | Ali so bili s planom /programom kot pogoj za sprejemljivost tega projekta določeni omilitveni ukrepi? |  |  |  |  |
|  |  |  | Ne |  |  |
|  | Če DA, kateri |  |  |  |  |

Tabela 2: Preveritev  verjetnosti pomembnih vplivov projekta na okolje z uporabo meril

| Dejstva, ki jih je treba preveriti: |  | c) Značilnosti možnega učinka, ob upoštevanju: - obsega učinka (geografskega območja in števila prizadetega prebivalstva); - čezmejne narave učinka; - obsega in kompleksnosti učinka; - verjetnosti učinka; - trajanja, pogostosti in povratnosti učinka. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verjetno DA / Verjetno NE Kratko pojasnilo | Če verjetno DA - ali bo učinek pomemben? Da/Ne – Zakaj? |
| - Glede značilnosti projekta/posegov v okolje: |  |  |  |
|  | Ali bo gradnja, delovanje ali razgradnja projekta vključevala dejanja, ki bodo povzročila fizične spremembe na kraju samem (topografija, raba zemljišč, spremembe vodnih teles itd.)? | Verjetno DA Vodovod bo večinoma izveden podzemno. Na lokacijah vodohranov ter prečrpališč bo prišlo do spremembe rabe zemljišč zaradi gradnje objektov, vendar le tam, kjer gre za nove objekte. Po gradnji vodovoda se bo zemljišče vzpostavilo v prvotno stanje. Trasa vodovoda bo večinoma potekala v ali ob obstoječih trasah vodovoda, vzporedno z njimi ali v vozišču cestnih teles. | Učinek bo nepovraten in trajen, vendar bo območje spremenjene rabe tal majhno in bo omejeno le na mesto gradnje novih vodohranov in črpališč, ki so sestavni del celotnega omrežja vodovoda. Ocenjujemo, da učinek projekta na fizične spremembe tal ne bo bistven. |
|  | Ali bo projekt funkcionalno ali prostorsko povezan z drugimi istovrstnimi že izvedenimi ali načrtovanimi projekti, tako da bodo skupni vplivi na okolje pomembnejši od vpliva posamičnih projektov? | Verjetno NE. Namen projekta je rekonstrukcija obstoječih vodovodnih sistemov in novogradnja cevovodov ter izboljšanje kvalitete vodooskrbe in povečanje njene učinkovitosti. V ta namen se bo zgradilo nove in prenovilo obstoječe vodohrane in črpališča. Projekt bo funkcionalno in prostorsko povezan z obstoječim vodovodnim omrežjem, vendar bodo skupni vplivi na okolje manjši od vpliva posamičnih projektov. |  |
|  | Ali bodo pri gradnji ali delovanju rabljeni naravni viri, kot so tla, voda, surovine ali energija, zlasti neobnovljivi ali redki viri? | Verjetno DA - voda | Učinek ne bo pomemben, bo pa trajen oz. vezan na čas obratovanja vodovoda ter spremljajočih objektov. Obratovanje vodovoda bo imelo učinek na količino načrpane vode iz zajetij. Z izvedbo projekta se bo sistem prenosa vode izboljšal, saj bo zagotovljena bolj smotrna raba vode kot naravnega vira, ker bodo izgube vode manjše. |
|  | Ali bo projekt vključeval rabo, shranjevanje, transport, ravnanje ali proizvodnjo snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi (dejansko in domnevno)? | NE Uporabljeni bodo standardizirani gradbeni materiali. Projekt ne vključuje rabe, shranjevanja, transporta, ravnanja ali proizvodnje snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi. S projektom se izboljšuje oskrba s pitno vodo prebivalcev na območju Slovenskih goric, kar ima pozitiven vpliv na zdravje ljudi. |  |
|  | Ali bodo v življenjskem ciklu projekta nastajali odpadki ? | NE V življenjskem ciklu projekta odpadki ne bodo nastajali. |  |
|  | Ali bodo v zrak izpuščene kake nevarne, strupene ali škodljive snovi? | NE V času gradnje ali v življenjskem ciklu projekta izgradnje vodovoda ne bo prišlo do izpuščanja nevarnih, strupenih ali škodljivih snovi. |  |
|  | Ali bo projekt povzročil hrup in vibracije ali v okolje oddajal svetlobo, toplotno ali elektromagnetno sevanje? | Verjetno DA – hrup Raven hrupa bo povečana v času gradnje kanalizacije in vodovoda. Verjetno NE - svetloba, toplotno sevanje, elektromagnetno sevanje Projekt izgradnje kanalizacije in vodovoda ne bo povzročil vibracij v okolju in ne bo oddajal svetlobe, toplotne in elektromagnetnega sevanja. | V času gradnje bo učinek (hrup) kratkotrajen. Obseg bo omejen na območje v okolici gradbišča. Gradnja vodovoda bo potekala v dnevnem času. Učinek obremenjenosti prebivalstva s hrupom ne bo pomemben. |
|  | Ali bo projekt povzročil družbene razlike, npr. v demografiji, tradicionalnem načinu življenja, zaposlitvi? | NE Tovrstni projekti ne povzročajo razlik v demografiji. |  |
|  | Ali obstaja nevarnost onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne, priobalne vode ali morja) zaradi izpustov onesnaževal ? | Verjetno NE Izvedba projekta ne predvideva izpustov onesnaževal v tla ali vode. Projekt je namenjen izboljšanju oskrbe s pitno vodo in posledično zagotavljanju kvalitetnejše pitne vode. Učinka na onesnaženje tal ali vode izvedba posega ne bo imela. |  |
|  | Ali obstaja npr. zaradi uporabljenih snovi ali tehnologije tveganje nastanka nesreč v življenjskem ciklu projekta, ki bi lahko vplivale na zdravje ali na okolje? | NE Izvedba vodovoda ne predvideva uporabo snovi ali tehnologij, ki bi lahko vplivale na zdravje ali okolje. |  |
| - Glede značilnosti lokacije/prostora, v katerega se projekt umešča |  |  |  |
|  | Ali se s izvedbo projekta spreminja dejanska raba zemljišč? | Verjetno DA Vodovod bo potekal po prometnih koridorjih obstoječih cest in poti ter po kmetijskih površinah. Dejanska raba zemljišč zaradi gradnje cevovodov se ne bo spremenila. Raba zemljišč se bo spremenila na ožjih območjih predvidenih vodohranom in razbremenilnikov. | Območje spremenjene dejanske rabe bo majhno in omejeno le na območje neposredne okolice novih vodohranov in razbremenilnikov. Učinek izgube dejanske rabe zemljišč bo trajen, vendar ne bo pomemben. |
|  | Ali se projekt umešča na doslej nepozidano območje, s čimer se bodo trajno spremenile lastnosti in raba tal? | Verjetno DA Do trajne spremembe lastnosti tal bo prišlo na površini novih vodohranov ter razbremenilnikov. Verjetno NE Vodovod bo potekal po prometnih koridorjih obstoječih cest, gozdnih cest in poti. Dejanska raba zemljišč in lastnosti tal se tako ne bodo spremenile. | Lastnosti in raba tal na območju vodohranov in razbremenilnikov, ki se gradijo na novo, bodo trajno spremenjeni, vendar bo učinek omejen na objekte in njeno neposredno okolico. Učinek bo trajen, vendar ga zaradi majhnega obsega ocenjujemo kot nepomembnega. |
|  | Ali na lokaciji ali v njeni okolici obstajajo kaka območja, ki so že onesnažena ali jim je povzročena okoljska škoda, npr. ker so prekoračeni veljavni okoljski standardi, na katere bi projekt lahko dodatno vplival? | NE Projekt se ne umešča v že onesnaženo ali degradirano območje. Izvedba projekta in njegovo obratovanje ne more dodatno vplivati na morebitno obstoječe onesnaženje ali povzročiti okoljsko škodo. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali v njeni okolici območja s posebnimi pravnimi režimi, varovana zaradi svoje ekološke, krajinske, kulturne ali druge vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? |  |  |
|  | - Območja in objekti kulturne dediščine | Verjetno DA Trasa vodovoda poteka mimo ali preko območij kulturne dediščine: OBČINA KUNGOTA: Rošpoh - Domačija Urbaček (EŠD 7183), Kozjak nad Pesnico - Graščina Lepi Dol (EŠD 7768), Kozjak nad Pesnico - Domačija Kozjak nad Pesnico 75 (EŠD 7800) OBČINA PESNICA: Pernica - Vaško jedro (EŠD 1261), Ložane - Vaško jedro (EŠD 1260) OBČINA LENART: Hrastovec v Slovenskih goricah - Rimskodobni gomili (EŠD 1030), Zgornja Voličina - znamenje (EŠD 1081) OBČINA BENEDIKT: Sveti Trije Kralji v Slovenskih goricah - Cerkev sv. Treh kraljev (EŠD 718) - vplivno območje OBČINA DUPLEK: Zgornja Korena - cerkev Sv. Barbare (EŠD 2865) - vplivno območje, Zgornja Korena - kapelica Sv. Jožefa (EŠD 27553) | Učinek v času gradnje bo kratkotrajen in omejen na ožje območje gradbišča. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. Gradnja znotraj vplivnih območij trajno ne bo vplivala na lastnosti kulturne dediščine, saj se bo vodovod nahajal v tleh. Enako velja tudi za območja naselbinske dediščine. Trasa vodovoda ne posega v objekte kulturne dediščine, temveč gre mimo njih. Prav tako gre trasa vodovoda mimo arheološkega območja EŠD 1030 in poteka v obstoječem cestnem telesu. Učinek na območja registrirane kulturne dediščine izvedba projekta ne bo imela, saj se trase vodovoda ter objekti ne umeščajo v njihovo bližino. Bistvenih učinkov izvedba projekta tako ne bo imela. |
|  | - Naravne vrednote | DA Pesnica - stara struga (6473), NVLP (zool); Pristava - jezero (727), NVLP (bot, ekos, zool); Hrastovski gozdovi - osameli kras (6462), NVLP, (geomorf); | V primeru NVLP Pesnica – stara struga ter Pristava - jezero bo poseg v celoti izveden po trasi obstoječe ceste z obešanjem na mostno konstrukcijo. V primeru posega v severnem robu NVLP Pristava - jezero je potrebno se bo zagotovil minimalni odmik od roba brežine Pesnice. V primeru prečkanja NVLP Hrastovi gozdovi - osameli kras trasa vodovoda poteka v obstoječi cesti in tako ne posega v NV. Učinek bo v vseh primerih v času gradnje. Učinek bo kratkotrajen in omejen na ožje območje gradbišča. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. V vseh primerih gre za majhen obseg poseganja, ki ne bo bistveno vplival na lastnosti zaradi katerih so bile naravne vrednote razglašene. Učinek izvedbe projekta na lastnosti, zaradi katerih so bile opredeljene naravne vrednote, ne bo bistven. Projekt vsebuje takšne tehnične rešitve, da vpliva na naravne vrednote ne bo. |
|  | - Zavarovana območja | Da KP Jareninski dol KP Kamenščak - Hrastovec KP Drava | Trasa vodovoda na območju KP Kamenščak-Hrastovec poteka v obstoječi cesti. KP je zavarovan z namenom, da se ohrani kraške pojave na območju in značilno slovenskogoriško pokrajino. Gradnja tako ne bo vplivala na lastnosti KP. Trasa vodovoda poteka tudi skozi območje KP Jareninski dol, vendar tudi tukaj v obstoječem cestnem telesu. Trasa vodovoda v njenem skrajnem delu v majhnem obsegu sega v KP Drava. Načrtovana je v obstoječem cestnem telesu. Znotraj KP Drava se nahaja tudi glavna cesta Dogoše-Sp. Duplek. Gre za majhen obseg poseganja (cca. 80 metrov), ki ne bo bistveno vplival na lastnosti zaradi katerih so bili KP razglašeni. Ocenjujemo, da vpliva na varstveni režim zavarovanih območij izvedba posega ne bo imela, saj trasa v celoti poteka v obstoječih cestnih telesih. Obravnavani poseg ne bo spremenil stanja in lastnosti območja, zaradi katerega so opredeljeni krajinski praki. |
|  | - Varovalni gozdovi | NE |  |
|  | - Gozdovi s posebnim namenom | NE |  |
|  | Ali se na lokaciji ali v njeni okolici nahajajo posebna varstvena ali posebna ohranitvena območja po predpisih o ohranjanju narave (Natura 2000), na katera bi projekt lahko vplival ? | Vodovod posega v vplivno območje Natura 2000: Osrednje slovenske gorice (SCI, SI3000302) Območje se razprostira v vzhodnem delu osrednjih Slovenskih goric, vzhodno od naselja Lenart v Slovenskih goricah. Obsega več vzhodnih pritokov reke Pesnice. Značilen je razgiban relief z nizkimi slemeni in griči, med katerimi so povirne grape in doline potokov. V dolinah so ohranjeni fragmenti ekstenzivno gospodarjenih vlažnih travnikov, kjer je pogosta zdravilna strašnica, nekaj je tudi močvirnih travnikov, ki se zaraščajo z visokimi steblikami. Tovrstni habitati so življenjski prostor ogroženih metuljev močvirskega cekinčka ter strašničinega in temnega mravljiščarja. Z vrstno pestro zeliščno vegetacijo zaraščeni gozdni robovi pa so življenjski prostor črtastega medvedka. | Trasa vodovoda poteka po zahodnem robu Natura območja v obstoječih cestah skozi naselje. V Natura območje trasa ne posega. Glede na kvalifikacijske vrste SCI območja ocenjujemo, da izvedba projekta ne bo imela učinka na varstvene cilje varovanega območja. Habitati kvalifikacijskih vrst se tako ohranjajo v sedanjem stanju. Poseg ne predvideva krčitve gozdnih robov, saj trasa poteka v obstoječih cestah. Za projekt je bila izvedena presoja sprejemljivosti posegov v okviru izdaje naravovarstvenega soglasja po 105.a členu ZON. Za projekt je bila izdana Izjava organa, pristojnega za spremljanje stanja območij Natura 2000. |
|  | Ali obstajajo kaka druga območja na kraju ali v njegovi okolici, ki so pomembna ali ranljiva zaradi svoje ekologije, na katere bi projekt lahko vplival, npr. mokrišča, visokogorje, gozdovi in druga gozdna zemljišča s poudarjenimi ekološkimi funkcijami? | DA Vodovod posega na EPO: Slovenske gorice - osrednji del (42600); Pesniška dolina (45600); Hrastovec (43600); Osrednje slovenske gorice (94900) | Trasa vodovoda skoraj v celoti poteka v območju EPO Hrastovec vendar le na trasi obstoječega vodovoda v obstoječih cestah. Enako velja tudi za vse trase, ki potekajo skozi ostala navedena EPO. Učinek ne bo pomemben, saj bo kratkotrajen, omejen na območje gradbišča in njegovo ožjo okolico. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. Lastnosti EPO, habitati zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter kulturna krajina bodo tako ohranjeni. Učinek ne bo pomemben, ker ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje EPO. |
|  | Ali se na kraju ali v njegovi okolici naseljujejo zaščitene, pomembne ali ogrožene vrste rastlin ali živali, npr. za razmnoževanje, gnezdenje, prehranjevanje, počitek, prezimovanje, selitve, ki bi jih projekt lahko prizadel? | Verjetno DA Trasa poteka na območju več naravovarstvenih režimov, kot so EPO, naravne vrednote, zavarovana območje ter Natura 2000 območja, ki so opredeljeni na podlagi njihove visoke naravovarstvene vrednosti. Ta območja so pomemben habitat redkim in ogroženim vrstam. Projekt na posameznih odsekih sega v njihov življenjski prostor. | Na podlagi ugotovitev glede učinka projekta na NV, EPO, ZO ter Natura 2000 območje ocenjujemo, da izvedba projekta ne bo imela učinka na zaščitene, pomembne ali ogrožene vrste rastlin ali živali, ki so prisotne na širšem območju posega in zaradi katerih so bila navedena naravovarstvena območja opredeljena. Ocenjujemo, da projekt ne bo imel učinka na razmnoževanje, prehranjevanje, prezimovanje ali selitvene poti ogroženih rastlin in živali. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo kakšna vodna telesa (celinske, obalne, morske ali podzemne vode), na katera bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA Izvedba projekta ne predvideva izpustov v tla ali vode. Bo pa vodovod prečkal več manjših vodotokov in reko Pesnico na več mestih. Del trase vodovoda se načrtuje po severnem robu jezera Pristava. | Vsa prečkanja vodotokov bodo izvedena na način, da bo vodovod obešen na v ali ob obstoječo mostno konstrukcijo ali pa bodo prečkanja izvedena na lokacijah sedanjih tras vodovoda (kjer gre za rekonstrukcijo). Pri tem projekt upošteva, da pri prečkanjih vodotokov ne bo moten odtok voda in zmanjšana prevodna sposobnost struge vodotoka. Ocenjujemo, da ob upoštevanju načina izvedbe ter predvidenih ukrepov za zmanjšanje vpliva, projekt ne bo imel učinka na vodotoke |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo vodovarstvena območja, na katera bi projekt lahko vplival? | NE Na območju posega ni vodovarstvenih območij, na katere bi poseg lahko imel učinek. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšna območja ali pojavi visoke krajinske, slikovite ali estetske vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Vodovod bo potekal podzemno in po končani izvedbi ne bo viden v prostoru. Projekt tako ne bo vplival na krajinsko sliko območja Slovenskih goric. Vsi novi vodohrani bodo praviloma vkopani v zemljo, vidni nadzemni del pa bo zatravljen. S tem bo vidnost tovrstnih objektov v prostoru zelo majhna. Učinka projekta na krajino ne bo. |  |
|  | Ali se projekt nahaja na vidno izpostavljenem kraju, kjer ga bo verjetno videlo mnogo ljudi? | NE Vodovod bo v celoti potekal pod zemljo. Vodohrani bodo deloma vkopani. Locirani so pretežno v gozdnem ali gozdnatem območju in tako ne bodo vidni širše v prostoru. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne poti, ki jih javnost uporablja za rekreacijo in podobne aktivnosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA Vodovod v veliki meri poteka po javnih cestah in poteh, ki jih vsaj občasno uporabljajo za rekreacijo in podobne aktivnosti. Po končani gradnji se območje povrne v prvotno stanje. | Učinek ne bo pomemben, saj bo kratkotrajen, omejen na čas gradnje in ožjo okolico gradbišča. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne prometnice, kjer bi lahko nastajali prometni zastoji ali ki povzročajo okoljske probleme, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Gradnja in rekonstrukcija vodovoda bo v posameznih naseljih potekala večinoma v cestnem telesu, tako da se v času gradnje pričakuje povečana možnost nastanka prometnih zastojev. Učinek bo večji predvsem na lokalnih cestah, kjer je težko zagotoviti obvoz. V času gradnje vodovoda ob obstoječih cestah bo promet verjetno prilagojen gradbenim delom. Zaradi možnih občasnih prometnih zastojev projekt ne bo povzročal okoljskih problemov. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje območja ali pojavi zgodovinskega ali kulturnega pomena, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Vodovod je načrtovan na območju Slovenskih goric, kjer je prisotna večja krajinska pestrost. Trasa vodovoda poteka v cestnem telesu in po končani izvedbi v prostoru ne bo vidna ocenjujemo, da projekt ne bo imel učinka na območja zgodovinskega in kulturnega pomena. |  |
|  | Ali na kraju ali v njegovi okolici že obstajajo rabe prostora (npr. stanovanja, vrtovi, druga zasebna zemljišča, obrt in industrija, trgovina, rekreacija, javne površine in objekti, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, rudarstvo, kamnolom, energetski objekti) na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Vodovod bo v celoti zgrajen pod zemljo. V veliki meri trase potekajo po obstoječih cestah in poteh. Po končani gradnji se območje povrne v prvotno stanje. Ocenjujemo, da projekt ne bo imel učinka na obstoječo rabo prostora. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje gosto naseljena ali gosto pozidana območja , na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Vodovod bo v celoti zgrajen pod zemljo. Po končani gradnji se območje povrne v prvotno stanje. Trasa vodovoda sicer poteka skozi posamezna obcestna naselja, ki pa ne predstavljajo gosto naseljenih ali gosto pozidanih območij. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo objekti s posebej občutljivimi skupinami prebivalstva, kot so bolnišnice, zdravilišča, šole, vrtci, ali z objekti, kjer se pogosto zadržujejo, srečujejo večje skupine ljudi (npr. za verske obrede, društvene aktivnosti) ? | DA Vodovod poteka ob cerkvi Sv. Treh Kraljev v Slovenskih Goricah pri naselju Benedikt, ob cerkvi Sv. Barbare v naselju Zgornja Korena ter ob osnovni šoli Duplek. | Učinek bo kratkotrajen, omejen na čas gradnje. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo pomembne, visokokakovostne ali redke dobrine, na katere bi projekt lahko vplival? (npr. gozdovi s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo, kmetijska zemljišča z visoko boniteto, trajni nasadi, območja agromelioracij, viri pitne vode, akumulacijska jezera, komercialni ribniki, ribogojnice, vode posebnega pomena v ribištvu, rudniki) | Verjetno DA Učinek bo vezan na odvzem vode iz zajetij v posameznih občinah, kjer se voda za potrebe vodooskrbe zajema že sedaj. | Gradnja vodovoda bo imela učinek na količino vode iz zajetja, ki bo po vzpostavitvi vodovoda speljana drugam. Za odvzem vode so bila pridobljena potrebna dovoljenja. Posamezni odseki trase vodovoda sicer potekajo preko kmetijskih zemljišč, ki pa ne bodo trajno izgubljena. Njihova primarna raba se po izgradnji vodovoda ohranja. Učinek ne bo pomemben in bo vezan na čas obratovanja vodovoda. Trajen učinek bo imel projekt na odvzem vode iz zajetij. |
|  | Ali se projekt umešča na potresno ogroženo območje, na območje pogrezanja tal, zemeljskih ali snežnih plazov, erozije, poplav , ekstremnih ali neugodnih klimatskih razmer, kot so temperaturne inverzije, megla, močni vetrovi, ki bi lahko povzročili, da bo projekt povzročil okoljske probleme? | Verjetno DA | Območje Slovenskih goric je zaradi nesprijete matične podlage med erozijsko ogrožene, vendar trasa vodovoda večinoma poteka v cestnem telesu ob obstoječih trasah vodovoda. S tem se ne bo povzročalo nove erozijske nevarnosti in plazljivosti tal. Učinek posega ne bo pomemben. Tovrstni projekti ne povzročajo okoljskih problemov. |

Učinek ne bo pomemben, bo pa trajen. Traso vodovoda bo potrebno upoštevati pri načrtovanju in izvedbi DPN.

|  | Ali obstajajo kaki drugi načrti ali projekti za prihodnjo rabo zemljišč na lokaciji ali okoli nje, na katere bi projekt lahko vplival? | Projekt, ki se nahaja v bližini: -349. Državni prostorski načrt za železniško progo Maribor–Šentilj | Načrtovani DPN se križa s traso vodovoda pri naselju Dolnja Počehova oziroma pri naselju Pekel. Učinek ne bo pomemben, bo pa trajen. Traso vodovoda bo potrebno upoštevati pri načrtovanju in izvedbi DPN. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ali obstajajo katerikoli drugi dejavniki, ki bi morali biti upoštevani, kot npr. posledični razvoj gradenj, ki bi lahko imele okoljske posledice, ali možnost kumulativnih učinkov z drugimi obstoječimi ali načrtovanimi projekti v tem prostoru? | Verjetno NE Razvoj gradenj ali kumulativnih učinkov ni pričakovati. |  |

Tabela 3: Sklepna ocena

| Zaključki - povzetek ugotovitev iz tabele 2 |  |
| --- | --- |
| a | Značilnosti projekta |
|  | Vodovod bo večinoma zgrajen podzemno, zato gradnje ne bo povzročala fizičnih sprememb na kraju gradnje. Obstoječi vodovodni sistem se bo v nekaterih delih povezal z rekonstruiranim vodovodnim sistemom, vendar bodo skupni vplivi na okolje manj pomembni od posamičnih projektov. Pri oskrbi s pitno vodo se bo kot naravni vir rabila voda iz obstoječih vodnih zajetij. Projekt ne bo vključeval rabe, ki bi lahko povzročil tveganje za zdravje ljudi. V življenjskem ciklu projekta ne bodo nastajali odpadki, nevarne, strupene ali škodljive snovi. V času gradnje bo raven hrupa povečana. Tveganje za nastanek nesreč izvedba in obratovanje projekta ne bosta imela. |
| b | Značilnosti lokacije |
|  | Izvedba projekta ne bo spremenila dejanske rabe zemljišč, saj bo vodovod potekal po obstoječih prometnicah. Prav tako se ne umešča na nepozidana območja. Projekt se ne umešča v že onesnaženo ali degradirano območje. Trasa vodovoda se poteka mimo ali preko območij registriranih enot kulturne dediščine v vseh občinah, kjer se bo izvajal projekt. Enako poteka preko posameznih naravovarstvenih območij. Trasa se izogne vsem varovalnim gozdovom. Izvedba projekta ne predvideva izpustov v tla ali vode. Bo pa vodovod prečkal več manjših vodotokov in reko Pesnico na več mestih. Projekt ne posega v vodovarstvena območja, območja visoke krajinske pestrosti . V bližini projekta je v pripravi DPN za železniško progo Maribor - Šentilj. |
| c | Značilnosti možnih učinkov |
|  | Učinek na spremembo lastnosti tal in spremembo dejanske rabe ne bo pomemben, ker se načrtuje v ali ob obstoječih cestah. Delovanje projekta bo rabilo kot naravni vir pitno vodo in bo tako imelo vpliv na količino izčrpane vode. Vpliv ne bo bistven in bo v skladu z izdanimi dovoljeni. V času gradnje bo povečana raven hrupa, ki pa ne bo bistvena in omejena le na območje gradbišča. Učinek izvedbe projekta na registrirana območja kulturne dediščine. Gradnja znotraj vplivnih območij trajno ne bo vplivala na lastnosti kulturne dediščine, saj se bo vodovod nahajal v tleh. Trasa vodovoda ne posega v objekte kulturne dediščine, temveč gre mimo njih. Trasa vodovoda poteka preko treh naravnih vrednot, pri čemer prečka strugo NV Pesnica - stara struga. Poseg bo v celoti izveden po trasi obstoječe ceste z obešanjem na mostno konstrukcijo. V primeru posega v severnem robu NV Pristava - jezero se bo zagotovi minimalni odmik od roba brežine Pesnice. V primeru prečkanja NV Hrastovi gozdovi - osameli kras trasa vodovoda poteka v obstoječi cesti in tako ne posega v NV. Učinek izvedbe projekta na NV ne bo pomemben. Trasa poteka tudi na zavarovanem območju KP Jareninski dol, KP Kamenščak - Hrastovec in KP Drava. V vseh območji KP bo trasa potekala v tleh po obstoječih cestah in tako ne bo vplivala na lastnosti vseh treh KP. Manjši del vodovoda posega v vplivno območje pSCI in SCI Osrednje slovenske gorice in sicer po zahodnem robu. Tudi tukaj bo vodovod poteka v cestnem telesu. Poseg ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje varovanih območij. Območje Slovenskih goric je zaradi nesprijete matične podlage med erozijsko ogrožene, vendar trasa vodovoda večinoma poteka v cestnem telesu ob obstoječih trasah vodovoda. S tem se ne bo povzročalo nove erozijske nevarnosti in plazljivosti tal. Učinek izvedbe projekta ne bo bistven. |
| Predlog ocenjevalca (označi): |  |
| X Za projekt ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. |  |
|  Za projekt je treba izvesti presojo vplivov na okolje. |  |

| Izpolnil: ime in priimek | Ivo Kejžar, Tanja Sunčič, Nataša Zupančič, Aleksander Jenko, Branko Štrekelj |
| --- | --- |
| Dne: | 12.12.2014 |
| Podpis |  |

v projektni prijavi se za projekt uporablja izraz »investicija«, v predpisih o varstvu okolja pa »poseg v okolje«

upravičenec

z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti velikosti A4 ali A3 (Atlas okolja)

našteti je treba vse načrtovane aktivnosti in jih po potrebi ločeno opisati

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14

iz Direktive, Priloge III in Uredbe o PVO, Priloge 2