Tabela 1 : Osnovni podatki o projektu

|  | zap.št. po seznamu OP13.3.5.2.01.0001 |
| --- | --- |
|  | Naziv projekta |
|  | Oskrba s pitno vodo na območju Haloz |
|  | Investitor |
|  | Občina Videm, Občina Majšperk |
|  | Območje in lega nameravanega posega |
|  | Občina/e: Občina Videm, Občina Majšperk |
|  | Katastrske občine (ali parcelne številke, če je k.o. samo ena) : Občina Videm, (k.o. Velika Varnica, k.o. Mala Varnica, k.o. Gruškovje, k.o. Trdobojci, k.o. Ložina) Občina Majšperk (k.o. Skrblje, k.o. Lešje, k.o. Podlože, k.o. Ptujska gora, k.o. Sveča, k.o. Stoperce, k.o. Kupčinji vrh) |
|  | Geografski opis lege v prostoru: Projekt je se bo izvajal na zahodnem obrobju Haloz na vzhodu Slovenije, v občinah Videm in Majšperk. Skozi obe občini teče reka Dravinja, ki se vzhodno od naselja Videm zliva v reko Dravo. Občina Videm leži na južnem robu Dravskega polja, na obeh straneh Dravinje, kjer se Haloze približajo rokavom reke Drave. Središče občine je mesto Videm, ki je gručasto naselje. Občina Videm na jugu meji na sosednjo Hrvaško. Občina Majšperk leži na zahodnem delu Haloz. Občina meji na občino Kidričevo, Slovensko Bistrico, Rogaško Slatino, Rogatec, Žetale in Videm. Središče občine je naselje Majšperk, ki leži 16 km jugozahodno od mesta Ptuj. |
|  | Opis stanja okolja in osnovne značilnosti lokacije: Vodovod se načrtuje na območju, kjer razen dveh večjih naselij prevladuje izrazito razpršena poselitev, kar otežuje opremljenost naselij z gospodarsko javno infrastrukturo. Projekt se izvaja v dveh občinah, to sta občini Makole in Videm. Vodovod bo črpal vodo iz vodnega telesa Haloze in Dravinjske Gorice. Za vodno telo je bilo kemijsko stanje telesa podzemne in pitne vode ocenjeno kot dobro. V obstoječem sistemu prihaja do izgub in občasno do motenj z oskrbo s pitno vodo. Vodovod v veliki meri poteka po javnih cestah in poteh v občini Majšperk oziroma v veliki meri po kmetijskih površinah v občini Videm. |
|  | Kratek opis projekta |
|  | vsebina (objekti/aktivnosti/naprave/obrati) Projekt obsega - izgradnjo primarnih cevovodov - izgradnjo prečrpališč - Izgradnjo vodohranov V občini Videm bo zgrajen vodovodni sistem dolžine 17.408 m. V k.o. Velika Varnica je predviden vodohran s prečrpalnico in štiri lokalne prečrpalne naprave, v k.o. Mala Varnica pa prečrpalnica. V k.o. Mala Varnica se del predvidenega vodovodnega sistema priključi na obstoječi vodovod. V občini Majšperk je za območje zaselkov/naselij Grdina, Kupčinji vrh, Stoperce, Spodnje in Zgornje Sveče sistem zasnovan tako, da se predvidi navezava na vodovodni sistem Majšperk – Nadole in se zgradi primarni cevovod dolžine 5.300 m z navezavo na obstoječi rekonstruiran vodohran Semečec, z novim vodohranom Kupčinji vrh ter prečrpalnico za potrebe višinskih področij (2. tlačna cona). Del projekta je hidravlična izboljšava cevovodnega sistema Podlože – Breg v dolžini 4.000 m. |
|  | Dimenzije Projekt obsega - izgradnjo primarnih cevovodov v dolžini 26.708 m - izgradnjo 7 prečrpališč - Izgradnjo 4 vodohranov skupne dimenzije 480 m3 V gradbenih dovoljenjih so vsi cevovodi opredeljeni s številko CC SI 22221 (lokalni vodovodi). |
|  | način izvedbe (tehnologije , snovi ipd) Projekt vključuje izgradnjo vodovodnega sistema za občino Majšperk, ki vključuje rekonstrukcijo vodohrana Semečec-V=140 m3, izgradnjo prečrpalnice Stoperce, izgradnjo tlačno reducirnega jaška, izgradnjo primarnega vodovoda Stoperce v skupni dolžini 5.300 m, izgradnjo vodohrana Kupčinji vrh, hidravlično izboljšavo Podlože-Breg v dolžini 4.000 m ter izgradnjo vodohrana Majšperk. Za občino Videm projekt vključuje izgradnjo primarnega vodovoda Velika Varnica v dolžini 12.866 m, izgradnjo vodohrana Velika Varnica, izgradnjo prečrpalnice Mala Varnica, izgradnjo lokalne prečrpalne postaje ter izgradnjo primarnega vodovoda Trdobojci v dolžini 4.542 m. Trasa vodovoda bo potekala v glavnem v javnih poteh. |
|  | namen in cilji, ki se dosegajo s projektom Namen projekta je zadostiti ciljem Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. S tem projektom se dosegajo cilji razvojne prioritete Varstva okolja – področje voda, prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo: − zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, − ohranitev naravnih virov in ekosistemov, − izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode, − izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev, − izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo. |

|  | Ali je bilo za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, vrsta (tip) objekta in št. GD |  |  |  |  |
|  | - GD, št. 351-918/2006-3, z dne 1.12.2006 (gradnja vodovodnega sistema Velika Varnica – vodohran, prečrpalnica, lokalna prečrpalna postaja - 1. faza, Občina Videm) - GD, št. 351-1318/2008-11, z dne 1.7.2009 (gradnjo objekta vodooskrbe zahodnih Haloz – II. faza, Občina Majšperk) 22221 distribucijski cevovodi |  |  |  |  |
|  | Ali je bilo za izvedbo projekta pridobljeno katero drugo dovoljenje? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, katero |  |  |  |  |
|  | - Izjava organa, pristojnega za spremljanje območij Natura 2000, z dne 27. 8. 2008 Vodna soglasja: - Vodno soglasje, št. 35507-470/2005-A002305001, z dne 11.4.2005 (gradnja vodovodnega sistema Velika Varnica – vodohran, prečrpalnica, lokalna prečrpalna postaja - 1. faza, Občina Videm) - Vodno soglasje, št. 35507-2523/2008-2, z dne 3.10.2008 (gradnjo objekta vodooskrbe zahodnih Haloz – II. faza, Občina Majšperk) Kulturnovarstvena soglasja: - Kulturnovarstveno soglasje, št. SŠ-1945/05, z dne 13.6.2005 (gradnja vodovodnega sistema Velika Varnica – vodohran, prečrpalnica, lokalna prečrpalna postaja - 1. faza, Občina Videm) |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge I Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  |  | NE S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 26.708 m ( vsi cevovodi imajo klasifikacijo CC SI 22221 distribucijski cevovod za pitno in tehnološko vodo) in vodohrani s skupno kapaciteto 480 m3. Projekt ne dosega kriterija in praga iz Priloge I: 15. Jezovi in drugi objekti za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova ali dodatna količina zadržane ali uskladiščene vode presega 10 milijonov kubičnih metrov. Projekt dosega kriterij 12. Prenos vodnih količin med porečji - izključeni prenosi pitne vode po vodovodu |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo I |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 2. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NE S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 26.708 m ( vsi cevovodi imajo klasifikacijo CC SI 22221 distribucijski cevovod za pitno in tehnološko vodo) in vodohrani s skupno kapaciteto 480 m3. Projekt ne dosega praga E.II.5 Akvadukti in daljinski vodovodi dolžine vsaj 10 km niti E.II.6 Jezovi in drugi objekti za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova ali dodatna količina zadržane ali uskladiščene vode presega 10 milijonov m3. |  |
|  | Če da, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge II Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  |  | NE S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 26.708 m ( vsi cevovodi imajo klasifikacijo CC SI 22221 distribucijski cevovod za pitno in tehnološko vodo) in vodohrani s skupno kapaciteto 480 m3. Projekt ne dosega kriterija 10 (j) daljinski vodovodi. |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo II S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 26.708 m ( vsi cevovodi imajo klasifikacijo CC SI 22221 distribucijski cevovod za pitno in tehnološko vodo) in vodohrani s skupno kapaciteto 480 m3. Projekt dosega kriterij 10 (g) jezovi in drugi objekti, namenjeni dolgoročnemu zadrževanju in zagotavljanju rezerv vode (projekti, ki niso vključeni v Prilogo I). |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 3. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  | DA |  |  | NE S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 26.708 m ( vsi cevovodi imajo klasifikacijo CC SI 22221 distribucijski cevovod za pitno in tehnološko vodo) in vodohrani s skupno kapaciteto 480 m3. Projekt ne dosega kriterija in praga E.II.6.1 drugi jezovi in objekti za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova ali dodatna količina zadržane ali uskladiščene vode presega 1 milijon m3. |  |
|  | Če DA, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 26.708 m ( vsi cevovodi imajo klasifikacijo CC SI 22221 distribucijski cevovod za pitno in tehnološko vodo) in vodohrani s skupno kapaciteto 480 m3. Projekt dosega kriterij in prag E.II.5.1 drugi akvadukti in daljinski vodovodi ter vodovodi (CC SI 22221) dolžine vsaj 1 km. |  |  |  |  |
| l. | Ali je bil projekt načrtovan s planom/programom, za katerega je bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje? |  |  |  |  |
|  | DA (Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013) |  |  |  |  |
|  | Če DA, ime in leto sprejema plana/programa Za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) je bil izveden postopek predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), in sicer skladno z odločbo MOP št. 35409-194/2006 in 35409-195/2006 z dne 20. 7. 2006 Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 40/13), za katerega je bila v postopku CPVO izdana Odločba o potrditvi plana št. 35409-144/2008/37 |  |  |  |  |
| m. | Ali so bili s planom /programom kot pogoj za sprejemljivost tega projekta določeni omilitveni ukrepi? |  |  |  |  |
|  |  |  | Ne |  |  |
|  | Če DA, kateri |  |  |  |  |

Tabela 2: Preveritev  verjetnosti pomembnih vplivov projekta na okolje z uporabo meril

| Dejstva, ki jih je treba preveriti: |  | c) Značilnosti možnega učinka, ob upoštevanju: - obsega učinka (geografskega območja in števila prizadetega prebivalstva); - čezmejne narave učinka; - obsega in kompleksnosti učinka; - verjetnosti učinka; - trajanja, pogostosti in povratnosti učinka. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verjetno DA / Verjetno NE Kratko pojasnilo | Če verjetno DA - ali bo učinek pomemben? Da/Ne – Zakaj? |
| - Glede značilnosti projekta/posegov v okolje: |  |  |  |
|  | Ali bo gradnja, delovanje ali razgradnja projekta vključevala dejanja, ki bodo povzročila fizične spremembe na kraju samem (topografija, raba zemljišč, spremembe vodnih teles itd.)? | Verjetno DA Vodovod bo večinoma izveden podzemno. Na lokacijah vodohranov ter prečrpališč bo prišlo do spremembe rabe zemljišč zaradi gradnje objektov. Po gradnji vodovoda se bo zemljišče vzpostavilo v prvotno stanje. Trasa vodovoda bo večinoma potekala ob obstoječih cestah ali vzporedno z njimi. | Učinek bo nepovraten in trajen, vendar bo območje spremenjene rabe tal majhno in bo omejeno le na mesto gradnje vodohranov in prečrpališč. Učinek ne bo pomemben. Izdana vodna soglasja (glej točko 1.g) |
|  | Ali bo projekt funkcionalno ali prostorsko povezan z drugimi istovrstnimi že izvedenimi ali načrtovanimi projekti, tako da bodo skupni vplivi na okolje pomembnejši od vpliva posamičnih projektov? | Verjetno NE Namen projekta je rekonstrukcija obstoječih vodovodnih cevovodov in novogradnja cevovodov ter izboljšanje kvalitete vodooskrbe in povečanje njene učinkovitosti. V ta namen se bo zgradilo vodohrane in prečrpališča. Rekonstrukcija in novogradnja bosta potekali po trasah obstoječih vodovodov ali cestnih telesih. |  |
|  | Ali bodo pri gradnji ali delovanju rabljeni naravni viri, kot so tla, voda, surovine ali energija, zlasti neobnovljivi ali redki viri? | Verjetno DA - voda | Obratovanje vodovoda bo imelo učinek na količino načrpane vode iz zajetja. Z izvedbo projekta se bo sistem prenosa vode izboljšal, saj bo zagotovljena bolj smotrna raba vode kot naravnega vira, ker bodo izgube vode manjše. Učinek ne bo pomemben, bo pa trajen oz. vezan na čas obratovanja vodovoda ter spremljajočih objektov. |
|  | Ali bo projekt vključeval rabo, shranjevanje, transport, ravnanje ali proizvodnjo snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi (dejansko in domnevno)? | Verjetno NE Uporabljeni bodo gradbeni materiali. Projekt ne bo vključeval rabe, shranjevanja, transporta, ravnanja ali proizvodnje snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi. |  |
|  | Ali bodo v življenjskem ciklu projekta nastajali odpadki ? | NE V življenjskem ciklu projekta odpadki ne bodo nastajali. |  |
|  | Ali bodo v zrak izpuščene kake nevarne, strupene ali škodljive snovi? | NE Izvedba projekta ne predvideva izpustov v zrak. |  |
|  | Ali bo projekt povzročil hrup in vibracije ali v okolje oddajal svetlobo, toplotno ali elektromagnetno sevanje? | Verjetno NE Raven hrupa bo povečana le v času gradnje na območju gradbišča. Učinek obremenitve prebivalstva s hrupom ne bo pomemben. Projekt ne bo povzročil vibracij v okolju in ne bo oddajal svetlobe, toplotne in elektromagnetnega sevanja. |  |
|  | Ali bo projekt povzročil družbene razlike, npr. v demografiji, tradicionalnem načinu življenja, zaposlitvi? | NE Tovrstni projekti ne povzročajo razlik v demografiji. |  |
|  | Ali obstaja nevarnost onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne, priobalne vode ali morja) zaradi izpustov onesnaževal ? | Verjetno NE Izvedba projekta ne predvideva izpustov onesnaževal v tla ali vode. Projekt je namenjen izboljšanju oskrbe s pitno vodo in posledično zagotavljanju kakovostne pitne vode. |  |
|  | Ali obstaja npr. zaradi uporabljenih snovi ali tehnologije tveganje nastanka nesreč v življenjskem ciklu projekta, ki bi lahko vplivale na zdravje ali na okolje? | NE Izvedba projekta ne predvideva uporabo snovi ali tehnologij, ki bi lahko vplivale na zdravje ali okolje. |  |
| - Glede značilnosti lokacije/prostora, v katerega se projekt umešča |  |  |  |
|  | Ali se s izvedbo projekta spreminja dejanska raba zemljišč? | Verjetno DA Vodovod bo potekal po prometnih koridorjih obstoječih cest in poti ter ob trasah obstoječih vodovodov. Dejanska raba zemljišč se ne bo spremenila. |  |
|  | Ali se projekt umešča na doslej nepozidano območje, s čimer se bodo trajno spremenile lastnosti in raba tal? | Verjetno DA Vodovod bo potekal po prometnih koridorjih obstoječih cest in poti ter v majhnem delu po kmetijskih površinah. Dejanska raba zemljišč se za potrebe izgradnje vodovoda ne bo spremenila. Do spremembe rabe tal bo prišlo na območju gradnje vodohranov in prečrpališč. | Učinek ne bo pomemben, saj bo trajna sprememba lastnosti rabe tal majhna in omejena le na objekte vodovodnega omrežja. |
|  | Ali na lokaciji ali v njeni okolici obstajajo kaka območja, ki so že onesnažena ali jim je povzročena okoljska škoda, npr. ker so prekoračeni veljavni okoljski standardi, na katere bi projekt lahko dodatno vplival? | Verjetno NE Izvedba projekta in njegovo obratovanje ne more dodatno vplivati na morebitno obstoječe onesnaženje ali povzročiti okoljsko škodo |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali v njeni okolici območja s posebnimi pravnimi režimi, varovana zaradi svoje ekološke, krajinske, kulturne ali druge vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA Z izvedbo projekta se bo posegalo na območja s posebnimi pravnimi režimi, varovana zaradi svoje ekološke, krajinske ali druge vrednosti. | Učinek ne bo bistven, ker ne bo pomembno vplival na lastnosti zaradi katerih so bila območja s posebnimi pravnimi režimi določena. |
|  | - Območja in objekti kulturne dediščine | Verjetno NE Občina Majšperk: Trasa vodovoda poteka v cestnem telesu, ki poteka v vplivnem območju spomenika EŠD 3395 Cerkev Sv. Antona Puščavnika. Občina Videm: Trasa vodovoda poteka v vplivnem območju spomenika EŠD 2852 Velika Varnica - Cerkev sv. Marije Magdalene. Vodovod bo grajen in zgrajen v cestnem telesu, zato vpliva na enote kulturne dediščine ne bo. |  |
|  | - Naravne vrednote | Verjetno DA Vodovod bo prečkal Dravinjo 4495, NVLP (zool, hidr) pri naselju Breg. Možen je vpliv med gradnjo. | Pri prečkanju Dravinje se bo vodovod vključil v obstoječo mostno konstrukcijo. Učinek v času gradnje bo omejen na območje gradnje in bo kratkotrajen. Učinek ne bo pomemben, ker ne bo vpliva na lastnosti naravnih vrednot. |
|  | - Zavarovana območja | NE |  |
|  | - Varovalni gozdovi | NE |  |
|  | - Gozdovi s posebnim namenom | NE |  |
|  | Ali se na lokaciji ali v njeni okolici nahajajo posebna varstvena ali posebna ohranitvena območja po predpisih o ohranjanju narave (Natura 2000), na katera bi projekt lahko vplival ? | Verjetno DA Po Prilogi II Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja se vodovod nahaja v območju neposrednega vpliva na posebno varstveno območje Natura 2000 območja Haloze - vinorodne (SI3000117) (8 kvalifikacijskih vrst, 2 HT). To je obmejno gričevje z izredno razgibanim reliefom. Vinorodne Haloze se razprostirajo od grebena Brezovca na vzhodu do Podlehnika na zahodu. Celotno območje odlikuje izredna pestrost habitatnih tipov. Približno desetino površine zavzemajo vinogradi, velik del površine pa poraščajo gozdovi in negozdne površine. V nižinskih delih se pojavljajo ekstenzivno gojeni travniki, na pobočjih pa ekstenzivna suha travišča, ki so rastišče ogroženih kukavičevk. Trasa vodovoda na območju razpršenega naselja Velika Varnica skoraj v celoti poteka po (intenzivnih) kmetijskih oziroma gozdnih površinah. Manjši del poteka po obstoječih cestah in poteh. Gradnja vodovoda ima neposreden vpliv na zelo majhno površino Natura 2000 območja oziroma površino notranjih con kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov (manj kot 1 %). Kljub temu so bili podani ukrepi, da bi se že tako majhni vplivi še zmanjšali. Verjetno NE Boč – Haloze – Donačka gora (SI3000118). Trasa vodovoda na območju razpršenih naselij Stoperce, Zgornja Sveča, Grdina in Kupčinji vrh v večjem delu poteka po obstoječih cestah in poteh ter v manjšem obsegu po kmetijskih površinah. Vodovod ne posega na habitate kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov. Ocenjujemo, da učinka na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe ne bo, saj projekt ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje Natura 2000 območja, njihovo celovitost in povezanost. Trasa vodovoda med Majšperkom in Bregom leži na Natura 2000 območju Dravinjska dolina (SI5000005) in Dravinja pri Poljčanah (SI3000217). Vodovod bo reko Dravinji sekal na območju obstoječega mostu. Vodovod leži v cestnem telesu in ne posega na habitate kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov. Ocenjujemo, da učinka na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe ne bo, saj projekt ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje Natura 2000 območja, njihovo celovitost in povezanost. | Vodovod v več primerih seka vodotoke - potoke, ki so opredeljeni kot notranja cona navadnega koščaka (Austropotamobius torrentium). Kot notranja cona velikega studenčarja (Cordulegaster heros) je opredeljeno celotno Natura območje. Glede na ekološke zahteve vrste bi slednjo lahko pričakovali ob potokih vodotokih. Vodovodne cevi bodo položene 1 do 1,5 m pod dnom struge vodotokov. Prevodna sposobnost strug ne bo zmanjšana. Ocenjujemo, da dolgoročno negativnih učinkov na navadnega koščaka in velikega studenčarja ne bo. Vodovod bo posegal tudi na notranje cone črtastega medvedka (Callimorpha quadripunctaria), hribskega urha (Bombina variegata) in jadranske smrdljive kukavice (Himantoglossum adriaticum). Gradnja vodovoda bo posegala na njihov habitat, vendar bo po končani gradnji območje vkopavanja cevovodov povrnjeno v izhodiščno stanje. Ocenjujemo, da dolgoročno negativnih učinkov na naštete vrste ne bo. Trasa vodovoda ne poteka po območju notranjih con vrst močvirski cekinček (Lycaena dispar), temni mravljiščar (Maculinea nausithous), strašnični mravljiščar (Maculinea teleius). Med gradnjo vodovoda bo prišlo do poseganja na habitatna tipa Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk) (6210) in Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510). Gradnja vodovoda bo posegala na območje habitatnih tipov, vendar bo po končani gradnji območje vkopavanja cevovodov povrnjeno v izhodiščno stanje. Ocenjujemo, da dolgoročno negativnih učinkov na naštete habitatne tipe ne bo. Učinek izvedbe projekta ne bo bistven, ker projekt ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje Natura 2000 območja Haloze - vinorodne (SI3000117), njegovo celovitost in povezanost. Za projekt je bila izvedena presoja sprejemljivosti posegov v okviru izdaje naravovarstvenega soglasja po 105.a členu ZON. Za projekt je bila izdana Izjava organa, pristojnega za spremljanje stanja območij Natura 2000. |
|  | Ali obstajajo kaka druga območja na kraju ali v njegovi okolici, ki so pomembna ali ranljiva zaradi svoje ekologije, na katere bi projekt lahko vplival, npr. mokrišča, visokogorje, gozdovi in druga gozdna zemljišča s poudarjenimi ekološkimi funkcijami? | Verjetno DA EPO Vinorodne Haloze (42400) Trasa vodovoda na območju razpršenega naselja Velika Varnica skoraj v celoti poteka po kmetijskih oziroma gozdnih površinah. Manjši del poteka po obstoječih cesta in poteh. EPO Boč-Haloze-Donačka gora (41600) Trasa vodovoda skoraj v celotnem delu poteka v cestnem telesu. Le v manjšem obsegu poteka po travniških površinah. EPO Dravinjska dolina (44100) Trasa vodovoda v celotnem delu poteka v cestnem telesu. | Trasa vodovoda na območju EPO Vinorodne Haloze predvideva sekanje vodotokov na način, da bodo cevi vkopane 1 do 1,5 m pod dnom struge. Prevodna sposobnost strug ne bo zmanjšana. Trase vodovodnih cevi bodo položene v travniške površine. Po končani gradnji bodo prekopana območja vrnjena v izhodiščno stanje. Ocenjujemo, da dolgoročno negativnih učinkov na EPO Vinorodne Haloze ne bo. Trasa vodovoda na območju EPO Boč-Haloze-Donačka gora skoraj v celoti poteka po cesti ali ob njej. Učinek bo kratkotrajen in omejen na ožje območje gradbišča. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. Lastnosti EPO, habitati zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter kulturna krajina bosta tako ohranjeni. Prečkanje Dravinje na EPO Dravinjska dolina bo izvedeno tako, da bo vodovod del mostne konstrukcije. Učinek bo prisoten v času gradnje. Učinek bo kratkotrajen in omejen na ožje območje gradbišča. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. Lastnosti EPO, vodni in obvodni habitati ter habitati zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter kulturna krajina bosta tako ohranjeni. |
|  | Ali se na kraju ali v njegovi okolici naseljujejo zaščitene, pomembne ali ogrožene vrste rastlin ali živali, npr. za razmnoževanje, gnezdenje, prehranjevanje, počitek, prezimovanje, selitve, ki bi jih projekt lahko prizadel? | Verjetno DA Na območju posega in območju vpliva lahko gradnja vodovoda posega v njihov življenjski prostor. | Učinek v času gradnje bo kratkotrajen in omejen na ožje območje gradbišča. Učinek gradnje bo reverzibilen, saj je predvidena povrnitev območja v izhodiščno stanje. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo kakšna vodna telesa (celinske, obalne, morske ali podzemne vode), na katera bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Izvedba projekta ne predvideva izpustov v tla ali vode. Bo pa vodovod prečkal sledeče vodotoke: reko Dravinjo, pritoke Dravinje, desni pritok Skralske-Gabrščico, levi pritok Skralske-Beenščico, in Skralsko (3-krat), neimenovane pritoke Skralske (večkrat). Prečkanje se bo izvedlo preko mostne konstrukcije oz. s podvrtavanjem pod strugo vodotokov. Tako dodatnih vplivov na vodno telo ne pričakujemo. Učinka na vodotok tako ne bo. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo vodovarstvena območja, na katera bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Omenjen poseg se delno nahaja na širšem vodovarstvenem območju VVO III. Cevovod od naselja Brezje do naselja Podlože leži na 3. VVO. Gradnja vodovoda ne bo imela negativnega vpliva na VVO. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšna območja ali pojavi visoke krajinske, slikovite ali estetske vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Vodovod bo v celoti potekal pod zemljo in tako ne bo vplivala na krajinski sliko območja. |  |
|  | Ali se projekt nahaja na vidno izpostavljenem kraju, kjer ga bo verjetno videlo mnogo ljudi? | NE Vodovod bo v celoti potekal pod zemljo. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne poti, ki jih javnost uporablja za rekreacijo in podobne aktivnosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA Vodovod v veliki meri poteka po javnih cestah in poteh, ki jih vsaj občasno uporabljajo za rekreacijo in podobne aktivnosti. Po končani gradnji se območje povrne v prvotno stanje. | Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. Učinek ne bo pomemben, saj bo kratkotrajen, omejen na čas gradnje in ožjo okolico gradbišča. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne prometnice, kjer bi lahko nastajali prometni zastoji ali ki povzročajo okoljske probleme, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA | Gradnja vodovoda bo potekala večinoma v cestnem telesu zato bo v času gradnje povečan možnost nastanka prometnih zastojev. Ker se bo vodovod gradil ob obstoječih cestah bo verjetno promet prilagojen gradbenim delom. Učinek bo kratkotrajen, omejen na gradbišče in čas trajanja gradnje. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje območja ali pojavi zgodovinskega ali kulturnega pomena, na katere bi projekt lahko vplival? | NE |  |
|  | Ali na kraju ali v njegovi okolici že obstajajo rabe prostora (npr. stanovanja, vrtovi, druga zasebna zemljišča, obrt in industrija, trgovina, rekreacija, javne površine in objekti, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, rudarstvo, kamnolom, energetski objekti) na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Vodovod bo v celoti zgrajen pod zemljo, v trasi obstoječih cest ter obstoječih koridorjev vodovodov. Po končani gradnji se območje povrne v prvotno stanje. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje gosto naseljena ali gosto pozidana območja, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Vodovod bo v celoti zgrajen pod zemljo. Po končani gradnji se območje povrne v prvotno stanje. Trasa vodovoda poteka skozi posamezna naselja. Vpliv bo med začasen med gradnjo. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo objekti s posebej občutljivimi skupinami prebivalstva, kot so bolnišnice, zdravilišča, šole, vrtci, ali z objekti, kjer se pogosto zadržujejo, srečujejo večje skupine ljudi (npr. za verske obrede, društvene aktivnosti) ? | NE Na lokaciji ali okoli nje ni objektov s posebej občutljivimi skupinami prebivalstva ali z objektov, kjer se pogosto zadržujejo, srečujejo večje skupine ljudi. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo pomembne, visokokakovostne ali redke dobrine, na katere bi projekt lahko vplival? (npr. gozdovi s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo, kmetijska zemljišča z visoko boniteto, trajni nasadi, območja agromelioracij, viri pitne vode, akumulacijska jezera, komercialni ribniki, ribogojnice, vode posebnega pomena v ribištvu, rudniki) | Verjetno NE Projekt je namenjen izboljšanju obstoječega sistema in ne bo imel vplivov na pomembne, visokokakovostne ali redke dobrine. |  |
|  | Ali se projekt umešča na potresno ogroženo območje, na območje pogrezanja tal, zemeljskih ali snežnih plazov, erozije, poplav , ekstremnih ali neugodnih klimatskih razmer, kot so temperaturne inverzije, megla, močni vetrovi, ki bi lahko povzročili, da bo projekt povzročil okoljske probleme? | Verjetno NE Predvidena trasa cevovoda Podlože-Brega deloma poteka na poplavnem območju redkih in pogostih poplav vodotokov Dravinja in Skralska. Tovrstni projekti ne povzročajo okoljskih problemov. |  |
|  | Ali obstajajo kaki drugi načrti ali projekti za prihodnjo rabo zemljišč na lokaciji ali okoli nje, na katere bi projekt lahko vplival? | NE Vodovod se nahaja na območju DPN v pripravi DPN za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice. Traso vodovoda bo potrebno upoštevati pri načrtovanju in izvedbi DPN, drugega učinka ne bo. |  |
|  | Ali obstajajo katerikoli drugi dejavniki, ki bi morali biti upoštevani, kot npr. posledični razvoj gradenj, ki bi lahko imele okoljske posledice, ali možnost kumulativnih učinkov z drugimi obstoječimi ali načrtovanimi projekti v tem prostoru? | Verjetno NE Razvoj gradenj ali kumulativnih učinkov ni pričakovati. |  |

Tabela 3: Sklepna ocena

| Zaključki - povzetek ugotovitev iz tabele 2 |  |
| --- | --- |
| a | Značilnosti projekta |
|  | Projekt in gradnja vodovodnega omrežja bo potekala podzemno. Večina cevovodov v občini Majšperk bo zgrajena v obstoječih cestnih telesih ali vzporedno z njimi ter po travniških površinah. V občini Videm bo zgrajen vodovod na območju razpršene poselitve, zato bodo vodovodne cevi v večji meri položene v travniških površinah. Projekt ne bo vključeval gradnje, ki bi povzročala fizično spremembo tal ali vodnih zemljišč. Po izgradnji vodovoda se bodo odkrite površine povrnile v prvotno stanje. Projekt bo prostorsko in funkcionalno povezan z drugimi že izvedenimi projekti. Skupni vplivi na okolje ne bodo večji od vplivov posamičnih projektov. Projekt ne bo vključeval rabe, ravnanja ali proizvodnje snovi, ki bi bile škodljive za zdravje ljudi. Prav tako projekt ne bo povzročal izpustov nevarnih snovi v ozračje. Odpadki v življenjskem ciklu projekta ne bodo nastajali. V času gradnje bo povečana raven hrupa na območju gradbišča. Do onesnaženja tal ali vode zaradi izpustov onesnaževal ne bo prišlo. |
| b | Značilnosti lokacije Vodovod se načrtuje na območju, kjer prevladuje izrazito razpršena poselitev, kar otežuje opremljenost naselij z gospodarsko javno infrastrukturo. Projekt se izvaja v dveh občinah, to sta občini Majšperk in Videm. Vodovod prevaja vodo, ki se črpa iz vodnega telesa Haloze in Dravinjske Gorice. Zanj je bilo kemijsko stanje telesa podzemne in pitne vode ocenjeno kot dobro. V obstoječem sistemu prihaja do izgub in občasno do motenj z oskrbo s pitno vodo. Vodovod v veliki meri poteka po javnih cestah in poteh v občini Majšperk, ter po kmetijskih površinah v občini Videm. |
| c | Značilnosti možnih učinkov Do sprememb dejanske rabe ne bo prišlo. Za potrebe vodooskrbe se bo kot naravni vir rabila (podzemna) voda, pri čemer pa projekt ne bo imel bistvenega učinka na količino črpane vode. Z izvedbo projekta se bo sistem prenosa vode izboljšal, tako da bo zagotovljena bolj smotrna raba vode kot naravnega vira, saj bodo izgube vode manjše. Učinek hrupa bo kratkotrajen in omejen le na območje gradbišča na posamezni trasi vodovoda, gradnja bo potekala v dnevnem času. Učinek obremenitve prebivalstva s hrupom ne bo pomemben. Gradnja vodovoda bo potekala v bližini ali ob: območjih kulturne dediščine, EPO, naravnih vrednotah, na vodovarstvenem območju. Nobeden od učinkov na navedene varstvene režime ni prepoznan kot pomemben. Trasa vodovoda ne posega v objekte kulturne dediščine, temveč gre mimo njih. Trasa vodovoda prečka Dravinjo. Prečkanje vodotoka se izvede s priključitvijo vodovoda obstoječi mostni konstrukciji. Učinek bo prisoten v času gradnje in bo kratkotrajen ter omejen na ožje območje gradbišča. Učinek ne bo pomemben in ne bo imel vpliva na lastnosti NV. Enako velja tudi za vpliv na EPO Dravinjska dolina. Trasa vodovoda poteka po območju Natura 2000. Učinek v času gradnje bo omejen na območje gradnje in bo kratkotrajen. Učinek projekta na območje Natura 2000 ne bo pomemben, ker ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje Natura 2000 območja, njihovo celovitost in povezanost. Cevovod poteka preko VVO. V VVO je gradnja vodovodov dovoljena, učinka na VVO tako ne bo. Med trajnimi in nepovratnimi učinki so le taki, ki za okolje ali zdravje ljudi ne pomenijo negativnih posledic oziroma ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti. Izvedba projekta pomeni pozitiven vpliv na zdravje ljudi, saj se izboljšuje oskrba s pitno vodo za prebivalce občin Majšperk in Videm. Čezmejnih vplivov ne bo. |
| Predlog ocenjevalca (označi): |  |
| X Za projekt ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. |  |
|  Za projekt je treba izvesti presojo vplivov na okolje. |  |

| Izpolnil: ime in priimek | Ivo Kejžar, Tanja Sunčič, Nataša Zupančič, Aleksander Jenko, Branko Štrekelj |
| --- | --- |
| Dne: | 04. 02. 2015 |
| Podpis |  |

v projektni prijavi se za projekt uporablja izraz »investicija«, v predpisih o varstvu okolja pa »poseg v okolje«

upravičenec

z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti velikosti A4 ali A3 (Atlas okolja)

našteti je treba vse načrtovane aktivnosti in jih po potrebi ločeno opisati

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14

iz Direktive, Priloge III in Uredbe o PVO, Priloge 2