Tabela 1 : Osnovni podatki o projektu

|  | zap.št. po seznamu OP13.3.5.1.04.0001 |
| --- | --- |
|  | Naziv projekta |
|  | Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke – I. faza |
|  | Investitor |
|  | Mestna občina Novo mesto Seidlova c. 1, Novo mesto |
|  | Območje in lega nameravanega posega |
|  | Občina/e: Mestna občina Novo mesto |
|  | Katastrske občine (ali parcelne številke, če je k.o. samo ena) : KČN: k.o. Bršljin, k.o. Smolenja vas Kanalizacija: Primarni kanal Ločna - k.o. Bršljin; Primarni kanal Kandija – k.o. Kandija; Črpališče Bršljin, omrežje Bršljin in zadrževalni bazen - k.o. Bršljin Zadrževalni bazen Šmihel ZBDV 18 – k.o. Gotna vas; Črpališče Kandija – k.o. Kandija; Omrežje Gotna vas in zadrževalni bazen 21 – k.o. Kandija; Omrežje Šmihel, zadrževalni bazen 16-17- k.o. Šmihel; Zadrževalni bazen 3 Mestne njive – k.o. Novo mesto; Zadrževalni bazen Težka voda – k.o. Kandija; |
|  | Geografski opis lege v prostoru: Lokacija sedanje in predvidene KČN se nahaja v SV delu mesta Novo mesto, na levem bregu reke Krke, tik ob rečnem bregu, v sklopu industrijskega kompleksa farmacevtske tovarne Krka. Kanalizacija: Primarni kanal Ločna - se navezuje direktno na KČN. Primarni kanal Kandija – poteka ob Kandijski cesti od črpališča Kandija do območja spomenika v Žabji vasi. Črpališče Bršljin, omrežje Bršljin in zadrževalni bazen - Zadrževalni bazen Šmihel ZBDV 18 – k.o. Gotna Črpališče Kandija – k.o. Kandija; Omrežje Gotna vas in zadrževalni bazen 21 – k.o. Kandija; Omrežje Šmihel, zadrževalni bazen 16-17- k.o. Šmihel; Zadrževalni bazen 3 Mestne njive – k.o. Novo mesto; Zadrževalni bazen Težka voda – ob reki Krki na desnem bregu, direktno ob izlivu vodotoka Težka voda v reko Krko. |
|  | Opis stanja okolja in osnovne značilnosti lokacije: Za novogradnjo KČN je predviden prostor sedanje KČN. Recipient očiščenih odpadnih vod iz KČN Novo mesto je reka Krka, ki je na mestu CCN NM uvrščena v občutljivo območje (tretji velikostni razred) zaradi evtrofikacije in v občutljivo območje tudi zaradi kopalnih voda. Lokacija leži v območju stavbnih zemljišč z oznako ureditvenega območja VII/G1 – čistilne naprave Ločna in z oznako gradbene enote – industrijska GE. V tem območju je dovoljena postavitev oz. instalacija prečiščevalnih sistemov in vzporednih dejavnosti. |
|  | Kratek opis projekta |
|  | vsebina (objekti/aktivnosti/naprave/obrati) Faze projekta: -Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in Centralna čistilna naprava v Novem mestu -Centralna čistilna naprava v Novem mestu Ustrezen sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda za celotno področje porečja reke Krke. Projekt obsega: - izgradnjo Centralne čistilne naprave Novo mesto, - hidravlične izboljšave in dograditev kanalizacijskega sistema (primarnih kanalizacijskih kanalov, zadrževalnih bazenov, črpališč in prilagoditev kanalizacijskega sistema obstoječim spremembam na omrežju). |
|  | dimenzije KČN Novo mesto, kapaciteta 55.000 PE, s sposobnostjo sprejema grezničnih odplak cca. 30 m³/dan; Kanalizacijski sistem ca. 833 m, 5 novih zadrž. bazenov, 2 nova črpališča. |
|  | način izvedbe (tehnologije , snovi ipd) Izgradnja nove centralne čistilne naprave (KČN) Novo mesto – postopek čiščenja z MBR – membranskim biološkim reaktorjem. Objekti kanalizacije so predvideni v varovalnem pasu glavne ceste (25 m). |
|  | Namen projekta je zadostiti ciljem Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. S tem projektom se dosegajo cilji prioritete Varstvo okolja, prednostne usmeritve Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda: - Izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo; - Zmanjšanje vpliva na okolje (voda, tla). |

|  | Ali je bilo za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, vrsta (tip) objekta in št. GD |  |  |  |  |
|  | - Št. GD 35105-93/2007 TŠ, HČ, z dne 26.11.2007 (rekonstrukcija KČN); - Št. GD 351-1410/2007-3, z dne 11.12.2007 (Primarni kanal Ločna); - Št. GD 351-1284/2007-5, z dne 13.11.2007 (Črpališče Bršljin, omrežje Bršljin in zadrževalni bazen); - št. GD 351-1359/2007-3, z dne 5.12.2007 (zadrževalni bazen Šmihel ZBDV 18); - št. GD 351-1286/2007-6, z dne 6.11.2007 (črpališče Kandija) - št. GD 351-136/2008-5, z dne 20.2.2008 (omrežje Gotna vas in zadrževalni bazen 21; - št. GD 351-1360/2007-3, z dne 6.12.2007 (omrežje Šmihel, zadrževalni bazen 16-17; - št. GD 351-1285/2007-5, z dne 12.11.2007 (Zadrževalni bazen 3 Mestne njive); - št. GD 351-383/2008-3, z dne 8.4.2008 (Zadrževalni bazen Težka voda); |  |  |  |  |
|  | Ali je bilo za izvedbo projekta pridobljeno katero drugo dovoljenje? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, katero |  |  |  |  |
|  | - Vodno soglasje št. 35507-1644/2007 z dne 12.9.2007, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto - Naravovarstveno soglasje št. 35621-382/2007-2 z dne 28.9.2007, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Uprava za varstvo narave, Vojkova 1/b, 1001 Ljubljana |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge I Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  |  | Ne S projektom se načrtuje izgradnja ČN s kapaciteto 55.000 PE in kanalizacijskimi vodi v dolžini 833 m. Projekt ne dosega praga iz Priloge I: 13. Čistilne naprave z zmogljivostjo, večjo od ekvivalenta 150.000 prebivalcev, kakor je določeno v točki 6 člena 2 (6) Direktive 91/271/EGS (3) niti 16. Cevovodi s premerom več kot 800 mm in dolžino več kot 40 km: (a) za transport plina, nafte, kemikalij; (b) za transport tokov ogljikovega dioksida (CO2) za namene geološkega shranjevanja, vključno s pripadajočimi kompresorskimi postajami. |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo I |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 2. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ne S projektom se načrtuje izgradnja ČN s kapaciteto 55.000 PE in kanalizacijskimi vodi v dolžini 833 m. Projekt ne dosega praga: E.I.10 Čistilne naprave za komunalno odpadno vodo z zmogljivostjo, večjo od ekvivalenta 150.000 prebivalcev. |  |
|  | Če da, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge II Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo II S projektom se načrtuje izgradnja ČN s kapaciteto 55.000 PE in kanalizacijskimi vodi v dolžini 833 m. Projekt dosega prag iz Priloge II: 10. Infrastrukturno objekti; (b) Urbanistični projekti, vključno s projekti za gradnjo nakupovalnih središč in parkirišč in 11. Drugi projekti; (c) Čistilne naprave za odpadne vode (projekti, ki niso vključeni v Prilogo I). |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 3. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO S projektom se načrtuje izgradnja ČN s kapaciteto 55.000 PE in kanalizacijskimi vodi v dolžini 833 m. Projekt dosega prag iz E.I.10.1 - druge čistilne naprave za komunalno odpadno vodo z zmogljivostjo najmanj 2000 PE in E.I.11 - Objekti za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda, komunalnih odpadnih voda skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali s padavinskimi vodami (kanalizacija) z dolžino vodov nad 500 m, razen priključkov (Priključki za odvajanje odpadne vode na objekte javne gospodarske infrastrukture spadajo po predpisih, ki urejajo graditev, med nezahtevne in enostavne objekte). |  |  |  |  |
| l. | Ali je bil projekt načrtovan s planom/programom, za katerega je bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje? |  |  |  |  |
|  |  |  | NE (Prostorsko ureditveni pogoji za Novo mesto izven mestnega jedra in predmestna središča - ni bilo potrebno izvesti CPVO postopka) DA Odlok o zazidalnem načrtu Tovarne zdravil Krka Novo mesto (Ur.l.RS št. 78/94, 21/97, 3/00, 54/03, 125/08) – izveden CPVO Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 |  |  |
|  | Če DA, ime in leto sprejema plana/programa Odlok o zazidalnem načrtu Tovarne zdravil Krka Novo mesto (Ur. l. RS št. 78/94, 21/97, 3/00, 54/03, 125/08) Za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) je bil izveden postopek predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), in sicer skladno z odločbo MOP št. 35409-194/2006 in 35409-195/2006 z dne 20. 7. 2006. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS št. 101/09, 118/14) - izveden postopek CPVO Odlok o zazidalnem načrtu Tovarne zdravil Krka Novo mesto (Ur. l. RS, št. 78/94, 21/97, 3/00, 54/03, 125/08) – izveden postopek CPVO |  |  |  |  |
| m. | Ali so bili s planom /programom kot pogoj za sprejemljivost tega projekta določeni omilitveni ukrepi? |  |  |  |  |
|  | DA |  |  |  |  |
|  | Če DA, kateri SKLOP B – čistilna naprava – ČN (V del kompleksa): Pri načrtovanju in izvajanju predvidenih posegov v sklopih A in B je treba upoštevati naslednje konkretne varstvene usmeritve: – mesta novogradenj naj se proti reki Krki ogradi tako, da bo preprečeno drsenje in plazenje zemljine in gradbenega materiala po brežini in v reko, – novogradnje naj bodo od roba brežine reke umaknjene toliko, da ne bo oviran dostop na breg reke oziroma dostop do reke, – na brežini reke naj se ohranja strnjena primarna drevesna in grmovna zarast, – v primeru odvodnjavanja z območij novogradenj naj se le-to uredi na način, da bo skalna in poraščena brežina kar najmanj prizadeta (odvodnjavanje se lahko uredi v smislu kamnite kanalete) ter, – meteorne vode iz novih objektov oziroma utrjenih površin ob njih naj se pred eventualnim izpustom v vodotok predhodno spelje preko lovilcev olj in maščob ter peskolovov. |  |  |  |  |

Tabela 2: Preveritev  verjetnosti pomembnih vplivov projekta na okolje z uporabo meril

| Dejstva, ki jih je treba preveriti: |  | c) Značilnosti možnega učinka, ob upoštevanju: - obsega učinka (geografskega območja in števila prizadetega prebivalstva); - čezmejne narave učinka; - obsega in kompleksnosti učinka; - verjetnosti učinka; - trajanja, pogostosti in povratnosti učinka. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verjetno DA / Verjetno NE Kratko pojasnilo | Če verjetno DA - ali bo učinek pomemben? Da/Ne – Zakaj? |
| - Glede značilnosti projekta/posegov v okolje: |  |  |  |
|  | Ali bo gradnja, delovanje ali razgradnja projekta vključevala dejanja, ki bodo povzročila fizične spremembe na kraju samem (topografija, raba zemljišč, spremembe vodnih teles itd.)? | NE Kanalizacijski vodi potekajo v cestnem varovalnem pasu, pod zemljo. |  |
|  | Ali bo projekt funkcionalno ali prostorsko povezan z drugimi istovrstnimi že izvedenimi ali načrtovanimi projekti, tako da bodo skupni vplivi na okolje pomembnejši od vpliva posamičnih projektov? | Verjetno NE Izgradnja zadrževalnih bazenov in izgradnja črpališča se bo povezala z obstoječim kanalizacijskim sistemom. Takšna gradnja pomeni zgolj izboljšavo delovanja sistema, zato bo vpliv na okolje zaradi odpadnih vod, manjši. |  |
|  | Ali bodo pri gradnji ali delovanju rabljeni naravni viri, kot so tla, voda, surovine ali energija, zlasti neobnovljivi ali redki viri? | Verjetno NE Kanalizacija bo večinoma zgrajena pod zemljo, zato raba tal ne bo spremenjena, ČN je že postavljena. |  |
|  | Ali bo projekt vključeval rabo, shranjevanje, transport, ravnanje ali proizvodnjo snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi (dejansko in domnevno)? | Verjetno NE. Uporabljeni bodo gradbeni materiali. Z izvedbo projekta ni predviden nastanek snovi škodljivih za okolje ali zdravje ljudi. |  |
|  | Ali bodo v življenjskem ciklu projekta nastajali odpadki ? | DA Nastajalo bo blato, odpadki iz grabelj, peskolova in lovilca maščob iz KČN (1797 m³ na KČN Slovenske Konjice in 456 m³ na KČN Zreče letno). V skladu s prilogo 4 Uredbe o odpadkih gre za odpadke s sledečimi klasifikacijskimi številkami: 19 08 01 – ostanki na grabljah in sitih, 19 08 02 – odpadki iz peskolovov, 19 08 05 - Blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda in 19 08 09 - masti in oljne mešanice iz ločevanja olja in vode. Vse navedene odpadke se bo do odvoza na ustrezno predelavo začasno skladiščilo v ločenih rezervoarjih in kontejnerjih. | KČN že obratuje, odpadki že nastajajo in se jih ustrezno obdeluje do končne uporabe ali odstranjevanja. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali bodo v zrak izpuščene kake nevarne, strupene ali škodljive snovi? | Verjetno NE. Izvedba projekta ne predvideva izpustov v zrak. |  |
|  | Ali bo projekt povzročil hrup in vibracije ali v okolje oddajal svetlobo, toplotno ali elektromagnetno sevanje? | DA – hrup Raven hrupa bo povečana v času gradnje. Na raven hrupa v okolju bo vplivalo tudi obratovanje KČN, ki pa že deluje. | V času gradnje bo učinek kratkotrajen. Obseg bo omejen na območje v okolici gradbišča, gradnja bo potekala v dnevnem času. Učinek obremenitve prebivalstva s hrupom ne bo pomemben. Vpihovala zraka, ki v KČN povzročajo hrup bodo nameščene na dno bazena in izvedena s protihrupnim ohišjem, prostor pa bo tudi zvočno izoliran. Črpalke bodo izvedene v potopni izvedbi in bodo delovale praktično neslišno. Raven hrupa bo ostala znotraj mejnih vrednosti. Učinek bo trajal v vsem času delovanja KČN. |
|  | Ali bo projekt povzročil družbene razlike, npr. v demografiji, tradicionalnem načinu življenja, zaposlitvi? | Verjetno NE. Z izvedbo odvajanja in čiščenja odpadnih vod se na nekem območju povečajo razvojne možnosti, projekti kot je ta ne povzročajo razlik v demografiji. |  |
|  | Ali obstaja nevarnost onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne, priobalne vode ali morja) zaradi izpustov onesnaževal ? | NE Z izvedbo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod se bo vpliv nekontroliranih izpustov odpadnih voda zmanjšal, zato bo kakovostno stanje voda boljše. Projekt je zasnovan tako, da ni nevarnosti onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne, priobalne vode ali morja) in izpustov onesnaževal. |  |
|  | Ali obstaja npr. zaradi uporabljenih snovi ali tehnologije tveganje nastanka nesreč v življenjskem ciklu projekta, ki bi lahko vplivale na zdravje ali na okolje? | Verjetno NE. V času obratovanja obstaja majhna možnost nesreč in s tem onesnaženje, vendar glede na tehnologijo čiščenja in izvedbe kanalizacije ter predvideno spremljanje stanja na KČN ta učinek ni verjeten. |  |
| - Glede značilnosti lokacije/prostora, v katerega se projekt umešča |  |  |  |
|  | Ali se s izvedbo projekta spreminja dejanska raba zemljišč? | Verjetno NE Gradnja podzemnih vodov kanalizacijskega sistema. KČN se gradi mestu obstoječe KČN. |  |
|  | Ali se projekt umešča na doslej nepozidano območje, s čimer se bodo trajno spremenile lastnosti in raba tal? | NE KČN se gradi na mestu obstoječe KČN. Kanalizacija komunalnih odpadnih vod večinoma poteka v cestnem telesu, kateremu se raba tal ne spreminja. Kjer bi kanalizacija potekala izven cest na kmetijskih ali gozdnih površinah se le ta po ureditvi vrnejo v prvotno stanje. |  |
|  | Ali na lokaciji ali v njeni okolici obstajajo kaka območja, ki so že onesnažena ali jim je povzročena okoljska škoda, npr. ker so prekoračeni veljavni okoljski standardi, na katere bi projekt lahko dodatno vplival? | DA KČN Novo mesto ne deluje v skladu z zakonodajo, ker tehnološko ne ustreza (mejne vrednosti za dušik in fosfor previsoke) in tudi kapaciteta je premajhna za v bodoče. | Z izvedbo projekta se bo stanje izboljšalo. Učinek bo trajal ves čas delovanja KČN. Učinek bo pomemben. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali v njeni okolici območja s posebnimi pravnimi režimi, varovana zaradi svoje ekološke, krajinske, kulturne ali druge vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? |  |  |
|  | - Območja in objekti kulturne dediščine | DA Gradnja kanalizacije bo potekala po različnih varstvenih režimih kulturne dediščine: spomenik (Novo Mesto – Mestno jedro) in arheološko najdišče (Novo Mesto – Prazgodovinska naselbina Grmske njive). Vpliv bi lahko pričakovali med gradnjo kanalizacije. Izgradnja kanalizacije ne bo vplivala na objekte in območja kulturne dediščine, saj bo kanalizacija izvedena podzemno. Na območju KČN ni območij ali objektov kulturne dediščine. | Učinek v času gradnje bo kratkotrajen in omejen na ožje območje gradbišča. Učinek ne bo pomemben. |
|  | - Naravne vrednote | DA Krka, ki je prejemnik in odvodnik očiščenih odpadnih voda je naravna vrednota (hidrološka, geomorfološka, geološka in zoološka). Vpliv bi lahko pričakovali med gradnjo. Gradnja črpališča bo potekala v bližini NV Bršljinski potok (hidrološka in ekosistemska), zadrževalnih bazenov ob NV Težka voda (hidrološka in ekosistemska) in Ragov log (botanična in ekosistemska). Vpliv je možen v času gradnje. | Vsi vplivi v času gradnje bodo prostorsko omejeni na območje gradbišča in njegove ožje okolice ter na čas gradnje in bodo zato kratkotrajni in reverzibilni. Lastnosti NV z izvedbo ne bodo prizadete. Učinek ne bo pomemben. |
|  | - Zavarovana območja | NE |  |
|  | - Varovalni gozdovi | NE |  |
|  | - Gozdovi s posebnim namenom | Verjetno NE |  |
|  | Ali se na lokaciji ali v njeni okolici nahajajo posebna varstvena ali posebna ohranitvena območja po predpisih o ohranjanju narave (Natura 2000), na katera bi projekt lahko vplival ? | Verjetno DA Po Prilogi II Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja se KČN nahaja v območju neposrednega vpliva na posebno varstveno območje Natura 2000 območja Krka s Pritoki (SI3000338) (26 kvalifikacijskih vrst, 3 HT). Območje z izjemo povirnega odseka obsega celotno reko z ožjim obrežnim pasom in nekaterimi pritoki. Večina vrst je sladkovodnih rib. Zaradi morebitnih posegov v strugo in obrečno zarast lahko vpliv pričakujemo v času gradnje. Gradnja KČN ima neposreden vpliv na zelo majhno površino Natura 2000 območja oziroma površino notranjih con kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov (manj kot 1 %). Ukrepi niso bili podani. | Vsi vplivi v času gradnje bodo prostorsko omejeni na območje gradbišča in njegove ožje okolice ter na čas gradnje in bodo zato kratkotrajni in reverzibilni. Načrtovana rekonstrukcija KČN ne bo vplivala na HT in kvalifikacijske vrste, potencialno grožnjo bi lahko v primeru neustreznega delovanja povzročila voda iz KČN, vendar se lahko gleda na tehnologijo čiščenja in predvideno spremljanje delovanja KČN predvideva da negativnega vpliva na vodotok ne bo oz. bo ta pozitiven. Učinek izvedbe projekta ne bo bistven, ker projekt ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje Natura 2000 območja Krka s Pritoki (SI3000338), njegovo celovitost in povezanost. Za projekt je bila izvedena presoja sprejemljivosti posegov v okviru izdaje naravovarstvenega soglasja po 105.a členu ZON. |
|  | Ali obstajajo kaka druga območja na kraju ali v njegovi okolici, ki so pomembna ali ranljiva zaradi svoje ekologije, na katere bi projekt lahko vplival, npr. mokrišča, visokogorje, gozdovi in druga gozdna zemljišča s poudarjenimi ekološkimi funkcijami? | DA Območje KČN se nahaja v območju ekološko pomembnega območja Krka – reka. Zaradi morebitnih posegov v strugo in obrečno zarast lahko vpliv pričakujemo v času gradnje. | Vsi vplivi v času gradnje bodo prostorsko omejeni na območje gradbišča in njegove ožje okolice ter na čas gradnje in bodo zato kratkotrajni in reverzibilni. Lastnosti EPO, habitati zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter kulturna krajina bodo ohranjeni. Obseg KČN je majhen in ne bo bistveno vplivali na lastnosti EPO. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali se na kraju ali v njegovi okolici naseljujejo zaščitene, pomembne ali ogrožene vrste rastlin ali živali, npr. za razmnoževanje, gnezdenje, prehranjevanje, počitek, prezimovanje, selitve, ki bi jih projekt lahko prizadel? | Ni podatkov. Kanalizacijski vodi bodo pod zemljo. Tam kjer ne bodo v cestnem telesu bodo površine povrnjene v prvotno stanje, zato vpliva ni pričakovati. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo kakšna vodna telesa (celinske, obalne, morske ali podzemne vode), na katera bi projekt lahko vplival? | DA Sprejemnik in odvodnih prečiščene odpadne vode je reka Krka. | Z izvedbo projekta bo kvaliteta vode v reki Krki boljša, saj bodo odpadne vode po zaključku projekta prečiščene. Stanje se bo s projektom bistveno izboljšalo. Učinek bo pomemben. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo vodovarstvena območja, na katera bi projekt lahko vplival? | NE |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšna območja ali pojavi visoke krajinske, slikovite ali estetske vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE | Zadrževalni bazeni, črpališča in kanalizacija nimajo trajnega vpliva, saj gre za vkopane objekte. CČN Novo mesto je obstoječ objekt, ki se ga rekonstruira oz. nadgradi. |
|  | Ali se projekt nahaja na vidno izpostavljenem kraju, kjer ga bo verjetno videlo mnogo ljudi? | Verjetno NE KČN se nahaja na lokaciji obstoječe KČN. Ko bodo kanalizacijski vodi zgrajeni ne bodo vidni, saj bodo zgrajeni pod zemljo. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne poti, ki jih javnost uporablja za rekreacijo in podobne aktivnosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE | KČN se nahaja na lokaciji obstoječe KČN. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne prometnice, kjer bi lahko nastajali prometni zastoji ali ki povzročajo okoljske probleme, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA | Kanalizacija in zadrževalniki se bodo gradili v urbanem območju, zato bo v času gradnje verjetno spremenjen prometni režim, kar posledično lahko vodi v zastoje. Po izgradnji ni pričakovati sprememb. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje območja ali pojavi zgodovinskega ali kulturnega pomena, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE | KČN se nahaja na lokaciji obstoječe KČN. Kanalizacija je izvedena v obstoječih cestah. Zadrževalni bazen Gotna vas je na območju arheološkega najdišča. Zadrževalni bazen Težka voda je na vplivnem območju kulturnega spomenika. Črpališče Kandija je na območju kulturnega spomenika. Gre za vkopane objekte, ki bodo v času gradnje imeli vpliv na navedene kulturnovarstvene režime. Po ureditvi ta vpliv ne bo imel trajnega učinka. |
|  | Ali na kraju ali v njegovi okolici že obstajajo rabe prostora (npr. stanovanja, vrtovi, druga zasebna zemljišča, obrt in industrija, trgovina, rekreacija, javne površine in objekti, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, rudarstvo, kamnolom, energetski objekti) na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE KČN Novo mesto se ne nahaja v neposredni bližini stanovanjskih objektov. Kanalizacija se bo gradila v naseljih, vendar bo pod zemljo. | KČN Novo mesto je v sklopu farmacevtskega podjetja Krka d.d. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje gosto naseljena ali gosto pozidana območja , na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE | KČN Novo mesto se ne nahaja v neposredni bližini stanovanjskih objektov. Kanalizacija se bo gradila v urbanem okolju, vendar bo pod zemljo. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo objekti s posebej občutljivimi skupinami prebivalstva, kot so bolnišnice, zdravilišča, šole, vrtci, ali z objekti, kjer se pogosto zadržujejo, srečujejo večje skupine ljudi (npr. za verske obrede, društvene aktivnosti) ? | Verjetno NE V okolici KČN Novo mesto ni objektov s posebej občutljivimi skupinami prebivalstva. | Učinek ne bo pomemben. KČN Novo mesto je v sklopu farmacevtskega podjetja Krka d.d. Kanalizacija se bo gradila v urbanem okolju, vendar bo pod zemljo. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo pomembne, visokokakovostne ali redke dobrine, na katere bi projekt lahko vplival? (npr. gozdovi s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo, kmetijska zemljišča z visoko boniteto, trajni nasadi, območja agromelioracij, viri pitne vode, akumulacijska jezera, komercialni ribniki, ribogojnice, vode posebnega pomena v ribištvu, rudniki) | Verjetno NE | Na lokaciji ali okoli nje ni zabeleženih nahajališč visokokakovostnih ali redkih dobrin. |
|  | Ali se projekt umešča na potresno ogroženo območje, na območje pogrezanja tal, zemeljskih ali snežnih plazov, erozije, poplav , ekstremnih ali neugodnih klimatskih razmer, kot so temperaturne inverzije, megla, močni vetrovi, ki bi lahko povzročili, da bo projekt povzročil okoljske probleme? | Verjetno NE Projekt se ne umešča na potresno ogroženo območje, na območje pogrezanja tal, zemeljskih ali snežnih plazov, erozije, ekstremnih ali neugodnih klimatskih razmer. | Komunalna čistilna naprava je bila izvedeni v skladu z vodnim soglasjem. |
|  | Ali obstajajo kaki drugi načrti ali projekti za prihodnjo rabo zemljišč na lokaciji ali okoli nje, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE V občini Novo mesto je sprejet Državni prostorski načrt za državno cesto od AC A2 (Novo mesto) in priključkom Maline (341). DPN območje ni v stiku z obravnavano investicijo. | Kanalizacija bo večinoma umeščena v cesto. Črpališča in zbiralni bazeni so podzemni objekti. |
|  | Ali obstajajo katerikoli drugi dejavniki, ki bi morali biti upoštevani, kot npr. posledični razvoj gradenj, ki bi lahko imele okoljske posledice, ali možnost kumulativnih učinkov z drugimi obstoječimi ali načrtovanimi projekti v tem prostoru? | Verjetno NE KČN se nahaja v industrijski coni. Zadrževalniki in kanalizacija se gradi pod zemljo. |  |

Tabela 3: Sklepna ocena

| Zaključki - povzetek ugotovitev iz tabele 2 |  |
| --- | --- |
| a | Značilnosti projekta |
|  | Gradnja kanalizacijskega omrežja bo potekala podzemno. Projekt gradnje kanalizacije ne bo vključeval fizične spremembe vodnih zemljišč. Po izgradnji kanalizacijskih vodov se bodo odkrite površine povrnile v prvotno stanje. Do fizične spremembe površin bo prišlo na območju rekonstrukcije KČN. Projekt bo prostorsko in funkcionalno povezan z drugimi že izvedenimi projekti (obstoječa kanalizacija). Skupni vplivi na okolje ne bodo večji od vplivov posamičnih projektov. Projekt ne bo vključeval rabe, ravnanja ali proizvodnje snovi, ki bi bile škodljive za zdravje ljudi. Prav tako projekt ne bo povzročal izpustov nevarnih snovi v ozračje. Odpadki v življenjskem ciklu kanalizacije ne bodo nastajali, bodo pa nastajali v času obratovanja KČN. V času gradnje bo povečana raven hrupa na območju gradbišča, v času obratovanja pa na območju KČN. Projekt je zasnovan tako, da ni nevarnosti onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne) in izpustov onesnaževal. |
| b | Značilnosti lokacije |
|  | Gradnja kanalizacijskega omrežja se načrtuje na območju Mestne občine Novo mesto. Izpusti iz KČN bodo speljani v reko Krko. Projekt se umešča na območja naravnih vrednot, Natura 2000 območja Krka (26 kvalifikacijskih vrst, 3 HT)ter na območja EPO in območja kulturne dediščine. Kanalizacija v veliki meri poteka po javnih cestah in poteh. Rekonstrukcija KČN se bo izvajala na obstoječ, delujoč KČN. Projekt se ne umešča na območja zabeleženih nahajališč visokokakovostnih ali redkih dobrin. Na lokaciji projekta ali v njegovi okolici ni VVO. Lokacija KČN bo na enakem mestu kot do sedaj, tik ob reki Krki, na območju stavbnih zemljišč z oznako ureditvenega območja VII/G1 – čistilne naprave Ločna in oznako gradbene enote – industrijska GE. V neposredni bližini tovarne zdravil Krka. |
| c | Značilnosti možnih učinkov |
|  | Gradnja kanalizacije ne bo pomenila spremembe dejanske rabe zemljišč. Trase bodo v večjem delu potekale v obstoječih cestah, poteh ali ob njih. Dejanska raba zemljišč bo spremenjena le na lokacijah rekonstrukcije obstoječih KČN, kar predstavlja minimalno izgubo zemljišč. Hrup v času obratovanja bo na območju KČN. Gradnja cevovodov bo potekala preko območja kulturne dediščine, zaradi česar bo v času gradnje potreben arheološki konservatorski nadzor. Trasa kanalizacije poteka mimo naravnih vrednot. Lastnosti NV z izvedbo ne bodo prizadete. KČN se nahaja v območju neposrednega vpliva na posebno varstveno območje Natura 2000 območja Krka s Pritoki (SI3000338). Gradnja KČN ima lahko neposreden vpliv na zelo majhno površino Natura 2000 območja oziroma površino notranjih con kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov (manj kot 1 %). Ukrepi niso bili podani. Enako velja tudi za vpliv na EPO. Izvedba projekta lahko povzroči občasne prometne zastoje, vendar pa bo promet v času gradnje prilagojen gradnji. Med trajnimi in nepovratnimi učinki so le taki, ki za okolje ali zdravje ljudi ne pomenijo negativnih posledic. Izvedba projekta pomeni pozitiven vpliv na zdravje ljudi, saj se bodo parametri očiščene vode z rekonstrukcijo KČN izboljšali. |
| Predlog ocenjevalca (označi): |  |
| X Za projekt ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. |  |
|  Za projekt je treba izvesti presojo vplivov na okolje. |  |

| Izpolnil: ime in priimek | Ivo Kejžar, Tanja Sunčič, Nataša Zupančič, Aleksander Jenko, Branko Štrekelj |
| --- | --- |
| Dne: | 4.12.2014 |
| Podpis |  |

v projektni prijavi se za projekt uporablja izraz »investicija«, v predpisih o varstvu okolja pa »poseg v okolje«

upravičenec

z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti velikosti A4 ali A3 (Atlas okolja)

našteti je treba vse načrtovane aktivnosti in jih po potrebi ločeno opisati

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14

iz Direktive, Priloge III in Uredbe o PVO, Priloge 2