Tabela 1 : Osnovni podatki o projektu

|  | zap.št. po seznamu OP13.3.5.2.17.0001 |
| --- | --- |
|  | Naziv projekta |
|  | Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop (Makole, Poljčane) |
|  | Investitor |
|  | Občina Makole, Občina Poljčane |
|  | Območje in lega nameravanega posega |
|  | Občina/e: Občina Makole, Občina Poljčane |
|  | Katastrske občine (ali parcelne številke, če je k.o. samo ena) : Občina Makole, (k.o. Sestrže, k.o. Pečke, k.o. Štatenberg, k.o. Jelovec, k.o. Stopno, Občina Poljčane (k.o. Poljčane, k.o. Žabljek, k.o. Pekel, k.o. Stanovsko, k.o. Studenice, k.o. Hrastovec, |
|  | Geografski opis lege v prostoru: Projekt je se bo izvajal na zahodnem obrobju Haloz na vzhodu Slovenije. Skozi občini teče reka Dravinja. |
|  | Opis stanja okolja in osnovne značilnosti lokacije: Vodovod se načrtuje na območju, kjer razen dveh večjih naselij prevladuje izrazito razpršena poselitev, kar otežuje opremljenost naselij z gospodarsko javno infrastrukturo. Projekt se izvaja v dveh občinah, to sta občini Makole in Poljčane. Vodovod bo črpal vodo iz vodnega telesa Haloze in Dravinjske Gorice. Zanje je bilo kemijsko stanje teles podzemne in pitne vode ocenjeno kot dobro. V obstoječem sistemu prihaja do izgub in občasno do motenj z oskrbo s pitno vodo. Vodovod v veliki meri poteka po javnih cestah in poteh ter. Objekt za ultrafiltracijo bo zgrajen ob obstoječem objektu za zajem pitne vode. |
|  | Kratek opis projekta |
|  | vsebina (objekti/aktivnosti/naprave/obrati) Projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – 3. sklop (Makole, Poljčane)« predstavlja ukrepe za zagotavljanje dolgoročne varne oskrbe s pitno vodo. Dostava pitne vode bo potekala z večjo zanesljivostjo, zagotovili se bodo rezervni vodni viri. Predvideni cevovodi bodo zagotavljali povezano vodovodno omrežje vseh treh občin (Občina Slovenska Bistrica, Občina Makole, Občina Poljčane), hkrati pa zagotavljali varnost z dobavo pitne vode iz smeri Slovenska Bistrica – Makole – Poljčane in obratno. Projekt v občini Makole obsega: - Nadgradnjo in hidravlično izboljšavo vodohrana Gaj, (nadgradnja) - Cevovod Dolina Ložnice (most čez potok Ložnica)–VH Gaj, - Cevovod na odseku Globoko – VH Gaj, - Cevovod Pečke – Pečke h. št. 70, - Ultrafiltracijo vodnih virov Jelovec. (nadgradnja) Projekt v občini Poljčane obsega: - VH Poljčane, (nadgradnja) - VH Stanovsko, (nadgradnja) - Prečrpalna postaja Spodnja Brežnica, - Cevovod vodarna – VH Poljčane, - Cevovod črpališče Poljčane – VH Poljčane, - Cevovod VH Poljčane – VH Stanovsko in - Cevovod vodarna – Globoko. Projekt je del projekta zagotavljanja trajne oskrbe s pitno vodo v porečju Dravinje. Prvi sklop projekta je izgradnja dela javne komunalne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo na območju občine Slovenska Bistrica, ki je v fazi gradnje. Drugi sklop predstavlja območje Haloz in sicer izgradnjo dela javne komunalne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo na območju občin Majšperk in Videm, kjer je investicija gradbeno že zaključena in ne predstavlja ene od faz predmetnega projekta. Obravnavani projekt predstavlja 3. sklop, ki pomeni nadaljevanje 1. sklopa, kot druga faza izvedbe. Prva in druga faza sta tehnično zaključeni, pri čemer vodovodni sistem na območju občine Slovenska Bistrica (1. sklop) zagotavlja dobavo pitne vode kot rezervni vodni vir v sistem na območju občine Makole in Poljčane (3. sklop) in obratno. Naslednji sklop, tj. sklop 4 predstavljajo občine Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica. Izgradnja cevovodov Dolina Ložnice (most čez potok Ložnica) – VH Gaj, Globoko – VH Gaj, Črpališče Studenice – VH Poljčane, Črpališče Poljčane – Globoko in VH Poljčane – VH Stanovsko so bistvenega pomena za javno vodovodno omrežje vseh treh občin. Cevovod omogoča oskrbo s pitno vodo več kot 10.000 prebivalcem v občinah Makole, Poljčane in JV delu občine Slovenska Bistrica. Z izgradnjo novega cevovoda se bodo znižali stroški vzdrževanja, okvare se bodo zmanjšale, z njimi pa prekinitve dobave vode v javno vodovodno omrežje občine Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica. Predvideni cevovodi bodo zagotavljali povezano vodovodno omrežje vseh treh občin, hkrati pa zagotavljali varnost z dobavo pitne vode iz smeri Slovenska Bistrica – Makole – Poljčane in obratno. Ob izgradnji vseh novih predvidenih objektov in cevovodov se bo obravnavano območje hidravlično izboljšalo. Zagotovljeno bo nemoteno distribuiranje kvalitetne pitne vode, ki se bo doseglo s povezanjem predvidenih transportnih cevovodov v vseh treh občinah. Voda se bo lahko transportirala v dveh smereh. Transport se bo vršil iz občine Poljčane preko občine Makole v občino Slovenska Bistrica, ter obratno. Kot rezervni vodni vir bo občini Slovenska Bistrica in v nasprotni smeri občinama Makole in Poljčane zagotovljena pitna voda kapacitete do 3,6 l/s oz. v primeru večjih motenj oskrbe s pitno vodo (več kot dva dni) in potrebe po dodatnih količinah nadomestne oskrbe s pitno vodo tudi 5 l/s. Zato je nuja, da se izvedejo in povežejo predvideni cevovodi v celoto, da bodo imele občine ob lastnih vodnih virih tudi rezervni vodni vir. Rezervni vodni vir predstavlja za vsako občino vodni vir, ki se nahaja na območju sosednje občine, ki so predmet tega projekta. |
|  | Dimenzije Projekt v občini Makole obsega: - Nadgradnjo in hidravlično izboljšavo vodohrana Gaj, (nadgradnja vodohrana iz 900 m3 na 1000 m3) - Cevovod Dolina Ložnice (most čez potok Ložnica)–VH Gaj, (4.227 m, 200 DN) - Cevovod na odseku Globoko – VH Gaj,(6.335 mm, 200 DN) - Cevovod Pečke – Pečke h. št. 70, (1.390 m, 150 DN) - Ultrafiltracijo vodnih virov Jelovec (nadgradnja). Projekt v občini Poljčane obsega: - VH Poljčane, (nadgradnja – izgradnja dodatnega vodohrana za 500 m3) - VH Stanovsko, (novogradnja - izgradnja vodohrana za 300 m3) - Prečrpalna postaja Spodnja Brežnica, - Cevovod vodarna – VH Poljčane, (2.504,31 m, 300 DN) - Cevovod črpališče Poljčane – VH Poljčane, (1.165,11 m, 300 DN) - Cevovod VH Poljčane – VH Stanovsko (5.221,70 m, 250 DN) - Cevovod vodarna – Globoko (3.687,75 m, 200 DN). Skupaj se bo zgradilo 24.530,87 m novih cevovodov, 1 nov vodohran, 2 nadgradnji obstoječih vodohranov, 1 objekt za ultrafiltracijo vodnih virov in 1 prečrpalna postaja. V gradbenih dovoljenjih so vsi cevovodi opredeljeni s številko CC SI 22221 (lokalni vodovodi). |
|  | način izvedbe (tehnologije , snovi ipd) V občinah Poljčane in Makole se bo zgradilo primarno vodovodno omrežje z objekti in transportni cevovod. Zgrajen bo 1 nov vodohran (vodohran Stanovsko 300 m3), 2 bosta nadgrajena (VH Poljčane za 500 m3, VH Gaj za 100 m3). |
|  | namen in cilji, ki se dosegajo s projektom Namen projekta je zadostiti ciljem Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. S tem projektom se dosegajo cilji razvojne prioritete Varstva okolja – področje voda, prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo: − zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, − ohranitev naravnih virov in ekosistemov, − izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode, − izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev, − izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo. |

|  | Ali je bilo za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, vrsta (tip) objekta in št. GD |  |  |  |  |
|  | - GD, št. 351-639/2012/11, z dne 26.11.2012 (gradnja distribucijski cevovod za pitno vodo, Občina Poljčane) 22221 distribucijski cevovod za pitno in tehnološko vodo, 22223 vodni stolpi, vodnjaki in hidranti, 22122 objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode - GD, št. 351-369/2012-4, z dne 7.9.2012 (rekonstrukcija vodohrana Gaj, Občina Makole) 22223 vodni stolpi, vodnjaki in hidranti - GD, št. 351-508/2011/17, z dne 27.1.2012 (gradnja primarnega vodovodnega omrežja z objekti v Občini Makole 1. Del) 22221 distribucijski cevovod za pitno in tehnološko vodo - GD, št. 351-659/2012, z dne 26.11.2012 (gradnja primarnega vodovodnega omrežja z objekti v Občini Makole 2. Del) 22221 distribucijski cevovod za pitno in tehnološko vodo - GD, št. 351-38/2012/9, z dne 9. 2. 2012 (dograditev objekta in naprav za ultrafiltracijo pitne vode na izviru Jelovec) |  |  |  |  |
|  | Ali je bilo za izvedbo projekta pridobljeno katero drugo dovoljenje? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, katero |  |  |  |  |
|  | - Izjava organa, pristojnega za spremljanje območij Natura 2000, z dne 11.2.2010 Vodna soglasja: - Vodno soglasje, št. 35507-1185/2010-2, z dne 7.5.2010 (gradnja distribucijski cevovod za pitno vodo, Občina Poljčane) - Vodno soglasje, št. 35507-3187/2009, z dne 4.2.2010 (gradnja primarnega vodovodnega omrežja z objekti v Občini Makole 1. Del) - Vodno soglasje, št. 35507-3336/2009-2, z dne 11.12.2009 (gradnja primarnega vodovodnega omrežja z objekti v Občini Makole 2. Del) - Vodno soglasje, št. 35507-3616/2011-2, z dne 17.11.2011 (dograditev objekta in naprave za ultrafiltracijo pitne vode na izviru Jelovec) Naravovarstvena soglasja: - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-1352/2010-4, z dne 7.5.2010 (gradnja distribucijski cevovod za pitno vodo, Občina Poljčane) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-1131/2008-7 z dne 17.6.2008 (gradnja primarnega vodovodnega omrežja z objekti v Občini Makole 1. Del) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-790/2010, z dne 14.5.2010 (gradnja primarnega vodovodnega omrežja z objekti v Občini Makole 2. Del) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-3905/2011-5, z dne 27.10.2011 (dograditev objekta in naprave za ultrafiltracijo pitne vode na izviru Jelovec) Kulturnovarstvena soglasja: - Kulturnovarstveno soglasje, št. MK-1323/2010, z dne 5.5.2010 (gradnja distribucijski cevovod za pitno vodo, Občina Poljčane) - Kulturnovarstveno soglasje, št. MK-4608/2009, z dne 8.12.2009 (gradnja primarnega vodovodnega omrežja z objekti v Občini Makole 1. Del) - Kulturnovarstveno soglasje, št. MK-2504/2009, z dne 7.8.2009 (gradnja primarnega vodovodnega omrežja z objekti v Občini Makole 2. Del) |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge I Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  |  | Ne S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 24.530 m (vsi cevovodi so CC SI 22221 distribucijski cevovod za pitno in tehnološko vodo) in vodohranov s skupno kapaciteto 2.500 m3. Projekt ne dosega kriterija iz Priloge I: 15. Jezovi in drugi objekti za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova ali dodatna količina zadržane ali uskladiščene vode presega 10 milijonov kubičnih metrov. Projekt dosega kriterij 12. Prenos vodnih količin med porečji - izključeni prenosi pitne vode po vodovodu. |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo I |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 2. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NE S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 24.530 m (vsi cevovodi so CC SI 22221 distribucijski cevovod za pitno in tehnološko vodo) in vodohranov s skupno kapaciteto 2.500 m3. Projekt ne dosega praga ali kriterija E.II.5 Akvadukti in daljinski vodovodi dolžine vsaj 10 km niti E.II.6 Jezovi in drugi objekti za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova ali dodatna količina zadržane ali uskladiščene vode presega 10 milijonov m3. |  |
|  | Če da, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge II Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  | DA | NE S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 24.530 m (vsi cevovodi so CC SI 22221 distribucijski cevovod za pitno in tehnološko vodo) in vodohranov s skupno kapaciteto 2.500 m3. Projekt ne dosega kriterija 10 (j) daljinski vodovodi. |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo II S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 24.530 m (vsi cevovodi so CC SI 22221 distribucijski cevovod za pitno in tehnološko vodo) in vodohranov s skupno kapaciteto 2.500 m3. Projekt dosega kriterij 10 (g) jezovi in drugi objekti, namenjeni dolgoročnemu zadrževanju in zagotavljanju rezerv vode (projekti, ki niso vključeni v Prilogo I). |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 3. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  | DA |  |  | NE S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 24.530 m (vsi cevovodi so CC SI 22221 distribucijski cevovod za pitno in tehnološko vodo) in vodohranov s skupno kapaciteto 2.500 m3. Projekt ne dosega praga ali kriterija E.II.6.1 drugi jezovi in objekti za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova ali dodatna količina zadržane ali uskladiščene vode presega 1 milijon m3. |  |
|  | Če DA, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 24.530 m (vsi cevovodi so CC SI 22221 distribucijski cevovod za pitno in tehnološko vodo) in vodohranov s skupno kapaciteto 2.500 m3. Projekt dosega prag in kriterij E.II.5.1 drugi akvadukti in daljinski vodovodi ter vodovodi (CC-SI 22221) dolžine vsaj 1 km. |  |  |  |  |
| l. | Ali je bil projekt načrtovan s planom/programom, za katerega je bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje? |  |  |  |  |
|  | DA (Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013) |  | NE |  |  |
|  | Če DA, ime in leto sprejema plana/programa Za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) je bil izveden postopek predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), in sicer skladno z odločbo MOP št. 35409-194/2006 in 35409-195/2006 z dne 20. 7. 2006 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/13), za katerega je bila v postopku CPVO izdana Odločba o potrditvi plana št. 35409-144/2009/29 |  |  |  |  |
| m. | Ali so bili s planom /programom kot pogoj za sprejemljivost tega projekta določeni omilitveni ukrepi? |  |  |  |  |
|  | Da |  | Ne |  |  |
|  | Če DA, kateri |  |  |  |  |

Tabela 2: Preveritev  verjetnosti pomembnih vplivov projekta na okolje z uporabo meril

| Dejstva, ki jih je treba preveriti: |  | c) Značilnosti možnega učinka, ob upoštevanju: - obsega učinka (geografskega območja in števila prizadetega prebivalstva); - čezmejne narave učinka; - obsega in kompleksnosti učinka; - verjetnosti učinka; - trajanja, pogostosti in povratnosti učinka. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verjetno DA / Verjetno NE Kratko pojasnilo | Če verjetno DA - ali bo učinek pomemben? Da/Ne – Zakaj? |
| - Glede značilnosti projekta/posegov v okolje: |  |  |  |
|  | Ali bo gradnja, delovanje ali razgradnja projekta vključevala dejanja, ki bodo povzročila fizične spremembe na kraju samem (topografija, raba zemljišč, spremembe vodnih teles itd.)? | Verjetno DA Vodovod bo večinoma izveden podzemno. Na lokacijah vodohranov, ČN ter prečrpališča bo prišlo do spremembe rabe zemljišč zaradi gradnje objektov. Po gradnji vodovoda se bo zemljišče vzpostavilo v prvotno stanje. Trasa vodovoda bo večinoma potekala ob obstoječih cestah ali vzporedno z njimi. | Učinek bo nepovraten in trajen, vendar bo območje spremenjene rabe tal majhno in bo omejeno le na mesto gradnje ČN, vodohranov in prečrpališč. Učinek ne bo pomemben. Izdana vodna soglasja (glej točko 1.g) |
|  | Ali bo projekt funkcionalno ali prostorsko povezan z drugimi istovrstnimi že izvedenimi ali načrtovanimi projekti, tako da bodo skupni vplivi na okolje pomembnejši od vpliva posamičnih projektov? | Verjetno NE. Projekt bo prostorsko in funkcionalno povezan z vodovodom v občini Slovenska Bistrica. Namen projekta je rekonstrukcija obstoječih vodovodnih cevovodov in novogradnja cevovodov ter izboljšanje kvalitete vodooskrbe in povečanje njene učinkovitosti. V ta namen se bo zgradilo vodohrane, prečrpališča ter rekonstuiralo ČN Otok. Rekonstrukcija in novogradnja bosta potekali po trasah obstoječih vodovodov ali cestnih telesih. |  |
|  | Ali bodo pri gradnji ali delovanju rabljeni naravni viri, kot so tla, voda, surovine ali energija, zlasti neobnovljivi ali redki viri? | Verjetno DA - voda | Obratovanje vodovoda bo imelo učinek na količino načrpane vode iz zajetja. Z izvedbo projekta se bo sistem prenosa vode izboljšal, saj bo zagotovljena bolj smotrna raba vode kot naravnega vira, ker bodo izgube vode manjše. Učinek ne bo pomemben, bo pa trajen oz. vezan na čas obratovanja vodovoda. |
|  | Ali bo projekt vključeval rabo, shranjevanje, transport, ravnanje ali proizvodnjo snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi (dejansko in domnevno)? | Verjetno NE Uporabljeni bodo gradbeni materiali. Projekt ne bo vključeval rabe, shranjevanja, transporta, ravnanja ali proizvodnje snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi. |  |
|  | Ali bodo v življenjskem ciklu projekta nastajali odpadki ? | NE V času obratovanja vodovoda odpadki ne bodo nastajali. |  |
|  | Ali bodo v zrak izpuščene kake nevarne, strupene ali škodljive snovi? | NE Izvedba projekta ne predvideva izpustov v zrak. |  |
|  | Ali bo projekt povzročil hrup in vibracije ali v okolje oddajal svetlobo, toplotno ali elektromagnetno sevanje? | Verjetno NE Raven hrupa bo povečana le v času gradnje na območju gradbišča. Učinek obremenitve prebivalstva s hrupom ne bo pomemben. Projekt ne bo povzročil vibracij v okolju in ne bo oddajal svetlobe, toplotne in elektromagnetnega sevanja. |  |
|  | Ali bo projekt povzročil družbene razlike, npr. v demografiji, tradicionalnem načinu življenja, zaposlitvi? | NE Tovrstni projekti ne povzročajo razlik v demografiji. |  |
|  | Ali obstaja nevarnost onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne, priobalne vode ali morja) zaradi izpustov onesnaževal ? | Verjetno NE Izvedba projekta ne predvideva izpustov onesnaževal v tla ali vode. Projekt je namenjen izboljšanju oskrbe s pitno vodo in posledično zagotavljanju kvalitetnejše pitne vode. |  |
|  | Ali obstaja npr. zaradi uporabljenih snovi ali tehnologije tveganje nastanka nesreč v življenjskem ciklu projekta, ki bi lahko vplivale na zdravje ali na okolje? | NE Izvedba projekta ne predvideva uporabo snovi ali tehnologij, ki bi lahko vplivale na zdravje ali okolje. |  |
| - Glede značilnosti lokacije/prostora, v katerega se projekt umešča |  |  |  |
|  | Ali se s izvedbo projekta spreminja dejanska raba zemljišč? | Verjetno DA Vodovod bo potekal po prometnih koridorjih obstoječih cest in poti ter ob trasah obstoječih vodovodov (kjer gre za hidrološke izboljšave). Dejanska raba zemljišč se ne bo spremenila. Raba zemljišč se bo spremenila na ožjem območju predvidene ČN. | Učinek spremembe dejanske rabe ne bo pomemben, omejen bo na območje nove ČN za pitno vodo. |
|  | Ali se projekt umešča na doslej nepozidano območje, s čimer se bodo trajno spremenile lastnosti in raba tal? | Verjetno DA Vodovod bo potekal po prometnih koridorjih obstoječih cest in poti ter v majhnem delu po kmetijskih površinah. Dejanska raba zemljišč se za potrebe izgradnje vodovoda ne bo spremenila. Do spremembe rabe tal bo prišlo na območju gradnje ČN. | Učinek ne bo pomemben, saj bo trajna sprememba lastnosti rabe tal omejena le na objekt ČN za pitno vodo. |
|  | Ali na lokaciji ali v njeni okolici obstajajo kaka območja, ki so že onesnažena ali jim je povzročena okoljska škoda, npr. ker so prekoračeni veljavni okoljski standardi, na katere bi projekt lahko dodatno vplival? | Verjetno NE Izvedba projekta in njegovo obratovanje ne more dodatno vplivati na morebitno obstoječe onesnaženje ali povzročiti okoljsko škodo |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali v njeni okolici območja s posebnimi pravnimi režimi, varovana zaradi svoje ekološke, krajinske, kulturne ali druge vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA Z izvedbo projekta se bo posegalo na območja s posebnimi pravnimi režimi, varovana zaradi svoje ekološke, krajinske, kulturne ali druge vrednosti. | Učinek ne bo bistven, ker ne bo pomembno vplival na lastnosti zaradi katerih so bila območja s posebnimi pravnimi režimi določena. |
|  | - Območja in objekti kulturne dediščine | Verjetno DA Trasa vodovoda poteka po EŠD 28168 Zgornje Poljčane – Vaško jedro in EŠD 15284 Studenice – Vaško jedro. Trasa vodovoda poteka v cestnem telesu, ki poteka mimo EŠD 6976 Zgornje Poljčane – šola, EŠD 7078 Zgornje Poljčane – Dom Erne Starovavasnik, EŠD 3264 Zgornje Poljčane – Cerkev sv. Križa, EŠD 6974 Zgornje Poljčane – Hiša Prvomajski trg 3, EŠD 23847 Zgornje Poljčane – Domačija Vernik, EŠD 23853 Studenice – Hiša Studenice 11, EŠD 23852 Studenice – Domačija Pajek, EŠD 23856 Studenice – Stara šola, EŠD 23854 Studenice – Hiša Studenice 24, EŠD 20131 Studenice – Lepejeva kapelica, EŠD 3130 Makole – Cerkev sv. Andreja, območja EŠD 761 Štatenberg – Dvorec, EŠD 20209 Mostečno – Lovrekova kapelica. V vseh naštetih primerih je možen vpliv med gradnjo. | Gradnja vodovoda bo potekala po območju, kjer še niso bile izvedene predhodne arheološke raziskave za oceno in vrednotenje arheološkega potenciala, zato se bo v času gradnje izvajal občasni arheološki konservatorski nadzor. Ob upoštevanju izdanih ukrepov bodo doseženi cilji varstva kulturne dediščine Vodovod bo v večjem delu grajen in zgrajen v cestnem telesu, zato vpliva na enote kulturne dediščine ne bo. |
|  | - Naravne vrednote | Verjetno DA Vodovod bo prečkal Dravinjo 4495, NVLP (zool, hidr) pri Poljčanah in Makolah. Dodatno bo posegal v robno območje te NV zahodno od Studenic in južno od Globokega ob Draviji. Vodovod bo posegal tudi v robno območje NV Globoko – mokrotni travniki (7434) NVLP (bot, ekos, zool) južno od Globokega ob Draviji. Vodovod bo potekal po meji Poljčane – mrtvica (7108) NVLP (hidr, zool, ekos, bot). Možen je vpliv med gradnjo. | Pri prečkanju Dravinje se bo vodovod vključil v obstoječo mostno konstrukcijo. V primeru, da bo prišlo do poškodovanja obvodne vegetacije, se jo bo nadomestilo z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. Vse manipulativne površine bodo izvedene izven travniških in obvodnih površin. No obojih tudi ne bo prihajalo do deponiranja viškov zemeljskega materiala. Po končanih delih bodo poškodovani deli travnikov povrnjeni v prvotno stanje, kot je bilo pred posegom. Zagotovljeno bo preprečevanje odtekanja odpadnih voda in drugih nečistoč v tla in okolico. Dela v bližini grmišč se bodo izvajala izven gnezditvene sezone in sicer med 1. avgustom in 15. februarjem. Vodni režim v mrtvici se ne bo spreminjal. Učinek ne bo pomemben, ker ne bo vpliva na lastnosti naravnih vrednot. Učinek v času gradnje bo omejen na območje gradnje in bo kratkotrajen. Učinek ne bo pomemben. |
|  | - Zavarovana območja | Verjetno DA Vodovod bo potekal ob cesti med Makolami in Pečkami po Krajinskem parku Štatenberg. Vodovod bo potekal po cesti v Studenicah in Podboču, ki sta del Krajinskega parka Boč – Donačka gora. Vodno zajetje vodnih virov Jelovec in objekt za ultrafiltracijo je umeščen na Leneš, območje osamelega krasa – geomorfološki rezervat. | Učinek vodovoda ne bo pomemben, ker ne bo vpliva na lastnosti in režime zavarovanega območja. Učinek v času gradnje bo omejen na območje gradnje in bo kratkotrajen. Po končanih delih bodo poškodovani deli povrnjeni v prvotno stanje, kot je bilo pred posegom. Učinek objekta za ultrafiltracijo ne bo pomemben, ker ne bo bistvenega vpliva na lastnosti in režime zavarovanega območja. Učinek v času gradnje bo omejen na območje gradnje in bo kratkotrajen. V času gradnje ne bo prihajalo do poseganja gradbenih strojev izven ožjega območja gradnje. |
|  | - Varovalni gozdovi | NE |  |
|  | - Gozdovi s posebnim namenom | NE |  |
|  | Ali se na lokaciji ali v njeni okolici nahajajo posebna varstvena ali posebna ohranitvena območja po predpisih o ohranjanju narave (Natura 2000), na katera bi projekt lahko vplival ? | Verjetno DA Po Prilogi II Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja vodovod posega na območje neposrednega vpliva na posebno varstveno območje - Natura 2000 območja Dravinjska dolina (SI5000005). Objekt za ultrafiltracijo leži na Natura 2000 območju Boč – Haloze – Donačka gora (SI3000118), kjer je opredeljena notranja cona za malega podkovnjaka (Rhinilophus hipposideros) in velikega podkovnjaka (Rhinilophus ferrumeqoinum) ter za tri habitatne tipe HT8220 Silikatna skalna pobočja z vegetacijo skalnih razpok, HT91K0 (Ilirski bukovi gozdovi Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)), HT9110 Bukovi gozdovi (Lazulo-Fagetum). Gradnja objekta za ultrafiltracijo in vodovoda ima neposreden vpliv na zelo majhno površino Natura 2000 območja oziroma površino notranjih con kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov (manj kot 1 %). Kljub temu so bili podani ukrepi, da bi se že tako majhni vplivi še zmanjšali. | Razen v manjšem delu med Makolami in Krasno, vodovod poteka v cestnem telesu ali ob njem. Učinek v času gradnje bo omejen na območje gradnje in bo kratkotrajen. Po končanih delih bodo poškodovani deli povrnjeni v prvotno stanje, kot je bilo pred posegom. Vpliva na kvalifikacijske vrste ne bo. Objekt za ultrafiltracijo se v celoti nahaja na Natura 2000 območju, vendar je obseg posega majhen in ne bo bistveno vplival na kvalifikacijske vrste ali habitatne tipe. Učinek izvedbe projekta ne bo bistven, ker projekt ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje Natura 2000 območij Dravinjska dolina (SI5000005) in Boč – Haloze – Donačka gora (SI3000118), njihovo celovitost in povezanost. Za projekt je bila izvedena presoja sprejemljivosti posegov v okviru izdaje naravovarstvenega soglasja po 105.a členu ZON. Za projekt je bila izdana Izjava organa, pristojnega za spremljanje stanja območij Natura 2000. |
|  | Ali obstajajo kaka druga območja na kraju ali v njegovi okolici, ki so pomembna ali ranljiva zaradi svoje ekologije, na katere bi projekt lahko vplival, npr. mokrišča, visokogorje, gozdovi in druga gozdna zemljišča s poudarjenimi ekološkimi funkcijami? | DA Vodovod poteka po cesti ali ob njej po območju ki je del EPO: Dravinjska dolina (44100). Vodovod v cestnem telesu med Podbočem in Poljčanami poteka po robu EPO Boč – Haloze – Dravinjska dolina (41600). | Trasa vodovoda skoraj v celoti poteka po cesti ali ob njej. Prečkanje Dravinje bo izvedeno tako, da bo vodovod del mostne konstrukcije. Učinek bo prisoten v času gradnje. Učinek bo kratkotrajen in omejen na ožje območje gradbišča. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. Lastnosti EPO, vodni in obvodni habitati ter habitati zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter kulturna krajina bosta tako ohranjeni. Obseg objekta za ultrafiltracijo vode je majhen, umeščen ob obstoječo cesto in ne bo bistveno vplival na lastnosti EPO. Učinek ne bo pomemben, ker ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje EPO. Lastnosti EPO, habitati zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter kulturna krajina bodo ohranjeni. |
|  | Ali se na kraju ali v njegovi okolici naseljujejo zaščitene, pomembne ali ogrožene vrste rastlin ali živali, npr. za razmnoževanje, gnezdenje, prehranjevanje, počitek, prezimovanje, selitve, ki bi jih projekt lahko prizadel? | Verjetno DA Na območju posega in območju vpliva lahko gradnja vodovoda posega v njihov življenjski prostor. | Učinek v času gradnje bo kratkotrajen in omejen na ožje območje gradbišča. Učinek gradnje bo reverzibilen, saj je predvidena povrnitev območja v izhodiščno stanje. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo kakšna vodna telesa (celinske, obalne, morske ali podzemne vode), na katera bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Izvedba projekta ne predvideva izpustov v tla ali vode. Bo pa vodovod prečkal Dravinjo. Prečkanje se bo izvedlo s priključitvijo vodovoda obstoječi mostni konstrukciji. Tako dodatnih vplivov na vodno telo ne pričakujemo. Učinka na vodotok tako ne bo. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo vodovarstvena območja, na katera bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Cevovod od črpališča Poljčane do VH Poljčane leži na VVO. Gradnja vodovoda ne bo imela negativnega vpliva na VVO. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšna območja ali pojavi visoke krajinske, slikovite ali estetske vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Vodovod poteka preko dveh krajinskih parkov, ki sta bila razglašena z namenom ohranjanja značilne krajine. Vodovod bo v celoti potekal pod zemljo in tako ne bo vplivala na krajinski sliko območja. |  |
|  | Ali se projekt nahaja na vidno izpostavljenem kraju, kjer ga bo verjetno videlo mnogo ljudi? | NE Vodovod bo v celoti potekal pod zemljo. Objekt za ultrafiltracijo se nahaja ob če obstoječem objektu za črpanje vode. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne poti, ki jih javnost uporablja za rekreacijo in podobne aktivnosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA Vodovod v veliki meri poteka po javnih cestah in poteh, ki jih vsaj občasno uporabljajo za rekreacijo in podobne aktivnosti. Po končani gradnji se območje povrne v prvotno stanje. | Učinek ne bo pomemben, saj bo kratkotrajen, omejen na čas gradnje in ožjo okolico gradbišča. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne prometnice, kjer bi lahko nastajali prometni zastoji ali ki povzročajo okoljske probleme, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA | Gradnja vodovoda bo potekala večinoma v cestnem telesu zato bo v času gradnje povečan možnost nastanka prometnih zastojev. Ker se bo vodovod gradil ob obstoječih cestah bo verjetno promet prilagojen gradbenim delom. Učinek bo kratkotrajen, omejen na gradbišče in čas trajanja gradnje. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje območja ali pojavi zgodovinskega ali kulturnega pomena, na katere bi projekt lahko vplival? | NE |  |
|  | Ali na kraju ali v njegovi okolici že obstajajo rabe prostora (npr. stanovanja, vrtovi, druga zasebna zemljišča, obrt in industrija, trgovina, rekreacija, javne površine in objekti, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, rudarstvo, kamnolom, energetski objekti) na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Vodovod bo v celoti zgrajen pod zemljo, v trasi obstoječih cest ter obstoječih koridorjev vodovodov. Po končani gradnji se območje povrne v prvotno stanje. Objekt za ultrafiltracijo bo zgrajen ob obstoječem objektu za zajem vode. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje gosto naseljena ali gosto pozidana območja, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Vodovod bo v celoti zgrajen pod zemljo. Po končani gradnji se območje povrne v prvotno stanje. Trasa vodovoda poteka skozi posamezna naselja. Vpliv bo med začasen med gradnjo. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo objekti s posebej občutljivimi skupinami prebivalstva, kot so bolnišnice, zdravilišča, šole, vrtci, ali z objekti, kjer se pogosto zadržujejo, srečujejo večje skupine ljudi (npr. za verske obrede, društvene aktivnosti) ? | NE Na lokaciji ali okoli nje ni objektov s posebej občutljivimi skupinami prebivalstva ali z objektov, kjer se pogosto zadržujejo, srečujejo večje skupine ljudi. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo pomembne, visokokakovostne ali redke dobrine, na katere bi projekt lahko vplival? (npr. gozdovi s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo, kmetijska zemljišča z visoko boniteto, trajni nasadi, območja agromelioracij, viri pitne vode, akumulacijska jezera, komercialni ribniki, ribogojnice, vode posebnega pomena v ribištvu, rudniki) | Verjetno NE Projekt je namenjen izboljšanju obstoječega sistema in ne bo imel vplivov na pomembne, visokokakovostne ali redke dobrine. |  |
|  | Ali se projekt umešča na potresno ogroženo območje, na območje pogrezanja tal, zemeljskih ali snežnih plazov, erozije, poplav , ekstremnih ali neugodnih klimatskih razmer, kot so temperaturne inverzije, megla, močni vetrovi, ki bi lahko povzročili, da bo projekt povzročil okoljske probleme? | Verjetno NE Tovrstni projekti ne povzročajo okoljskih problemov. |  |
|  | Ali obstajajo kaki drugi načrti ali projekti za prihodnjo rabo zemljišč na lokaciji ali okoli nje, na katere bi projekt lahko vplival? | NE Vodovod se nahaja na območju DPN v pripravi DPN za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice. Traso vodovoda bo potrebno upoštevati pri načrtovanju in izvedbi DPN, drugega učinka ne bo. |  |
|  | Ali obstajajo katerikoli drugi dejavniki, ki bi morali biti upoštevani, kot npr. posledični razvoj gradenj, ki bi lahko imele okoljske posledice, ali možnost kumulativnih učinkov z drugimi obstoječimi ali načrtovanimi projekti v tem prostoru? | Verjetno NE Razvoj gradenj ali kumulativnih učinkov ni pričakovati. |  |

Tabela 3: Sklepna ocena

| Zaključki - povzetek ugotovitev iz tabele 2 |  |
| --- | --- |
| a | Značilnosti projekta |
|  | Projekt in gradnja vodovodnega omrežja bo potekala podzemno v obstoječih cestnih telesih ali vzporedno z njimi. Projekt tako ne bo vključeval gradnje, ki bi povzročala fizično spremembo tal ali vodnih zemljišč. Po izgradnji vodovoda se bodo odkrite površine povrnile v prvotno stanje. Projekt bo prostorsko in funkcionalno povezan z vodovodom v občini Slovenska Bistrica. Skupni vplivi na okolje ne bodo večji od vplivov posamičnih projektov. Projekt ne bo vključeval rabe, ravnanja ali proizvodnje snovi, ki bi bile škodljive za zdravje ljudi. Prav tako projekt ne bo povzročal izpustov nevarnih snovi v ozračje. Odpadki v življenjskem ciklu projekta ne bodo nastajali. V času gradnje bo povečana raven hrupa na območju gradbišča. Do onesnaženja tal ali vode zaradi izpustov onesnaževal ne bo prišlo. |
| b | Značilnosti lokacije Z izvedbo projekta bo prišlo do sprememb dejanske rabe zemljišč za potrebe izgradnje objekta za ultrafiltracijo. Projekt ne bo povzročal dodatnega onesnaževanja okolja. Potek posameznih odsekov vodovoda je načrtovan na območjih, kjer je prisotno večje število območij kulturne dediščine. Projekt se ne umešča na območja varovalnih gozdov. Projekt se umešča na zavarovana območja, Natura 2000 območja in EPO. Vodovod na dveh mestih prečka NV Dravinja. Projekt ne predvideva izpustov v tla ali vode. Izvedba projekta lahko povzroči občasne prometne zastoje, vendar pa bo promet v času gradnje prilagojen gradnji. Projekt leži na trasi DPN v pripravi prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice. |
| c | Značilnosti možnih učinkov Učinek izvedbe projekta ne bo bistven in bo pretežno omejen na čas gradnje. Do izgube naravnih virov – tal bo prišlo v mahni meri, ko se bo zgradil objekt za ultrafiltracijo. Trase vodovoda potekajo preko registriranih območij kulturne dediščine. Neposrednega (fizičnega) posega v območja kulturne dediščine ne bo, saj vse trase potekajo v ali ob obstoječih cestah. Prav tako se ohranjajo vse lastnosti dediščine kot njihovih vplivnih območij. Ker se gradnja vrši v tleh, nadzemnega vpliva ne bo. Trasa vodovoda prečka NV Dravinja. Posegov v reko ne bo, saj bo vodovod priključen obstoječi mostni konstrukciji. Izvedba ne bo imela vpliva na lastnosti NV. Projekt posega v varovana območja narave SPA Dravinjska dolina in SCI Boč – Haloze – Donačka gora. Glede na to, da se bo vodovod gradil podzemno v obstoječih cestnih telesih ali ob njimi ocenjujemo, da vpliva na varstvene cilje varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost ne bo. Med trajnimi in nepovratnimi učinki so le taki, ki za okolje ali zdravje ljudi ne pomenijo negativnih posledic. Izvedba projekta pomeni pozitiven vpliv na zdravje ljudi, saj se izboljšuje oskrba s pitno vodo za prebivalce občin Makole in Poljčane. |
| Predlog ocenjevalca (označi): |  |
| X Za projekt ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. |  |
|  Za projekt je treba izvesti presojo vplivov na okolje. |  |

| Izpolnil: ime in priimek | Ivo Kejžar, Tanja Sunčič, Nataša Zupančič, Aleksander Jenko, Branko Štrekelj |
| --- | --- |
| Dne: | 21. 1. 2015 |
| Podpis |  |

v projektni prijavi se za projekt uporablja izraz »investicija«, v predpisih o varstvu okolja pa »poseg v okolje«

upravičenec

z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti velikosti A4 ali A3 (Atlas okolja)

našteti je treba vse načrtovane aktivnosti in jih po potrebi ločeno opisati

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14

iz Direktive, Priloge III in Uredbe o PVO, Priloge 2