Tabela 1 : Osnovni podatki o projektu

|  | zap.št. po seznamu OP13.3.5.2.10.0001 |
| --- | --- |
|  | Naziv projekta |
|  | Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A |
|  | Investitor |
|  | Občina Črenšovci , Občina Dobrovnik , Občina Kobilje, Občina Lendava, Občina Odranci, Občina Turnišče, Občina Velika Polana |
|  | Območje in lega nameravanega posega |
|  | Občina/e: Občina Črenšovci , Občina Dobrovnik , Občina Kobilje, Občina Lendava, Občina Odranci, Občina Turnišče, Občina Velika Polana |
|  | Katastrske občine (ali parcelne številke, če je k.o. samo ena) : Občina Črenšovci , (k.o. Trnje, k.o. Žižki, k.o. Črenšovci, k.o. Gornja Bistrica, k.o. Srednja Bistrica, k.o. Dolnja Bistrica) Občina Dobrovnik , (k.o. Dobrovnik, k.o. Strehovci, k.o. Žitkovci) Občina Kobilje, (k.o. Kobilje) Občina Lendava, (k.o. Lendava, k.o. Kapca, k.o. Kot, k.o. Gaberje, k.o. Lakoš, k.o. Petišovci, k.o. Dolga vas, k.o. Hotiza, k.o. Mostje, k.o. Radmožanci, k.o. Kamovci) Občina Odranci, (k.o. Črenšovci, k.o. Odranci) Občina Turnišče, (k.o. Renkovci, k.o. Gomilica, k.o. Nedelica, k.o. Turnišče) Občina Velika Polana (k.o. Velika Polana, k.o. Mala Polana, k.o. Brezovica) |
|  | Geografski opis lege v prostoru: Vseh sedem občin leži v skrajnem SV delu Slovenije, med reko Muro in sosednjima državama Hrvaško in Madžarsko v Prekmurju. Prekmurje je pretežno ravninska pokrajina. Geografsko je razdeljeno na tri območja: hribovnato področje severno od Murske Sobote je Goričko; vzhodno proti Muri leži Ravensko, jugovzhodno od Murske Sobote pa leži Dolinsko. Okrog Lendave pa je manjše gričevnato področje Lendavske gorice. |
|  | Opis stanja okolja in osnovne značilnosti lokacije: Pokrajina je večinoma poljedelska, večji mesti pa sta Murska Sobota in Lendava. Občine se z vodo oskrbujejo iz občinskih vodnih zajetij, ki so neustrezne kvalitete v občinah Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Odranci in Velika Polana. Sistem A se danes oskrbuje iz 14 majhnih vodnih zajetij / črpališč, ki imajo skupno kapaciteto 127,5 l/s. Vsi vodni viri se oskrbujejo iz podtalnice. Večina vodovoda je bila zgrajena pred 40 leti. V nekaterih občinah pa sploh nimajo v celoti zgrajenega javnega vodovodnega sistema. Analize kažejo, da voda v sistemu dodatno izgublja na kvaliteti. Ponekod je zaradi slabe kvalitete že nekaj let prepovedana uporaba vode za nosečnice in dojenčke. Razmere kažejo na potrebo o izgradnji novega, ustreznega sistema s povezavo na vodne vire, ki izkazujejo ustrezno kvaliteto, to sta vodna vira Gaberje in Turnišče. Z izvedbo projekta bodo ukinjena zajetja / črpališča Črenšovci, Žižki, Trnje, Dolnja Bistrica, Gornja Bistrica, Dobrovnik, Strehovci, Kobilje, Hotiza, Odranci in Velika Polana. |
|  | Kratek opis projekta |
|  | vsebina (objekti/aktivnosti/naprave/obrati) V okviru projekta bo zagotovljena zanesljiva oskrba z neoporečno pitno vodo za 23.744 prebivalcev. Projekt obsega nadgradnjo posameznih delov vodooskrbnega sistema in zagotovitev vodnih virov. V okviru projekta bo na novo zgrajeno 24.190 m in hidravlično izboljšano 124.846 m cevovodov, skupno 149.036 m, na novo zgrajeni 3 in povečana 2 vodohrana, skupne kapacitete 870 m3, nadgrajenih 14 prečrpališč in na novo zgrajena 3 prečrpališča, na novo zgrajenih 9 merilnih oz. regulacijskih jaškov in 1 center vodenja za daljinski nadzor in upravljanje vodovodnega sistema, ter nadgrajena 2 vodna vira: Gaberje kapacitete 99 l/s in Turnišče kapacitete 45 l/s, skupna dodatna kapaciteta 49 l/s. |
|  | Dimenzije Občina Črenšovci: dolžina cevovoda 41.241 m, premer cevi 100-250 DN, vodohran 1 kos Občina Dobrovnik , dolžina cevovoda 20.266 m, premer cevi 100-200 DN, vodohran 1 kos, črpališče 2 kos Občina Kobilje, dolžina cevovoda 2.879 m, premer cevi 100-150 DN, vodohran 1 kos Občina Lendava, dolžina cevovoda 24.342 m, premer cevi 100-350 DN, vodohran 2 kos, črpališče 12 kos, center vodenja 1 kos Občina Odranci, dolžina cevovoda 11.105 m, premer cevi 100-200 DN, Občina Turnišče, dolžina cevovoda 27.792 m, premer cevi 100-200 DN, črpališče 2 kos Občina Velika Polana, dolžina cevovoda 21.411 m, premer cevi 100-250 DN, črpališče 1 kos V predmetnih občinah bo zgrajeno primarno omrežje v skupni dolžini 59.241 m. V predmetnih občinah bo zgrajeno sekundarno omrežje v skupni dolžini 50.560 m. Transportni vodovod v skupni dolžini 39.235 m. Sistem A bo zagotavljal oskrbo s pitno vodo za 7 občin in skupaj 23.744 prebivalcev. |
|  | način izvedbe (tehnologije , snovi ipd) Projekt vsebuje izgradnjo vodnih virov, transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov s pripadajočimi objekti. Sistemi v posamezni občini se bodo povezali v zaključeno celoto. Premer cevi v celotnem projektu je od 100 do največ 300 DN. Po projektu bo opuščenih oz. izključenih 11 neustreznih vodnih virov. |
|  | namen in cilji, ki se dosegajo s projektom Namen projekta je zadostiti ciljem Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. S tem projektom se dosegajo cilji razvojne prioritete Varstva okolja – področje voda, prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo: − zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, − ohranitev naravnih virov in ekosistemov, − izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode, − izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev, − izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo. |

|  | Ali je bilo za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, vrsta (tip) objekta in št. GD |  |  |  |  |
|  | - GD, št. 351-325/2012, z dne 21.11.2012 (vodovodno omrežje-transportnih, primarnih in sekundarnih vodov ter vodnih virov, Občina Velika Polana) - GD, št. 351-353/2012-9, z dne 11.6.2013 (gradnja primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja v Občini Turnišče) - GD, št. 351-441/2012-15, z dne 30.7.2013 (gradnja vodovodnega omrežja, prečrpalne postaje Gomilica in Renkovci ter za razširitev vodnega vira Turnišče) - GD, št. 351-483/2008-8, z dne 27.11.2009 (gradnja vodovodnega omrežja v občini Odranci in romskem zaselku Kamenci) - GD, št. 351-152/2010-6, z dne 7.3.2012 (gradnjo vodovodnega omrežja v občini Kobilje-transportni in primarni vodovod) - GD, št. 351-17/2013-10, z dne 23.8.2013 (gradnjo vodovodnega omrežja v občini Dobrovnik-transportni-Dobrovnik-Kobilje in sekundarni vodovod) - GD, št. 351-418/2012-24, z dne 12.8.2013 (gradnja vodovodnega omrežja v občini Dobrovnik, transportni in primarni vod, vodohran ter črpalna postaja ) - GD, št. 351-423/2008-8, z dne 31.1.2009 (gradnja vodovodnega omrežja v občini Črenšovci z vodohranom) - GD, št. 351-449/2012-27(0512), z dne 22.8.2013 (gradnja oz. obnova – delno novogradnja in rekonstrukcija) sekundarnega vodovodnega omrežja – sistem A v občini Lendava) 22221 - GD, št. 351-507/2009-9, z dne 16.6.2010 (gradnja primarnega vodovodnega omrežja Kapca-Hotiza, Lendava) 22221 - GD, št. 351-432/2012-19, z dne 12.9.2013 (gradnja transportnih vodov, povezovalnega voda, prečrpališče Mostje in razširitev vodnega vira Gaberje v občini Lendava) - GD, št. 351-79/2013-18, z dne 30.8.2013 (gradnjo vodovodne povezave med naseljema Kamovci in Radmožanci ter gradnjo črpališča v naselju Radmožanci, Občina Lendava) - GD, št. 351-81/2013-12, z dne 6.8.2013 (gradnja –oskrba s pitno vodo Pomurja- sistem A ˝ureditev hidravličnih in tlačnih razmer na vodovodnem omrežju Občine Lendava – vodohran Berden) 22223 vodni stolpi, vodnjaki, hidranti - GD, št. 351-80/2013-7, z dne 17.7.2013 (odstranitev obstoječega vodohrana in gradnja novega vodohrana Piramida, občina Lendava) 22223 vodni stolpi, vodnjaki, hidranti |  |  |  |  |
|  | Ali je bilo za izvedbo projekta pridobljeno katero drugo dovoljenje? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, katero |  |  |  |  |
|  | - Izjava organa, pristojnega za spremljanje stanja območij Natura 2000 – z dne 8.6.2012 Vodna soglasja: - Vodno soglasje, št. 35507-2318/2012-3, z dne 6.8.2012 (vodovodno omrežje-transportnih, primarnih in sekundarnih vodov ter vodnih virov, Velika Polana) - Vodno soglasje, št. 35507-2319/2012-3, z dne 6.8.2012 (gradnja primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja v Občini Turnišče) - Vodno soglasje, št. 35507-3829/2012-2, z dne 19.12.2012 (gradnja vodovodnega omrežja, prečrpalne postaje Gomilica in Renkovci ter za razširitev vodnega vira Turnišče) - Vodno soglasje, št. 35507-1926/2008-2, z dne 31.7.2008 (gradnja vodovodnega omrežja v občini Odranci in romskem zaselku Kamenci) - Vodno soglasje, št. 35507-3405/2009-2, z dne 24.12.2009 (gradnjo vodovodnega omrežja v občini Kobilje-transportni in primarni vodovod) - Vodno soglasje, št. 35507-2760/2011-8, z dne 25.7.2012 (gradnjo vodovodnega omrežja v občini Dobrovnik-transportni-Dobrovnik-Kobilje in sekundarni vodovod) - Vodno soglasje, št. 35507-657/2012-4, z dne 20.8.2012 (gradnja vodovodnega omrežja v občini Dobrovnik, transportni in primarni vod, vodohran ter črpalna postaja ) - Vodno soglasje, št. 35507-2258/2008-2, z dne 8.10.2008 (gradnja vodovodnega omrežja v občini Črenšovci z vodohranom) - Vodno soglasje, št. 35507-1310/2012-5, z dne 30.5.2012 (gradnja oz. obnova – delno novogradnja in rekonstrukcija) sekundarnega vodovodnega omrežja – sistem A v občini Lendava) - Vodno soglasje, št. 35507-3144/2012-2, z dne 17.12.2012 (gradnja transportnih vodov, povezovalnega voda, prečrpališče Mostje in razširitev vodnega vira Gaberje v občini Lendava) - Dopolnilno Vodno soglasje, št. 35507-808/2013-2, z dne 6.3.2012 (gradnja transportnih vodov, povezovalnega voda, prečrpališče Mostje in razširitev vodnega vira Gaberje v občini Lendava) - Vodno soglasje, št. 35507-4106/2012-2, z dne 15.1.2013 (gradnjo vodovodne povezave med naseljema Kamovci in Radmožanci ter gradnjo črpališča v naselju Radmožanci, Občina Lendava) - Vodno soglasje, št. 35507-3106/2008-2, z dne 14.1.2009 (gradnja primarnega vodovodnega omrežja Kapca-Hotiza, Občina Lendava) Naravovarstvena soglasja: - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-2746/2012-4, z dne 9.7.2012 (vodovodno omrežje-transportnih, primarnih in sekundarnih vodov ter vodnih virov, Velika Polana) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-2805/2012-3, z dne 4.7.2012 (gradnja primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja v Občini Turnišče) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-630/2013-2, z dne 28.2.2013 (gradnja vodovodnega omrežja, prečrpalne postaje Gomilica in Renkovci ter za razširitev vodnega vira Turnišče) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-4077/2009-6, z dne 7.1.2010 (gradnjo vodovodnega omrežja v občini Kobilje-transportni in primarni vodovod) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-3407/2011-2, z dne 5.9.2011 (gradnjo vodovodnega omrežja v občini Dobrovnik-transportni-Dobrovnik-Kobilje in sekundarni vodovod) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-1320/2012-2, z dne 23.3.2012 (gradnja vodovodnega omrežja v občini Dobrovnik, transportni in primarni vod, vodohran ter črpalna postaja ) - Naravovarstveno soglasje, št. 35621-447/2008-4, z dne 1.9.2008 (gradnja vodovodnega omrežja v občini Črenšovci z vodohranom) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-2030/2013-4, z dne 7.6.2013 (gradnja oz. obnova – delno novogradnja in rekonstrukcija) sekundarnega vodovodnega omrežja – sistem A v občini Lendava) - Naravovarstveno soglasje, št. 35621-767/2008-4, z dne 16.12.2008 (gradnja primarnega vodovodnega omrežja Kapca-Hotiza, Občina Lendava) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-4663/2012-4, z dne 31.12.2012 (gradnja transportnih vodov, povezovalnega voda, prečrpališče Mostje in razširitev vodnega vira Gaberje v občini Lendava) Kulturnovarstvena soglasja: - Kulturnovarstveno soglasje, št. 3510-0306/2012/II-2-MK, z dne 24.7.2012 (gradnja primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja v Občini Turnišče) - Kulturnovarstveno soglasje, št. MK-2472/2011, z dne 13.9.2011 (gradnjo vodovodnega omrežja v občini Dobrovnik-transportni-Dobrovnik-Kobilje in sekundarni vodovod) - Kulturnovarstveno soglasje, št. 35107-0574/2012/7-AM, z dne 28.2.2013 (gradnja transportnih vodov, povezovalnega voda, prečrpališče Mostje in razširitev vodnega vira Gaberje v občini Lendava) - Kulturnovarstveno soglasje, št. 35107-0424/2013/2-AM, z dne 11.6.2013 (gradnja oz. obnova – delno novogradnja in rekonstrukcija) sekundarnega vodovodnega omrežja – sistem A v občini Lendava) |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge I Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  |  | Ne S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 109.801 m (primarni in sekundarni vodi) in transportnega vodovoda v dolžini 39.235 m in nadgradnja 2 črpališč (Gaberje na kapaciteto 99 l/s in Turnišče na kapaciteto 45 l/s) ter vodohrani skupne kapacitete 873 m3. Projekt ne dosega kriterija iz Priloge I: 11. Črpanje podtalnice ali sistemi za umetno obnavljanje podtalnice z letno količino načrpane ali obnovljene vode enaki ali večji od 10 milijonov kubičnih metrov niti kriterija in praga 15. Jezovi in drugi objekti za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova ali dodatna količina zadržane ali uskladiščene vode presega 10 milijonov kubičnih metrov. Projekt dosega kriterij 12. Prenos vodnih količin med porečji - izključeni prenosi pitne vode po vodovodu. |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo I |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 2. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  | Ne S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 109.801 m (primarni in sekundarni vodi) in transportnega vodovoda v dolžini 39.235 m in nadgradnja 2 črpališč (Gaberje na kapaciteto 99 l/s in Turnišče na kapaciteto 45 l/s) ter vodohrani skupne kapacitete 873 m3. Projekt ne dosega praga E.II.3 Naprave za črpanje podtalnice ali sistemi za umetno obnavljanje podtalnice z letno količino načrpane ali obnovljene vode enaki ali večji od 10 milijonov kubičnih metrov niti E.II.6 Jezovi in drugi objekti za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova ali dodatna količina zadržane ali uskladiščene vode presega 10 milijonov m3. |  |
|  | Če da, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 109.801 m (primarni in sekundarni vodi) in transportnega vodovoda v dolžini 39.235 m in nadgradnja 2 črpališč (Gaberje na kapaciteto 99 l/s in Turnišče na kapaciteto 45 l/s) ter vodohrani skupne kapacitete 873 m3. Projekt dosega prag E.II.5 Akvadukti (umetno urejeni vodotoki za prenos vode na velike razdalje po ceveh, jarkih, kanalih ali tunelih - CC-SI 21530) in daljinski vodovodi (CC-SI 2212) dolžine vsaj 10 km. |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge II Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo II S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 109.801 m (primarni in sekundarni vodi) in transportnega vodovoda v dolžini 39.235 m in nadgradnja 2 črpališč (Gaberje na kapaciteto 99 l/s in Turnišče na kapaciteto 45 l/s) ter vodohrani skupne kapacitete 873 m3. Projekt dosega kriterij 10 (j) daljinski vodovodi in 10 (g) jezovi in drugi objekti, namenjeni dolgoročnemu zadrževanju in zagotavljanju rezerv vode (projekti, ki niso vključeni v Prilogo I) ter 10 (l) črpanje podtalnice in sistemi za umetno obnavljanje podtalnice, ki niso vključeni v Prilogo I. |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 3. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  | Ne S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 109.801 m (primarni in sekundarni vodi) in transportnega vodovoda v dolžini 39.235 m in nadgradnja 2 črpališč (Gaberje na kapaciteto 99 l/s in Turnišče na kapaciteto 45 l/s) ter vodohrani skupne kapacitete 873 m3. Projekt ne dosega kriterija in praga E.II.6.1 drugi jezovi in objekti za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova ali dodatna količina zadržane ali uskladiščene vode presega 1 milijon m3 niti E.II.3.1 druge naprave za črpanje podtalnice ali sistemi za umetno obnavljanje podtalnice z zmogljivostjo vsaj 100 l/s. |  |
|  | Če DA, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 109.801 m (primarni in sekundarni vodi) in transportnega vodovoda v dolžini 39.235 m in nadgradnja 2 črpališč (Gaberje na kapaciteto 99 l/s in Turnišče na kapaciteto 45 l/s) ter vodohrani skupne kapacitete 873 m3. Projekt dosega kriterij in prag E.II.5.1 drugi akvadukti in daljinski vodovodi ter vodovodi dolžine vsaj 1 km. |  |  |  |  |
| l. | Ali je bil projekt načrtovan s planom/programom, za katerega je bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje? |  |  |  |  |
|  | DA (Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013) |  |  |  |  |
|  | Za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) je bil izveden postopek predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), in sicer skladno z odločbo MOP št. 35409-194/2006 in 35409-195/2006 z dne 20. 7. 2006 . - Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Velika Polana (Ur. l. RS št. 82/14), za katerega je bila v postopku CPVO izdana Odločba o potrditvi plana št. 35409-353/2008/33 - Odlok o prostorskem načrtu občine Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 5/13, 1/14) - izveden postopek CPVO - Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Turnišče (Ur. l. RS, št. 1/09) - izveden postopek CPVO |  |  |  |  |
| m. | Ali so bili s planom /programom kot pogoj za sprejemljivost tega projekta določeni omilitveni ukrepi? |  |  |  |  |
|  |  |  | Ne |  |  |
|  | Če DA, kateri |  |  |  |  |

Tabela 2: Preveritev  verjetnosti pomembnih vplivov projekta na okolje z uporabo meril

| Dejstva, ki jih je treba preveriti: |  | c) Značilnosti možnega učinka, ob upoštevanju: - obsega učinka (geografskega območja in števila prizadetega prebivalstva); - čezmejne narave učinka; - obsega in kompleksnosti učinka; - verjetnosti učinka; - trajanja, pogostosti in povratnosti učinka. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verjetno DA / Verjetno NE Kratko pojasnilo | Če verjetno DA - ali bo učinek pomemben? Da/Ne – Zakaj? |
| - Glede značilnosti projekta/posegov v okolje: |  |  |  |
|  | Ali bo gradnja, delovanje ali razgradnja projekta vključevala dejanja, ki bodo povzročila fizične spremembe na kraju samem (topografija, raba zemljišč, spremembe vodnih teles itd.)? | Verjetno NE Vodovod bo izveden podzemno. Po gradnji se bo zemljišče vzpostavilo v prvotno stanje. Trasa vodovoda bo v večjem delu potekala v cestnem telesu, kmetijskih površinah, delno gozdnih površinah. Predvidenih je kar nekaj prečkanj vodotokov pod strugo, vodna telesa se ne bodo spreminjala. Fizične spremembe niso predvidene zato ocenjujemo, da učinka ne bo. |  |
|  | Ali bo projekt funkcionalno ali prostorsko povezan z drugimi istovrstnimi že izvedenimi ali načrtovanimi projekti, tako da bodo skupni vplivi na okolje pomembnejši od vpliva posamičnih projektov? | Verjetno NE Novi vodovodni sistem se bo v nekaterih delih navezal na obstoječi vodovodni sistem, ki bo potem tvoril enoten vodovodni sistem. Namen projekta je izboljšati kvaliteto vodooskrbe in zmanjšanje vodnih izgub. |  |
|  | Ali bodo pri gradnji ali delovanju rabljeni naravni viri, kot so tla, voda, surovine ali energija, zlasti neobnovljivi ali redki viri? | Verjetno DA - voda | Obratovanje vodovoda bo imelo učinek na količino vode v zajetju. Za odvzem vode so bila pridobljena potrebna dovoljenja. Z izvedbo projekta se bo sistem prenosa vode izboljšal. Učinek ne bo pomemben, bo pa trajen oz. vezan na čas obratovanja vodovoda. |
|  | Ali bo projekt vključeval rabo, shranjevanje, transport, ravnanje ali proizvodnjo snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi (dejansko in domnevno)? | NE Uporabljeni bodo gradbeni materiali. Z izvedbo projekta ni predviden nastanek snovi škodljivih za okolje ali zdravje ljudi. |  |
|  | Ali bodo v življenjskem ciklu projekta nastajali odpadki ? | NE V času obratovanja vodovoda odpadki ne bodo nastajali. |  |
|  | Ali bodo v zrak izpuščene kake nevarne, strupene ali škodljive snovi? | NE Izvedba projekta ne predvideva izpustov v zrak. |  |
|  | Ali bo projekt povzročil hrup in vibracije ali v okolje oddajal svetlobo, toplotno ali elektromagnetno sevanje? | Verjetno NE Raven hrupa bo povečana le v času gradnje na območju gradbišča. Učinek obremenitve prebivalstva s hrupom ne bo pomemben. |  |
|  | Ali bo projekt povzročil družbene razlike, npr. v demografiji, tradicionalnem načinu življenja, zaposlitvi? | NE Projekti kot je ta, ne povzročajo razlik v demografiji. |  |
|  | Ali obstaja nevarnost onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne, priobalne vode ali morja) zaradi izpustov onesnaževal ? | Verjetno NE Izvedba projekta ne predvideva izpustov v tla ali vode. |  |
|  | Ali obstaja npr. zaradi uporabljenih snovi ali tehnologije tveganje nastanka nesreč v življenjskem ciklu projekta, ki bi lahko vplivale na zdravje ali na okolje? | NE Izvedba projekta ne predvideva uporabo snovi ali tehnologij, ki bi lahko vplivale na zdravje ali okolje. |  |
| - Glede značilnosti lokacije/prostora, v katerega se projekt umešča |  |  |  |
|  | Ali se s izvedbo projekta spreminja dejanska raba zemljišč? | Verjetno DA Vodovod bo potekal po prometnih koridorjih obstoječih cest in poti ter po kmetijskih in deloma gozdnih površinah. Dejanska raba zemljišč se ne bo spremenila. Raba zemljišč se bo spremenila na ožjih območjih predvidenih objektov pri vodnih virih in črpališčih. | Učinek bo trajen in nepovraten na omejenem območju vodnih virov in črpališč, kjer bodo postavljeni objekti. Obseg sprememb bo majhen (pod 0,5 ha) zato ocenjujemo, da učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali se projekt umešča na doslej nepozidano območje, s čimer se bodo trajno spremenile lastnosti in raba tal? | Verjetno DA Vodovod bo potekal po prometnih koridorjih obstoječih cest in poti ter po kmetijskih površinah. Dejanska raba kmetijskih in prometnih zemljišč se ne bo spremenila. Raba zemljišč se bo spremenila na ožjih območjih predvidenih objektov pri vodnih virih in črpališčih. | Obseg trajnih sprememb lastnosti in rabe tal bo omejen na majhno območje območja vodnih virov in črpališč ter vodohrana (kjer bodo postavljeni objekti). Obseg sprememb bo majhen (pod 0,5 ha) zato ocenjujemo, da učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali na lokaciji ali v njeni okolici obstajajo kaka območja, ki so že onesnažena ali jim je povzročena okoljska škoda, npr. ker so prekoračeni veljavni okoljski standardi, na katere bi projekt lahko dodatno vplival? | Ni podatkov Izvedba projekta in njegovo obratovanje ne more dodatno vplivati na onesnaženje ali povzročiti okoljsko škodo. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali v njeni okolici območja s posebnimi pravnimi režimi, varovana zaradi svoje ekološke, krajinske, kulturne ali druge vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? |  |  |
|  | - Območja in objekti kulturne dediščine | Verjetno DA Trasa vodovoda poteka mimo Spomenika: Občina Lendava: Lendava – Mestno jedro (EŠD 1135), Lendava – figuralno znamenje sv. Janeza Nepomuka (EŠD 8373), Trimlini-Gomila (EŠD 1142), Kot pri Muri – Kapela (EŠD 24934), Gornji Lakoš – kapela (EŠD 24784), Dolnji Lakoš-kapela(EŠD 24932), Trimlini – Zvonik (EŠD 24945), Lendava –Vila Zoridom (EŠD 610053) Lendava – Eneolitska naselbina Kapetan Domb (EŠD 1127), Lendava – arheološko najdišče Gabor – Kert (EŠD 1128) Trasa poteka ob navedenih kulturnih spomenikih, zaradi preverbe terena, vpogleda v zemeljske plasti in varstva arheoloških ostalin je potrebno omogočiti dostop do zemljišč in strokovni nadzor nad posegi. Občina Dobrovnik: Dobrovnik – Cerkev Sv. Jakoba starejšega (EŠD 2944), Kapelica z Janezom Nepomukom (EŠD 8375), Strehovci-domačija 74 (8398) | Učinek v času gradnje bo kratkotrajen in omejen na ožje območje gradbišča. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. Zahtevan je arheološki nadzor in dostop do gradbišča zaradi strokovnega nadzora. Izdana kulturnovarstvena soglasja(glej točko 1.g) za posege: - (gradnja transportnih vodov, povezovalnega voda, prečrpališče Mostje in razširitev vodnega vira Gaberje v občini Lendava) - (gradnja oz. obnova – delno novogradnja in rekonstrukcija) sekundarnega vodovodnega omrežja – sistem A v občini Lendava) Izdano kulturnovarstveno soglasje predpisuje, da se mora poseg enotam KD izogniti v vseh fazah gradnje. Spomenik Filovci – Rimska naselbina (EŠD 14259) – zahtevana prisotnost arheologa. Ob upoštevanju izdanih ukrepov bodo doseženi cilji varstva kulturne dediščine. |
|  | - Območja in objekti kulturne dediščine | Verjetno DA Turnišče – Prazgodovinska naselbina (EŠD 1134) Gornji Lakoš – rimska naselbina Trasa vodovoda poteka vzdolž meje območja spomenika Črenšovci - Arheološko območje Hite Trasa vodovoda prečka območje kulturnega spomenika, vendar se nahaja v obstoječem cestnem telesu. Gaberje pri Gornjem Zatoku – Gomila Pri razširitvi objektov za vodni vir Gabrje, poseg posega v območje spomenika. | Učinek v času gradnje bo kratkotrajen in omejen na ožje območje gradbišča. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. Izdano kulturnovarstveno soglasje (glej točko 1.g): zahtevan arheološki nadzor ob gradnji. Ob upoštevanju izdanih ukrepov bodo doseženi cilji varstva kulturne dediščine. |
|  | - Naravne vrednote | DA Velika Polana – mokrotni travniki in logi (EVŠ 7408) NVDP (bot, zool) Občina Velika Polana, Občina Lendava Črnec (EVŠ 6956) NVDP (hidr, zool, ekos) - Občina Velika Polana Dobrovnik – gramoznica (EVŠ 7422) NVDP (ekos, zool) – Občina Dobrovnik Nedelica – rastišče močvirske logarice (EVŠ 7317) NVDP (bot, ekos) - Občina Turnišče Dolnja Bistrica – mokrotni travniki (EVŠ 6954) NVDP (bot, zool) - Občina Črenšovci Panovje – poseka (EVŠ 7409) NVLP (zool, ekos, bot) – Občina Lendava Trimlini – gozd belega gabra (EVŠ 7301) NVLP (ekos) Poseg -obnova sekundarnega vodovodnega omrežja v neposredni bližini robu gozda. | Občina Velika Polana: Zavod podal mnenje št. 4-II-77/5-O-08/JS, z dne 6.1.2012: na območju NV Črnec je evidentirana velika senčica – eden izmed bistvenih kriterijev za opredelitev naravne vrednote. Ob upoštevanju podanih omilitvenih ukrepov, bo gradnja vodovoda sprejemljiva. Občina Dobrovnik: Zavod podal mnenje št. 4-II-562/2-O-10/DB, z dne 11.6.2010. Ob upoštevanju podanih omilitvenih ukrepov, bo gradnja vodovoda sprejemljiva. Občina Turnišče, Občina Črenšovci: Izdano soglasje in podano mnenje zavoda. Poseg je sprejemljiv ob upoštevanju omilitvenih ukrepov iz soglasja. Občina Lendava: Zavod podal mnenje in izdano naravovarstveno soglasje. Ne bo bistvenega vpliva (ocena B). Poseg ne bo bistveno vplival na lastnosti NV zaradi katerih je bila opredeljena. Učinek bo omejen na čas gradnje in zato kratkotrajen. Učinek ne bo pomemben. |
|  | - Zavarovana območja | DA Krajinski park Goričko (EVŠ. 3913) – Občina Kobilje, Občina Dobrovnik | Učinek v času gradnje bo omejen na območje gradnje in bo kratkotrajen. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. Lastnosti in cilji zavarovanega območja ne bodo prizadeti. Učinek ne bo pomemben. |
|  | - Varovalni gozdovi | NE V bližini trase vodovoda se nahajajo varovalni gozdovi ob reki Muri in sicer v naselju Gornja Bistrica in Dolnja Bistrica. Trasa ne posega v območje varovalnih gozdov, temveč se jim samo približa. |  |
|  | - Gozdovi s posebnim namenom | NE |  |
|  | Ali se na lokaciji ali v njeni okolici nahajajo posebna varstvena ali posebna ohranitvena območja po predpisih o ohranjanju narave (Natura 2000), na katera bi projekt lahko vplival ? | DA Trasa vodovoda posega na Natura 2000 območja: Mura (SI3000215) in Mura (SI5000010) Občina Velika Polana: obravnavano območje leži znotraj več con kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov. V večjem delu je trasa na območju cest in javnih poti, kar ni habitat varovanih vrst in habitatnih tipov. Občina Turnišče: prečrpališče leži znotraj naselja Gomilica, trasa potega po gozdni površini vključeni v območje SPA; obnova vodnega vira se bo izvedla na območju obstoječih objektov, lociranih znotraj gozdnega kompleksa. Občina Lendava: Največji del, ki posega na varstvena območja je na območju razširitve vodnega vira Gaberje in del trase vodovoda od vodnega vira Gaberje do Lendave – trasa poteka ob potoku Črnec. Na območju je evidentiran kvalifikacijski habitatni tip obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja. V času gradnje bo prišlo do poseganja na ta HT, vendar bo obseg posega manjši od 1 % notranje cone. Po končanih gradbenih delih bo površina povrnjena v izhodiščno stanje. Črnec – pomemben habitat vidre, črtasti medvedek – habitatno vezna na gozdne robove, gozdne jase, mejice in obrežno vegetacijo. Goričko (SI3000221) – Občina Kobilje, Občina Dobrovnik Gre za gričevnato pokrajino na skrajnem severovzhodu Slovenije na značilni geološki podlagi (kisla silikatna peščena tla). Njena izjemnost temelji na razdrobljeni rabi prostora, ki ga predstavljajo male kmetijske površine s pogostimi mejicami, potoki, travniki, vinogradi, ki omogoča veliko biotsko raznovrstnost tega prostora. Trasa vodovoda poteka po gozdnih površinah. V vseh primerih poseganja na Natura 2000 območja bo imela gradnja cevovodov neposreden vpliv na zelo majhno površino Natura 2000 območij oziroma površino notranjih con kvalifikacijskih vrst (manj kot 1 %). Kljub temu so bili podani ukrepi, da bi se že tako majhni vplivi še zmanjšali. | Izdano mnenje ZRSVN (izjava za celotni poseg – sistem A): Projekt ne bo bistveno vplival na varovana območja (Natura 2000) ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. Izdano mnenje ZRSVN št. 4-II-77/5-O-08/JS, z dne 6.1.2012-občina Velika Polana, št. 4-III-3/2-O-08/SK, z dne 10.1.2008, Občina Črenšovci: ob upoštevanju izdanih omilitvenih ukrepov ne bo škodljivih vplivov na varstvene cilje varovanih območij. Občina Lendava: Izdano naravovarstveno soglasje in mnenje zavoda (glej točko 1.g). Učinek bo kratkotrajen in omejen na območje gradnje. Do posega na Natura 2000 območja Goričko (SI3000221), Mura (SI3000215) in Mura (SI5000010) bo prišlo med gradnjo. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. Posegi ne bodo ogrozili ugodnega stanja kvalifikacijskih živalskih vrst in habitatnih tipov, ter ne bodo imeli bistvenega vpliva na varstvene cilje Natura območij ter na njihovo celovitost in povezanost. Za doseganje varstvenega cilja ohranitve ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst bo potrebno izvesti omilitvene ukrepe in izravnalni ukrep (izvedba 2 mlak, časovna omejitev izvajanja zemeljskih del). Za projekt je bila izvedena presoja sprejemljivosti posegov v okviru izdaje naravovarstvenega soglasja po 105.a členu ZON. Za projekt je bila izdana Izjava organa, pristojnega za spremljanje stanja območij Natura 2000. |
|  |  | Gozd in obrežna vegetacija ob potoku Črnec sta gnezdilni ali prehranjevalni habitat 9 kvalifikacijskih vrst. Varstveni cilji predvidevajo ohranitev vsaj obstoječega obsega in obstoječih značilnosti gozdov, trstišč, mrtvic, ekstenzivno obdelanih travišč in zagotovitev miru okoli gnezdišč. | Učinek ne bo pomemben. Učinek bo omejen na območje gradbišča in bo kratkotrajen. Poseg bo posegal na manjši del habitatov. Glede na izdane omilitvene ukrepe bo moral biti poseg izveden izven gnezdilne sezone ptic, posek obrežne vegetacije pa mora biti izveden v zimskem času. Občina Lendava: Izdano naravovarstveno soglasje in mnenje zavoda (glej točko 1.g). Zavod je v izdanem soglasju določil omilitvene ukrepe za ohranitev habitata kvalifikacijskih vrst, ki se nanašajo na ohranitev obrežne vegetacije vzdolž potoka Črnec in obdobje izvedbe posekov. |
|  | Ali obstajajo kaka druga območja na kraju ali v njegovi okolici, ki so pomembna ali ranljiva zaradi svoje ekologije, na katere bi projekt lahko vplival, npr. mokrišča, visokogorje, gozdovi in druga gozdna zemljišča s poudarjenimi ekološkimi funkcijami? | DA Vodovod posega na EPO: Mura - Radmožanci (EVŠ 42100) – Občina Turnišče, Občina Črenšovci, Občina Lendava Goričko (EVŠ 41300) – Občina Kobilje | Občina Turnišče: Zavod podal mnenje št. 4-II-51/2-O-13/AS, z dne 30.1.2013, poseg je na obstoječi trasi vodovoda in ne bo vplival na lastnosti EPO. Občina Črenšovci: št št. 4-III-3/2-O-08/SK, z dne 10.1.2008, poseg se mora izvajati ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. Tako ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje varovanih območij. Učinek ne bo pomemben, saj bo kratkotrajen, omejen na območje gradbišča in njegovo ožjo okolico ter reverzibilen. Lastnosti EPO, habitati zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter kulturna krajina bodo ohranjeni. |
|  | Ali se na kraju ali v njegovi okolici naseljujejo zaščitene, pomembne ali ogrožene vrste rastlin ali živali, npr. za razmnoževanje, gnezdenje, prehranjevanje, počitek, prezimovanje, selitve, ki bi jih projekt lahko prizadel? | Verjetno DA Na območju posega in območju vpliva lahko gradnja vodovoda, posega v njihov življenjski prostor. | Učinek v času gradnje bo kratkotrajen in omejen na ožje območje gradbišča. Predvideni so omilitveni ukrepi ob gradnji in določen čas posegov, zaradi gnezdenja ptic, ki se mora izvajati izven gnezdilne sezone. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo kakšna vodna telesa (celinske, obalne, morske ali podzemne vode), na katera bi projekt lahko vplival? | NE Izvedba projekta ne predvideva izpustov v tla ali vode. Bo pa vodovod prečkal več manjših vodotokov. Prečkanja so predvidena na način, da se v vodotoke ne bo posegalo, zato vpliva nanje ne bo. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo vodovarstvena območja, na katera bi projekt lahko vplival? | DA Vodovod poteka čez vodovarstvena območja vendar izvedba projekta ne predvideva izpustov v tla ali vode. (I., II. in III. varstveni pas). | Učinek ne bo pomemben, saj bo kratkotrajen, omejen na območje gradbišča in njegovo ožjo okolico ter reverzibilen. Izdana vodna soglasja (glej točko 1.g) z ukrepi in pogoji. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšna območja ali pojavi visoke krajinske, slikovite ali estetske vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Vodovod bo v celoti potekal pod zemljo. |  |
|  | Ali se projekt nahaja na vidno izpostavljenem kraju, kjer ga bo verjetno videlo mnogo ljudi? | NE Vodovod bo v celoti potekal pod zemljo. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne poti, ki jih javnost uporablja za rekreacijo in podobne aktivnosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA Vodovod v veliki meri poteka po javnih cestah in poteh, ki jih vsaj občasno uporabljajo za rekreacijo in podobne aktivnosti. Po končani gradnji se območje povrne v prvotno stanje. | Učinek ne bo pomemben, saj bo kratkotrajen, omejen na območje gradbišča in njegovo ožjo okolico. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne prometnice, kjer bi lahko nastajali prometni zastoji ali ki povzročajo okoljske probleme, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA | Gradnja vodovoda bo potekala večinoma v cestnem telesu zato bo v času gradnje povečan možnost nastanka prometnih zastojev. Učinek bo kratkotrajen, omejen na gradbišče in reverzibilen. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje območja ali pojavi zgodovinskega ali kulturnega pomena, na katere bi projekt lahko vplival? | NE Kanalizacija se bo sicer gradila na območju kulturne dediščine, vendar bo vpliv začasen, vezan na območje gradnje in le v času gradnje. |  |
|  | Ali na kraju ali v njegovi okolici že obstajajo rabe prostora (npr. stanovanja, vrtovi, druga zasebna zemljišča, obrt in industrija, trgovina, rekreacija, javne površine in objekti, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, rudarstvo, kamnolom, energetski objekti) na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA Vodovod bo v celoti zgrajen pod zemljo. Po končani gradnji se območje povrne v prvotno stanje. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje gosto naseljena ali gosto pozidana območja , na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Vodovod se bo gradil v naseljih, vendar bo v celoti zgrajen pod zemljo. Po končani gradnji se območje povrne v prvotno stanje. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo objekti s posebej občutljivimi skupinami prebivalstva, kot so bolnišnice, zdravilišča, šole, vrtci, ali z objekti, kjer se pogosto zadržujejo, srečujejo večje skupine ljudi (npr. za verske obrede, društvene aktivnosti) ? | Verjetno DA Vodovod bo v celoti zgrajen pod zemljo. Po končani gradnji se območje povrne v prvotno stanje. | Učinek bo kratkotrajen, omejen na čas gradnje in reverzibilen. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo pomembne, visokokakovostne ali redke dobrine, na katere bi projekt lahko vplival? (npr. gozdovi s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo, kmetijska zemljišča z visoko boniteto, trajni nasadi, območja agromelioracij, viri pitne vode, akumulacijska jezera, komercialni ribniki, ribogojnice, vode posebnega pomena v ribištvu, rudniki) | Verjetno DA Učinek bo vezan na povečan odvzem vode iz zajetja. | Gradnja vodovoda bo imela učinek na količino vode iz zajetja, ki bo po vzpostavitvi vodovoda speljana drugam. Za odvzem vode so bila pridobljena potrebna dovoljenja. Učinek ne bo pomemben, bo pa trajen oz. vezan na čas obratovanja vodovoda. |
|  | Ali se projekt umešča na potresno ogroženo območje, na območje pogrezanja tal, zemeljskih ali snežnih plazov, erozije, poplav , ekstremnih ali neugodnih klimatskih razmer, kot so temperaturne inverzije, megla, močni vetrovi, ki bi lahko povzročili, da bo projekt povzročil okoljske probleme? | NE Projekti kot je ta, ne povzročajo okoljskih problemov. |  |
|  | Ali obstajajo kaki drugi načrti ali projekti za prihodnjo rabo zemljišč na lokaciji ali okoli nje, na katere bi projekt lahko vplival? | NE Na trasi vodovoda se nahajajo naslednji DPN: 245. DPN za daljnovod DV 2 × 400 kV na odseku Cirkovce–Pince, 99. DPN za izgradnjo daljnovoda DV 110 kV Murska Sobota–Lendava, 49. DLN za avtocesto na odseku Lendava–Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas, 348. DPN za železniško progo Beltinci–Lendava in Lendava–meja z R Madžarsko (Redicz). Traso vodovoda bo potrebno upoštevati pri načrtovanju in izvedbi DPN, drugega učinka ne bo. |  |
|  | Ali obstajajo katerikoli drugi dejavniki, ki bi morali biti upoštevani, kot npr. posledični razvoj gradenj, ki bi lahko imele okoljske posledice, ali možnost kumulativnih učinkov z drugimi obstoječimi ali načrtovanimi projekti v tem prostoru? | Verjetno NE Razvoj gradenj ali kumulativnih učinkov ni pričakovati. |  |

Tabela 3: Sklepna ocena

| Zaključki - povzetek ugotovitev iz tabele 2 |  |
| --- | --- |
| a | Značilnosti projekta |
|  | Projekt se bo izvajal v 7-ih občinah: Občina Črenšovci , Občina Dobrovnik, Občina Kobilje, Občina Lendava, Občina Odranci, Občina Turnišče, Občina Velika Polana. V okviru projekta bo na novo zgrajeno 24.190 m in hidravlično izboljšano 124.846 m cevovodov, skupno 149.036 m, na novo zgrajeni 3 in povečana 2 vodohrana, skupne kapacitete 870 m3, nadgrajenih 14 prečrpališč in na novo zgrajena 3 prečrpališča, na novo zgrajenih 9 merilnih oz. regulacijskih jaškov in 1 center vodenja za daljinski nadzor in upravljanje vodovodnega sistema, ter nadgrajena 2 vodna vira: Gaberje kapacitete 99 l/s in Turnišče kapacitete 45 l/s, skupna dodatna kapaciteta 49 l/s. Projekt ne bo vključeval rabe, ravnanja ali proizvodnje snovi, ki bi bile škodljive za zdravje ljudi ali izpuste v zrak. V času obratovanja odpadki ne bodo nastajali. V času gradnje bo povečana raven hrupa na območju gradbišča. V času obratovanja hrupa povezanega z obratovanjem vodovoda ne bo. Projekt je zasnovan tako, da ni nevarnosti onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne) in izpustov onesnaževal. |
| b | Značilnosti lokacije |
|  | Projekt se izvaja v sedmih občinah: Občina Črenšovci , Občina Dobrovnik , Občina Kobilje, Občina Lendava, Občina Odranci, Občina Turnišče, Občina Velika Polana. Vse občine se nahajajo v SV delu Slovenije, v Prekmurju – na levem bregu reke Mure. Sistem A se danes oskrbuje iz 14 majhnih vodnih zajetij / črpališč, ki imajo skupno kapaciteto 127,5 l/s. Vsi vodni viri se oskrbujejo iz podtalnice. Večina vodovoda je bila zgrajena pred 40 leti. V nekaterih občinah pa sploh nimajo v celoti zgrajenega javnega vodovodnega sistema. Vodovod v veliki meri poteka po javnih cestah in poteh. Nekateri deli tudi zamenjajo stari del vodovoda. Z izvedbo projekta se ne bo spremenila dejanska raba. Gradnja vodovoda bo potekala v bližini ali ob: objektih in območjih kulturne dediščine, EPO območjih in Natura 2000 območjih. Gradnja bo potekala na vodovarstvenem območju (I., II. in III.varstveni pas), vendar so vodovarstvena območja urejena prav zaradi sistemov pitne vode. |
| c | Značilnosti možnih učinkov |
|  | Vodovod bo večinoma potekal v obstoječih cestah, ob njih ali po trasah obstoječih vodovodov. Dejanska raba zemljišč bo spremenjena le na lokacijah novih vodohranov in prečrpališč. Bistvenega učinka na izgubo dejanske rabe projekt ne bo imel, saj se bodo kmetijska zemljišča vrnjena v obstoječo rabo. Za potrebe vodooskrbe se bo kot naravni vir rabila (podzemna) voda, pri čemer pa projekt ne bo imel bistvenega učinka. Slednji bo sicer trajen in vezan na čas obratovanja vodovoda. Z izvedbo projekta se bo sistem prenosa vode izboljšal, tako da bo zagotovljena bolj smotrna raba vode kot naravnega vira, saj bodo izgube vode bistveno manjše. V času gradnje se lahko raven hrupa v naravnem okolju poveča. Učinek bo kratkotrajen in omejen le na območje gradbišča na posamezni trasi vodovoda, gradnja bo potekala v dnevnem času. Gradnja vodovoda bo potekala v bližini ali ob območjih kulturne dediščine, ekološko pomembnih območij (EPO), naravnih vrednotah, zavarovanih območjih, Natura 2000 območjih ter vodovarstvenem območju. Nobeden od učinkov na navedene varstvene režime ni prepoznan kot pomemben. Vodovod poteka preko štirih registriranih območij kulturne dediščine in ob štirih registriranih objektih kulturne dediščine ter ne bo trajno vplival na njene lastnosti, saj se vodovod nahaja v tleh v obstoječih cestah. Trasa vodovoda ne posega v objekte kulturne dediščine, temveč gre mimo njih. Projekt ne bo imel učinka na varstvene režime zavarovanih območij narave, saj vsebuje takšne ukrepe, ki bodo možne potencialne vplive zmanjšali. Enako velja tudi za območja Natura 2000 in EPO. Prečkanje vseh vodotokov, ki so imajo opredeljen naravovarstven režim, se bo izvedlo s podvrtavanjem. Brežine vodotokov ter obvodna vegetacija se ohranjajo. Poseganje v struge in sprememba morfologije vodotokov nista dovoljeni. Vodovodi v posameznih občinah potekajo preko vodovarstvenih območij in sicer od vodnih zajetij naprej do porabnikov pitne vode. Tovrstna raba je prisotna že sedaj, s projektom se izvede izboljšava na posameznih vodohranih in vodovodih. Gradnja ali rekonstrukcija vodovodov znotraj vodovarstvenih območij je dopustna, tako da učinka na VVO ne bo. Med trajnimi in nepovratnimi učinki so le taki, ki za okolje ali zdravje ljudi ne pomenijo negativnih posledic oziroma ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti. Izvedba projekta pomeni pozitiven vpliv na zdravje ljudi, saj se izboljšuje oskrba s pitno vodo za prebivalce tega dela Pomurja. Glede na navedeno po našem mnenju ni treba naknadno izvesti postopka presoje vplivov na okolje. |
| Predlog ocenjevalca (označi): |  |
| X Za projekt ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. |  |
|  Za projekt je treba izvesti presojo vplivov na okolje. |  |

| Izpolnil: ime in priimek | Ivo Kejžar, Tanja Sunčič, Nataša Zupančič, Aleksander Jenko, Branko Štrekelj |
| --- | --- |
| Dne: | 29.12.2014 |
| Podpis |  |

v projektni prijavi se za projekt uporablja izraz »investicija«, v predpisih o varstvu okolja pa »poseg v okolje«

upravičenec

z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti velikosti A4 ali A3 (Atlas okolja)

našteti je treba vse načrtovane aktivnosti in jih po potrebi ločeno opisati

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14

iz Direktive, Priloge III in Uredbe o PVO, Priloge 2