Tabela 1 : Osnovni podatki o projektu

|  | zap.št. po seznamu OP13.3.6.3.04.0008 |
| --- | --- |
|  | Naziv projekta |
|  | DOLB Metlika |
|  | Investitor |
|  | Petrol d.d. |
|  | Območje in lega nameravanega posega |
|  | Občina Metlika |
|  | Katastrske občine (ali parcelne številke, če je k.o. samo ena) : Občina Metlika (k.o. Metlika) |
|  | Geografski opis lege v prostoru: Občina Metlika leži v JV Sloveniji, J od Gorjancev, v Beli krajini. Celotna vzhodna meja občine meji z R Hrvaško. Na zahodu meji z občino Semič, na severu z MO Novo mesto, na jugu pa z občino Črnomelj. |
|  | Opis stanja okolja in osnovne značilnosti lokacije: V občini Metlika najdemo pretežno kraško pokrajino med Gorjanci in Kolpo. Največji kraj v občini je Metlika. V slednji se tudi gradi kotlovnica z vročevodi. Podnebje v občini je zmerno celinsko. Predvidena lokacija za gradnjo nove kotlovnice je na lokaciji obstoječe kotlovnice. Nov objekt bo okoli 40 m oddaljen od najbližje stanovanjske stavbe in 330 m od najbližjega vodotoka (potok Sušica). Vročevodi so načrtovani v obstoječem cestnem telesu. Potencialni odjemalci so trgovski center, avtobusna postaja, otroški vrtec, poslovne ter večnamenske in večstanovanjske stavbe v bližnji okolici. Lokacija za postavitev nove kotlovnice se ne nahaja na območjih z naravovarstveno ali kulturnovarstveno vsebino. Lokacija prav tako ne leži na VVO. |
|  | Kratek opis projekta |
|  | vsebina (objekti/aktivnosti/naprave/obrati) Projekt obsega odstranitev obstoječe kotlovnice in njena nadomestitev z novo kotlovnico na lesno biomaso. Nov sistem daljinskega ogrevanja (nova kotlovnica in novo toplovodno omrežje) bo namenjen oskrbi trgovskega centra, avtobusne postaje, otroškega vrtca, poslovnih ter večnamenskih stavb s toploto za pripravo ogrevanja in sanitarne vode. Toplotne postaje in hišni priključki niso predmet tega projekta. V novo predvideni kotlovnici so predvideni naslednji prostori: - prostor za kotlovnico, - prostor za skladiščenje sekancev, - nadzorni prostor. Celoten postopek nalaganja in kurjenja bo potekal avtomatizirano. Dostop v prostore kotlovnice je predviden preko servisnega vhoda na JZ strani objekta. Sekance se bo polnilo v zalogovnik preko zgibnih vrat na SV strani objekta, neposredno z vsipom iz tovornega vozila. Predviden dostop za tovorna vozila za odvoz pepela pa je predviden z JV strani objekta. Na JZ strani je ob objektu predviden vkopan rezervoar z dvojnim plaščem oz. cisterna za olje EL-KO (ekstra lahko kurilno olje), volumna 20 m3, ki bo opremljen s sistemom za opozarjanje v primeru nenadzorovanega iztekanja nevarne tekočine iz rezervoarja. Projekt je že izveden. |
|  | dimenzije Velikost objekta kotlovnice: - tlorisne dimenzije (max.): 16,15 m * 18,60 m, - etažnost: pritličje, - kota pritličja: ±0,00 - 159,78 m n.v., - max kota objekta (dimnik): + 10,97 m nad koto pritličja. Nazivna moč kotla: 3,5 MW. Dolžina toplovoda: skupna dolžina približno 900 m. |
|  | način izvedbe (tehnologije , snovi ipd) Obstoječe kotlovnica se bo porušila. Na njenem mestu bo zgrajena nova. Novi vročevodi bodo potekali po obstoječih cestah. |
|  | namen in cilji, ki se dosegajo s projektom Namen projekta je zadostiti ciljem Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. S tem projektom se dosegajo cilji razvojne prioritete Trajnostna raba energija: z učinkovito rabo energije in s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo, s tem pa podpreti gospodarski razvoj in zmanjšati negativne vplive na okolje. |

|  | Ali je bilo za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, vrsta (tip) objekta in št. GD |  |  |  |  |
|  | - GD, št. 351-35/2011-17, z dne 19. 5. 2011 (gradnja kotlovnice in omrežja daljinskega ogrevanja v občini Metlika): 22222 - distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak (omrežje daljinskega ogrevanja; 22240 - distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja (kabelska kanalizacija daljinskega nadzora in upravljanja - DNU), 24205 - drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (kotlovnica). |  |  |  |  |
|  | Ali je bilo za izvedbo projekta pridobljeno katero drugo dovoljenje? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, katero |  |  |  |  |
|  | - Vodno soglasje, št. 35507-1024/2011, z dne 12. 4. 2011 |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge I Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  |  | Ne Pri projektu gre za gradnjo kotlovnice z nazivno močjo 3,5 MW in gradnjo vročevoda v dolžini približno 900 m s premerom cevi med DN 50 in DN 150. Projekt ne dosega praga iz Priloge I: 2. (a) Termoelektrarne in druge kurilne naprave, ki proizvedejo 300 megavatov toplote ali več niti ne dosega kriterijev ali praga iz Priloge I: 16. Cevovodi s premerom več kot 800 mm in dolžino več kot 40 km: (a) za transport plina, nafte, kemikalij; (b) za transport tokov ogljikovega dioksida (CO2) za namene geološkega shranjevanja, vključno s pripadajočimi kompresorskimi postajami. |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo I |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 2. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ne Pri projektu gre za gradnjo kotlovnice z nazivno močjo 3,5 MW in gradnjo vročevoda v dolžini približno 900 m. Projekt ne dosega kriterija ali praga D.I.8 Termoelektrarne in druge kurilne naprave izhodne toplotne moči najmanj 300 MW. |  |
|  | Če da, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge II Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo I Pri projektu gre za gradnjo kotlovnice z nazivno močjo 3,5 MW in gradnjo vročevoda v dolžini približno 900 m. Projekt dosega kriterij iz Priloge II: 3. (a) Industrijski obrati za proizvodnjo elektrike, pare in tople vode (projekti, ki niso vključeni v Prilogo I); in 3. (b) industrijske naprave za prenos plina, pare in tople vode; prenos električne energije po nadzemnih vodih (projekti, ki niso vključeni v Prilogo I). |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 3. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  | Ne Pri projektu gre za gradnjo kotlovnice z nazivno močjo 3,5 MW in gradnjo vročevoda v dolžini približno 900 m s premerom cevi med DN 50 in DN 150. Projekt ne dosega praga D.I.8.1 druge termoelektrarne in kurilne naprave za proizvodnjo elektrike, pare in tople vode z vhodno toplotno močjo najmanj 50 MW. Projekt prav tako ne dosega praga D.III.4 Kotlovnice na lesno biomaso izhodne toplotne moči vsaj 20 MW. |  |
|  | Če DA, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO Pri projektu gre za gradnjo kotlovnice z nazivno močjo 3,5 MW in gradnjo vročevoda v dolžini približno 900 m s premerom cevi med DN 50 in DN 150. Projekt dosega prag D.IV.2 Industrijske naprave za prenos plina, pare ali tople vode s cevovodom dolžine nad 1 km ali premera nad 100 mm in D.IV.3 Sistemi daljinskega ogrevanja z zmogljivostjo vsaj 1 MWh, razen gradnje posameznih priključkov. |  |  |  |  |
| l. | Ali je bil projekt načrtovan s planom/programom, za katerega je bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje? |  |  |  |  |
|  | DA |  |  |  |  |
|  | Če DA, ime in leto sprejema plana/programa Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 Za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) je bil izveden postopek predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), in sicer skladno z odločbo MOP št. 35409-194/2006 in 35409-195/2006 z dne 20. 7. 2006 |  |  |  |  |
| m. | Ali so bili s planom /programom kot pogoj za sprejemljivost tega projekta določeni omilitveni ukrepi? |  |  |  |  |
|  |  |  | Ne |  |  |
|  | Če DA, kateri |  |  |  |  |

Tabela 2: Preveritev  verjetnosti pomembnih vplivov projekta na okolje z uporabo meril

| Dejstva, ki jih je treba preveriti: |  | c) Značilnosti možnega učinka, ob upoštevanju: - obsega učinka (geografskega območja in števila prizadetega prebivalstva); - čezmejne narave učinka; - obsega in kompleksnosti učinka; - verjetnosti učinka; - trajanja, pogostosti in povratnosti učinka. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verjetno DA / Verjetno NE Kratko pojasnilo | Če verjetno DA - ali bo učinek pomemben? Da/Ne – Zakaj? |
| - Glede značilnosti projekta/posegov v okolje: |  |  |  |
|  | Ali bo gradnja, delovanje ali razgradnja projekta vključevala dejanja, ki bodo povzročila fizične spremembe na kraju samem (topografija, raba zemljišč, spremembe vodnih teles itd.)? | Verjetno NE Nova kotlovnica je načrtovana na mestu obstoječe kotlovnice. Do fizične spremembe na kraju samem ne bo prišlo. Najbližje vodno telo je od obravnavanega območja oddaljeno 330 m, zato zaključujemo, da do spremembe vodnega telesa ne bo prišlo. |  |
|  | Ali bo projekt funkcionalno ali prostorsko povezan z drugimi istovrstnimi že izvedenimi ali načrtovanimi projekti, tako da bodo skupni vplivi na okolje pomembnejši od vpliva posamičnih projektov? | Verjetno NE Novo zgrajeni sistem daljinskega ogrevanja se bo priključil na že obstoječ sistem. Vpliv na okolje bo zaradi izvedbe projekta pozitiven, saj se bo kotlovnica na fosilno gorivo (lahko kurilno olje) nadomestila s kotlovnico na lesno biomaso, ki je obnovljiv vir energije. |  |
|  | Ali bodo pri gradnji ali delovanju rabljeni naravni viri, kot so tla, voda, surovine ali energija, zlasti neobnovljivi ali redki viri? | Verjetno DA V času obratovanja se bodo uporabljali lesni sekanci – les. | Z novo kotlovnico bo prišlo do zamenjave energenta – fosilna goriva bodo nadomeščena z obnovljivim virom – les. Vpliv na okolje bo pozitiven, saj lesni sekanci veljajo za enega čistejših virov energije (les za lokalno dostopen energent; kurjenje v centralnih visoko učinkovitih sistemih z nadzorovanim izpuhom dimnih plinov je okoljska prednost pred individualnimi kurišči; v primerjavi s kurjenjem s kurilnim oljem se, celostno gledano, pri uporabi lesne biomase v ozračje spusti manj CO2). |
|  | Ali bo projekt vključeval rabo, shranjevanje, transport, ravnanje ali proizvodnjo snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi (dejansko in domnevno)? | Verjetno NE Uporabljeni bodo gradbeni materiali. Pri izgorevanju lesne biomase nastajajo prašni (PM10) delci, ki pa se avtomatsko odstranjujejo iz dimnih plinov. Ob kotlovnici je predviden vkopan rezervoar z dvojnim plaščem oz. cisterna za olje EL-KO (ekstra lahko kurilno olje), ki bo opremljen s sistemom za opozarjanje v primeru nenadzorovanega iztekanja nevarne tekočine iz rezervoarja. Ocenjujemo, da je tako poskrbljeno, da ne bo prišlo do razlitja, ki bi škodljivo vplivalo na zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi. Projekt ne vključuje rabe, shranjevanja, transporta, ravnanja ali proizvodnje drugih snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi. |  |
|  | Ali bodo v življenjskem ciklu projekta nastajali odpadki ? | DA - pepel | Pri obratovanju kotlovnice bo kot odpadek nastajal pepel, ki se ga bo odstranjevalo oziroma uporabilo v skladu s predpisi. Učinek nastajanja odpadkov bo trajal v vsem času obratovanja kotlovnice. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali bodo v zrak izpuščene kake nevarne, strupene ali škodljive snovi? | Verjetno NE Pri izgorevanju lesne biomase nastajajo prašni (PM10) delci, ki pa se avtomatsko odstranjujejo iz dimnih plinov. |  |
|  | Ali bo projekt povzročil hrup in vibracije ali v okolje oddajal svetlobo, toplotno ali elektromagnetno sevanje? | Verjetno DA – hrup Raven hrupa bo povečana v času gradnje kotlovnice in vročevodov. Verjetno NE - svetloba, toplotno sevanje, elektromagnetno sevanje Projekt izgradnje kotlovnice in vročevodov ne bo povzročil vibracij v okolju in ne bo oddajal svetlobe, toplotne in elektromagnetnega sevanja. | V času gradnje bo učinek (hrup) kratkotrajen. Obseg bo omejen na območje v okolici gradbišča. Gradnja bo potekala v dnevnem času. Učinek obremenjenosti prebivalstva s hrupom ne bo pomemben. |
|  | Ali bo projekt povzročil družbene razlike, npr. v demografiji, tradicionalnem načinu življenja, zaposlitvi? | NE Projekti kot je izgradnja kotlovnice in vročevodov ne povzročajo družbenih razlik. |  |
|  | Ali obstaja nevarnost onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne, priobalne vode ali morja) zaradi izpustov onesnaževal ? | NE Projekt izgradnje in delovanja sistema daljinskega ogrevanja je zasnovan tako, da ni nevarnosti onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne, priobalne vode) in izpustov onesnaževal. |  |
|  | Ali obstaja npr. zaradi uporabljenih snovi ali tehnologije tveganje nastanka nesreč v življenjskem ciklu projekta, ki bi lahko vplivale na zdravje ali na okolje? | NE V času obratovanja kotlovnice obstaja majhna možnost nesreč in s tem onesnaženja, vendar glede na tehnologijo ta učinek ni verjeten. Izvedba in delovanja sistema daljinskega ogrevanja ne predvideva uporabo snovi ali tehnologij, ki bi lahko vplivale na zdravje ali okolje. |  |
| - Glede značilnosti lokacije/prostora, v katerega se projekt umešča |  |  |  |
|  | Ali se s izvedbo projekta spreminja dejanska raba zemljišč? | NE Nova kotlovnica bo zgrajena na mestu stare obstoječe, ki bo pred tem porušena. Toplovod bo zgrajen pod zemljo, zato na trasi ne bo prihajalo do spremembe dejanske rabe zemljišč. |  |
|  | Ali se projekt umešča na doslej nepozidano območje, s čimer se bodo trajno spremenile lastnosti in raba tal? | NE Nova kotlovnica bo zgrajena na mestu stare obstoječe, ki bo pred tem porušena. Toplovod bo zgrajen pod zemljo, zato na trasi ne bo prihajalo do spremembe lastnosti in rabe tal. |  |
|  | Ali na lokaciji ali v njeni okolici obstajajo kaka območja, ki so že onesnažena ali jim je povzročena okoljska škoda, npr. ker so prekoračeni veljavni okoljski standardi, na katere bi projekt lahko dodatno vplival? | Verjetno NE Z izvedbo projekta je predvideno izboljšano stanje okolja. Na lokaciji ali v njeni okolici ni območij, ki so že onesnažena ali jim je povzročena okoljska škoda, kjer bi bili prekoračeni veljavni okoljski standardi, na katere bi projekt lahko dodatno vplival. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali v njeni okolici območja s posebnimi pravnimi režimi, varovana zaradi svoje ekološke, krajinske, kulturne ali druge vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? |  |  |
|  | - Območja in objekti kulturne dediščine | Verjetno DA Kotlovnica in toplovod sta umeščena na EŠD 9562 Metlika – Arheološko najdišče Metlika. | Na območju EŠD 9562 Metlika – Arheološko najdišče Metlika bo opravljena predhodna arheološka raziskava s stalno prisotnostjo arheološke ekipe. V času del bodo arheološko dokumentirani najbolj izpovedni profili in morebitni tlorisi z arheološko vsebino. Rezultati arheoloških raziskav bodo upoštevani pri gradnji kotlovnice in toplovoda. Ob vseh zemeljskih delih bo zagotovljen strokovni konservatorski nadzor. Investitor bo 14 dni pred pričetkom del posredoval pisno obvestilo o datumu izvedbe del na ZVKD. Učinek gradnje kotlovnice in toplovoda na enoto kulturne dediščine ne bo bistven, saj bodo ob upoštevanju izdanih ukrepov doseženi cilji varstva kulturne dediščine. |
|  | - Naravne vrednote | NE Najbližja naravna vrednota je od obravnavanega območja oddaljena 300 m. |  |
|  | - Zavarovana območja | NE Najbližje zavarovano območje je od obravnavanega območja oddaljeno 10 km. |  |
|  | - Varovalni gozdovi | NE Najbližji varovalni gozd je od obravnavanega območja oddaljen 550 m. |  |
|  | - Gozdovi s posebnim namenom | NE |  |
|  | Ali se na lokaciji ali v njeni okolici nahajajo posebna varstvena ali posebna ohranitvena območja po predpisih o ohranjanju narave (Natura 2000), na katera bi projekt lahko vplival ? | NE Najbližje Natura 2000 območje je od obravnavanega območja oddaljeno 500 m. |  |
|  | Ali obstajajo kaka druga območja na kraju ali v njegovi okolici, ki so pomembna ali ranljiva zaradi svoje ekologije, na katere bi projekt lahko vplival, npr. mokrišča, visokogorje, gozdovi in druga gozdna zemljišča s poudarjenimi ekološkimi funkcijami? | NE Najbližje EPO je od obravnavanega območja oddaljeno 500 m. |  |
|  | Ali se na kraju ali v njegovi okolici naseljujejo zaščitene, pomembne ali ogrožene vrste rastlin ali živali, npr. za razmnoževanje, gnezdenje, prehranjevanje, počitek, prezimovanje, selitve, ki bi jih projekt lahko prizadel? | NE Kotlarno z vseh strani obdajajo kmetijske površine. 50 m stran se začenja urbano okolje. Toplovodi potekajo po obstoječih cestah. Iz tega zaključujemo, da na kraju ali v njegovi okolici ni zaščitenih, pomembnih ali ogroženih vrst rastlin ali živali, ki bi jih projekt lahko prizadel. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo kakšna vodna telesa (celinske, obalne, morske ali podzemne vode), na katera bi projekt lahko vplival? | NE Najbližje vodno telo je od obravnavanega območja oddaljeno 330 m. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo vodovarstvena območja, na katera bi projekt lahko vplival? | NE Najbližje VVO je od obravnavanega območja oddaljeno 830 m. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšna območja ali pojavi visoke krajinske, slikovite ali estetske vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? | NE Toplovod bo v celoti potekal pod zemljo in tako ne bo vplival na krajinsko sliko območja. Kotlarna so sicer zgrajene nad zemljo, vendar gre pri projektu za nadomeščanje obstoječega objekta, ki bo predhodno porušen, zato vpliva na krajinski sliko območja ne bo. |  |
|  | Ali se projekt nahaja na vidno izpostavljenem kraju, kjer ga bo verjetno videlo mnogo ljudi? | Verjetno NE Toplovod bo v celoti potekal pod zemljo in tako ne bo vplival na krajinsko sliko območja. Kotlarna so sicer zgrajene nad zemljo, vendar gre pri projektu za nadomeščanje obstoječega objekta. Kotlarna bo vidna iz ceste Črnomelj – Metlika, vendar pogled nanjo delno zakriva obstoječi drevored ob omenjeni cesti. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne poti, ki jih javnost uporablja za rekreacijo in podobne aktivnosti, na katere bi projekt lahko vplival? | NE Do kotlarne vodi asfaltirana dostopna pot, ki se nadaljuje v kolovoz. Dostopno pot uporabljajo uporabniki kmetijskih površin in okoliški vrtičkarji. Dostop do teh površin ne bo prekinjen niti v času gradnje. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne prometnice, kjer bi lahko nastajali prometni zastoji ali ki povzročajo okoljske probleme, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA Toplovod potekata po javnih cestah. | Gradnja toplovoda bo potekala v cestnem telesu, zato bo v času gradnje povečan možnost nastanka prometnih zastojev. Ker se bo toplovod gradil ob obstoječih cestah bo verjetno promet prilagojen gradbenim delom. Učinek bo kratkotrajen, omejen na gradbišče in čas trajanja gradnje. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje območja ali pojavi zgodovinskega ali kulturnega pomena, na katere bi projekt lahko vplival? | NE |  |
|  | Ali na kraju ali v njegovi okolici že obstajajo rabe prostora (npr. stanovanja, vrtovi, druga zasebna zemljišča, obrt in industrija, trgovina, rekreacija, javne površine in objekti, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, rudarstvo, kamnolom, energetski objekti) na katere bi projekt lahko vplival? | NE Toplovod bo v celoti zgrajen pod zemljo. Trase poteka po obstoječih cestah. Po končani gradnji se bo območje povrnilo v prvotno stanje. Kotlovnica se bo zgradila na mestu obstoječe kotlovnice, ki jo bodo porušili. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje gosto naseljena ali gosto pozidana območja , na katere bi projekt lahko vplival? | NE Toplovod bo v celoti zgrajen pod zemljo. Trase poteka po obstoječih cestah. Po končani gradnji se bo območje povrnilo v prvotno stanje. Kotlovnica se bo zgradila na mestu obstoječe kotlovnice, ki jo bodo porušili. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo objekti s posebej občutljivimi skupinami prebivalstva, kot so bolnišnice, zdravilišča, šole, vrtci, ali z objekti, kjer se pogosto zadržujejo, srečujejo večje skupine ljudi (npr. za verske obrede, društvene aktivnosti) ? | DA Toplovod bo grajen do Otroškega vrtca Metlika. Vpliv bo v času gradnje zaradi povečanega hrupa. V času obratovanja vpliva ne bo. | Gradnja toplovoda bo potekala v bližini vrtca, vendar bo učinek majhen, kratkotrajen in omejen na čas gradnje. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo pomembne, visokokakovostne ali redke dobrine, na katere bi projekt lahko vplival? (npr. gozdovi s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo, kmetijska zemljišča z visoko boniteto, trajni nasadi, območja agromelioracij, viri pitne vode, akumulacijska jezera, komercialni ribniki, ribogojnice, vode posebnega pomena v ribištvu, rudniki) | NE Na lokaciji projekta ali okoli nje ni zabeleženih nahajališč visokokakovostnih ali redkih dobrin na katere bi projekt lahko vplival. |  |
|  | Ali se projekt umešča na potresno ogroženo območje, na območje pogrezanja tal, zemeljskih ali snežnih plazov, erozije, poplav , ekstremnih ali neugodnih klimatskih razmer, kot so temperaturne inverzije, megla, močni vetrovi, ki bi lahko povzročili, da bo projekt povzročil okoljske probleme? | NE Projekt se umešča na potresno ogroženo območje (razred ogroženosti 4). Projekt se ne umešča v prostor, ki se ocenjuje kot poplaven in ne na območje erozije, pogrezanja tal, zemeljskih ali snežnih plazov, ekstremnih ali neugodnih klimatskih razmer, kot so temperaturne inverzije, megla, močni vetrovi. |  |
|  | Ali obstajajo kaki drugi načrti ali projekti za prihodnjo rabo zemljišč na lokaciji ali okoli nje, na katere bi projekt lahko vplival? | NE |  |
|  | Ali obstajajo katerikoli drugi dejavniki, ki bi morali biti upoštevani, kot npr. posledični razvoj gradenj, ki bi lahko imele okoljske posledice, ali možnost kumulativnih učinkov z drugimi obstoječimi ali načrtovanimi projekti v tem prostoru? | Verjetno NE Kumulativnih učinkov ni pričakovati. |  |

Tabela 3: Sklepna ocena

| Zaključki - povzetek ugotovitev iz tabele 2 |  |
| --- | --- |
| a | Značilnosti projekta |
|  | Gradnja kotlovnice bo potekala na mestu stare kotlovnice, ki jo bodo pred tem porušili. Do fizične spremembe površin ne bo prišlo saj bo nov objekt nadomestil starega. Gradnja toplovodnega omrežja bo potekala podzemno. Po izgradnji toplovoda se bodo odkrite površine povrnile v prvotno stanje. Projekt ne bo vključeval gradnje, ki bi povzročala fizično spremembo vodnih zemljišč. Projekt bo prostorsko in funkcionalno povezan z drugimi že izvedenimi projekti (obstoječi toplovod). Skupni vplivi na okolje ne bodo večji od vplivov posamičnih projektov. Pri obratovanju kotlovnice se bo uporabljal naravni vir – les. Projekt ne bo vključeval rabe, ravnanja ali proizvodnje snovi, ki bi bile škodljive za zdravje ljudi. Prav tako projekt ne bo povzročal izpustov nevarnih snovi v ozračje. V življenjskem ciklu kotlovnice bodo nastajali odpadki – pepel. V času gradnje kotlovnice in toplovoda bo povečana raven hrupa na območju gradbišča. Projekt je zasnovan tako, da ni nevarnosti onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne) in izpustov onesnaževal. |
| b | Značilnosti lokacije |
|  | Gradnja kotlovnice in toplovoda se načrtuje na območju belokranjske občine Metlika, v mestu Metlika. Kotlovnica se načrtuje na območju obstoječe kotlovnice, ki bo pred začetkom gradnje nove porušena. Lokacija je umeščena izven naselja – najbližji stanovanjski objekti so oddaljeni približno 40 m. Toplovodi bodo potekali po obstoječih javnih cestah v urbanem okolju. Projekt se ne umešča na območja naravnih vrednot, Natura 2000 območij, EPO, zavarovanih območij, VVO. V okviru projekta ne bo poseganja na vodotoke. Kotlovnica in toplovod potekata po območju kulturne dediščine. Izvedba projekta ne bo povzročila prometnih zastojev. Projekt se ne umešča na območja zabeleženih nahajališč visokokakovostnih ali redkih dobrin. |
| c | Značilnosti možnih učinkov |
|  | Gradnja kotlovnice in toplovoda ne bo pomenila spremembe dejanske rabe zemljišč. V času gradnje, ki se bo odvijala v dnevnem času, se lahko raven hrupa v naravnem okolju poveča. Učinek bo kratkotrajen in omejen le na območje gradbišča na posamezni trasi toplovoda. Hrupa v času obratovanja ne bo. Gradnja kotlovnice in toplovoda bo potekala preko kulturnega območja (arheološko najdišče), zaradi česar bo v času gradnje potreben arheološki konservatorski nadzor. Slednji bo zagotovil doseganje ciljev varstva kulturne dediščine. Izvedba projekta lahko povzroči občasne prometne zastoje, vendar pa bo promet v času gradnje prilagojen gradnji. Med trajnimi in nepovratnimi učinki so le taki, ki za okolje ali zdravje ljudi ne pomenijo negativnih posledic. Izvedba projekta pomeni pozitiven vpliv na zdravje ljudi, saj bo prišlo do zamenjave energenta, ki, celostno gledano, pomeni manj izpustov CO2 v ozračje. |
| Predlog ocenjevalca (označi): |  |
| X Za projekt ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. |  |
| Za projekt je treba izvesti presojo vplivov na okolje. |  |

| Izpolnil: ime in priimek | Ivo Kejžar, Tanja Sunčič, Nataša Zupančič, Aleksander Jenko, Branko Štrekelj |
| --- | --- |
| Dne: | 4. 3. 2015 |
| Podpis |  |

v projektni prijavi se za projekt uporablja izraz »investicija«, v predpisih o varstvu okolja pa »poseg v okolje«

upravičenec

z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti velikosti A4 ali A3 (Atlas okolja)

našteti je treba vse načrtovane aktivnosti in jih po potrebi ločeno opisati

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14

iz Direktive, Priloge III in Uredbe o PVO, Priloge 2