Tabela 1 : Osnovni podatki o projektu

|  | zap.št. po seznamu OP13.3.6.3.06.0014 |
| --- | --- |
|  | Naziv projekta |
|  | DOLB Kozje |
|  | Investitor |
|  | TOPKO ENERGIJA D.O.O. |
|  | Območje in lega nameravanega posega |
|  | Občina/e: Občina Kozje |
|  | Katastrske občine (ali parcelne številke, če je k.o. samo ena) : Občina Kozje (k.o. Kozje) |
|  | Geografski opis lege v prostoru: Občina Kozje se razprostira na večinoma gričevnato – hribovitem območju vzhodne Slovenije. Sosednje občine so: Podčetrtek, Šentjur, Krško, Brežice in Bistrica ob Sotli. |
|  | Opis stanja okolja in osnovne značilnosti lokacije: Skoraj celotno območje Občine Kozje spada v območje regijskega Kozjanskega parka. Po kriterijih za opredelitev območij z omejenimi naravnimi dejavniki spada samo del Kozjega med nižinsko območje, vseh ostalih 22 naselij v Občini pa spada med gričevnato – hribovita območja. Poleg tega je okrog 30 % vseh kmetij uvrščenih med strme kmetije. Območje občine Kozje je del Posavskega hribovja in pripada celinskemu podnebju osrednje Slovenije. Preostalo območje občine, ki je del Srednjesotelskega gričevja pa ima zmerno celinsko podnebje vzhodne Slovenije. Predvidena lokacija kotlarne je v območju poslovno – obrtne cone Kozje. Namenska raba je za terciarne dejavnosti, skladno z veljavnim OPPN poslovno obrtne cone Kozje. Lokacija je optimalna tako za prvo fazo kot tudi za nadaljnje širjenje toplovodnega daljinskega ogrevanja, saj se objekt nahaja v središču potencialnih odjemalcev z minimalnimi razdaljami do koristnikov. Predvidena lokacija kotlarne se nahaja na območju z naslednjim naravovarstvenim statusom: zavarovano območje Kozjanski regijski park, Natura 2000 in EPO. |
|  | Kratek opis projekta |
|  | vsebina (objekti/aktivnosti/naprave/obrati) V Poslovno obrtni coni Kozje se bo zgradil poslovno energetski objekt in primarni toplovod v naselju Kozje. Objekt je sestavljen iz kotlovnice na lesne sekance za toplovodno omrežje, ki bo ogrevalo del naselja Kozje (v I.fazi do moči 1,5 MW z možnostjo povečanja v II. fazi do moči 2,5 MW), ter stavbe, v kateri bodo v pritlični etaži urejeni poslovni prostori za lastne potrebe. Gradnja toplovoda v severozahodnem delu naselje, obsega skupno dolžino 1.996,00 m. |
|  | dimenzije -Velikost stavbe: Poslovni objekt 8,5 m x 21,00 m, kotlovnica 18,00 m x 10,80 m, nadstrešek 18,00 m x 22,00 m (skupaj cca. 770 m2). -Nazivna moč kotla 1,5 MW (možnost povečanja do 2,5 MW). -Dolžina toplovoda: skupna dolžina 1.996 m, glede na namen vodar premer cevi DN 125,100, 80, 60, 65, 50, 40, 32, 25 mm. |
|  | način izvedbe (tehnologije , snovi ipd) Gradil se bo objekt za poslovno tehnični del, ki je finalno obdelan objekt, AB skeletne konstrukcije, etažnosti P+1 ter pritlični aneks jeklene nosilne izvedbe, zaprt s fasadnimi paneli, namenjen kotlovnici. Ob stavbi se projektira primerno velik nadstrešek, dimenzij 18,00 m x 10,20 m za potrebe zaščite lesne biomase pred vremenskimi vplivi. Najvišja višina vseh stavb bo 10 m. V to višino se ne računa višina dimnika. Primarni toplovodni razvod do končnih uporabnikov toplote se gradi po urbanem delu naselja Kozje. Trasa toplovoda poteka tako, da se minimalno posega v že zgrajene, utrjene in urejene prometne površine. Načrtuje se trasa pretežno po zelenih površinah, po zasebnih in javnih zemljiščih, z minimalnim posegom v druge komunalne ureditve. Cevi so predizolirane in do dimenzije 150 mm. Sistem je opremljen z detekcijo puščanja. Cevi bodo položene na peščeno posteljico v jarek v zemlji in zasute s peskom preko temena cevi. Poleg cevi bo potekal še signalni kabel za potrebe komunikacije in regulacije med toplotnimi podpostajami pri končnih uporabnikih in kotlarno. Na trasi toplovoda bodo tudi revizijski in priključni jaški. Projekt je že izveden in v obratovanju. |
|  | namen in cilji, ki se dosegajo s projektom Namen projekta je zadostiti ciljem Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. S tem projektom se dosegajo cilji razvojne prioritete Trajnostna raba energija: z učinkovito rabo energije in s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo, s tem pa podpreti gospodarski razvoj in zmanjšati negativne vplive na okolje. |

|  | Ali je bilo za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, vrsta (tip) objekta in št. GD |  |  |  |  |
|  | - GD, št. 351-359/2013-13, z dne 8.5.2013 (gradnja poslovno – energetskega objekta in primarnega toplovoda v Kozjem) 12510 – industrijska stavba, 22222 – lokalni cevovodi za toplo vodo, paro ali stisnjen zrak do 250 mm; |  |  |  |  |
|  | Ali je bilo za izvedbo projekta pridobljeno katero drugo dovoljenje? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, katero |  |  |  |  |
|  | - Vodno soglasje, št. 35507-711/2013-4, z dne 8.4.2013 - Strokovno mnenje, št. 3.7/70-2012-VZ, z dne 18.12.2012, izdano s strani MOP, ARSO za Kozjanski park - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-292/2013-4, z dne 22.2.2013 |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge I Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  |  | Ne Pri projektu gre za gradnjo kotlovnice z nazivno močjo 1,5 MW in gradnjo toplovoda v dolžini približno 1.996 m m s premerom cevi med DN 25 in DN 125. Projekt ne dosega praga iz Priloge I: 2. (a) Termoelektrarne in druge kurilne naprave, ki proizvedejo 300 megavatov toplote ali več niti ne dosega kriterijev ali praga iz Priloge I: 16. Cevovodi s premerom več kot 800 mm in dolžino več kot 40 km: (a) za transport plina, nafte, kemikalij; (b) za transport tokov ogljikovega dioksida (CO 2 ) za namene geološkega shranjevanja, vključno s pripadajočimi kompresorskimi postajami. |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo I |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 2. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ne Pri projektu gre za gradnjo kotlovnice z nazivno močjo 1,5 MW in gradnjo toplovoda v dolžini približno 1.996 m. D.I.8 Termoelektrarne in druge kurilne naprave izhodne toplotne moči najmanj 300 MW. |  |
|  | Če da, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge II Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo I Pri projektu gre za gradnjo kotlovnice z nazivno močjo 1,5 MW in gradnjo toplovoda v dolžini približno 1.996 m. Projekt dosega kriterij iz Priloge II: 3. (a) Industrijski obrati za proizvodnjo elektrike, pare in tople vode (projekti, ki niso vključeni v Prilogo I); in 3. (b) industrijske naprave za prenos plina, pare in tople vode; prenos električne energije po nadzemnih vodih (projekti, ki niso vključeni v Prilogo I). |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 3. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ne Pri projektu gre za gradnjo kotlovnice z nazivno močjo 1,5 MW in gradnjo toplovoda v dolžini približno 1.996 m. Projekt ne dosega praga D.I.8.1 druge termoelektrarne in kurilne naprave za proizvodnjo elektrike, pare in tople vode z vhodno toplotno močjo najmanj 50 MW niti D.III.4 Kotlovnice na lesno biomaso izhodne toplotne moči vsaj 20 MW. |  |
|  | Če DA, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO Pri projektu gre za gradnjo kotlovnice z nazivno močjo 1,5 MW in gradnjo toplovoda v dolžini približno 1.996 m, s premerom cevi od 25 mm do 125 mm. Projekt dosega prag D.IV.2 Industrijske naprave za prenos plina, pare ali tople vode s cevovodom dolžine nad 1 km ali premera nad 100 mm in D.IV.3 Sistemi daljinskega ogrevanja z zmogljivostjo vsaj 1 MWh, razen gradnje posameznih priključkov. |  |  |  |  |
| l. | Ali je bil projekt načrtovan s planom/programom, za katerega je bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje? |  |  |  |  |
|  | DA |  |  |  |  |
|  | Če DA, ime in leto sprejema plana/programa Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 Za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) je bil izveden postopek predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), in sicer skladno z odločbo MOP št. 35409-194/2006 in 35409-195/2006 z dne 20. 7. 2006 |  |  |  |  |
| m. | Ali so bili s planom /programom kot pogoj za sprejemljivost tega projekta določeni omilitveni ukrepi? |  |  |  |  |
|  |  |  | Ne |  |  |
|  | Če DA, kateri |  |  |  |  |

Tabela 2: Preveritev  verjetnosti pomembnih vplivov projekta na okolje z uporabo meril

| Dejstva, ki jih je treba preveriti: |  | c) Značilnosti možnega učinka, ob upoštevanju: - obsega učinka (geografskega območja in števila prizadetega prebivalstva); - čezmejne narave učinka; - obsega in kompleksnosti učinka; - verjetnosti učinka; - trajanja, pogostosti in povratnosti učinka. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verjetno DA / Verjetno NE Kratko pojasnilo | Če verjetno DA - ali bo učinek pomemben? Da/Ne – Zakaj? |
| - Glede značilnosti projekta/posegov v okolje: |  |  |  |
|  | Ali bo gradnja, delovanje ali razgradnja projekta vključevala dejanja, ki bodo povzročila fizične spremembe na kraju samem (topografija, raba zemljišč, spremembe vodnih teles itd.)? | Verjetno DA Nova kotlovnica je načrtovana na mestu kmetijskih zemljišč. Do fizične spremembe na kraju samem bo prišlo z gradnjo objekta. Verjetno NE Najbližje vodno telo je od obravnavanega območja oddaljeno 400 m, zato zaključujemo, da do spremembe vodnega telesa ne bo prišlo. | Učinek bo trajen, vendar ne bo pomemben, saj gre za poseg na površini ca. 770 m2 |
|  | Ali bo projekt funkcionalno ali prostorsko povezan z drugimi istovrstnimi že izvedenimi ali načrtovanimi projekti, tako da bodo skupni vplivi na okolje pomembnejši od vpliva posamičnih projektov? | Verjetno NE Vpliv na okolje bo zaradi izvedbe projekta pozitiven, saj bo kotlovnica na lesno biomaso, ki je obnovljiv vir energije, nadomestila obstoječe rešitve ogrevanja, ki so povečini les, kurilno olje in utekočinjen naftni plin. |  |
|  | Ali bodo pri gradnji ali delovanju rabljeni naravni viri, kot so tla, voda, surovine ali energija, zlasti neobnovljivi ali redki viri? | Verjetno DA V času obratovanja se bodo uporabljali lesni sekanci – les. | Vpliv na okolje bo pozitiven, saj lesni sekanci veljajo za enega čistejših virov energije (les za lokalno dostopen energent; kurjenje v centralnih visoko učinkovitih sistemih z nadzorovanim izpuhom dimnih plinov je okoljska prednost pred individualnimi kurišči; v primerjavi s kurjenjem s kurilnim oljem se, celostno gledano, pri uporabi lesne biomase v ozračje spusti manj CO2). |
|  | Ali bo projekt vključeval rabo, shranjevanje, transport, ravnanje ali proizvodnjo snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi (dejansko in domnevno)? | Verjetno NE Pri gradnji bodo uporabljeni gradbeni materiali. Pri izgorevanju lesne biomase nastajajo prašni (PM10) delci, ki pa se avtomatsko odstranjujejo iz dimnih plinov. Projekt ne vključuje rabe, shranjevanja, transporta, ravnanja ali proizvodnje drugih snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi. |  |
|  | Ali bodo v življenjskem ciklu projekta nastajali odpadki ? | DA - pepel | Pri obratovanju kotlovnice bo kot odpadek nastajal pepel, ki se ga bo odstranjevalo oziroma uporabilo v skladu s predpisi. Učinek nastajanja odpadkov bo trajal v vsem času obratovanja kotlovnice. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali bodo v zrak izpuščene kake nevarne, strupene ali škodljive snovi? | Verjetno NE Pri izgorevanju lesne biomase nastajajo prašni (PM10) delci, ki pa se avtomatsko odstranjujejo iz dimnih plinov. |  |
|  | Ali bo projekt povzročil hrup in vibracije ali v okolje oddajal svetlobo, toplotno ali elektromagnetno sevanje? | Verjetno DA – hrup Raven hrupa bo povečana v času gradnje kotlovnice in omrežja toplovoda. Verjetno NE - svetloba, toplotno sevanje, elektromagnetno sevanje Projekt izgradnje kotlovnice in toplovodov ne bo povzročil vibracij v okolju in ne bo oddajal svetlobe, toplotne in elektromagnetnega sevanja. | V času gradnje bo učinek (hrup) kratkotrajen. Obseg bo omejen na območje v okolici gradbišča. Gradnja bo potekala v dnevnem času. Učinek obremenjenosti prebivalstva s hrupom ne bo pomemben. |
|  | Ali bo projekt povzročil družbene razlike, npr. v demografiji, tradicionalnem načinu življenja, zaposlitvi? | NE Projekti kot je izgradnja kotlovnice in omrežja toplovoda ne povzročajo družbenih razlik. |  |
|  | Ali obstaja nevarnost onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne, priobalne vode ali morja) zaradi izpustov onesnaževal ? | NE Projekt izgradnje in delovanja sistema daljinskega ogrevanja je zasnovan tako, da ni nevarnosti onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne, priobalne vode) in izpustov onesnaževal. Cevi omrežja so opremljene z detektorji morebitnega puščanja. |  |
|  | Ali obstaja npr. zaradi uporabljenih snovi ali tehnologije tveganje nastanka nesreč v življenjskem ciklu projekta, ki bi lahko vplivale na zdravje ali na okolje? | NE V času obratovanja kotlovnice obstaja majhna možnost nesreč in s tem onesnaženja, vendar glede na tehnologijo ta učinek ni verjeten. Izvedba in delovanja sistema daljinskega ogrevanja ne predvideva uporabo snovi ali tehnologij, ki bi lahko vplivale na zdravje ali okolje. |  |
| - Glede značilnosti lokacije/prostora, v katerega se projekt umešča |  |  |  |
|  | Ali se s izvedbo projekta spreminja dejanska raba zemljišč? | Verjetno DA Kotlovnica bo zgrajena na kmetijskih zemljiščih – travniku, ki pa se nahaja v Območju poslovno obrtne cone in je po OPPN opredeljen kot stavbno zemljišče. Toplovod bo zgrajen pod zemljo, zato na trasi ne bo prihajalo do spremembe dejanske rabe zemljišč. | Učinek bo trajen, vendar ne bo pomemben, saj gre za poseg na površini ca. 770 m2 |
|  | Ali se projekt umešča na doslej nepozidano območje, s čimer se bodo trajno spremenile lastnosti in raba tal? | DA V naravi je gradbena parcela travnik, zato se projekt umešča na nepozidano območje. Območje je opredeljeno kot stavbno zemljišče znotraj poslovno obrtne cone. | Učinek bo trajen, vendar ne bo pomemben, saj gre za poseg na površini ca. 770 m2 |
|  | Ali na lokaciji ali v njeni okolici obstajajo kaka območja, ki so že onesnažena ali jim je povzročena okoljska škoda, npr. ker so prekoračeni veljavni okoljski standardi, na katere bi projekt lahko dodatno vplival? | Verjetno NE Z izvedbo projekta je predvideno izboljšano stanje okolja. Na lokaciji ali v njeni okolici ni območij, ki so že onesnažena ali jim je povzročena okoljska škoda, kjer bi bili prekoračeni veljavni okoljski standardi, na katere bi projekt lahko dodatno vplival. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali v njeni okolici območja s posebnimi pravnimi režimi, varovana zaradi svoje ekološke, krajinske, kulturne ali druge vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? |  |  |
|  | - Območja in objekti kulturne dediščine | Verjetno NE Objekt kulturne dediščine Vila Kozje - Vila Kozje 136 (EVŠ 26522) se nahaja ob cesti oz. trasi bodočega toplovoda, vendar se z izvedbo toplovoda ne bo posegalo na enoto KD. |  |
|  | - Naravne vrednote | NE |  |
|  | - Zavarovana območja | DA Kotlovnica in toplovodi se v celoti nahajajo v območju Kozjanski regijski park (Ur.l.SRS št. 1/81, 42/86). Kotlovnica z okolico bo posegala na okoli 1 ha veliko površino. Toplovodi v večjem delu potekajo po obstoječih cestah, razen 580 m, ki poteka po intenzivnih kmetijskih površinah. | Pri gradnji toplovoda se: - bo v čim večji možni meri odmaknilo od koreninskega sistema dreves, - bo pazilo, da ne pride do poškodb na deblih, vejah in koreninah ob trasi, - ne bo trgalo večjih korenin (premera nad 5 cm) in drevesnih vej z bagrom, - bo vse morebitne poškodbe korenin sproti saniralo z ravnim rezom, - bo zasute kanale čim prej posejalo s travno mešanico. Učinek gradnje kotlovnice in toplovoda na zavarovano območje ne bo bistven, saj bodo ob upoštevanju izdanih ukrepov doseženi varstveni cilji zavarovanega območja. |
|  | - Varovalni gozdovi | NE |  |
|  | - Gozdovi s posebnim namenom | NE |  |
|  | Ali se na lokaciji ali v njeni okolici nahajajo posebna varstvena ali posebna ohranitvena območja po predpisih o ohranjanju narave (Natura 2000), na katera bi projekt lahko vplival ? | Verjetno DA Kotlovnica in toplovodi v celoti potekajo po Natura 2000 območju: Kozjansko (SI5000033). Kozjansko je gričevnata pokrajina z nadmorskimi višinami do 500 metrov. Značilnost območja je ohranjena ekstenzivna kulturna krajina z mozaikom različnih življenjskih prostorov. V tem mozaiku se prepletajo manjše vasi in domačije z visokodebelnimi sadovnjaki, travniki, posameznimi njivami, mejicami in gozdnimi robovi. Kotlovnica z okolico bo posegala na okoli 1 ha veliko površino. Toplovodi v večjem delu potekajo po obstoječih cestah, razen 580 m, ki poteka po intenzivnih kmetijskih površinah. Na območju neposrednega vpliva vodovoda se glede na uradne podatke nahajajo potencialni habitati kvalifikacijskih vrst: črna žolna (Dryocopus martius), vijeglavka (Jynx torquilla), rjavo srakoper (Lanius collurio), veliki skovik (Otus scops), sršenar (Pernis apivorus), pogorelček (Phoenicurus phoenicurus), pivka (Picus canus). Gradnja kotlovnice in toplovoda bo imela neposreden vpliv na zelo majhno površino Natura 2000 območja oziroma površino notranjih con kvalifikacijskih vrst (manj kot 1 %). Kljub temu so bili podani ukrepi, da bi se že tako majhni vplivi še zmanjšali. | Pri gradnji toplovoda se: - bo v čim večji možni meri odmaknilo od koreninskega sistema dreves, - bo pazilo, da ne pride do poškodb na deblih, vejah in koreninah ob trasi, - ne bo trgalo večjih korenin (premera nad 5 cm) in drevesnih vej z bagrom, - bo vse morebitne poškodbe korenin sproti saniralo z ravnim rezom, - bo zasute kanale čim prej posejalo s travno mešanico. Ob upoštevanju izdanih ukrepov bo obseg poseganja na potencialne habitate kvalifikacijskih vrst zanemarljiv, saj bodo območja gradnje povrnjena v izhodiščno stanje. Tako do izgube življenjskega prostora kvalifikacijskih vrst ne bo prišlo. Učinek izvedbe projekta ne bo bistven, ker projekt ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje Natura 2000 območja Kozjansko (SI5000033), njegovo celovitost in povezanost. Za projekt je bila izvedena presoja sprejemljivosti posegov v okviru izdaje naravovarstvenega soglasja po 105.a členu ZON. |
|  | Ali obstajajo kaka druga območja na kraju ali v njegovi okolici, ki so pomembna ali ranljiva zaradi svoje ekologije, na katere bi projekt lahko vplival, npr. mokrišča, visokogorje, gozdovi in druga gozdna zemljišča s poudarjenimi ekološkimi funkcijami? | Verjetno DA Kotlovnica in toplovod potekata po območju: - EPO Kozjansko (12200). Kotlovnica z okolico bo posegala na okoli 1 ha veliko površino. Trasa toplovoda v večjem delu poteka po obstoječi cesti, razen 580 m, ki poteka po intenzivnih kmetijskih površinah. | Pri gradnji toplovoda se: - bo v čim večji možni meri odmaknilo od koreninskega sistema dreves, - bo pazilo, da ne pride do poškodb na deblih, vejah in koreninah ob trasi, - ne bo trgalo večjih korenin (premera nad 5 cm) in drevesnih vej z bagrom, - bo vse morebitne poškodbe korenin sproti saniralo z ravnim rezom, - bo zasute kanale čim prej posejalo s travno mešanico. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. Lastnosti EPO, habitati zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter kulturna krajina bodo tako ohranjeni. Učinek ne bo pomemben, ker ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje EPO. |
|  | Ali se na kraju ali v njegovi okolici naseljujejo zaščitene, pomembne ali ogrožene vrste rastlin ali živali, npr. za razmnoževanje, gnezdenje, prehranjevanje, počitek, prezimovanje, selitve, ki bi jih projekt lahko prizadel? | Verjetno NE Gradnja kotlovnice se bo izvajala na kmetijskem zemljišču, vendar je to še vseeno v sklopu naselja, kakor tudi gradnja cevovodov. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo kakšna vodna telesa (celinske, obalne, morske ali podzemne vode), na katera bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Najbližji vodotok Bistrica je oddaljen od lokacije kotlovnice 400 m, projekt ne bo posegal v območje vodotoka. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo vodovarstvena območja, na katera bi projekt lahko vplival? | NE Poseg se na izvaja na vodovarstvenem območju. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšna območja ali pojavi visoke krajinske, slikovite ali estetske vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? | NE Objekt kotlovnice se vključuje v naselje, trasa cevovodov bo potekala pod zemljo. |  |
|  | Ali se projekt nahaja na vidno izpostavljenem kraju, kjer ga bo verjetno videlo mnogo ljudi? | Verjetno DA Objekt kotlovnice se vključuje v naselje, trasa cevovodov bo potekala pod zemljo. | Učinek ne bo pomemben. Objekt kotlovnice s svojo zunanjo ureditvijo ne bo izstopal iz okolice naseljenega dela območja. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne poti, ki jih javnost uporablja za rekreacijo in podobne aktivnosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Ne V času gradnje bi lahko prišlo do kratkotrajne motnje, vendar je le ta kratkotrajna in omejena na gradbišče. Trasa cevovodov poteka pod zemljo, zato kasneje ne bodo imele vpliva na poti. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne prometnice, kjer bi lahko nastajali prometni zastoji ali ki povzročajo okoljske probleme, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA V času gradnje cevovodov, bi lahko prišlo do morebitnih zastojev ali drugačne prometne ureditve. | Učinek ne bo pomemben, omejen je na čas gradnje in območje gradbišča. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje območja ali pojavi zgodovinskega ali kulturnega pomena, na katere bi projekt lahko vplival? | Ne Na lokaciji ali okoli nje ni območja ali pojava zgodovinskega ali kulturnega pomena, na katere bi projekt lahko vplival. |  |
|  | Ali na kraju ali v njegovi okolici že obstajajo rabe prostora (npr. stanovanja, vrtovi, druga zasebna zemljišča, obrt in industrija, trgovina, rekreacija, javne površine in objekti, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, rudarstvo, kamnolom, energetski objekti) na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Objekt kotlovnice se vključuje v naselje, trasa cevovodov bo potekala pod zemljo. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje gosto naseljena ali gosto pozidana območja , na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Objekt kotlovnice se vključuje v naselje, trasa cevovodov bo potekala pod zemljo. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo objekti s posebej občutljivimi skupinami prebivalstva, kot so bolnišnice, zdravilišča, šole, vrtci, ali z objekti, kjer se pogosto zadržujejo, srečujejo večje skupine ljudi (npr. za verske obrede, društvene aktivnosti) ? | Verjetno NE Objekt kotlovnice se vključuje v naselje, trasa cevovodov bo potekala pod zemljo. Projekt ne bo vplival na objekte kjer se zadržujejo večje skupine ljudi. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo pomembne, visokokakovostne ali redke dobrine, na katere bi projekt lahko vplival? (npr. gozdovi s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo, kmetijska zemljišča z visoko boniteto, trajni nasadi, območja agromelioracij, viri pitne vode, akumulacijska jezera, komercialni ribniki, ribogojnice, vode posebnega pomena v ribištvu, rudniki) | Ne Na lokaciji ali okoli nje se ne nahajajo pomembne, visokokakovostne ali redke dobrine, na katere bi projekt lahko vplival. |  |
|  | Ali se projekt umešča na potresno ogroženo območje, na območje pogrezanja tal, zemeljskih ali snežnih plazov, erozije, poplav , ekstremnih ali neugodnih klimatskih razmer, kot so temperaturne inverzije, megla, močni vetrovi, ki bi lahko povzročili, da bo projekt povzročil okoljske probleme? | Ne Objekt kotlovnice se vključuje v naselje, trasa cevovodov bo potekala pod zemljo. Projekt se ne umešča na potresno ogroženo območje, na območje pogrezanja tal, zemeljskih ali snežnih plazov, erozije, poplav , ekstremnih ali neugodnih klimatskih razmer, kot so temperaturne inverzije, megla, močni vetrovi, ki bi lahko povzročili, da bo projekt povzročil okoljske probleme. |  |
|  | Ali obstajajo kaki drugi načrti ali projekti za prihodnjo rabo zemljišč na lokaciji ali okoli nje, na katere bi projekt lahko vplival? | Ne |  |
|  | Ali obstajajo katerikoli drugi dejavniki, ki bi morali biti upoštevani, kot npr. posledični razvoj gradenj, ki bi lahko imele okoljske posledice, ali možnost kumulativnih učinkov z drugimi obstoječimi ali načrtovanimi projekti v tem prostoru? | Ne V bodoče je predvidena še ena veja toplovodnega omrežja, ki se bo priključevala na obravnavano kotlovnico, vendar tudi ta poteka na območju naselja Kozje, kjer so podobni pogoji, kot za obravnavan poseg. Kumulativni učinek ne pričakujemo. |  |

Tabela 3: Sklepna ocena

| Zaključki - povzetek ugotovitev iz tabele 2 |  |
| --- | --- |
| a | Značilnosti projekta |
|  | Načrtovana je kotlovnica z močjo kotla 1,5 MW in omrežje toplovoda v skupni dolžini 1.996 m. Nova kotlovnica je načrtovana na mestu kmetijskih zemljišč, cevovodi bodo potekali v naselju pod zemljo. Najbližje vodno telo je od obravnavanega območja oddaljeno 400 m. Kotlovnica bo na lesno biomaso (lesni sekanci), ki je obnovljiv vir energije in bo s tem nadomestila obstoječe rešitve ogrevanja (stanovanja in ostali objekti), ki so povečini les, kurilno olje in utekočinjen naftni plin. Pri gradnji bodo uporabljeni gradbeni materiali. Pri izgorevanju lesne biomase nastajajo prašni (PM10) delci, ki pa se avtomatsko odstranjujejo iz dimnih plinov. V času obratovanja bo nastajal pepel kot odpadek. Hrup bo nastajal v času gradnje. Vibracije, svetlobno, toplotno ali elektromagnetno sevanje ni predvideno. |
| b | Značilnosti lokacije |
|  | Projekt se nahaja na zavarovanem območju Kozjanskega regijskega parka, Natura 2000 območju ter EPO območju. Ta območja se razprostirajo po skoraj celotnem območju občine, zato je del kjer se nahaja kotlovnica zanemarljiv (površina 770 m2). Lokacija kotlovnice in omrežje toplovoda je v naselju Kozje. Kotlovnica bo zgrajena na kmetijskih zemljiščih – travniku, ki pa se nahaja v Območju poslovno obrtne cone in je po OPPN opredeljen kot stavbno zemljišče. Objekt kotlovnice na videz ne bo izstopal iz okolice, cevovodi so grajeni od zemljo. V času gradnje lahko pride do zastojev ali obvozov v prometu. |
| c | Značilnosti možnih učinkov |
|  | Do fizične spremembe na kraju samem bo prišlo z gradnjo objekta kotlovnice, vendar učinek ne bo pomemben, saj zajema gradnjo na površini 770 m2. Območje je v OPPN opredeljeno kot Poslovno obrtna cona Kozje. Na vodotoke ne bo učinka. Vpliv na okolje bo zaradi izvedbe projekta pozitiven, saj bo kotlovnica na lesno biomaso, ki je obnovljiv vir energije, nadomestila obstoječe rešitve ogrevanja, ki so povečini les, kurilno olje in utekočinjen naftni plin. Lesni sekanci veljajo za enega čistejših virov energije. Pepel kot odpadek ne bo imel vpliva na okolje, odstranjuje se ga po veljavnih predpisih. Med trajnimi in nepovratnimi učinki so le taki, ki za okolje ali zdravje ljudi ne pomenijo negativnih posledic. Izvedba projekta pomeni pozitiven vpliv na zdravje ljudi, saj bo prišlo do zamenjave energenta, ki, celostno gledano, pomeni manj izpustov CO2 v ozračje. |
| Predlog ocenjevalca (označi): |  |
|  Za projekt ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. |  |
|  Za projekt je treba izvesti presojo vplivov na okolje. |  |

| Izpolnil: ime in priimek | Ivo Kejžar, Tanja Sunčič, Nataša Zupančič, Aleksander Jenko, Branko Štrekelj |
| --- | --- |
| Dne: | 4. 3. 2015 |
| Podpis |  |

v projektni prijavi se za projekt uporablja izraz »investicija«, v predpisih o varstvu okolja pa »poseg v okolje«

upravičenec

z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti velikosti A4 ali A3 (Atlas okolja)

našteti je treba vse načrtovane aktivnosti in jih po potrebi ločeno opisati

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14

iz Direktive, Priloge III in Uredbe o PVO, Priloge 2