Tabela 1 : Osnovni podatki o projektu

|  | zap.št. po seznamu OP13.3.5.1.08.0001 |
| --- | --- |
|  | Naziv projekta |
|  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Srednje Save – II.faza |
|  | Investitor |
|  | Občina Litija, Občina Šmartno pri Litiji, Občina Radeče, Občina Zagorje ob Savi |
|  | Območje in lega nameravanega posega |
|  | Občina/e: Občina Litija, Občina Šmartno pri Litiji, Občina Radeče, Občina Zagorje ob Savi |
|  | Katastrske občine (ali parcelne številke, če je k.o. samo ena) : Občina Litija, (k.o. Hotič, k.o. Litija, k.o. Šmartno) Občina Šmartno pri Litiji, (k.o. Vintarjevec, k.o. Šmartno, k.o. Občina Radeče, Občina Zagorje ob Savi (k.o. Loke pri Zagorju, k.o. Zagorje, k.o. |
|  | Geografski opis lege v prostoru: Vse občine se nahajajo v osrednji Sloveniji v porečju reke Save, v naravnogeografski regiji Posavsko hribovje. Izvedba tega projekta bo potekala v dveh aglomeracijah na porečju srednje Save, t.j. v aglomeraciji 20007 Litija-Šmartno v občinah Litija in Šmartno pri Litiji in v aglomeraciji 7514 Loke pri Zagorju. V aglomeracijah 7622 Zagorje ob Savi v občini Zagorje ob Savi, 8413 Obrežje v občini Radeče in v aglomeraciji 20006 Gradec v občini Litija. |
|  | Opis stanja okolja in osnovne značilnosti lokacije: V občini Litija je kanalizacija deloma zgrajena. Prebivalci v mestu Litija so večinoma preko greznic priključeni tudi na kanalizacijo. Obstoječa kanalizacija se ne zaključuje s čistilno napravo in je namenjena odvajanju meteornih vod ter prelivnih vod iz greznic v Savo. Voda se sicer v greznicah mehansko očisti ter delno tudi biološko razgradi, vendar v strnjenih naseljih greznice niso ustrezna rešitev. Na obstoječi kanalizaciji je trenutno 10 izlivov v Savo, eden v odprt jarek ob železnici ter dva izliva površinskih voda. Tako osrednji del Gradca kot celoten desni breg, osrednji del Litije, nimata pravega odvodnika površinskih padavinskih voda. V občini Šmartno pri Litiji je naselje Šmartno pri Litiji le delno pokrito z obstoječim kanalizacijskim sistemom, ki je zasnovan kot mešan. Preostali del naselja pa odvaja odpadne vode v greznice. Čiščenje odpadnih vod ni urejeno, zato se kanali po najkrajši poti direktno izlivajo v najbližje odvodnike. Obstoječi kanali gravitirajo v Črni potok in Reko s pritoki, kar predvsem v letnem času povzroča smrad. V ostalih aglomeracijah občine Šmartno pri Litiji še ni zgrajenega kanalizacijskega sistema. V občini Zagorje ob Savi je kanalizacija deloma zgrajena. V mestu Zagorje je obstoječa kanalizacija grajena v mešanem sistemu. Celotno območje je komunalno dokaj dobro opremljeno, saj je večina hiš priključena na kanalizacijsko omrežje, problem pa nastaja, ker se vsa odpadna voda izliva v glavni vodotok Medijo in Kotredeščico. Hiše so opremljene z individualnimi greznicami, voda se v greznicah delno prečisti, višek vode pa odteka po obstoječih kanalih v vodotok. Izjema je le del naselja ob Kotredeščici, kjer je locirana obstoječa čistilna naprava Zagorje (Kotredež) kapacitete 1.900 PE, tako da se odpadna voda prečiščena spušča v potok Kotredeščico. Vsa kanalizacija je grajena v mešanem sistemu, kar pomeni, da se na kanale priključuje sanitarna odpadna voda in padavinska voda. Le na ozkem pasu ob Mediji je ločeno odvajanje odpadnih vod. Na območju naselja Kisovec je kanalizacija zgrajena delno v mešanem sistemu, medtem ko je na območju industrijske cone v ločenem sistemu. Čistilne naprave ni. Občina Radeče ima zgrajeno kanalizacijsko omrežje fekalnih voda, v aglomeraciji Obrežje, nima pa dograjene še nobene čistilne naprave. Samo mesto Radeče je razdeljeno z vodotokom Sopota na dva dela, zato sta zgrajena primarna kolektorja fekalnih voda (levi dolžine 1.800 m in desni dolžine 1.100 m), ki se pred iztekom vodotoka Sopota združita v glavnem črpališču. Naloga črpališča je samo dvig vse odpadne vode na določeno kvoto, ki omogoča odvod odpadnih voda do črpališča 2 po kanalu S v dolžini približno 650 m. Kanalizacija je deloma zgrajena tudi v aglomeracijah Zagrad, Žebnik, Vrhovo in Log pri Vrhovem. |
|  | Kratek opis projekta |
|  | vsebina (objekti/aktivnosti/naprave/obrati) V okviru projekta se bo zgradilo: - Izgradnja kanalizacijskih vodov v dolžini 22.718 m - Izgradnja 10 črpališč (5 črpališč na kanalizacijskem sistemu Litija, 3 črpališča Šmartno pri Litiji, 2 Zagorje ob Savi) - Izgradnja 3 zadrževalnih bazenov (2 Litija, 1 Šmartno pri litiji) - Izgradnja 15 razbremenilnikov vode (7 Litija, 3 Šmartno pri Litiji, 5 Zagorje ob Savi) - Izgradnja 1 razdelilnega jaška - Izgradnja 3 čistilnih naprav (Litija, Zagorje ob Savi in Radeče) s skupno kapaciteto 25.000 PE |
|  | dimenzije Kanalizacijske cevi: 22.718 m (gravitacijski in tlačni vodi). - 7.515 m Litija (3.072 metrov na levem in 4.443 metrov na desnem bregu Save) - 4.007 m Šmartno pri Litiji - 11.196 m Zagorje ob Savi (6.019 metrov kanalizacijskega sistema Kisovec (Loke pri Zagorju) in 5.177 metrov povezovalnega voda Zagorje) Čistilne naprave: - čistilna naprava (Radeče) 3.000 PE - čistilna naprava (Zagorje ob Savi) 11.000 PE - čistilna naprava (Litija in Šmartno pri Litiji) 11.000 PE Zadrževalni bazeni: - 250 m³ (Litija) - 450 m³ (Litija) - 50 m³ (Šmartno pri Litiji) |
|  | način izvedbe (tehnologije , snovi ipd) Skupna dolžina zgrajenih kanalov s tem projektom je 22.718 m. Zgradili se bo tudi 3 zadrževalni bazeni odpadnih vod, bazeni so zasnovan kot pravokotni armiranobetonski objekti v celoti vkopani. Predvidenih je 15 razbremenilnikov, ki so vsi zasnovani kot pravokotni armiranobetonski objekti, v celoti vkopani. Na kanalizacijskem omrežju Šmartno je predviden en razdelilni jašek. Razbremenilniki so zasnovani kot pravokotni armiranobetonski objekti in so v celoti vkopani. Sestavljeni so iz sušnega odtoka v omrežje in razbremenilnega odtoka v odvodnik. Nameščeni so povsod, kjer je potrebno reducirati mešan odtok k KČN. Predvidenih je 10 črpališč. Vsi objekti se gradijo na novem kanalizacijskem sistemu. KČN Litija se bo gradila kot novogradnja. Objekti KČN Radeče so zgrajeni do 3. gradbene faze. V okviru projekta se bodo končala vsa dela za delovanje KČN. KČN Radeče bo omogočala tudi terciarno čiščenje. V Zagorju se gradi nova KČN Zagorje s kapaciteto 11.000 PE. Obstoječa ČN Zagorje (Kotredež) velikosti 1.900 PE se poruši in se na isti lokaciji izgradi PBMV. KČN Litija, KČN Zagorje in KČN Radeče so zasnovane na osnovi mehansko bioloških postopkih čiščenja. Sprejemnik očiščenih odpadnih vod iz vseh treh KČN bo reka Sava. |
|  | namen in cilji, ki se dosegajo s projektom Namen projekta je zadostiti ciljem Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. S tem projektom se dosegajo cilji prioritete Varstvo okolja, prednostne usmeritve Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda: - Izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo; - Zmanjšanje vpliva na okolje (voda, tla). |

|  | Ali je bilo za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, vrsta (tip) objekta in št. GD |  |  |  |  |
|  | Občina Zagorje ob Savi: - GD, št. 351-75/2014-6, z dne 10.10.2014 (gradnja kanalizacije in CČN v občini Zagorje ob Savi – Sklop 2 – Kisovec) dolžina 7.051 m; 22231 cevovodi za odpadno vodo - GD, št. 351-27/2014-11, z dne 20.6.2014 (gradnja kanalizacije in CČN v občini Zagorje ob Savi – Sklop 2 – Zagorje ob Savi) 22231 cevovodi za odpadno vodo - GD, št. 351-17/2014-6, z dne 14.3.2014 (gradnja CČN v občini Zagorje ob Savi) 22232 čistilne naprave Občina Šmartno pri Litiji: - GD, št. 351-196/2013-24, z dne 11.2.2014 (gradnja kanalizacijskega sistema za naselje Šmartno pri Litiji) 22231 cevovod za odpadno vodo Občina Radeče: - GD, št. 351-9/2007-(32/4), z dne 19.3.2007 (gradnja CČN Radeče kapacitete 3.000 PE) - Odločba za podaljšanje GD (št. 351-9/2007-(32/4), z dne 19.3.2007), z dne 5.3.2009, podaljša se do 30.3.2010 - Odločba za podaljšanje GD ( št. 351-9/2007-(32/4), z dne 19.3.2007), z dne 9.3.2010, podaljša se do 30.3.2011 Občina Litija: - GD, št. 351-35/2013-22, z dne 17.6.2013 (gradnja kanalizacijskega sistema v Občini Litija, 1.etapa) 22231 cevovod za odpadno vodo - GD, št. 351-80/2013-11, z dne 13.6.2013 (gradnja kanalizacijskega sistema v Občini Litija, 2.etapa) 22231 cevovod za odpadno vodo - GD, št. 351-127/2013-22, z dne 13.3.2014 (gradnja kanalizacijskega sistema v Občini Litija, 3.etapa) 22231 cevovod za odpadno vodo - GD, št. 351-116/2013-17, z dne 19.9.2013 (gradnja čistilne naprave v Občini Litija), 22232 čistilne naprave |  |  |  |  |
|  | Ali je bilo za izvedbo projekta pridobljeno katero drugo dovoljenje? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, katero |  |  |  |  |
|  | - Okoljevarstveno dovoljenje, št. 35441-41/2014-4, z dne 23.6.2014 (obratovanje KČN Radeče, 3000 PE) - Okoljevarstveno dovoljenje, št. 35402-147/2005, 35441-80/2005, z dne 10.11.2005 (za obratovanje CČN Litija, zmogljivosti 11.000 PE) in odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35441-12/2013-2, z dne 3.6.2013 - Okoljevarstveno dovoljenje, št. 35402-146/2005 in 35441-81/2005, z dne 14.11.2005 (za CČN Zagorje ob Savi) - Izjava organa, pristojnega za spremljanje območij Natura 2000, z dne 17.12.2009 Vodna soglasja: - Vodno soglasje, št. 35506-3707/2014-7, z dne 11.8.2014 (gradnja kanalizacije in CČN v občini Zagorje ob Savi – Sklop 2 – Kisovec) - Vodno soglasje, št. 35506-3504/2013-4, z dne 9.4.2014 (gradnja kanalizacije in CČN v občini Zagorje ob Savi – Sklop 2 – Zagorje ob Savi) - Vodno soglasje, št. 35507-5415/2013-5, z dne 20.2.2014 (gradnja CČN v občini Zagorje ob Savi) - Vodno soglasje, št. 35507-2144/2013-6, z dne 30.8.2013 (gradnja kanalizacijskega sistema za naselje Šmartno pri Litiji) - Vodno soglasje, št. 35507-161/2007-A002304001, z dne 26.1.2007 (gradnja CČN Radeče kapacitete 3.000 PE) - Vodno soglasje, št. 35507-271/2013-8, z dne 6.6.2013 (gradnja kanalizacijskega sistema v Občini Litija, 1.etapa) - Vodno soglasje, št. 35507-506/2013-6, z dne 8.5.2013 (gradnja kanalizacijskega sistema v Občini Litija, 2.etapa) - Vodno soglasje, št. 35507-3839/2013-3, z dne 16.9.2013 (gradnja kanalizacijskega sistema v Občini Litija, 3.etapa) - Vodno soglasje, št. 35507-2020/2012-2, z dne 20.6.2013 (gradnja CČN v Občini Litija) Naravovarstvena soglasja: - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-4858/2013-4, z dne 9.1.2014 (gradnja kanalizacije in CČN v občini Zagorje ob Savi – Sklop 2 – Zagorje ob Savi) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-4099/2013-4, z dne 7.11.2013 (gradnja CČN, občina Zagorje ob Savi) - Strokovno mnenje ZRSVN, št. 3-II-450/2-O-1/AP, z dne 16.7.2012 (gradnja kanalizacijskega sistema v Občini Litija, 1.etapa) - Strokovno mnenje ZRSVN, št. 3-II-450/4-O-12/AP, z dne 25.7.2012 (gradnja kanalizacijskega sistema v Občini Litija, 2.etapa) - Strokovno mnenje ZRSVN, št. 3-II-450/6-O-12/AP, z dne 18.10.2012 (gradnja kanalizacijskega sistema v Občini Litija, 3.etapa) Kulturnovarstvena soglasja: - Kulturnovarstveno soglasje, št. UZ-0030/2004/13, z dne 3.6.2014 (gradnja kanalizacije in CČN v občini Zagorje ob Savi – Sklop 2 – Kisovec) - Kulturnovarstveno soglasje, št. UZ-0030/2004/10, z dne 1.4.2014 (gradnja kanalizacije in CČN v občini Zagorje ob Savi – Sklop 2 – Zagorje ob Savi) - Kulturnovarstveno soglasje, št. 35102-0078/2012/4-MP, z dne 29.1.2013 (gradnja kanalizacijskega sistema v Občini Litija, 1.etapa) - Kulturnovarstveno soglasje, št. 35102-0135/2012/6-MP, z dne 4.3.2013 (gradnja kanalizacijskega sistema v Občini Litija, 2.etapa) - Kulturnovarstveno soglasje, št. 35102-0322/2012/4-MP, z dne 15. 4.2013 (gradnja kanalizacijskega sistema v Občini Litija, 3.etapa) |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge I Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  |  | Ne S projektom se načrtuje izgradnja 3 ČN s skupno kapaciteto 25.000 PE in kanalizacijskih vodov v dolžini 22.718 m. Projekt ne dosega praga iz Priloge I: 13. Čistilne naprave z zmogljivostjo, večjo od ekvivalenta 150.000 prebivalcev, kakor je določeno v točki 6 člena 2 (6) Direktive 91/271/EGS (3) niti 16. Cevovodi s premerom več kot 800 mm in dolžino več kot 40 km: (a) za transport plina, nafte, kemikalij; (b) za transport tokov ogljikovega dioksida (CO2) za namene geološkega shranjevanja, vključno s pripadajočimi kompresorskimi postajami. |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo I |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 2. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ne S projektom se načrtuje izgradnja 3 ČN s skupno kapaciteto 25.000 PE in kanalizacijskih vodov v dolžini 22.718 m. Projekt ne dosega praga: E.I.10 Čistilne naprave za komunalno odpadno vodo z zmogljivostjo, večjo od ekvivalenta 150.000 prebivalcev. |  |
|  | Če da, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge II Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo I S projektom se načrtuje izgradnja 3 ČN s skupno kapaciteto 25.000 PE in kanalizacijskih vodov v dolžini 22.718 m. Projekt dosega prag iz Priloge II: 10. Infrastrukturno objekti; (b) Urbanistični projekti, vključno s projekti za gradnjo nakupovalnih središč in parkirišč in 11. Drugi projekti; (c) Čistilne naprave za odpadne vode (projekti, ki niso vključeni v Prilogo I). |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 3. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  | Ne |  |
|  | Če DA, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO S projektom se načrtuje izgradnja 3 ČN s skupno kapaciteto 25.000 PE in kanalizacijskih vodov v dolžini 22.718 m. Projekt dosega prag iz E.I.10.1 - druge čistilne naprave za komunalno odpadno vodo z zmogljivostjo najmanj 2000 PE in E.I.11 - Objekti za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda, komunalnih odpadnih voda skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali s padavinskimi vodami (kanalizacija) z dolžino vodov nad 500 m, razen priključkov (Priključki za odvajanje odpadne vode na objekte javne gospodarske infrastrukture spadajo po predpisih, ki urejajo graditev, med nezahtevne in enostavne objekte). |  |  |  |  |
|  | Ali je bil projekt načrtovan s planom/programom, za katerega je bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje? |  |  |  |  |
|  | DA Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) |  |  |  |  |
|  | Če DA, ime in leto sprejema plana/programa Za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) je bil izveden postopek predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), in sicer skladno z odločbo MOP št. 35409-194/2006 in 35409-195/2006 z dne 20. 7. 2006. Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji (Ur. l. RS, št. 18/08) -izveden postopek CPVO Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 99/11) - izveden postopek CPVO Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi (Ur. l. RS, št. 65/11), za katerega je bila v postopku CPVO izdana Odločba o potrditvi plana št. 35409-106/2008 |  |  |  |  |
|  | Ali so bili s planom /programom kot pogoj za sprejemljivost tega projekta določeni omilitveni ukrepi? |  |  |  |  |
|  |  |  | Ne |  |  |
|  | Če DA, kateri |  |  |  |  |

Tabela 2: Preveritev  verjetnosti pomembnih vplivov projekta na okolje z uporabo meril

| Dejstva, ki jih je treba preveriti: |  | c) Značilnosti možnega učinka, ob upoštevanju: - obsega učinka (geografskega območja in števila prizadetega prebivalstva); - čezmejne narave učinka; - obsega in kompleksnosti učinka; - verjetnosti učinka; - trajanja, pogostosti in povratnosti učinka. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verjetno DA / Verjetno NE Kratko pojasnilo | Če verjetno DA - ali bo učinek pomemben? Da/Ne – Zakaj? |
| - Glede značilnosti projekta/posegov v okolje: |  |  |  |
|  | Ali bo gradnja, delovanje ali razgradnja projekta vključevala dejanja, ki bodo povzročila fizične spremembe na kraju samem (topografija, raba zemljišč, spremembe vodnih teles itd.)? | Verjetno DA Do fizičnih sprememb tal bo prišlo pri gradnji novih KČN (4260 m² KČN Litija, 5670 m² KČN Zagorje ob Savi, 6.000 m² KČN Radeče). Verjetno NE Kanalizacija bo izvedena podzemno. Po koncu gradnje bo na lokaciji trase kanalizacije vzpostavljeno prvotno stanje in bistvenega učinka na fizične spremembe tal ne bo. | Gradnja ČN se načrtuje na površini, ki še ni fizično spremenjena. Učinek bo nepovraten in trajen, vendar bo območje spremenjene rabe tal majhno in bo omejeno le na mesto gradnje obeh ČN in ne bo povzročilo spremembe topografije in vodnih teles. ČN Radeče je delno že zgrajena in tako ne bo dodatne spremembe tal. |
|  | Ali bo projekt funkcionalno ali prostorsko povezan z drugimi istovrstnimi že izvedenimi ali načrtovanimi projekti, tako da bodo skupni vplivi na okolje pomembnejši od vpliva posamičnih projektov? | Verjetno NE Novi kanalizacijski sistem komunalnih odpadnih vod se bo funkcionalno in prostorsko povezal z obstoječim kanalizacijskim sistemom. Tako nov kot obstoječi kanalizacijski sistem se bo zaključil na novih ČN. Skupni vpliv posega tako ne bo pomembnejši od posamičnih projektov. |  |
|  | Ali bodo pri gradnji ali delovanju rabljeni naravni viri, kot so tla, voda, surovine ali energija, zlasti neobnovljivi ali redki viri? | Verjetno DA – tla Pri gradnji ČN bo prišlo do trajne spremembe dejanske rabe tal v obsegu nasutih platojev na katerih bodo stali objekti KČN (4260 m² KČN Litija, 5670 m² KČN Zagorje ob Savi, 6.000 m² KČN Radeče). Pri gradnji in delovanju ne bo rabe vode, surovin, neobnovljivih ali redkih virov. | Območje spremenjene rabe tal bo majhno in omejeno le na mesto gradnje (v času gradnje) oziroma novih KČN. Razen na območju KČN, bo stanje povrnjeno v začetno stanje. Učinek na izgubo naravnih virov tako ne bo pomemben. |
|  | Ali bo projekt vključeval rabo, shranjevanje, transport, ravnanje ali proizvodnjo snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi (dejansko in domnevno)? | Verjetno NE Uporabljeni bodo standardni gradbeni materiali. Projekt ne vključuje rabe, shranjevanja, transporta, ravnanja ali proizvodnje snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi. Učinka projekt tako ne bo imel. |  |
|  | Ali bodo v življenjskem ciklu projekta nastajali odpadki ? | DA Nastajalo bo blato, odpadki iz grabelj, peskolova in lovilca maščob iz KČN. V skladu s prilogo 4 Uredbe o odpadkih gre za odpadke s sledečimi klasifikacijskimi številkami: 19 08 01 – ostanki na grabljah in sitih, 19 08 02 – odpadki iz peskolovov, 19 08 05 - Blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda in 19 08 09 - masti in oljne mešanice iz ločevanja olja in vode. Vse navedene odpadke se bo do odvoza na ustrezno predelavo začasno skladiščilo v ločenih rezervoarjih in kontejnerjih. | Glavnino odpadkov predstavlja blato iz KČN, ki se ga dehidrira. Dehidrirano blato se odda v sežig, sušenja ali anaerobno digestijo. Sušenje blata poteka v sklopu večjih KČN ali pri pooblaščenem predelovalcu. Na enak način se suši predhodno anaerobno stabilizirano blato. Sušeno blato se bo sežigalo v sežigalnici (odstranjevanje odpadka) ali sosežig na ustrezni kurilni napravi (kurivo). Pri anaerobni digestiji v gniliščih nastaja metan, ki se ga uporabi za električno energijo, odvečno toploto se porabi za ogrevanje gnilišč. Učinek nastajanja odpadkov bo trajal v vsem času obratovanja KČN. |
|  | Ali bodo v zrak izpuščene kake nevarne, strupene ali škodljive snovi? | Verjetno NE Izvedba projekta ne predvideva izpustov nevarnih, strupenih ali škodljivih snovi v zrak. |  |
|  | Ali bo projekt povzročil hrup in vibracije ali v okolje oddajal svetlobo, toplotno ali elektromagnetno sevanje? | Verjetno DA – hrup Raven hrupa bo povečana v času gradnje. Na raven hrupa v okolju bo vplivalo tudi obratovanje vseh 3 KČN. Verjetno NE - svetloba, toplotno sevanje, elektromagnetno sevanje Projekt ne bo povzročil vibracij v okolju in ne bo oddajal svetlobe, toplotne in elektromagnetnega sevanja. | V času gradnje kanalizacije in KČN bo učinek kratkotrajen. Obseg bo omejen na območje v okolici gradbišča, gradnja bo potekala v dnevnem času. Učinek obremenitve prebivalstva s hrupom ne bo pomemben. Vpihovala zraka, ki v času obratovanja KČN povzročajo hrup bodo nameščene na dno bazena in izvedena s protihrupnim ohišjem, prostor pa bo tudi zvočno izoliran. Črpalke bodo izvedene v potopni izvedbi in bodo delovale praktično neslišno. Raven hrupa med obratovanjem KČN bo ostala znotraj mejnih vrednosti. Učinek bo trajal v vsem času delovanja KČN. |
|  | Ali bo projekt povzročil družbene razlike, npr. v demografiji, tradicionalnem načinu življenja, zaposlitvi? | Verjetno NE Z izvedbo odvajanja in čiščenja odpadnih vod se na nekem območju kvečjemu povečajo razvojne možnosti, projekti kot je ta ne povzročajo direktnih razlik v demografiji. |  |
|  | Ali obstaja nevarnost onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne, priobalne vode ali morja) zaradi izpustov onesnaževal ? | Verjetno NE Z izvedbo sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod se bo vpliv nekontroliranih izpustov odpadnih voda zmanjšal, zato bo kakovostno stanje voda boljše. Projekt je zasnovan tako, da ni nevarnosti onesnaženja tal ali vode (površinske , podzemne, priobalne vode ali morja) in izpustov onesnaževal. |  |
|  | Ali obstaja npr. zaradi uporabljenih snovi ali tehnologije tveganje nastanka nesreč v življenjskem ciklu projekta, ki bi lahko vplivale na zdravje ali na okolje? | Verjetno NE V času obratovanja obstaja majhna možnost nesreč in s tem onesnaženja voda, vendar glede na tehnologijo čiščenja in izvedbe vodotesne kanalizacije ter predvidenega spremljanja stanja pri obratovanju KČN ta učinek ni verjeten. |  |
| - Glede značilnosti lokacije/prostora, v katerega se projekt umešča |  |  |  |
|  | Ali se s izvedbo projekta spreminja dejanska raba zemljišč? | DA KČN se umeščajo na površine, ki so v naravi kmetijska zemljišča na skupni površini 1,6 ha. | Učinek ne bo pomemben. Območje spremenjene dejanske rabe bo majhno in omejeno le na lokacijo novih KČN. Na teh površinah bo učinek trajen. Na območju izgradnje komunalnih vodov se bo po končani gradnji območje vrnilo v izhodiščno stanje. |
|  | Ali se projekt umešča na doslej nepozidano območje, s čimer se bodo trajno spremenile lastnosti in raba tal? | Verjetno DA KČN se umeščajo na površine, ki so v naravi kmetijska zemljišča, po izgradnji bodo te površine pozidane. | Lastnosti in raba tal na območju KČN bodo trajno spremenjeni, vendar bo učinek omejen na zgradbe KČN in njihovo neposredno okolico. Učinek ne bo pomemben, bo pa trajen. |
|  | Ali na lokaciji ali v njeni okolici obstajajo kaka območja, ki so že onesnažena ali jim je povzročena okoljska škoda, npr. ker so prekoračeni veljavni okoljski standardi, na katere bi projekt lahko dodatno vplival? | Verjetno NE Z izvedbo projekta je predvideno izboljšano stanje okolja. Na lokaciji ali v njeni okolici ni območij, ki so že onesnažena ali jim je povzročena okoljska škoda, kjer bi bili prekoračeni veljavni okoljski standardi, na katere bi projekt lahko dodatno vplival. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali v njeni okolici območja s posebnimi pravnimi režimi, varovana zaradi svoje ekološke, krajinske, kulturne ali druge vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? |  |  |
|  | - Območja in objekti kulturne dediščine | DA Gradnja kanalizacije bo potekala mimo enot kulturne dediščine: Občina Šmartno pri Litiji: Šmartno pri Litiji - Kapela Ecce homo (EŠD 2554), Šmartno pri Litiji - Cerkev sv. Martina (EŠD 928), Šmartno pri Litiji - Gostilna pri Gabrijelu (EŠD 20070), Šmartno pri Litiji - Spomenik padlim v NOB (EŠD 20277) Občina Litija: Litija - Arheološko območje Mesto (EŠD 22875), Litija - Osnovna šola Litija (EŠD 28098), Litija - Cerkev sv. Nikolaja (EŠD 1970), Litija – Predilnica (EŠD 15153), Litija - Predilniška vila (EŠD 28053), Litija - Vila Ponoviška 12 (EŠD 28132) Zagorje ob Savi: Kisovec - Spominska plošča v NOB padlim članom društva Svoboda (EŠD 12477), Zagorje ob Savi - Arheološko najdišče pod Koncem (EŠD 14622) Gradnja na mejah ali območij enot kulturne dediščine bo potekala izključno v cestnih telesih. | Iz kulturnovarstvenega soglasja izhaja da je potrebno med gradnjo kanalizacije na območju EŠD 22875 Litija - Arheološko območje Mesto izvesti predhodne arheološke analize, zagotoviti arheološko dokumentiranje ob gradnji, strojni izkop izvajati z ravno žlico, v primeru odkritja arheoloških struktur ustaviti izkop, izbrati izvajalca arheoloških raziskav in zagotoviti strokovni konservatorski nadzor. Med gradnjo kanalizacije v Zagorju ob Savi je na podlagi kulturnovarstvenega soglasja potrebno na območju EŠD 12477 NOB padlim članom društva Svoboda zagotavljati strokovni arheološki konservatorski nadzor, na območju EŠD 14622 Zagorje ob Savi - Arheološko najdišče pod Koncem pa poleg arheološkega nadzora še predhodne arheološke raziskave in potencialno tudi arheološka izkopavanja. Učinek na območja registrirane kulturne dediščine zaradi ukrepov, ki jih projekt vsebuje, ne bo pomemben. V času gradnje bo učinek kratkotrajen in omejen na ožje območje gradbišča. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. |
|  | - Naravne vrednote | NE |  |
|  | - Zavarovana območja | NE |  |
|  | - Varovalni gozdovi | Verjetno NE V Zagorju ob Savi bo gradnja kanalizacije potekala v neposredni bližini varovalnega gozda vendar gradnja v sam gozd ne bo posegala, saj se bo vršila izključno v cestnem telesu. |  |
|  | - Gozdovi s posebnim namenom | Verjetno NE |  |
|  | Ali se na lokaciji ali v njeni okolici nahajajo posebna varstvena ali posebna ohranitvena območja po predpisih o ohranjanju narave (Natura 2000), na katera bi projekt lahko vplival ? | DA Po Prilogi II Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja je območje neposrednega vpliva gradnje kanalizacije 75 m, območje daljinskega vpliva pa 100 m za vse skupine. Neposredni vpliv postavitve čistilne naprave ali povečanje njenih kapacitet znaša 20 m na vse skupine, medtem ko je daljinski vpliv na celotno vodozbirno območje v katerega se iztekajo izpusti in sicer na stoječe vode, tekoče vode, rake, ribe in piškurji, dvoživke, kačje pastirje, jame in vidro. V Zagorju ob Savi bo gradnja kanalizacije potekala ob Natura 2000 območju Posavsko hribovje (SI 5000026). Ob istem Natura območju bo postavljena tudi KČN. Gradnja se bo vršila ob notranjih conah vrst: planinski orel, velika uharica, črna štorklja, sokol selec in belovrati muhar. Gradnja kanalizacije bo potekala po cestnem telesu, zato posega v Natura območje in s tem habitate vrst ne bo. KČN se bo nahajala med reko Savo in glavno cesto Litija – Zidani Most, na kmetijskih površinah. Po Prilogi II Pravilnika, bi postavitev KČN lahko vplivala na vsa Natura območja dolvodno. Ker bodo KČN delovala v skladu z Okoljevarstvenimi dovoljenji, negativnega daljinskega vpliva ne pričakujemo. Vpliv na vodotok in vodozbirno območje bo kvečjemu pozitiven. | Učinek ne bo pomemben. Učinek v času gradnje bo omejen na območje gradnje in bo kratkotrajen. Po gradnji se razmere vrnejo v prvotno stanje. Ptice, ki so kvalifikacijske za Natura območje Posavsko hribovje so ptice gozdnega prostora in ptice, zato ni pričakovati, da bi se redno nahajale v bližini prometnih cest, kjer bo potekala gradnja. Natura območje je razglašeno predvsem zaradi skalnih sten, ki nudijo zavetje tem pticam, gradnja pa se bo vršila v dolini. Vpliva na kvalifikacijske vrste in varstvene cilja območja ne pričakujemo. Iz izjave organa pristojnega za spremljanje območij Natura 2000 izhaja, da projekt, glede na vrsto posega in lokacijo, ne bo imel pomembnega vpliva na kvalifikacijske vrste ptic oz. na varstvene cilje Natura 2000 območja. Gradnja kanalizacije in KČN bo na podlagi pogoja iz naravovarstvenega soglasja potekala izven gnezditvenega obdobja za ptice (v času od konca septembra do začetka marca). Učinek izvedbe projekta ne bo bistven, ker projekt ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje Natura 2000 območij, njihovo celovitost in povezanost. Za projekt je bila izvedena presoja sprejemljivosti posegov v okviru izdaje naravovarstvenega soglasja po 105.a členu ZON. Za projekt je bila izdana Izjava organa, pristojnega za spremljanje stanja območij Natura 2000. |
|  | Ali obstajajo kaka druga območja na kraju ali v njegovi okolici, ki so pomembna ali ranljiva zaradi svoje ekologije, na katere bi projekt lahko vplival, npr. mokrišča, visokogorje, gozdovi in druga gozdna zemljišča s poudarjenimi ekološkimi funkcijami? | DA Gradnja kanalizacije in postavitev KČN bo posegla na nekatera ekološko pomembna območja (EPO): Občina Litija: EPO Sava od Mavčič do Save, Na območju EPO bo potekal del gradnje kanalizacije in gradnja KČN. Gradnja se bo vršila v cestnem telesu, KČN bo stala na kmetijskih površinah. Ekološko pomembno območje odlikujejo predvsem prodišča in poplavni gozdovi ob reki Savi, v katere pa projekt ne bo posegal. Vpliv lahko pričakujemo med gradnjo. Občina Zagorje ob Savi: EPO Zasavsko hribovje Gradnja kanalizacije in KČN bo potekala po EPO, vendar v cestnem telesu, KČN pa bo stala na kmetijskih površinah med prometno glavno cesto in Savo. EPO je pomemben zaradi obsežnih skalnih pobočij in pečin in kot tak pomemben življenjski prostor ujed in drugih živalskih in rastlinskih vrst. Gradnja ne bo potekala v omenjenih habitatih, saj se bo vršila v dolini. Občina redeče: EPO Sava od Radeč do državne meje Iztok iz čistilne naprave Radeče bo speljan v reko Savo, ki je na območju EPO, ki je pomemben kot reka s prodišči, občasno poplavljenimi strugami, mrtvicami, lokami in fragmenti poplavnega gozda. Ker bo KČN delovala v skladu z Okoljevarstvenim dovoljenjem vpliva na EPO ne pričakujemo. | Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov iz naravovarstvenega soglasja vpliva na EPO Sava od Mavčič do Save ne pričakujemo. V območje obrežja brežine reke Save se namreč ne bo posegalo, EPO se ne bo nasipavalo in/ali utrjevalo, odvečen odkopan gradbeni material bo zbran in deponiran na ustreznih mestih izven EPO, podvrtavanje struge Save bo izvedeno na način, da bo morfologija struge ohranjena, strojna mehanizacija ne bo nameščena na brežino struge, v času podvrtavanja bo zagotovljena nemotena migracija vodnih organizmov in stalen – ekološko sprejemljiv pretok, morebitne prizadete površine bodo zasajene z avtohtono vegetacijo. Na območju KČN bo izlivni kanal oblikovan sonaravno in način da bo obrežna vegetacija minimalno poškodovana, dela bodo izvedena ročno, da obrežna vegetacija ne bo poškodovana. Ob upoštevanju pogoja iz naravovarstvenega soglasja za gradnjo kanalizacije na območju EPO Zasavsko hribovje, da naj se gradnja vrši izven gnezditvenega obdobja za ptice (torej od konca septembra do začetka marca) in dejstva da posegov v gozdni prostor ali druge habitate ogroženih živalskih in rastlinskih vrst ne bo, vpliva na EPO ne pričakujemo. Učinek ne bo pomemben, ker ne bo vpliva na celovitost EPO območij in na njegove temeljne ekosistemske vsebine. Projekt vsebuje ukrepe za zmanjšanje morebitnih vplivov na EPO. Učinek v času gradnje bo omejen na območje gradnje in bo kratkotrajen. Po gradnji se bodo razmere vrnile v prvotno stanje, razen na kmetijskih površinah, kjer bodo stale KČN. |
|  | Ali se na kraju ali v njegovi okolici naseljujejo zaščitene, pomembne ali ogrožene vrste rastlin ali živali, npr. za razmnoževanje, gnezdenje, prehranjevanje, počitek, prezimovanje, selitve, ki bi jih projekt lahko prizadel? | Verjetno DA Poleg reke Save in Zasavskega hribovja ki imata naravovarstveni status in sta obravnavana v zgornjih točkah na območju ni znanih takšnih lokacij. Na prodišču dolvodno od mostu pri KČN Zagorje ob Savi je gnezditveni prostor malega deževnika (Charadrius dubius) na katerega bi lahko vplivale ureditve v sklopu gradnje KČN. | Učinek ne bo pomemben Učinek v času gradnje bo omejen na območje gradnje in bo kratkotrajen. Iz naravovarstvenega soglasja izhaja, da bodo dela izvedena na način, da bo ohranjen pas obstoječe obrežne vegetacije mehkolesne loke, na delih kjer bo vegetacija poškodovana je potrebna zasaditev obrežja z vrbovimi podtaknjenci, dela vezana na iztok iz ČN je potrebno izvesti izven časa gnezditve malega deževnika, ki traja od aprila do konca avgusta, ureditev iztoka v neposredni bližini gnezdilnega prostora bi lahko negativno vplivala na uspeh gnezdenja vrste. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo kakšna vodna telesa (celinske, obalne, morske ali podzemne vode), na katera bi projekt lahko vplival? | DA Reka Sava. Z izvedbo projekta se bo stanje reke izboljšalo. | Reko Savo bo kanalizacija prečkala z podvrtavanjem pod strugo, kar pomeni da poseganja v samo vodno telo ne bo. Po izvedenem projektu bo vpliv na kakovostno stanje reke Save pozitiven, saj se bo z izgradnjo KČN izboljšalo sedanje stanje glede ravnanja z odpadnimi komunalnimi vodami. S tem se bo neposredno izboljšalo tudi kakovostno stanje vodotoka. Učinek projekta bo tako bistveno pozitiven. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo vodovarstvena območja, na katera bi projekt lahko vplival? | NE Projekt se ne načrtuje na vodovarstvenih območjih. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšna območja ali pojavi visoke krajinske, slikovite ali estetske vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Na lokaciji KČN ali njihovi bližini ne obstajajo območja visoke krajinske ali estetske vrednosti. Kanalizacijski vodi so podzemni in ne vplivajo na krajino. |  |
|  | Ali se projekt nahaja na vidno izpostavljenem kraju, kjer ga bo verjetno videlo mnogo ljudi? | Verjetno DA KČN so nadzemni objekti, ki bodo vidni s ceste. | Kanalizacija je vkopana pod zemljo in v širšem prostoru ne bo vidna. KČN niso načrtovane na vidno izpostavljenih mestih, kar bi bilo moteč dejavnik v okolici. Vidne bodo s cest. Učinek izvedbe KČN na izpostavljenost v prostoru ne bo bistven. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne poti, ki jih javnost uporablja za rekreacijo in podobne aktivnosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA Trasa poteka po javnih poteh, ki jih verjetno uporabljajo ljudje za rekreacijo. KČN se verjetno ne nahajajo ob poteh, ki se jih uporablja za rekreacijo, saj se vse nahajajo na brežini reke Save, med reko in glavno cesto. | Učinek ne bo pomemben, omejen bo na čas gradnje in ožje območje gradbišča kanalizacije. V času gradnje bo mobilnost po cestah, kjer se bo izvajala gradnja ovirana. Po zaključeni gradnji kanalizacije bo območje povrnjeno v izhodiščno stanje. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne prometnice, kjer bi lahko nastajali prometni zastoji ali ki povzročajo okoljske probleme, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA Gradnja je načrtovana na in ob prometnicah. | Gradnja kanalizacije bo potekala večinoma v cestnem telesu zato bo v času gradnje povečan možnost nastanka prometnih zastojev. Učinek bo kratkotrajen, omejen na gradbišče in ne bo pomemben. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje območja ali pojavi zgodovinskega ali kulturnega pomena, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Kanalizacija komunalnih odpadnih vod je urejena podzemno. Ob gradnji je pri arheoloških najdiščih zahtevan strokovni nadzor. KČN se ne nahajajo na zgodovinsko ali kulturno pomembnih lokacijah. |  |
|  | Ali na kraju ali v njegovi okolici že obstajajo rabe prostora (npr. stanovanja, vrtovi, druga zasebna zemljišča, obrt in industrija, trgovina, rekreacija, javne površine in objekti, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, rudarstvo, kamnolom, energetski objekti) na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA Vse KČN se umeščajo na kmetijska zemljišča. KČN Zagorje ob Savi se sicer nahaja na območju med reko Savo in glavno cesto in zato na rabo prostora v okolici ne bo imela vpliva isto velja za KČN Radeče. KČN Litija se nahaja na območju kmetijskih zemljišč. Kanalizacija komunalnih odpadnih vod je urejena podzemno. | Učinek na rabo prostora na lokacijah KČN bo sicer trajen, vendar bo območje spremenjene rabe majhno, učinek pa omejen na območje KČN. Učinek izvedbe projekta na obstoječo rabo prostora tako ne bo bistven. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje gosto naseljena ali gosto pozidana območja , na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Projekt izgradnje ČN se izvaja na robu ali izven urbanega območja. Kanalizacija komunalnih odpadnih vod je urejena podzemno in tako ne bo imela vpliva na gosto naseljena pozidana. Učinka izvedbe projekta na poseljena območja tako ne bo. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo objekti s posebej občutljivimi skupinami prebivalstva, kot so bolnišnice, zdravilišča, šole, vrtci, ali z objekti, kjer se pogosto zadržujejo, srečujejo večje skupine ljudi (npr. za verske obrede, društvene aktivnosti) ? | DA Gradnja kanalizacije v Litiji bo potekala mimo vrtca, osnovne šole in zdravstvenega doma. Preostali del kanalizacije in ČN ne bo posegal na lokacije, kjer bi se na njej ali okoli nje nahajali objekti s posebej občutljivimi skupinami prebivalstva, kot so bolnišnice, zdravilišča, vrtci ali objekti, kjer se pogosto zadržujejo, srečujejo večje skupine ljudi. | Učinek bo kratkotrajen in omejen na čas ter območje gradnje. Po koncu izvedbe projekta učinka ne bo oziroma bo pozitiven, saj se bodo lahko vsi objekti družbene infrastrukture lahko priključili na kanalizacijsko omrežje. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo pomembne, visokokakovostne ali redke dobrine, na katere bi projekt lahko vplival? (npr. gozdovi s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo, kmetijska zemljišča z visoko boniteto, trajni nasadi, območja agromelioracij, viri pitne vode, akumulacijska jezera, komercialni ribniki, ribogojnice, vode posebnega pomena v ribištvu, rudniki) | Verjetno NE V Zagorju ob Savi je nekoč bil rudnik, danes je v zapiranju. Učinka na redke dobrine ne bo. |  |
|  | Ali se projekt umešča na potresno ogroženo območje, na območje pogrezanja tal, zemeljskih ali snežnih plazov, erozije, poplav , ekstremnih ali neugodnih klimatskih razmer, kot so temperaturne inverzije, megla, močni vetrovi, ki bi lahko povzročili, da bo projekt povzročil okoljske probleme? | Verjetno NE Projekt se ne umešča na potresno ogroženo območje, na območje pogrezanja tal, zemeljskih ali snežnih plazov, erozije, ekstremnih ali neugodnih klimatskih razmer. V občini Litije se del kanalizacije umešča v območje visoke, srednje in majhne poplavne nevarnosti, za območje KČN karta razredov poplavne nevarnosti ni bila izdelana, prav tako ni bila izdelana za gradnjo na območju občine Zagorje ob Savi in Radeče. Izgradnja kanalizacije ne povzroča okoljskih problemov. Za vse odseke gradnje so bila izdana vodna soglasja. |  |
|  | Ali obstajajo kaki drugi načrti ali projekti za prihodnjo rabo zemljišč na lokaciji ali okoli nje, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Podatkov o drugih načrtih ali projektih za prihodnjo rabo zemljišča na lokaciji ali okoli nje na katere bi projekt lahko vplival ni. |  |
|  | Ali obstajajo katerikoli drugi dejavniki, ki bi morali biti upoštevani, kot npr. posledični razvoj gradenj, ki bi lahko imele okoljske posledice, ali možnost kumulativnih učinkov z drugimi obstoječimi ali načrtovanimi projekti v tem prostoru? | Verjetno NE Razvoj gradenj ali kumulativnih učinkov ni pričakovati. |  |

Tabela 3: Sklepna ocena

| Zaključki - povzetek ugotovitev iz tabele 2 |  |
| --- | --- |
| a | Značilnosti projekta Projekt in gradnja kanalizacije bo potekala podzemno v obstoječih cestnih telesih ali vzporedno z njimi. Do fizične spremembe tal bo prišlo na območju gradnje čistilnih naprav, na tem območju bodo tudi rabljena tla kot naravni vir. Projekt bo povezan z obstoječim kanalizacijskim sistemom. Projekt ne bo vključeval rabe, ravnanja ali proizvodnje snovi, ki bi bile škodljive za zdravje ljudi ali izpuste v zrak. V času obratovanja čistilne naprave bodo nastajali odpadki. V času gradnje bo povečana raven hrupa na območju gradbišča. Projekt je zasnovan tako, da ni nevarnosti onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne, priobalne vode ali morja) in izpustov onesnaževal. |
| b | Značilnosti lokacije Z izvedbo projekta bo prišlo do sprememb dejanske rabe zemljišč na območju gradnje ČN. Projekt ne bo povzročal dodatnega onesnaževanja okolja. Potek kanalizacije je načrtovan na urbaniziranih območjih, kjer je prisotno več območij kulturne dediščine. Projekt se umešča na Natura 2000 območje Posavsko hribovje (SI 5000026) in ekološko pomembna območja Sava od Mavčič do Save, Zasavsko hribovje, Sava od Radeč do državne meje. Na prodišču dolvodno od mostu pri KČN Zagorje ob Savi je gnezditveni prostor malega deževnika (Charadrius dubius). Projekt ne predvideva izpustov v tla. Izpusti iz čistilne naprave bodo speljani v reko Savo. Izvedba projekta lahko povzroči občasne prometne zastoje, vendar pa bo promet v času gradnje prilagojen gradnji |
| c | Značilnosti možnih učinkov Učinek izvedbe projekta na okolje ne bo bistven in bo pretežno omejen na čas gradnje. Do izgube naravnih virov (tla), dejanske rabe zemljišč in emisij v tla ali vode ne bo prihajalo. Izvedba projekta lahko povzroči za čas gradnje povečano raven hrupa, ki pa bo vezana na dnevni čas in na območje gradbišča. Trase vodovoda potekajo preko registriranih območij kulturne dediščine. Ohranjajo se vse lastnosti dediščine kot njihovih vplivnih območij, zato vpliva ne bo. Projekt ima možen vpliv na ekološko pomembna območja in območja Natura 2000, vendar vpliva na varstvene cilje varovanih območij ne bo. Med trajnimi in nepovratnimi učinki so le taki, ki za okolje ali zdravje ljudi ne pomenijo negativnih posledic. Izvedba projekta pomeni pozitiven vpliv na zdravje ljudi, saj se izboljšuje odvajanje odpadne vode v vseh štirih občinah. Pozitiven bo tudi vpliv na reko Savo. |
| Predlog ocenjevalca (označi): |  |
| X Za projekt ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. |  |
| Za projekt je treba izvesti presojo vplivov na okolje. |  |

| Izpolnil: ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Dne: |  |
| Podpis |  |

v projektni prijavi se za projekt uporablja izraz »investicija«, v predpisih o varstvu okolja pa »poseg v okolje«

upravičenec

z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti velikosti A4 ali A3 (Atlas okolja)

našteti je treba vse načrtovane aktivnosti in jih po potrebi ločeno opisati

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14

iz Direktive, Priloge III in Uredbe o PVO, Priloge 2