Tabela 1 : Osnovni podatki o projektu

|  | zap.št. po seznamu OP13.3.5.2.09.0001 |
| --- | --- |
|  | Naziv projekta |
|  | Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle |
|  | Investitor |
|  | Občina Kozje, Občina Podčetrtek, Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec, Občina Šentjur, Občina Šmarje pri Jelšah |
|  | Območje in lega nameravanega posega |
|  | Občina/e: Občina Kozje, Občina Podčetrtek, Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec, Občina Šentjur, Občina Šmarje pri Jelšah |
|  | Katastrske občine (ali parcelne številke, če je k.o. samo ena) : Občina Kozje: k.o. Šentvid pri Planini, k.o. Zagorje, k.o. Plištanj, k.o. Drensko rebro Občina Podčetrtek: k.o. Roginska Gorca, k.o. Sodna vas, k.o. Pristava, k.o. Virštajn, k.o. Verače, k.o. Imeno, k.o. Sopote Občina Rogaška Slatina: k.o. Poljčane, k.o. Zgornji Gabrnik, k.o. Čača vas, k.o. Negonje, k.o. Ratanska vas, k.o. Rogaška Slatina, k.o. Spodnje Sečovo, k.o. Tržišče, k.o. Sveti Florjan, k.o. Cerovec Občina Rogatec: k.o. Rogatec, k.o. Tlake, k.o. Trška Gorca, k.o. Donačka Gora Občina Šentjur: k.o. Dobrina, k.o. Loka pri Žusmu Občina Šmarje pri Jelšah: k.o. Babna Reka, k.o. Orehovec, k.o. Grobelce, k.o. Vršna vas, k.o. Dol, k.o. Ješovec, k.o. Šmarje pri Jelšah, k.o. Zadrže, k.o. Senovica, k.o. Bodrež, k.o. Lemberg okolica, k.o. Lemberg trg, k.o. Tinsko |
|  | Geografski opis lege v prostoru: Območje se nahaja v vzhodnem delu Slovenije na predelu Voglajnskega in zgornjesotelskega gričevja ter srednjesotelskega gričevja. Geografsko gledano gre za prehodno območje med alpskim in panonskim svetom. Pokrajino sta s svojim delovanjem oblikovali reki Voglajna in Sotla. V občinah Rogatec, Rogaška Slatina in Podčetrtek reka Sotla predstavlja mejno reko z republiko Hrvaško. Gričevnat svet ima nizko nadmorsko višino. Glede na reliefne danosti gričevnate predele porašča gozd, med tem ko so ravne površine v kmetijski rabi. |
|  | Opis stanja okolja in osnovne značilnosti lokacije: Posamezni odseki projekta se nahajajo v vodovarstvenih pasovih. Gradnja vodovoda na območju občine Kozje In Rogatec se načrtuje znotraj majhnega razreda poplavne nevarnosti. Na območju projekta se nahajajo pomembna naravovarstvena območja, v katera se z načrtovano gradnjo deloma tudi posega. Projekt predvsem v naseljih, skozi katere poteka, sega tudi v registrirana območja kulturne dediščine. Trase vodovoda ne segajo v območja varovalnih gozdov, ker se umeščajo v obstoječa cestna telesa. Prebivalci na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah se danes soočajo z vse bolj perečo problematiko oskrbe s pitno vodo. Obstoječi manjši lokalni sistemi oskrbe s pitno vodo namreč ne nudijo več popolnoma varne in zadostne oskrbe s pitno vodo. Ključne težave se pojavljajo v neustrezni hidravliki cevovodov, visokem tlaku v omrežju, poddimenzioniranju vodohranov za zagotavljanje potreb po pitni vodi, okvare na omrežju, del prebivalcev pa se oskrbuje iz lastnih in večinoma neustreznih vodnih virov. Podobno je s prebivalci na območju občine Šentjur, kjer se pojavlja še problem pomanjkanja pitne vode na območju naselij Loka pri Žusmu ter Dobrina. |
|  | Kratek opis projekta |
|  | vsebina (objekti/aktivnosti/naprave/obrati) Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle zajema dva projekta, ki vsak zase predstavljata samostojen, enoten sistem oskrbe s pitno vodo in delujeta kot samostojna, hidravlično ločena vodovodna sistema od drugih vodovodov. Vsak od teh dveh projektov oskrbuje več kot 10.000 prebivalcev s pitno vodo. Projekt št. 1 zajema hidravlično izboljšavo in dograditev na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Projekt št. 2 zajema hidravlično izboljšavo in dograditev vodovodnega sistema na območju občine Šentjur. Skupno gre za hidravlično izboljšavo in dograditev 88,7 km vodovodnega sistema (hidravlične izboljšave je 61.305 m obstoječega vodovoda, dograditev je 27.410 m) s pripadajočimi objekti. Primarni namen izvedbe skupine projektov je reševanje obstoječe problematike na področju oskrbe s pitno vodo na teritorialnem območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur in Šmarje pri Jelšah. Problematiko oskrbe s pitno vodo podrobneje predstavljamo v nadaljevanju po posameznem projektu. |
|  | Dimenzije V okviru projekta se bo zgradilo naslednje objekte: Občina Kozje: - vodovod Zagorje-Lesično-Plištanj dolžine 11.170 m in razbremenilnik Plištanj Občina Podčetrtek, skupaj vodovoda dolžine 19.484 m: - vodovod Virštajn-Golobinjek-Podčetrtek dolžine 10.020 m - vodovodni sistem Virovce-Sodna vas-Pristava dolžine 5.064 m - vodovodni sistem Slivje dolžine 4.400 m Občina Rogaška Slatina, skupaj vodovoda dolžine 14.263 m: - cevovod krožna povezava - odcep za Rogatec dolžine 2.500 m - cevovod Poljčane - VH Soča dolžine 9.400 m - vodovod Zgornje Sečovo dolžine 2.362 m - vodohran Zg. Sečovo 30 m3 - razbremenilnik in črpališče Zg. Sečovo Občina Rogatec, skupaj dolžine vodovoda 7.243 m: - transportni cevovod Brezovec-Rogatec-črpališče Strmol dolžine 1.410 m - cevovod črpališče Strmol - VH Lehno dolžine 2.980 m -cevovod na odseku Rogatec -smer Ceste dolžine 1.385 m - vodovod za naselitveno območje S5 dolžine 912 m - vodovod odsek VH Lehno - Žahenberc dolžine 556 m Občina Šmarje pri Jelšah, skupaj dolžine vodovoda 14.221 m: - povezovalni vodovod Šmarje pri Jelšah (cevovod Šentjanž Kamenik, odcep Sv. Štefan, odcep Brodež-Sv. Rok), dolžine 12.079 m - vodovod Beli potok dolžine 2.142 m - dograditev vodohrana 250 m3 Šmarje pri Jelšah - 4 razbremenilniki Občina Šentjur, skupaj dolžine vodovoda 22.334 m: - vodovodni sistem Dobrina, dolžine 18.052 m - vodovodni sistem Malovce - Stara Glažuta - Drenovec, dolžine 4.282 m - 4 črpališča, 6 vodohranov in en razbremenilnik Skupna dolžina cevovodov, ki so predmet rekonstrukcije in novogradnje vodovodnega omrežja na območju projekta, znaša 88.715 metrov. |
|  | način izvedbe (tehnologije , snovi ipd) Občina Kozje: V okviru predvidenih investicij gre za zamenjavo primarnih cevovodov na odseku izvira Stopenca, Fužine – Zagorje – Pilštanj s cevmi ustreznega premera; gradnjo novega sekundarnega cevovoda za potrebe naselja Lesično (posredno tudi za Pilštanj); gradnjo razbremenilnika na novem sekundarnem cevovodu za Lesično. Občina Podčetrtek: V okviru predvidenih investicij gre za novogradnjo na primarnih sistemih Kozje in Šmarje. Na obeh primarnih sistemih Polana – Golobinjek – Podčetrtek in na sistemu Virovce – Sodna vas – Pristava vključno z odcepom Hajnsko in širše območje Sv. Ema je potrebno zgraditi novo primarno vodovodno omrežje in s tem zagotoviti dotok vseh razpoložljivih vodnih virov do območja porabe. Prav tako gre za gradnjo priključka na javno vodovodno omrežje za naselje Slivje. Občina Rogaška Slatina: Za zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo obstoječe in novo priključenih prebivalcev, je v sistem vodovoda Poljčane – Rogaška – Slatina potrebno dovesti dodatne količine vode. V ta namen se ob obstoječi načrtuje izvedba dodatne vrtine, ki bo služila zgolj za razbremenitev obstoječe vrtine v smislu rezervne vrtine. Za zagotavljanje dodatnih količin vode je predvidena gradnja novega transportnega cevovoda od črpališča Poljčane do vodohrana Soča, ki bo prevajal dodatne količine načrpane vode (skupno 70 l/s). Zgradi se nova in hidravlično ugodnejša povezava od odcepa rogaškega krožnega voda v Tržišču do odcepa za Brezovec,gradnja novega vodovodnega sistema za preskrbo prebivalstva s pitno vodo v višje ležečem območju naselja Zgornje Sečovo. Občina Rogatec: Predvidena je hidravlična izboljšava z na novo izgrajenim vodovodnim sistemom. Novi transportni cevovod se poveže na sistem Rogaška Slatina – Brezovec, kjer se skozi Rogatec nadaljuje do črpališča Strmol. Izgradi se tudi nov cevovod hidravlično ugodnejšega preseka skozi naselje Rogatec do območja industrijske cone, kjer se v kraju Ceste naveže na obstoječi sistem. Občina Šmarje pri Jelšah: V sistemu vodooskrbe se izvede nadgradnjo sedanjega črpališča Loka z zamenjavo črpalk. S tem se izvede še gradbena prenova objekta. Ob lokaciji obstoječega vodohrana Šmarje je potrebna izgradnja dodatnega vodohrana vsebine 250 m3, saj obstoječi vodohran ne pokriva več porabe v času maksimalne potrošnje v največjem naselju v občini. Predviden je nov cevovod preko katerega se oskrbuje pretežni del občine Šmarje pri Jelšah in sicer v I. etapi na odseku VH Šentjanž – VH Murko (Kamenik). Zgradi se tudi cevovod s katerim bi se del vode odvajalo v sistem vodovoda Šentjur in izboljšalo vodooskrbo naselja Vinski vrh. V naslednji etapi zamenjave poddimenzioniranih cevi se izvede polaganje cevovoda od VH Murko (Kamenik) do območje razcepa pri cerkvi Sv. Rok in polaganje novega cevovoda do VH Pesjaki (Bodrež) na območju naselja Bodrež. V smislu izboljšanja preskrbe s pitno vodo je potrebno ves ključni primarni cevovod obnoviti s cevovodom ustreznih dimenzij in materialov. Občina Šentjur: V okviru projekta se namerava razširiti javni vodooskrbni sistem tudi na območje zaselkov Malovice, Stara Glažuta in Drenovce, katerih prebivalci se sedaj oskrbujejo iz lastnih individualnih vodnih virov, ki so v glavnem problematični. Razširitev javnega vodovodnega sistema je predvidena iz smeri Dobrina, z navezavo na vodovod Hrastje – Dobrina – Lopaca. Na odseku vodovoda Dobrina bo izgradnja celotnega predvidenega vodovodnega sistema na območju Dobrine, Hrastja in Loke pri Žusmu, potekala v šestih odsekih. |
|  | namen in cilji, ki se dosegajo s projektom Namen projekta je zadostiti ciljem Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. S tem projektom se dosegajo cilji razvojne prioritete Varstva okolja – področje voda, prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo: − zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, − ohranitev naravnih virov in ekosistemov, − izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode, − izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev, − izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo. |

|  | Ali je bilo za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, vrsta (tip) objekta in št. GD |  |  |  |  |
|  | Občina Kozje: - GD, št. 351-995/2010-28, z dne 9.3.2011 (rekonstrukcija vodovodov Fužine – Zagorje, Stopenca – Zagorje, Zagorje – Pilštajn, Lesično, Občina Kozje) 22221 distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo Občina Podčetrtek: - GD, št. 351-628/2012-3, z dne 3.7.2012 (gradnja vodovodnega sistema Podčetrtek – prenosni vodovodi in pripadajoči objekti, Občina Podčetrtek) 2212 Občina Rogaška Slatina: - GD, št. 351-36/2011-22, z dne 25.3.2011 (gradnja vodovodnega omrežja – oskrba s pitno vodo v porečju Sotle za območje občine Rogaška Slatina) 22221 distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo Občina Rogatec: - GD, št. 351-531/2010-11, z dne 5.11.2010 (ureditev oskrbe s pitno vodo v občini Rogatec, ki zajema zamenjavo cevovodov vodovodnega omrežja v Rogatcu) 22221 distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo (v GD piše transportni cevovod Brezovec- Rogatec-Črpališče Strmol – v dolžini 4.304 m) Občina Šentjur: - GD, št. 351-81/2008-222, z dne 20.3.2008 (gradnja vodovodne povezave za naselja Malovice-Stara Glažuta-Drenovice, Občina Šentjur) - Odločba o podaljšanju GD( št. 351-81/2008-222, z dne 20.3.2008), št. 351-76/2010-224, z dne 19.3.2010, se podaljša do 1.4.2012 - GD, št. 351-64/2011-222, z dne 15.4.2011 (gradnja vodovoda Dobrina s povezovalnimi vodovodi, Občina Šentjur) 22221 distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo Občina Šmarje pri Jelšah: - GD, št. 351-29/2011-11, z dne 15.4.2011 (gradnja vodovodnega omrežja za oskrbo s pitno vodo v Občini Šmarje pri Jelšah) 22221, 222240 |  |  |  |  |
|  | Ali je bilo za izvedbo projekta pridobljeno katero drugo dovoljenje? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, katero |  |  |  |  |
|  | - Izjava organa, pristojnega za spremljanje območij Natura 2000, izdana z dne 24.6.2011 Vodna soglasja: - vodno soglasje, št. 35507-2441/2010-3, z dne 20.12.2010 (rekonstrukcija vodovodov Fužine – Zagorje, Stopenca – Zagorje, Zagorje – Pilštajn, Lesično, Občina Kozje) - vodno soglasje, št. 35507-104/2011-2, z dne 18.3.2011 (gradnja vodovodnega sistema Podčetrtek – prenosni vodovodi in pripadajoči objekti, Občina Podčetrtek) - vodno soglasje, št. 35507-1644/2010-5, z dne 8.12.2010 (gradnja vodovodnega omrežja – oskrba s pitno vodo v porečju Sotle za območje občine Rogaška Slatina) - vodno soglasje, št. 35507-1738/2010-5, z dne 20.8.2010 (ureditev oskrbe s pitno vodo v občini Rogatec, ki zajema zamenjavo cevovodov vodovodnega omrežja v Rogatcu) - vodno soglasje, št. 35507- 2817/2010-2, z dne 20.12.2010 (gradnja vodovodnega omrežja za oskrbo s pitno vodo v Občini Šmarje pri Jelšah) - vodno soglasje, št. 35507-766/2010-5, z dne 30.9.2010 (gradnja vodovoda Dobrina s povezovalnimi vodovodi, Občina Šentjur) Naravovarstvena soglasja: - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-2682/2010-2, z dne 4.8.2010 (rekonstrukcija vodovodov Fužine – Zagorje, Stopenca – Zagorje, Zagorje – Pilštajn, Lesično, Občina Kozje) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-3407/2010-8, z dne 10.11.2010 (gradnja vodovodnega sistema Podčetrtek – prenosni vodovodi in pripadajoči objekti, Občina Podčetrtek) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-1783/2010-2, z dne 28.5.2010 (gradnja vodovodnega omrežja – oskrba s pitno vodo v porečju Sotle za območje občine Rogaška Slatina) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-1349/2010, z dne 25.5.2010 (ureditev oskrbe s pitno vodo v občini Rogatec, ki zajema zamenjavo cevovodov vodovodnega omrežja v Rogatcu) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-587/2010-4, z dne 22.3.2010 (gradnja vodovodnega omrežja za oskrbo s pitno vodo v Občini Šmarje pri Jelšah) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-1054/2011-2, z dne 22.3.2011 (gradnja vodovoda Dobrina s povezovalnimi vodovodi, Občina Šentjur) Kulturnovarstvena soglasja: - Kulturnovarstveno soglasje, št. 02-9750/7-10 MH, DB, z dne 9.12.2010 (rekonstrukcija vodovodov Fužine – Zagorje, Stopenca – Zagorje, Zagorje – Pilštajn, Lesično, Občina Kozje) - Kulturnovarstveno soglasje, št. 02-9950/4-10-MH, DB, z dne 30.9.2010 (gradnja vodovodnega sistema Podčetrtek – prenosni vodovodi in pripadajoči objekti, Občina Podčetrtek) - Kulturnovarstveno soglasje, št. 02-9723/5-10-MH, z dne 10.6.2010 (gradnja vodovodnega omrežja – oskrba s pitno vodo v porečju Sotle za območje občine Rogaška Slatina) - Kulturnovarstveno soglasje, št. 02-9869/4-10, z dne 17.6.2010 (ureditev oskrbe s pitno vodo v občini Rogatec, ki zajema zamenjavo cevovodov vodovodnega omrežja v Rogatcu) - Kulturnovarstveno soglasje, št. 02-9786/9-10, z dne 24.9.2010 (gradnja vodovodnega omrežja za oskrbo s pitno vodo v Občini Šmarje pri Jelšah) - Kulturnovarstveno soglasje, št. 02-8605/4-08/09-DB, z dne 20.7.2009 (gradnja vodovoda Dobrina s povezovalnimi vodovodi, Občina Šentjur) |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge I Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  |  | Ne S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 88.715 m (od tega 19.484 m prenosnega vodovoda klasifikacije CC SI 2212) in vodohrani s skupno kapaciteto 350 m3. Projekt ne dosega kriterija iz Priloge I: 15. Jezovi in drugi objekti za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova ali dodatna količina zadržane ali uskladiščene vode presega 10 milijonov kubičnih metrov. Projekt dosega kriterij 12. Prenos vodnih količin med porečji - izključeni prenosi pitne vode po vodovodu. |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo I |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 2. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  | Da | Ne S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 88.715 m (od tega 19.484 m prenosnega vodovoda klasifikacije CC SI 2212) in vodohrani s skupno kapaciteto 350 m3. Projekt ne dosega praga E.II.6 Jezovi in drugi objekti za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova ali dodatna količina zadržane ali uskladiščene vode presega 10 milijonov m3. |  |  |  |
|  | Če da, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 88.715 m (od tega 19.484 m prenosnega vodovoda klasifikacije CC SI 2212) in vodohrani s skupno kapaciteto 350 m3. Projekt dosega prag in kriterij E.II.5 Akvadukti in daljinski vodovodi dolžine vsaj 10 km. |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge II Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo II S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 88.715 m (od tega 19.484 m prenosnega vodovoda klasifikacije CC SI 2212) in vodohrani s skupno kapaciteto 350 m3. Projekt dosega kriterij 10 (j) daljinski vodovodi in 10 (g) jezovi in drugi objekti, namenjeni dolgoročnemu zadrževanju in zagotavljanju rezerv vode (projekti, ki niso vključeni v Prilogo I). |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 3. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  | Ne S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 88.715 m (od tega 19.484 m prenosnega vodovoda klasifikacije CC SI 2212) in vodohrani s skupno kapaciteto 350 m3. Projekt ne dosega kriterija in praga E.II.6.1 drugi jezovi in objekti za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova ali dodatna količina zadržane ali uskladiščene vode presega 1 milijon m3. |  |
|  | Če DA, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 88.715 m (od tega 19.484 m prenosnega vodovoda klasifikacije CC SI 2212) in vodohrani s skupno kapaciteto 350 m3. Projekt dosega kriterij in prag E.II.5.1 drugi akvadukti in daljinski vodovodi ter vodovodi dolžine vsaj 1 km. |  |  |  |  |
| l. | Ali je bil projekt načrtovan s planom/programom, za katerega je bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje? |  |  |  |  |
|  | DA (Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013) |  |  |  |  |
|  | Za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) je bil izveden postopek predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), in sicer skladno z odločbo MOP št. 35409-194/2006 in 35409-195/2006 z dne 20. 7. 2006 Odlok o Strateškem in izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Ur. l. RS, št. 114/13), za katerega je bila v postopku CPVO izdana Odločba o potrditvi plana št. 35409-18/2009/63 |  |  |  |  |
| m. | Ali so bili s planom /programom kot pogoj za sprejemljivost tega projekta določeni omilitveni ukrepi? |  |  |  |  |
|  |  |  | NE |  |  |
|  | Če DA, kateri |  |  |  |  |

Tabela 2: Preveritev  verjetnosti pomembnih vplivov projekta na okolje z uporabo meril

| Dejstva, ki jih je treba preveriti: |  | c) Značilnosti možnega učinka, ob upoštevanju: - obsega učinka (geografskega območja in števila prizadetega prebivalstva); - čezmejne narave učinka; - obsega in kompleksnosti učinka; - verjetnosti učinka; - trajanja, pogostosti in povratnosti učinka. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verjetno DA / Verjetno NE Kratko pojasnilo | Če verjetno DA - ali bo učinek pomemben? Da/Ne – Zakaj? |
| - Glede značilnosti projekta/posegov v okolje: |  |  |  |
|  | Ali bo gradnja, delovanje ali razgradnja projekta vključevala dejanja, ki bodo povzročila fizične spremembe na kraju samem (topografija, raba zemljišč, spremembe vodnih teles itd.)? | Verjetno DA Vodovod bo večinoma izveden podzemno. Na lokacijah vodohranov ter prečrpališč bo prišlo do spremembe rabe zemljišč zaradi gradnje objektov, vendar le tam, kjer gre za nove objekte. Po gradnji vodovoda se bo zemljišče vzpostavilo v prvotno stanje. Trasa vodovoda bo večinoma potekala v ali ob obstoječih trasah vodovoda, vzporedno z njimi ali v vozišču cestnih teles. | Učinek bo nepovraten in trajen, vendar bo območje spremenjene rabe tal majhno in bo omejeno le na mesto gradnje vodohranov in prečrpališč. Gradnja in delovanje projekta ne bo povzročila fizične spremembe na kraju samem. Učinek projekta na fizične spremembe površja ne bo pomemben. |
|  | Ali bo projekt funkcionalno ali prostorsko povezan z drugimi istovrstnimi že izvedenimi ali načrtovanimi projekti, tako da bodo skupni vplivi na okolje pomembnejši od vpliva posamičnih projektov? | Verjetno NE. Namen projekta je rekonstrukcija obstoječih vodovodnih sistemov in novogradnja cevovodov ter izboljšanje kvalitete vodooskrbe in povečanje njene učinkovitosti. V ta namen se bo zgradilo in prenovilo vodohrane in prečrpališča. Projekt bo funkcionalno in prostorsko povezan z obstoječim vodovodnim omrežjem, vendar bodo skupni vplivi na okolje manjši od vpliva posamičnih projektov. |  |
|  | Ali bodo pri gradnji ali delovanju rabljeni naravni viri, kot so tla, voda, surovine ali energija, zlasti neobnovljivi ali redki viri? | Verjetno DA - voda | Obratovanje vodovoda bo imelo učinek na količino načrpane vode iz zajetij. Z izvedbo projekta se bo sistem prenosa vode izboljšal, saj bo zagotovljena bolj smotrna raba vode kot naravnega vira, ker bodo izgube vode manjše. Zagotovljena bo ustrezna vodooskrba tudi v sušnem obdobju, predvsem na območju občine Šentjur. Učinek ne bo pomemben, bo pa trajen oz. vezan na čas obratovanja vodovoda ter spremljajočih objektov. |
|  | Ali bo projekt vključeval rabo, shranjevanje, transport, ravnanje ali proizvodnjo snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi (dejansko in domnevno)? | NE Uporabljeni bodo standardizirani gradbeni materiali. Z izvedbo projekta ni predviden nastanek snovi škodljivih za okolje ali zdravje ljudi. |  |
|  | Ali bodo v življenjskem ciklu projekta nastajali odpadki ? | NE V življenjskem ciklu projekta odpadki ne bodo nastajali. |  |
|  | Ali bodo v zrak izpuščene kake nevarne, strupene ali škodljive snovi? | NE V času gradnje ali v življenjskem ciklu projekta izgradnje vodovoda ne bo prišlo do izpuščanja nevarnih, strupenih ali škodljivih snovi. |  |
|  | Ali bo projekt povzročil hrup in vibracije ali v okolje oddajal svetlobo, toplotno ali elektromagnetno sevanje? | Verjetno NE Raven hrupa bo povečana le v času gradnje na območju gradbišča. Učinek obremenitve prebivalstva s hrupom ne bo pomemben. Projekt prav tako ne bo povzročil vibracij v okolju in ne bo oddajal svetlobe, toplotne in elektromagnetnega sevanja. |  |
|  | Ali bo projekt povzročil družbene razlike, npr. v demografiji, tradicionalnem načinu življenja, zaposlitvi? | NE Tovrstni projekti ne povzročajo razlik v demografiji. |  |
|  | Ali obstaja nevarnost onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne, priobalne vode ali morja) zaradi izpustov onesnaževal ? | Verjetno NE Izvedba projekta ne predvideva izpustov onesnaževal v tla ali vode. Projekt je namenjen izboljšanju oskrbe s pitno vodo in posledično zagotavljanju kvalitetnejše pitne vode. |  |
|  | Ali obstaja npr. zaradi uporabljenih snovi ali tehnologije tveganje nastanka nesreč v življenjskem ciklu projekta, ki bi lahko vplivale na zdravje ali na okolje? | NE Izvedba vodovoda ne predvideva uporabo snovi ali tehnologij, ki bi lahko vplivale na zdravje ali okolje. |  |
| - Glede značilnosti lokacije/prostora, v katerega se projekt umešča |  |  |  |
|  | Ali se s izvedbo projekta spreminja dejanska raba zemljišč? | Verjetno DA Vodovod bo potekal po prometnih koridorjih obstoječih cest in poti ter v in ob trasah obstoječih vodovodov (kjer gre za rekonstrukcijo). Dejanska raba zemljišč se ne bo spremenila. Raba zemljišč se bo spremenila na ožjih območjih predvidenih vodohranov in črpališč. | Območje spremenjene dejanske rabe bo majhno in omejeno le na območje neposredne okolice novih vodohranov in črpališč. Učinek ne bo pomemben, omejen bo na lokacije novih vodohranov in črpališč. |
|  | Ali se projekt umešča na doslej nepozidano območje, s čimer se bodo trajno spremenile lastnosti in raba tal? | Verjetno DA Vodovod bo potekal po prometnih koridorjih obstoječih cest, gozdnih cest in poti ter po kmetijskih površinah. Dejanska raba zemljišč se ne bo spremenila. | Lastnosti in raba tal na območju vodohranov in črpališč bodo trajno spremenjeni, vendar bo učinek omejen na objekte in njeno neposredno okolico. Učinek bo trajen, vendar ga zaradi majhnega obsega ocenjujemo kot nepomembnega. |
|  | Ali na lokaciji ali v njeni okolici obstajajo kaka območja, ki so že onesnažena ali jim je povzročena okoljska škoda, npr. ker so prekoračeni veljavni okoljski standardi, na katere bi projekt lahko dodatno vplival? | Verjetno NE Projekt se ne umešča v območje, kjer ki je že onesnaženo. Izvedba projekta in njegovo obratovanje ne more dodatno vplivati na morebitno obstoječe onesnaženje ali povzročiti okoljsko škodo. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali v njeni okolici območja s posebnimi pravnimi režimi, varovana zaradi svoje ekološke, krajinske, kulturne ali druge vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? |  |  |
|  | - Območja in objekti kulturne dediščine | Verjetno DA Trasa vodovoda poteka mimo ali preko območij kulturne dediščine: OBČINA KOZJE Kozje - Trško jedro (EŠD 4593), Plištanj - Trško jedro (EŠD 512), Zagorje pri Lesičnem - Kozolec pri hiši Zagorje 51 (EŠD 4709), Zagorje pri Lesičnem - Cerkev Marije Pomočnice (EŠD 3518), Lesično - Cerkev sv. Urha (EŠD 3243) OBČINA PODČETRTEK Slake - Cerkev Device Marije (EŠD 652), Olimje - Samostan (EŠD 496), Olimje - Cerkev sv. Andreja (EŠD 3213), Podčetrtek - Trško jedro (EŠD 4595) OBČINA ROGAŠKA SLATINA Tržišče pri Rogaški Slatini - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 3082), Rogaška Slatina - Območje zdravilišča (EŠD 628), Zgornja Kostrivnica - Vas (EŠD 15708), Spodnji Gabernik - Arheološko najdišče Venkov hrib (EŠD 22897) OBČINA ROGATEC Rogatec - Območje Rogatca (EŠD 9279), Rogatec - Trško jedro (EŠD 625), Rogatec - Cerkev sv. Jerneja (EŠD 1568), Rogatec - Hiša Slomškova 2 (EŠD 17486), Rogatec - Park ob graščini Strmol (EŠD 9313), Donačka Gora - Južno pobočje Donačke Gore (EŠD 19163) OBČINA ŠENTJUR Loka pri Žusmu - Arheološko najdišče Tinje (EŠD 6733), Dobrina - Ambient cerkva sv. Valentina in sv. Jakoba (EŠD 15622), Loka pri Žusmu - cerkev sv. Leopolda (EŠD 3546) | Na območju občine Kozje se posega v območje naselbinske dediščine (EŠD 4593, EŠD 512) ter v vplivno območje dediščine (EŠD 3518, EŠD 3243). Ker se vodovod izvaja v tleh ne bo vpliva na lastnosti dediščine. Za posege v EŠD 4593, EŠD 512 je v okviru projekta določena izvedba raziskave in odstranitev arheološke ostaline. V občini Podčetrtek se načrtuje gradnja v vplivnem območju dediščine EŠD 652, EŠD 496, EŠD 3213, kar ne bo imelo učinka na lastnosti dediščine, saj se vodovod umešča v tla. Za izvedbo projekta na območju EŠD 4595 je potrebno izvesti je raziskavo in odstranitev arheološke ostaline. Gradnja vodovodnega omrežja v občini Rogaška Slatina se bo vršilo na vplivnem območju dediščine EŠD 3082, EŠD 628, EŠD 15708. Ker se vodovod izvaja v tleh ne bo vpliva na lastnosti dediščine. Trasa vodovoda poteka mimo in hkrati izven območja evidentiranega arheološkega najdišča EŠD 22897 in tako ne bo posegala v zemeljske plasti, kar bi potencialno lahko poškodovalo arheološke ostaline. Vodovod se gradi znotraj naselja Rogatec in gre mimo stavbne dediščine EŠD 1568, EŠD 17486, a se vanju z gradnjo ne posega. Del vodovoda se umešča v območju EŠD 9279 in sicer v cesto, tako da vpliva na naselbinsko dediščino ne bo. Gradnja znotraj območja EŠD 625 in EŠD 9313 predvideva tudi predhodne arheološke raziskave - arheološko dokumentiranje od gradnji. Na območju občine Šentjur se vodovod načrtuje v vplivnem območju dediščine EŠD 6733 in EŠD 15622, kjer pa gradnja ne bo imela učinka na lastnosti dediščine, saj se umešča v zemljo. Za gradnjo na območju EŠD 6733 se ne predvideva najdbe arheoloških ostalin zaradi že predhodno izvedenih posegov v zemeljske plasti. Poseben nadzor pri gradnji tako ni potreben. Učinek na območja registrirane kulturne dediščine zaradi ukrepov, ki jih projekt vsebuje, ne bo pomemben. V času gradnje bo učinek kratkotrajen in omejen na ožje območje gradbišča. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. |
|  | - Naravne vrednote | DA OBČINA KOZJE Bistrica na Kozjanskem s pritoki (EVŠ 8), NVDP (hidr, ekos) - prečkanje NV na območju naselja Kozje, Lesično in Zagorje Kozje - platana (EVŠ 5659), NVDP, (dendr) - trasa v naselju Kozje poteka v bližini mogočne platane OBČINA PODČETRTEK Olimski potok - dolina (EVŠ 5832), NVDP (hidr, ekos), Tinski potok s pritoki (EVŠ 6059), NVLP (hidr, ekos) OBČINA ROGAŠKA SLATINA Boč pri Poljčanah (EVŠ 8453), NVDP, (geomorf, bot) - trasa poteka po zahodnem robu NV, Mestinjščica - dolina (EVŠ 5979), NVLP (hidr, ekos) OBČINA ROGATEC Draganja s pritoki (EVŠ 6000), NVLP, (hidr, ekos) OBČINA ŠENTJUR Tinski potok s pritoki (EVŠ 6059), NVLP (hidr, ekos) | V občini Kozje je predvideno prečkanje Zagorskega potoka in Bistrice na več mestih. Projekt vsebuje takšne tehnične rešitve, ki upoštevajo ohranjanje lastnosti obeh naravnih vrednot. Posegi bodo izvedeni tako, da se ohranjajo lastnosti naravnih vrednot in ne bodo vplivali na morfologijo struge, pretok in obrežno vegetacijo. Prečkanje vodotoka se bo izvedlo na najkrajši možni dolžini vodotoka s podvrtavanjem struge tako, da ne bo zahteval izvedbe posebnih zaščitnih ukrepov za zavarovanje struge vodotoka (npr. betoniranje). Izkop jarka za premostitev struge se izvede v ustrezni oddaljenosti od brežine vodotoka, da ne pride do poškodovanja obrežne drevnine. Kvaliteta voda se ne sme poslabšati. Z gradbenimi stroji se v vodotok ne dostopa, vsa dela se izvaja z brežine. Življenjske razmere na rastišču platane se ne smejo spremeniti. Ocenjujemo, da projekt vsebuje takšne ukrepe glede varstva NV, da učinka na NV tako ne bo. Vodovod v občini Podčetrtek prečka Olimski in Tinski potok. Projekt vsebuje takšne tehnične rešitve, ki upoštevajo ohranjanje lastnosti obeh naravnih vrednot. Struge se ne utrjuje s kamnom ali betonom, po koncu gradnje se vzpostavi prvotna morfologija dna struge. Možen je minimalen posek drevja za potrebe vgradnje cevi. Po koncu gradnje se območje gradnje povrne v prvotno stanje. Ocenjujemo, da projekt vsebuje takšne ukrepe glede varstva NV, da učinka na NV tako ne bo. Vodovod v občini Rogaška Slatina prečka vodotok Mestinjščica. Prečkanje se izvede s podvrtavanjem, brez urejanja brežin. Na ta način se ohranja lastnosti NV. Na območju Boča trasa poteka po zahodnem robu NV v obstoječi cesti in ne bo imela učinka na lastnosti NV. Na območju občine Šentjur trasa vodovoda večkrat prečka NV. Pri tem se prečkanja zagotovi z podvrtavanjem struge ter ohranjanjem obvodne drevnine, ki je habitat mnogim vodnim in obvodnim organizmom. Kjer se trasa približa vodotoku se ohranja 10 metrski, kamor se ne posega. Projekt že vsebuje ukrepe za preprečitev vpliva na NV. Ocenjujemo, da projekt učinka na lastnosti NV ne bo imel. |
|  | - Zavarovana območja | DA KOZJE, PODČETRTEK RP Kozjanski park V občini Kozje se v RP načrtuje izvedba cevovodov in vodohrana nad naseljem Lesično na strmem, z gozdom poraščenem območju. V občini Podčetrtek se v KP načrtuje rekonstrukcija vodovoda Virštajn-Podčetrtek. Vodovodni sistem Slivje se gradi na novo in leži v večjem deli znotraj RP. Načrtovana trasa je pretežno vezana na ceste, poti in ostale infrastrukturne koridorje. Vodohran Olimje se umešča v strmo gozdnato pobočje nad dolino, kjer lahko pride do degradacij gozda. ROGAŠKA SLATINA KP Boč - Donačka Gora, KP Boč, Plešivec, Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška Slatina in gozdovi v njegovi okolici | Cilj zavarovanja RP je ohranitev naravnih vrednoti in značilnosti območja, kjer se varujejo značilno ekosistemu, krajina z večjimi deli prvobitne narave in območji naravnih vrednot. Občina Kozje: Gradnja vodovoda se z minimalnimi korekcijami načrtuje po trasi obstoječih cevovodov. Pri tem projekt upošteva ukrepe, da se zemeljska dela izvaja v čim manjšem obsegu pri čemer se varuje tudi obrežno vegetacijo ob prečkanju vodotokov. Prostor za začasno deponiranje materiala bo ograjeno z namenom preprečitve razsipavanja. Ukrepi ohranjajo in upoštevajo varstvene cilje ZO. Občina Podčetrtek: ob upoštevanju navedenih ukrepov vodovod ne bo imel bistvenega vpliva na varstvene cilje RP. Pretežni del trase poteka neposredno ob prometnicah in naseljih, kjer vplivov na naravo ne bo. Pri gradnji se bo ohranjalo večje posamično drevje in omejke. Krajinski vzorec se ob izvedbi vodovoda ne spreminja. Izvedba vodohrana Olimje predvideva, da se poseka omejena površina drevja in da objekt ni vidno izpostavljen. Zemljišče okoli objekta se prilagodi okoliškemu terenu. Občina Rogaška Slatina: vodovod na območju Boča minimalno sega v ZO in sicer se načrtuje v obstoječi cesti. Učinka na varstvene cilje ZO izvedba ne bo imela. Gradnja na območju naselja Rogaška Slatina sega v zavarovan park zdravilišča, kjer projekt upošteva, da se varuje površine parka, posamezna drevesa in grme. Trasa se prilagaja naravnim danostim tako, da se preprečuje nastanek poškodb korenin in vej parkovnih dreves. Na ta način projekt upošteva varstvene cilje ZO. Ocenjujemo, da učinka na ZO izvedba ne bo imela. |
|  | - Varovalni gozdovi | Verjetno NE Na območju naselja Loka pri Žusmu (občina Šentjur) je več gozdnih otokov opredeljenih kot varovalni gozd. Načrtovani vodovod je načrtovan v obstoječih cestah in v varovalne gozdove ne posega. Učinka na varovalne gozdove ne bo. Podobno velja tudi za naselje Pilštajn v občini Kozje. |  |
|  | - Gozdovi s posebnim namenom | Verjetno NE Trasa vodovoda na območju občine Rogaška Slatina poteka po zahodnem robu gozdnega rezervata Galke ob obstoječi cesti. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali v njeni okolici nahajajo posebna varstvena ali posebna ohranitvena območja po predpisih o ohranjanju narave (Natura 2000), na katera bi projekt lahko vplival ? | DA OBČINA KOZJE SPA Kozjansko (SI5000033), SCI Bohor (SI3000274) OBČINA PODČETRTEK SPA Kozjansko (SI5000033) OBČINA ROGAŠKA SLATINA pSCI, SCI Boč-Haloze-Donačka Gora, (SI3000118) Vodovod poteka po zahodnem robu Nature v obstoječi cesti. OBČINA ŠENTJUR pSCI in SCI Sotla s pritoki (SI3000303), SCI Bohor (SI3000274) - znotraj območja poteka le 350 m trase | Osnovni varstveni silj SPA Kozjansko je ohranitev krajine z mozaično razporeditvijo kmetijskih površin, ohranitev visokodebelnih sadovnjakov in obstoječih lastnosti in obsega nižinskega gozda. V občini Kozje se načrtuje izgradnja vodohrana Lesično na strmem in z gozdom poraslem pobočju, ki je življenjsko okolje kvalifikacijske vrste ptice pivke. Projekt in izvedba upoštevata ukrepe ter varstvene cilje vrste, tako da učinka izvedbe na SPA Kozjansko ne bo. Trasa vodovoda poteka po robu SCI Bohor pretežno v obstoječih cestah. Ker fizičnega poseganja v SCI območje ne bo, vodovod pa bo poteka podzemno ocenjujemo, da tudi učinka na varstvene cilje SCI projekt ne bo imel. V občini Podčetrtek se načrtovana trasa vodovoda večinoma navezuje na obstoječe ceste, poti in ostalo infrastrukturo. Deloma poteka preko kmetijskih površin in gozda. Koridor ne posega na notranje cone habitatov kvalifikacijskih vrst ptic. Projekt je načrtovan tako, da ohranja posamična drevesa, skupine drevja in omejke. Prečkanje vodotokov se bo izvedlo s čim manj poškodbami, regulacij se ne izvaja. Ob navedenih ukrepih, projekt ne bo imel učinka na varstvene cilje SPA Kozjansko. Vodovod v občini Rogaška Slatina ne bo imel učinka na varstvene cilje Natura območja, saj vanj sega minimalno in to v obstoječi cesti. Vodovod na območju občine Šentjur se vrši na območju SCI Sotla s pritoki, kjer pretežno poteka po kmetijskih in gozdnih površinah, deloma po obstoječih cestah. Ker bo vodovod vkopan v zemljo, po končanih delih pa se bo zemljišče uredilo v prvotno stanje, učinka na varstvene cilje SCI ne bo. Enako velja tudi za SCI Bohor, saj se vanj posega minimalno v obstoječo gozdno cesto. Učinka na varstvene cilje SCI območja tako ne bo. |
|  | Ali obstajajo kaka druga območja na kraju ali v njegovi okolici, ki so pomembna ali ranljiva zaradi svoje ekologije, na katere bi projekt lahko vplival, npr. mokrišča, visokogorje, gozdovi in druga gozdna zemljišča s poudarjenimi ekološkimi funkcijami? | DA Vodovod posega na EPO: OBČINA KOZJE Kozjansko -Sotla (12200) OBČINA PODČETRTEK Dolgi potok na Rudnici (16900), Kozjansko -Sotla (12200) OBČINA ROGAŠKA SLATINA Boč-Haloze-Donačka gora (41600) OBČINA ŠENTJUR Dolgi potok na Rudnici (16900), Bohor - Vetrnik (12600) - 350 m vodovoda se nahaja znotraj EPO in se ga umešča v obstoječo gozdno cesto. | Učinka projekt ne bo imel. Trasa vodovoda v občini Kozje poteka znotraj EPO po trasi obstoječega vodovoda v cesti, s čimer se ohranja biotsko raznovrstnost znotraj EPO. Učinka na EPO izvedba projekta tako ne bo imela. Trasa vodovoda v občini Podčetrtek prečka vodotoke EPO Dolgi potok na Rudnici, kjer se pri prečkanju ohranja obrežno vegetacijo in ne posega v strugo. Morfologija dna struge se ne spreminja. Vodovod na območju EPO Kozjansko-Sotla poteka večinoma v obstoječih cestah in poteh. Učinka na ohranjanje biotske raznovrstnosti ne bo. Trasa vodovoda v občini Rogaška Slatina poteka po zahodnem robu EPO in sicer ob obstoječih cestah. Učinka na ohranjanje biotske raznovrstnosti izvedba projekta tako ne bo imela. Na območju občine Šentjur se trasa večkrat prečka Tinski potok. Izvedba projekta v tem primeru predvideva prečkanje s podvrtavanjem, pri čemer se ohranja obrežna vegetacija. Zasipavanje struge vodotoka ni dopustno. Na EPO Bohor-Vetrnik trasa ne bo imela učinka, saj se vanj posega le na 350 metrih v obstoječi gozdno cesto. Z predvidenimi ukrepi ocenjujemo, da se ohranja biotska raznovrstnost in da učinka na lastnosti EPO projekt ne bo imel. Za projekt je bila izvedena presoja sprejemljivosti posegov v okviru izdaje naravovarstvenega soglasja po 105.a členu ZON. Za projekt je bila izdana Izjava organa, pristojnega za spremljanje stanja območij Natura 2000. |
|  | Ali se na kraju ali v njegovi okolici naseljujejo zaščitene, pomembne ali ogrožene vrste rastlin ali živali, npr. za razmnoževanje, gnezdenje, prehranjevanje, počitek, prezimovanje, selitve, ki bi jih projekt lahko prizadel? | Verjetno DA Projekt je načrtovan na območju več naravovarstvenih režimov, kot so EPO, naravne vrednote, zavarovana območje ter Natura 2000 območja, ki so opredeljeni na podlagi njihove visoke naravovarstvene vrednosti. Ta območja so pomemben habitat redkim in ogroženim vrstam. Projekt na posameznih odsekih sega v njihov življenjski prostor. | Na podlagi ugotovitev glede učinka projekta na NV, EPO, ZO ter Natura 2000 območje ocenjujemo, da izvedba projekta ne bo imela učinka na zaščitene, pomembne ali ogrožene vrste rastlin ali živali, ki so prisotne na širšem območju posega in zaradi katerih so bila navedena naravovarstvena območja opredeljena. Projekt vključuje vse potrebne ukrepe za zmanjšanje možnih učinkov na naravovarstvene režime. Ocenjujemo, da projekt ne bo imel učinka na bo imel učinka na razmnoževanje, prehranjevanje, prezimovanje ali selitvene poti ogroženih rastlin in živali. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo kakšna vodna telesa (celinske, obalne, morske ali podzemne vode), na katera bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Izvedba projekta ne predvideva izpustov v tla ali vode, predvideva pa več prečkanj posameznih vodotokov. Prečkanja se izvede s podvrtavanjem tako, da se v samo strugo vodotokov ne posega. Pri tem se ohranja tudi obrežna vegetacija, kar vpliva na ohranjanje kakovosti vode. Učinka na vodotok projekt ne bo imel. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo vodovarstvena območja, na katera bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Vodovod se gradi z namenom vodooskrbe prebivalstva kar pomeni, da se pitna voda zagotavlja iz vodnih virov, za katere so praviloma opredeljena vodovarstvena območja. Na območju občine Kozje trasa poteka mimo VVO II. Lesično. Na območju občine Šentjur trasa poteka do VVO II. - zajetje Zagorje. Na območju naselja Loka pri Žusmu (občina Šentjur) trasa vodovoda sega v VVO II. in III. zajetja Hrastje, v VVO I. Loka pri Žusmu. Na območju občine Podčetrtek trasa vodovoda sega v VVO II. in III. zajetja Olimje, v VVO II. zajetja Sodna vas. Na območju občine Rogaška Slatina poteka trasa vodovoda preko VVO III. zajetja Gabernik. V vseh navedenih vodovarstvenih območjih je tovrstna gradnja skladna z občinskimi odloki o zavarovanju vodnih virov. Glede na navedeno ocenjujemo, da izvedba projekta na vodovarstvena območja ne bo imela učinka. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšna območja ali pojavi visoke krajinske, slikovite ali estetske vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Vodovod na območju občine Rogatec deloma poteka znotraj območja kulturne krajine Južno pobočje Donačke gore. Gre za delno terasirano zaporedje gozda, vinogradov, sadovnjakov in njiv ob vznožju. Vodovod bo v celoti potekal pod zemljo in tako ne bo vplivala na krajinsko sliko območja. Učinka projekta na krajino ne bo. |  |
|  | Ali se projekt nahaja na vidno izpostavljenem kraju, kjer ga bo verjetno videlo mnogo ljudi? | NE Vodovod bo v celoti potekal pod zemljo in tako v prostoru ne bodo vidno izpostavljeni. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne poti, ki jih javnost uporablja za rekreacijo in podobne aktivnosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA Vodovod v veliki meri poteka po javnih cestah in poteh, ki jih vsaj občasno uporabljajo za rekreacijo in podobne aktivnosti. Po končani gradnji se območje povrne v prvotno stanje. | Učinek ne bo pomemben, saj bo kratkotrajen, omejen na čas gradnje in ožjo okolico gradbišča. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne prometnice, kjer bi lahko nastajali prometni zastoji ali ki povzročajo okoljske probleme, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Gradnja vodovoda bo v posameznih naseljih potekala večinoma v cestnem telesu, se bo v času gradnje pričakuje povečana možnost nastanka prometnih zastojev. Učinek bo večji predvsem na lokalnih cestah, kjer je težko zagotoviti obvoz. V času gradnje vodovoda ob obstoječih cestah bo promet prilagojen gradbenim delom. Zaradi možnih občasnih prometnih zastojev projekt ne bo povzročal okoljskih problemov. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje območja ali pojavi zgodovinskega ali kulturnega pomena, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Vodovod se bo po posameznih občinah sicer gradil znotraj vplivnih območij registrirane kulturne dediščine, vendar pa ne bo imel vpliva nanje. |  |
|  | Ali na kraju ali v njegovi okolici že obstajajo rabe prostora (npr. stanovanja, vrtovi, druga zasebna zemljišča, obrt in industrija, trgovina, rekreacija, javne površine in objekti, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, rudarstvo, kamnolom, energetski objekti) na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Vodovod bo v celoti zgrajen pod zemljo, v trasi obstoječih cest ter obstoječih koridorjev vodovodov. Po končani gradnji se območje povrne v prvotno stanje. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje gosto naseljena ali gosto pozidana območja , na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Vodovod bo v celoti zgrajen pod zemljo. Po končani gradnji se območje povrne v prvotno stanje. Trasa vodovoda sicer poteka skozi posamezne vasi in naselja, ki pa ne predstavljajo gosto naseljenih ali gosto pozidanih območij. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo objekti s posebej občutljivimi skupinami prebivalstva, kot so bolnišnice, zdravilišča, šole, vrtci, ali z objekti, kjer se pogosto zadržujejo, srečujejo večje skupine ljudi (npr. za verske obrede, društvene aktivnosti) ? | DA OBČINA KOZJE Vodovod poteka mimo OŠ Kozje in zdravstvenega doma. OBČINA PODČETRTEK Vodovod poteka mimo podružnične šole Pristava pri Mestinjah. | Učinek ne bo pomemben. Vezan bo na hrup med gradnjo. Učinek bo kratkotrajen, omejen na čas gradnje. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo pomembne, visokokakovostne ali redke dobrine, na katere bi projekt lahko vplival? (npr. gozdovi s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo, kmetijska zemljišča z visoko boniteto, trajni nasadi, območja agromelioracij, viri pitne vode, akumulacijska jezera, komercialni ribniki, ribogojnice, vode posebnega pomena v ribištvu, rudniki) | Verjetno DA Učinek bo vezan na odvzem vode iz zajetij v posameznih občinah, kjer se voda za potrebe vodooskrbe zajema že sedaj. Vodovod ponekod poteka preko kmetijskih zemljišč in gozda, bodisi kot trasa ali pa za potrebe izgradnje vodohranov. Trasa vodovoda v občini Rogaška Slatina poteka mimo gozdnega rezervata Galke. | Učinek ne bo pomemben in bo vezan na čas obratovanja vodovoda. Trajen učinek bo imel projekt na odvzem vode iz zajetij. Gradnja vodovoda bo imela učinek na količino vode iz zajetja, ki bo po vzpostavitvi vodovoda speljana drugam. Posamezni odseki trase vodovoda potekajo preko kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki pa ne bodo trajno izgubljena. Minimalne krčitve gozda so možne na območju gradnje vodohranov. Primarna raba kmetijskih zemljišč se po izgradnji vodovoda ohranja. Trasa vodovoda ne posega v gozdni rezervat Galke, ker poteka v obstoječi cesti. |
|  | Ali se projekt umešča na potresno ogroženo območje, na območje pogrezanja tal, zemeljskih ali snežnih plazov, erozije, poplav , ekstremnih ali neugodnih klimatskih razmer, kot so temperaturne inverzije, megla, močni vetrovi, ki bi lahko povzročili, da bo projekt povzročil okoljske probleme? | Verjetno DA Projekt se umešča na potresno območje s projektnim pospeškom tal 0,15 - 0,175 g, na erozijska območja (območja običajnih do zahtevnih zaščitnih ukrepov), na plazljiva območja (srednja do velika verjetnost). Projekt se ne umešča območja snežnih plazov in na območje neugodnih klimatskih razmer. Učinek ne bo pomemben. Tovrstni projekti ne vplivajo na nastanek okoljskih problemov. | Učinek ne bo pomemben, bo pa trajen. Tovrstni projekti ne povzročajo okoljskih problemov. Širše obsotelje, kamor se umešča projekt, zaradi ponekod strmih predelov, razgaljenih nagnjenih površin nesprijete sodi med erozijsko ogrožene. Trasa vodovoda večinoma poteka v cestnem telesu ob obstoječih in/ali ob obstoječih trasah vodovoda. Kjer se trasa umešča v gozd večinoma poteka po obstoječih cestah. Na lokacijah vodohranov v gozdnem prostoru gradnja ne bo povzročala nove erozijske nevarnosti, ker gre za manjše objekte. |
|  | Ali obstajajo kaki drugi načrti ali projekti za prihodnjo rabo zemljišč na lokaciji ali okoli nje, na katere bi projekt lahko vplival? | NE V okolici posega ni načrtovanih projektov na katere bo poseg lahko vplival. |  |
|  | Ali obstajajo katerikoli drugi dejavniki, ki bi morali biti upoštevani, kot npr. posledični razvoj gradenj, ki bi lahko imele okoljske posledice, ali možnost kumulativnih učinkov z drugimi obstoječimi ali načrtovanimi projekti v tem prostoru? | Verjetno NE Razvoj gradenj ali kumulativnih učinkov ni pričakovati. |  |

Tabela 3: Sklepna ocena

| Zaključki - povzetek ugotovitev iz tabele 2 |  |
| --- | --- |
| a | Značilnosti projekta |
|  | Vodovod bo večinoma izveden podzemno v ali ob obstoječih cestah. Deloma se bo poseg vršil na območju kmetijskih zemljišč in gozdov. Na lokacijah vodohranov ter črpališč bo prišlo do spremembe rabe zemljišč zaradi gradnje objektov. Po gradnji vodovoda se bo zemljišče vzpostavilo v prvotno stanje, razen na lokacijah vodohranov. Projekt bo funkcionalno povezan z obstoječim vodovodnim omrežjem z namenom izboljšanja kvalitete vodooskrbe in povečanje njene učinkovitosti. Delovanje projekta bo kot naravni vir uporabljalo vodo za potrebe vodooskrbe. Projekt ne bo vključeval rabe, ki bi lahko povzročil tveganje za zdravje ljudi. V življenjskem ciklu projekta ne bodo nastajali odpadki, nevarne, strupene ali škodljive snovi. V času gradnje bo raven hrupa povečana. Tveganje za nastanek nesreč izvedba in obratovanje projekta ne bosta imela. |
| b | Značilnosti lokacije |
|  | Raba zemljišč se bo spremenila na ožjih območjih predvidenih vodohranov in prečrpališč. Vodovod bo potekal po prometnih koridorjih obstoječih cest, ob trasah obstoječih vodovodov deloma po kmetijskih površinah. Projekt se ne umešča v območje, ki je že onesnaženo ali degradirano. Posamezni odsekih vodovoda se načrtujejo mimo ali preko območij registrirane kulturne dediščine, med drugim tudi skozi območja registriranih arheoloških najdišč. Enako posamezni odseki potekajo na naravovarstveno pomembnih območjih, predvsem preko naravnih vrednot, zavarovanih območij ter območij Natura 2000. Enako se ne umešča v območja varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom. Cevovodi v več občinah potekajo tudi znotraj posameznih vodovarstvenih območij in sicer od zajetij naprej proti posameznim naseljem, kar je glede na naravo projekta pričakovano. Vodovod na območju občine Rogaška Slatina poteka na območju kulturne krajine na območju Donačke gore. Vodovod bo v celoti potekal pod zemljo in tako ne bo vplivala na krajinski sliko območja. Projekt na širšem območju obsotelja poteka na erozijsko in plazljivo ogroženem območju, vendar trasa vodovoda poteka v obstoječih cestnih telesih in ne bo dodatno vplivala na stabilnost tal. |
| c | Značilnosti možnih učinkov |
|  | Vodovod bo večinoma potekal v obstoječih cestah, ob njih ali po trasah obstoječih vodovodov. Dejanska raba zemljišč bo spremenjena le na lokacijah novih vodohranov in prečrpališč. Bistvenega učinka na izgubo dejanske rabe projekt ne bo imel, saj se bodo kmetijska zemljišča vrnjena v obstoječo rabo. Za potrebe vodooskrbe se bo kot naravni vir rabila (podzemna) voda, pri čemer pa projekt ne bo imel bistvenega učinka. Slednji bo sicer trajen in vezan na čas obratovanja vodovoda. Z izvedbo projekta se bo sistem prenosa vode izboljšal, tako da bo zagotovljena bolj smotrna raba vode kot naravnega vira, saj bodo izgube vode manjše. V času gradnje se lahko raven hrupa v naravnem okolju poveča. Učinek bo kratkotrajen in omejen le na območje gradbišča na posamezni trasi vodovoda, gradnja bo potekala v dnevnem času. Gradnja vodovoda bo potekala v bližini ali ob območjih kulturne dediščine, EPO, naravnih vrednotah, zavarovanih območjih, Natura 2000 območjih ter vodovarstvenem območju. Nobeden od učinkov na navedene varstvene režime ni prepoznan kot pomemben. Vodovod poteka preko treh registriranih območij kulturne dediščine in ne bo trajno vplival na njene lastnosti, saj se vodovod nahajal v tleh v obstoječih cestah. Trasa vodovoda ne posega v objekte kulturne dediščine, temveč gre mimo njih. Projekt ne bo imel učinka na varstvene režime zavarovanih območij narave, saj vsebuje takšne ukrepe, ki bodo možne potencialne vplive zmanjšali. Enako velja tudi za območja Natura 2000. Učinka na ohranitvene cilje vrst in habitatni tipov posameznih Natura 2000 območij projekt ne bo imel, ker so predvideni ukrepi za zmanjšanje možnih vplivov. Prečkanje vseh vodotokov, ki so imajo opredeljen naravovarstven režim, se bo izvedlo s podvrtavanjem. Brežine vodotokov ter obvodna vegetacija se ohranjajo. Poseganje v struge in sprememba morfologije vodotokov nista dovoljeni. Vodovodi v posameznih občinah potekajo preko vodovarstvenih območij in sicer od vodnih zajetij naprej do porabnikov pitne vode. Tovrstna raba je prisotna že sedaj, s projektom se izvede izboljšava na posameznih vodohranih in vodovodih. Gradnja ali rekonstrukcija vodovodov znotraj vodovarstvenih območij je dopustna, tako da učinka na VVO ne bo. Med trajnimi in nepovratnimi učinki so le taki, ki za okolje ali zdravje ljudi ne pomenijo negativnih posledic oziroma ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti. Izvedba projekta pomeni pozitiven vpliv na zdravje ljudi, saj se izboljšuje oskrba s pitno vodo za prebivalce obsotelskega prostora. |
| Predlog ocenjevalca (označi): |  |
| X Za projekt ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. |  |
|  Za projekt je treba izvesti presojo vplivov na okolje. |  |

| Izpolnil: ime in priimek | Ivo Kejžar, Tanja Sunčič, Nataša Zupančič, Aleksander Jenko, Branko Štrekelj |
| --- | --- |
| Dne: | 30.01.2015 |
| Podpis |  |

v projektni prijavi se za projekt uporablja izraz »investicija«, v predpisih o varstvu okolja pa »poseg v okolje«

upravičenec

z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti velikosti A4 ali A3 (Atlas okolja)

našteti je treba vse načrtovane aktivnosti in jih po potrebi ločeno opisati

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14

iz Direktive, Priloge III in Uredbe o PVO, Priloge 2