Tabela 1 : Osnovni podatki o projektu

|  | zap.št. po seznamu OP13.3.5.2.07.0001 |
| --- | --- |
|  | Naziv projekta |
|  | Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na obali |
|  | Investitor |
|  | Mestna občina Koper, Občina Piran, Občina Izola |
|  | Območje in lega nameravanega posega |
|  | Občina/e: Mestna občina Koper, Občina Piran, Občina Izola |
|  | Katastrske občine (ali parcelne številke, če je k.o. samo ena) : Mestna občina Koper, (k.o. Sveti Anton, parcela št. 239/18 in 239/19) Občina Piran, Občina Izola |
|  | Geografski opis lege v prostoru: Območje se nahaja v skrajnem JZ delu Slovenije na območju Koprskih ali Šavrinskih brd. Zaradi lege ob morju ima to območje najbolj izrazite sredozemske lastnosti. Koprska brda so sestavljena iz flišnega gričevja. Večji del brd je blago razgiban, k čemur je pripomoglo tudi delovanje površinskih vodotokov, ki med poletno sušo običajno presahnejo. Največja vodotoka na območju sta reka Rižana in Dragonja. Površje je pomembno oblikoval tudi človek z izsuševanjem in gradnjo solin ter povečevanjem kmetijskih površin. Podnebne razmere so najtoplejše v Sloveniji. Temperaturni režim je zaradi vročih poletij in blagih zim sredozemski, kar pa ne velja za letno razporeditev padavin. Kjer je prst debelejša prevladujejo njive, v zavetrnih legah pa tudi vinogradi in sadovnjaki. Največja Obalna naselja so Koper, Izola in Piran. |
|  | Opis stanja okolja in osnovne značilnosti lokacije: Projekt se ne nahaja v vodovarstvenem območju. Gradnja vodovoda na območju Izole se načrtuje znotraj preostalega razreda poplavne nevarnosti. Posamezni cevovodi na območju mesta Koper se načrtujejo znotraj majhnega in preostalega razreda poplavne nevarnosti. Na območju projekta se nahajajo pomembna naravovarstvena območja, v katera pa se z načrtovano gradnjo ne posega. Mesti Izola in Koper in zaledna mesta na območju projekta (npr. Šmarje, Gažon, Šared, ...) so izjemno bogata z območju kulturne dediščine. Varovalni gozdovi so opredeljeni na manjših predelih na območju Šavrinskih brd. Na območju Dragonje pri Sečovljah se nahajajo delujoči namakalni sistemi. Vodovodni sistem, ki je v lasti treh obalnih občin (Koper, Izola in Piran) in oskrbuje 85.777 prebivalcev s pitno vodo, je enovit sistem oskrbe s pitno vodo. Sistem se sooča s težavami v procesu distribucije pitne vode do končnega uporabnika. Težave v oskrbi so naslednje: - pomanjkanje količin surove vode, predvsem v sušnih obdobjih, - neustrezne tlačne razmere v sistemu, zlasti ob konični porabi v turistični sezoni, - odvisnost od manj kakovostne vode iz R Hrvaške, - posledično težave pri zagotavljanju ustrezne kakovosti pitne vode. Za odpravo navedenih težav je bila izdelana celovita hidravličnega presoja vodovodnega sistema. Izdelan načrt narekuje rekonstrukcije primarnih cevovodov in vodohranov, kjer je nujno potrebno izboljšati tlačne razmere, nadgraditi in dograditi vodohrane na sistemu, nadgraditi sistem daljinskega upravljanja ter vgraditi merilno in regulacijsko opremo. Obstoječ vodooskrbni sistem ni več ustrezen zaradi cevovodov neustrezne kakovosti in posledično stalnih defektov, premajhne propustnosti za dovod zadostnih količin pitne vode ob ustreznih standardih kakovosti in ustreznih tlakov. Zaradi hidravlične neustreznosti sistema oskrbe ter netesnosti vodovodnega omrežja obstaja stalna nevarnosti vdora nečistoč v oskrbovalni sistem ter s tem nevarnost ogrožanja zdravja prebivalcev. Dodatno se težave v oskrbi prisotne v poletnih mesecih, v turistični sezoni, ko je konična poraba vode večja od razpoložljivih kapacitet vodnih virov ter nezadostnih kapacitet vodohranov za pokrivanje negativne vodne bilance. Vodovodno omrežje treh obalnih občin je zasnovano kot enovit vodovodni sistem oskrbe z dovodom vode iz treh smeri oskrbe (Brezje - Rižana - Gabrijeli). Sistem se bo po izvedbi hidravlične izboljšave tako kot danes oskrboval iz treh vodnih virov: - Vodni vir Rižana z zmogljivostjo odjema do 250 l/s - smer Rižana. Vir je bil zgrajen leta 1935, leta 1987 pa je bil dograjen s črpališčem Tonaži in črpališčem Podračje. - Vodni vir Gradole v Hrvaški Istri s pravico odjema do 200 l/s - smer Gabrijeli. Vir, ki je v upravljanju Istrskega vodovoda Buzet, je bil zgrajen leta 1970. - Vodni vir Klariči z zmogljivostjo odjema do 130 l/s (povezava Rodik-Rižana je bila zgrajena leta 1993) - smer Brezje. |
|  | Kratek opis projekta |
|  | vsebina (objekti/aktivnosti/naprave/obrati) V okviru projekta bo izvedena rekonstrukcija in hidravlična izboljšava vodooskrbnega sistema z vgradnjo cevovodov ustreznih dimenzij z regulacijskimi in zapornimi elementi. V okviru projekta bodo prav tako urejeni in dograjeni sistemski vodohrani z regulacijsko in merilno opremo. Sistem bo daljinsko nadzorovan zaradi kontrole tlačnih razmer na vodovodnem omrežju in zagotavljanja zadostnih volumskih kapacitet za izravnavanje konic v oskrbi kot tudi zaradi možnosti prečrpavanja vode iz magistralnega sistema v sistemske vodohrane. S projektom bo zagotovljena varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo, saj bodo primarni cevovodi hidravlično izboljšani in medsebojno povezani in s tem tudi vodovodni podsistemi, kar bo omogočilo distribucijo vodnih količin iz različnih vodnih virov ter nemoteno vodooskrbo v primeru izpadov enega ali več vodnih virov. Posledično bodo deloma odpravljene nekontrolirane vodne izgube in lomi. V vseh treh občinah bo zgrajenih 21.469 m primarnih vodovodov, rekonstruirana bosta dva vodohrana in dograjen en vodohran. Izvedba projekta bo v prvi vrsti vplivala na izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo pri čemer bo imelo 55.265 prebivalcev neposredno boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo. Zanesljivost vodooskrbe bo pozitivno vplivala na razvoj turizma. Z izvedbo projekta bo tudi zmanjšana odvisnost od dobav vode iz sosednje Hrvaške. |
|  | Dimenzije V okviru hidravličnih izboljšav na območju mestne občine Koper, občine Izola in Piran se predvidevajo naslednji posegi: - dolžina novozgrajenega vodovoda skupaj 21.469 m, od tega: - v MO Koper skupaj 12.917 m - v občini Izola 4.343 m - v občini Piran 4.209 m - v MO Koper so bo dogradil vodohran VH Dekani (100 m3) in VH Sv. Anton (1.000 m3) - v občini Izola se bo dogradil VH Livade (1.000 m3) Število prebivalcev, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo bo znašalo 55.265. |
|  | način izvedbe (tehnologije , snovi ipd) V okviru projekta se načrtuje hidravlična izboljšava z rekonstrukcijo nekaterih primarnih vodovodov in vodohranov obstoječega vodovodnega omrežja v posameznih podsistemih, ki bodo izboljšali razdeljevanje razpoložljivih vodnih količin iz različnih virov oskrbe, nemoteno oskrbovali tudi v primerih možnega izpada posameznega vodovodnega vira ali dela sistema zaradi okvare. Hidravlična izboljšava sistema temelji na rekonstrukciji cevovodov in zajema vgradnjo novih cevi, ki se odlikujejo z zanesljivimi lastnostmi pri zahtevnejših hidrodinamičnih tlačnih razmerah in gradnjo oz. prestavitev cevovodov v manj občutljiva in bolj dostopna območja, kot npr. javne površine. V obeh primerih se bodo uredile vodovodne armature v dostopnejših jaških za potrebe izključevanja posameznih delov omrežja s katerimi se bo izboljšala funkcionalnost preusmeritve transporta vode med podsisteme oskrbe. Rekonstrukcija vodohranov zajema njihovo ureditev in dograditev znotraj lastnih parcel, z vgradnjo ustrezne regulacijske ter merilne opreme, vključitev v sistem daljinskega nadzora s ciljem urejanja tlačnih razmer na vodovodnem omrežju, zagotavljanje zadostne volumenske kapacitete za izravnavanje konic v oskrbi ter zagotavljanje rezervnih količin za oskrbo s pitno vodo. |
|  | namen in cilji, ki se dosegajo s projektom Namen projekta je zadostiti ciljem Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. S tem projektom se dosegajo cilji razvojne prioritete Varstva okolja – področje voda, prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo: − zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, − ohranitev naravnih virov in ekosistemov, − izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode, − izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev, − izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo. |

|  | Ali je bilo za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DA |  |  |  |  |
|  | Če DA, vrsta (tip) objekta in št. GD |  |  |  |  |
|  | - GD, št. 351-230/2012-16, z dne 16.1.2013 (rekonstrukcija in dozidava gradbeno inženirskega objekta – vodohrana Sv. Anton, 500 m3) 22223 vodni stolpi, vodnjaki in hidranti |  |  |  |  |
|  | Ali je bilo za izvedbo projekta pridobljeno katero drugo dovoljenje? |  |  |  |  |
|  | DA |  |  |  |  |
|  | Če DA, katero |  |  |  |  |
|  | - Izjava organa, pristojnega za spremljanje območij Natura 2000, z dne 15.7.2011 Vodna soglasja: - vodno soglasje, št. 35507-521/2010-2, z dne 28.7.2010 (rekonstrukcija in dozidava gradbeno inženirskega objekta – vodohrana Sv. Anton, 500 m3) Kulturnovarstvena soglasja: - Kulturnovarstveno soglasje, št. S/III-467/1-10, z dne 4.3.2010 (rekonstrukcija in dozidava gradbeno inženirskega objekta – vodohrana Sv. Anton, 500 m3) |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge I Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  |  | NE S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 21.469 m (vsi cevovodi CC SI 22221 distribucijski cevovod za pitno in tehnološko vodo) in vodohrani s skupno kapaciteto 2.100 m3. Projekt ne dosega kriterija iz Priloge I: 15. Jezovi in drugi objekti za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova ali dodatna količina zadržane ali uskladiščene vode presega 10 milijonov kubičnih metrov. Projekt dosega kriterij 12. Prenos vodnih količin med porečji - izključeni prenosi pitne vode po vodovodu. |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo I |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 2. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  |  | NE S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 21.469 m (vsi cevovodi CC SI 22221 distribucijski cevovod za pitno in tehnološko vodo) in vodohrani s skupno kapaciteto 2.100 m3. Projekt ne dosega praga ali kriterija E.II.5 Akvadukti in daljinski vodovodi dolžine vsaj 10 km niti E.II.6 Jezovi in drugi objekti za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova ali dodatna količina zadržane ali uskladiščene vode presega 10 milijonov m3. |  |  |  |
|  | Če da, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge II Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  | DA | NE S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 21.469 m (vsi cevovodi CC SI 22221 distribucijski cevovod za pitno in tehnološko vodo) in vodohrani s skupno kapaciteto 2.100 m3. Projekt ne dosega kriterija 10 (j) daljinski vodovodi. |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo II S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 21.469 m (vsi cevovodi CC SI 22221 distribucijski cevovod za pitno in tehnološko vodo) in vodohrani s skupno kapaciteto 2.100 m3. Projekt dosega kriterij 10 (g) jezovi in drugi objekti, namenjeni dolgoročnemu zadrževanju in zagotavljanju rezerv vode (projekti, ki niso vključeni v Prilogo I). |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 3. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  | DA |  |  | NE S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 21.469 m (vsi cevovodi CC SI 22221 distribucijski cevovod za pitno in tehnološko vodo) in vodohrani s skupno kapaciteto 2.100 m3. Projekt ne dosega praga ali kriterija E.II.6.1 drugi jezovi in objekti za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova ali dodatna količina zadržane ali uskladiščene vode presega 1 milijon m3. |  |
|  | Če DA, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO S projektom se načrtuje izgradnja vodovoda v dolžini 21.469 m (vsi cevovodi CC SI 22221 distribucijski cevovod za pitno in tehnološko vodo) in vodohrani s skupno kapaciteto 2.100 m3. Projekt dosega prag in kriterij E.II.5.1 drugi akvadukti in daljinski vodovodi ter vodovodi dolžine vsaj 1 km. |  |  |  |  |
| l. | Ali je bil projekt načrtovan s planom/programom, za katerega je bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje? |  |  |  |  |
|  | DA (Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013) |  |  |  |  |
|  | Za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) je bil izveden postopek predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), in sicer skladno z odločbo MOP št. 35409-194/2006 in 35409-195/2006 z dne 20. 7. 2006 |  |  |  |  |
| m. | Ali so bili s planom /programom kot pogoj za sprejemljivost tega projekta določeni omilitveni ukrepi? |  |  |  |  |
|  |  |  | NE |  |  |
|  | Če DA, kateri |  |  |  |  |

Tabela 2: Preveritev  verjetnosti pomembnih vplivov projekta na okolje z uporabo meril

| Dejstva, ki jih je treba preveriti: |  | c) Značilnosti možnega učinka, ob upoštevanju: - obsega učinka (geografskega območja in števila prizadetega prebivalstva); - čezmejne narave učinka; - obsega in kompleksnosti učinka; - verjetnosti učinka; - trajanja, pogostosti in povratnosti učinka. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verjetno DA / Verjetno NE Kratko pojasnilo | Če verjetno DA - ali bo učinek pomemben? Da/Ne – Zakaj? |
| - Glede značilnosti projekta/posegov v okolje: |  |  |  |
|  | Ali bo gradnja, delovanje ali razgradnja projekta vključevala dejanja, ki bodo povzročila fizične spremembe na kraju samem (topografija, raba zemljišč, spremembe vodnih teles itd.)? | Verjetno NE Po gradnji vodovoda se bo zemljišče vzpostavilo v prvotno stanje. Trasa vodovoda bo večinoma potekala v ali ob obstoječih trasah vodovoda, vzporedno z njimi ali v vozišču cestnih teles. Enako velja tudi glede rekonstrukcije obstoječega vodohrana. Po gradnji vodovoda se bo zemljišče vzpostavilo v prvotno stanje. Ocenjujemo, da učinek projekta na fizične spremembe tal ne bo bistven. |  |
|  | Ali bo projekt funkcionalno ali prostorsko povezan z drugimi istovrstnimi že izvedenimi ali načrtovanimi projekti, tako da bodo skupni vplivi na okolje pomembnejši od vpliva posamičnih projektov? | Verjetno NE. Namen projekta je hidravlična izboljšava obstoječega vodovodnega sistema, ki vključuje rekonstrukcijo posameznih odsekov z namenom izboljšanja kvalitete vodooskrbe, zmanjšanja izgub in zagotavljanja zdravstveno neoporečne pitne vode. Rekonstrukcija bo potekala po trasah obstoječih vodovodov ali cestnih telesih. Projekt bo funkcionalno in prostorsko povezan z obstoječim vodovodnim omrežjem, vendar bodo skupni vplivi na okolje manjši od vpliva posamičnih projektov. |  |
|  | Ali bodo pri gradnji ali delovanju rabljeni naravni viri, kot so tla, voda, surovine ali energija, zlasti neobnovljivi ali redki viri? | Verjetno DA - voda | Obratovanje vodovoda bo imelo učinek na količino vode, ki se bo prenesla po vodovodnem omrežju. Z izvedbo projekta se bo sistem prenosa vode izboljšal, saj bo zagotovljena bolj smotrna raba vode kot naravnega vira, ker bodo izgube vode manjše. Zagotovljena bo ustrezna vodooskrba tudi v sušnem obdobju in turistični sezoni. Učinek ne bo pomemben, bo pa trajen oz. vezan na čas obratovanja vodovoda ter spremljajočih objektov. |
|  | Ali bo projekt vključeval rabo, shranjevanje, transport, ravnanje ali proizvodnjo snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi (dejansko in domnevno)? | NE Uporabljeni bodo standardizirani gradbeni materiali. Projekt ne vključuje rabe, shranjevanja, transporta, ravnanja ali proizvodnje snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi. S projektom se izboljšuje kvaliteta oskrbe s pitno vodo prebivalcev Obalne regije, kar ima pozitiven vpliv na zdravje ljudi. |  |
|  | Ali bodo v življenjskem ciklu projekta nastajali odpadki ? | NE V življenjskem ciklu projekta odpadki ne bodo nastajali. |  |
|  | Ali bodo v zrak izpuščene kake nevarne, strupene ali škodljive snovi? | NE V življenjskem ciklu projekta izgradnje vodovoda ne bo prišlo do izpuščanja nevarnih, strupenih ali škodljivih snovi v okolje. |  |
|  | Ali bo projekt povzročil hrup in vibracije ali v okolje oddajal svetlobo, toplotno ali elektromagnetno sevanje? | Verjetno NE Raven hrupa bo povečana le v času gradnje na območju gradbišča. Učinek obremenitve prebivalstva s hrupom ne bo pomemben. Projekt ne bo povzročil vibracij v okolju in ne bo oddajal svetlobe, toplotne in elektromagnetnega sevanja. |  |
|  | Ali bo projekt povzročil družbene razlike, npr. v demografiji, tradicionalnem načinu življenja, zaposlitvi? | NE Tovrstni projekti ne povzročajo razlik v demografiji. |  |
|  | Ali obstaja nevarnost onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne, priobalne vode ali morja) zaradi izpustov onesnaževal ? | Verjetno NE Izvedba projekta ne predvideva izpustov onesnaževal v tla ali vode. Projekt je namenjen izboljšanju oskrbe s pitno vodo in posledično zagotavljanju kvalitetnejše pitne vode. Učinka na onesnaženost vode in tal projekt ne bo imel. |  |
|  | Ali obstaja npr. zaradi uporabljenih snovi ali tehnologije tveganje nastanka nesreč v življenjskem ciklu projekta, ki bi lahko vplivale na zdravje ali na okolje? | NE Izvedba vodovoda ne predvideva uporabo snovi ali tehnologij, ki bi lahko vplivale na zdravje ali okolje. |  |
| - Glede značilnosti lokacije/prostora, v katerega se projekt umešča |  |  |  |
|  | Ali se s izvedbo projekta spreminja dejanska raba zemljišč? | Verjetno NE Vodovod bo potekal po prometnih koridorjih obstoječih cest in poti ter ob trasah obstoječih vodovodov znotraj urbaniziranih območij. Dejanska raba zemljišč se ne bo spremenila. Rekonstrukcija vodohrana ne bo zahtevala novih zemljišč. Projekt ne bo imel učinka na dejansko rabo zemljišč. |  |
|  | Ali se projekt umešča na doslej nepozidano območje, s čimer se bodo trajno spremenile lastnosti in raba tal? | Verjetno NE Vodovod bo potekal po obstoječih prometnicah in cestah. Dejanska raba zemljišč se ne bo spremenila. Do trajne spremembe tal zaradi izvedbe projekta ne bo prišlo, saj so večinoma te lastnosti tal na območju poteka tras že spremenjene. Projekt ne bo imel učinka na spremembo lastnosti tal. |  |
|  | Ali na lokaciji ali v njeni okolici obstajajo kaka območja, ki so že onesnažena ali jim je povzročena okoljska škoda, npr. ker so prekoračeni veljavni okoljski standardi, na katere bi projekt lahko dodatno vplival? | Verjetno NE Projekt se ne umešča v območje, kjer ki je že onesnaženo. Izvedba projekta in njegovo obratovanje ne more dodatno vplivati na morebitno obstoječe onesnaženje ali povzročiti okoljsko škodo. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali v njeni okolici območja s posebnimi pravnimi režimi, varovana zaradi svoje ekološke, krajinske, kulturne ali druge vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? |  |  |
|  | - Območja in objekti kulturne dediščine | Verjetno DA Trasa vodovoda poteka mimo ali preko območij kulturne dediščine: OBČINA PIRAN: Sečovlje - Vas (EŠD 28313), Sveti Peter - Kulturna krajina Sveti Peter - Padna - Nova vas (EŠD 28602), Portorož - Arheološko najdišče Metropol (EŠD 7197), Portorož - Vila Obala 75 (EŠD 28361), Portorož - Hotel Obala 73 (EŠD 28374), Portorož - Vila Obala 63 (EŠD 73), Portorož - Vila Obala 61 (EŠD 27875), Portorož - Vila Obala 57 (EŠD 29984), Portorož - Vila Obala 55 (EŠD 9035), Portorož - Poslovna stavba splošne plovbe Piran (EŠD 28106), Portorož - Stara cerkev (EŠD 3930), Piran - Kulturna krajina Piranski polotok (EŠD 28600) OBČINA IZOLA Korte - Vas (EŠD 260), Korte - Kulturna krajina Cetore-Korte (EŠD 21627), Korte - Kmečki dvorec Korte 97, 98, 99 (EŠD 261), Korte - Hiša Korte 80 (EŠD 7236), Izola - Krožna procesijska pot (EŠD 850123), Malija - Arheološko najdišče Malijski hrib (EŠD 21661), Jagodje - Trasa rimskodobnega vodovoda v Šaletu (EŠD 21663), Izola - Krožna procesijska pot (EŠD 850123) OBČINA KOPER Šmarje pri Kopru - Pokopališče (EŠD 17071), Gažon - Arheološko najdišče Stare njive (EŠD 16594), Gažon - Spomenik padlim za svobodo (EŠD 17083), Gažon - Vas (EŠD 1500), Koper - Delavsko naselje Šalara (EŠD 14080), Sv. Anton - Območje gradišča Jazbine (EŠD 1389) | Učinek ne bo pomemben. Vsi cevovodi bodo zgrajeni ali dograjeni v obstoječih cestah ali ob njih. Neposrednega (fizičnega) posega v območja registrirane arheološke dediščine iz tega razloga ne bo prišlo. Ker se gradnja načrtuje na območju strnjene poselitve je v neposredni bližini prisotnih več objektov dediščine, v katere pa se ne posega. Gradnja vodovoda v območjih naselbinske dediščine EŠD 28313, EŠD 260 in EŠD 1500 bo imela kratkotrajni vpliv le za čas gradnje in ne bo vplivala na lastnosti kulturne dediščine. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. Zaradi rekonstrukcije in širitve vodohrana Sv. Anton se bo poseglo v arheološko območje EŠD 1389 Sv. Anton - Območje gradišča Jazbine. Za potrebe projekta se izvede arheološko raziskovanje - arheološko izkopavanje in nadzor zemeljskih izkopov. Učinek na območja registrirane kulturne dediščine zaradi ukrepov, ki jih projekt vsebuje, ne bo pomemben. V času gradnje bo učinek kratkotrajen in omejen na ožje območje gradbišča. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. |
|  | - Naravne vrednote | DA OBČINA IZOLA Izola - drevored pinij (št. 4562), NVLP (onv) | Učinek ne bo pomemben. Trasa vodovoda v Industrijski ulici prečka NV drevored pinij in sicer v križišču s Prešernovo ulico. Na območju prečkanja trase vodovoda z NV ni prisotnih dreves. Izvedba ne bo imela vpliva na lastnosti, zaradi katerih je bila naravna vrednota razglašena. |
|  | - Zavarovana območja | NE |  |
|  | - Varovalni gozdovi | NE |  |
|  | - Gozdovi s posebnim namenom | NE |  |
|  | Ali se na lokaciji ali v njeni okolici nahajajo posebna varstvena ali posebna ohranitvena območja po predpisih o ohranjanju narave (Natura 2000), na katera bi projekt lahko vplival ? | Verjetno DA OBČINA KOPER Slovenska Istra (pSCI, SCI), SI3000212 Škocjanski zatok (SPA), SI5000008 Del vodovoda v naselju Šmarje poteka na območju daljinskega vpliva Natura območja Slovenska Istra. Del vodovoda v bližini železniške postaje se nahaja v daljinskem vplivu SPA območja. OBČINA PIRAN Sečoveljske soline (SPA) SI5000018 Kanal sv. Jerneja (pSCI, SCI), SI3000239 Vodovoda poteka mimo Sečoveljskih solin in sicer ob cesti. V Natura območje ne posega, je pa v območju daljinskega vpliva. | Nobeden izmed navedenih odsekov vodovoda ne posega v varovana območja. Povsod gre za možen daljinski vpliv. Glede na to, da se bo vodovod gradil podzemno v obstoječih cestnih telesih ali ob njih ocenjujemo, da vpliva na varstvene cilje varovanih območij ne bo. Gradnja se na vseh omenjenih odsekih načrtuje izven varovanih območij. Učinek na varovana območja ne bo bistven. Za projekt je bila izvedena presoja sprejemljivosti posegov v okviru izdaje naravovarstvenega soglasja po 105.a členu ZON. Za projekt je bila izdana Izjava organa, pristojnega za spremljanje stanja območij Natura 2000. |
|  | Ali obstajajo kaka druga območja na kraju ali v njegovi okolici, ki so pomembna ali ranljiva zaradi svoje ekologije, na katere bi projekt lahko vplival, npr. mokrišča, visokogorje, gozdovi in druga gozdna zemljišča s poudarjenimi ekološkimi funkcijami? | NE Trasa vodovoda ne poteka znotraj ekološko pomembnih območij. Izvedba projekta ne bo imela učinka na EPO. |  |
|  | Ali se na kraju ali v njegovi okolici naseljujejo zaščitene, pomembne ali ogrožene vrste rastlin ali živali, npr. za razmnoževanje, gnezdenje, prehranjevanje, počitek, prezimovanje, selitve, ki bi jih projekt lahko prizadel? | Verjetno NE Sečoveljske soline, kjer se na vzhodnem robu načrtuje vodovod v obstoječi cesti, je pomembno gnezditveno območje za ptice. Ocenjujemo, da glede na lokacijo gradnje ter dejstvo, da se poseg izvaja izven varovanega območja, vpliva na habitat zavarovanih vrst ptic poseg ne bo imel. Ostali odseki vodovoda se načrtujejo izven naravovarstvenih območij. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo kakšna vodna telesa (celinske, obalne, morske ali podzemne vode), na katera bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Izvedba projekta ne predvideva izpustov v tla ali vode. Del vodovoda v Kopru se načrtuje v bližini obale morja, vendar projekt na vodno telo ne bo imel vpliva. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo vodovarstvena območja, na katera bi projekt lahko vplival? | NE |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšna območja ali pojavi visoke krajinske, slikovite ali estetske vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Posamezni odseki vodovoda potekajo na območju kulturne krajine Cetore - Korte, Sveti Peter - Padna - Nova vas in Piranski polotok. Vodovod bo v celoti potekal pod zemljo in tako ne bo vplivala na krajinsko sliko navedenih območij. Poseg tako ne bo imel učinka na lastnosti krajine in na krajinsko sliko. |  |
|  | Ali se projekt nahaja na vidno izpostavljenem kraju, kjer ga bo verjetno videlo mnogo ljudi? | NE Vodovod bo v celoti potekal pod zemljo in tako v širšem prostoru ne bo viden. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne poti, ki jih javnost uporablja za rekreacijo in podobne aktivnosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA Vodovod v veliki meri poteka po javnih cestah in poteh, ki jih vsaj občasno uporabljajo za rekreacijo in podobne aktivnosti. Po končani gradnji se območje povrne v prvotno stanje. | Učinek ne bo pomemben, saj bo kratkotrajen, omejen na čas gradnje in ožjo okolico gradbišča. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne prometnice, kjer bi lahko nastajali prometni zastoji ali ki povzročajo okoljske probleme, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Gradnja vodovoda bo potekala večinoma v cestnem telesu zato bo v času gradnje povečan možnost nastanka prometnih zastojev. Prometna ureditve se bo za čas gradnje prilagodila. Učinek bo kratkotrajen, omejen na gradbišče in čas trajanja gradnje. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. Z vidika prometnih zastojev projekt ne bo povzročal okoljskih problemov. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje območja ali pojavi zgodovinskega ali kulturnega pomena, na katere bi projekt lahko vplival? | NE Vodovod ne bo poteka na območju zgodovinskega ali kulturnega pomena. |  |
|  | Ali na kraju ali v njegovi okolici že obstajajo rabe prostora (npr. stanovanja, vrtovi, druga zasebna zemljišča, obrt in industrija, trgovina, rekreacija, javne površine in objekti, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, rudarstvo, kamnolom, energetski objekti) na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Vodovod bo v celoti zgrajen pod zemljo, v trasi obstoječih cest ter obstoječih koridorjev vodovodov. Po končani gradnji se območje povrne v prvotno stanje. Projekt ne bo imel učinka na obstoječo rabo prostora. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje gosto naseljena ali gosto pozidana območja , na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Vodovod bo v celoti zgrajen pod zemljo, tudi na območju strnjene poselitve. Po končani gradnji se območje povrne v prvotno stanje. Trasa vodovoda sicer poteka skozi posamezna obcestna naselja, ki pa ne predstavljajo gosto naseljenih ali gosto pozidanih območij. Projekt ne bo imel učinka na poseljena območja. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo objekti s posebej občutljivimi skupinami prebivalstva, kot so bolnišnice, zdravilišča, šole, vrtci, ali z objekti, kjer se pogosto zadržujejo, srečujejo večje skupine ljudi (npr. za verske obrede, društvene aktivnosti) ? | Verjetno DA Vodovod poteka mimo OŠ Šmarje pri Kopru ter mimo hotela Pristan v Kopru. | Učinek bo kratkotrajen, omejen na čas gradnje. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo pomembne, visokokakovostne ali redke dobrine, na katere bi projekt lahko vplival? (npr. gozdovi s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo, kmetijska zemljišča z visoko boniteto, trajni nasadi, območja agromelioracij, viri pitne vode, akumulacijska jezera, komercialni ribniki, ribogojnice, vode posebnega pomena v ribištvu, rudniki) | Verjetno DA Učinek bo vezan na odvzem vode iz vodnih zajetij, kjer se voda za potrebe vodooskrbe zajema že sedaj. Vodovod v celoti poteka v obstoječih cestnih telesih. | Učinek ne bo pomemben in bo vezan na čas obratovanja vodovoda. Trajen učinek bo imel projekt na odvzem vode iz zajetij. Gradnja vodovoda bo imela učinek na količino načrpane vode iz zajetij, ki bo po vzpostavitvi vodovoda speljana drugam. Gradnja vodovoda je načrtovana znotraj že poseljenih območij, tako da do izgube površin ne bo prišlo. Učinek na redke dobrine ne bo bistven. |
|  | Ali se projekt umešča na potresno ogroženo območje, na območje pogrezanja tal, zemeljskih ali snežnih plazov, erozije, poplav , ekstremnih ali neugodnih klimatskih razmer, kot so temperaturne inverzije, megla, močni vetrovi, ki bi lahko povzročili, da bo projekt povzročil okoljske probleme? | Verjetno DA Na območju mest Koper in Izola, kjer se načrtuje gradnja vodovoda, so opredeljeni razredi poplavne nevarnosti. Projekt se umešča na potresno območje s projektnim pospeškom tal 0,1 g, neugodnih klimatskih pojavov (burja), na območje zemeljskih plazov (srednja do velika verjetnost) območje, v območje zahtevnih zaščitnih ukrepov glede erozije. Projekt se ne umešča na območja snežnih plazov. | Območje Šavrinskih gričev zaradi nesprijete matične podlage sodi med erozijsko ogrožene, vendar trasa vodovoda večinoma poteka v cestnem telesu ob obstoječih in/ali ob obstoječih trasah vodovoda. S tem ne bo povzročena nove (dodatna) erozijska nevarnost in plazljivosti tal. Projekt na poplavne razmere ne bo imel vpliva, saj se bo gradnja vršila podzemno in ne bo poslabšala poplavnih (odtočnih) razmer. Projekt ne bo povzročal okoljskih problemov. |
|  | Ali obstajajo kaki drugi načrti ali projekti za prihodnjo rabo zemljišč na lokaciji ali okoli nje, na katere bi projekt lahko vplival? | NE |  |
|  | Ali obstajajo katerikoli drugi dejavniki, ki bi morali biti upoštevani, kot npr. posledični razvoj gradenj, ki bi lahko imele okoljske posledice, ali možnost kumulativnih učinkov z drugimi obstoječimi ali načrtovanimi projekti v tem prostoru? | Verjetno NE Razvoj gradenj ali kumulativnih učinkov ni pričakovati. |  |

Tabela 3: Sklepna ocena

| Zaključki - povzetek ugotovitev iz tabele 2 |  |
| --- | --- |
| a | Značilnosti projekta |
|  | Projekt in gradnja vodovodnega omrežja bo potekala podzemno v obstoječih cestnih telesih ali vzporedno z njimi. Projekt tako ne bo vključeval gradnje, ki bi povzročala fizično spremembo tal ali vodnih zemljišč. Po izgradnji vodovoda se bodo odkrite površine povrnile v prvotno stanje. Projekt bo prostorsko in funkcionalno povezan z obstoječim vodovodnim omrežjem, a skupni vplivi na okolje ne bo večji od vplivov posamičnih projektov. Prav tako projekt ne bo vključeval rabe, ravnanja ali proizvodnje snovi, ki bi bile škodljive za zdravje ljudi. Prav tako projekt ne bo povzročal izpustov nevarnih snovi v ozračje. Odpadki v življenjskem ciklu projekta ne bodo nastajali. V času gradnje bo povečana raven hrupa na območju gradbišča. Do onesnaženja tal ali vode zaradi izpustov onesnaževal ne bo prišlo. |
| b | Značilnosti lokacije |
|  | Z izvedbo projekta ne bo prišlo do sprememb dejanske rabe zemljišč, ker bodo odseki vodovoda potekali po obstoječih prometnicah znotraj urbaniziranih območij. Projekt ne bo povzročal dodatnega onesnaževanja okolja. Potek posameznih odsekov vodovoda je načrtovan na urbaniziranih območjih, kjer je prisotno večje število območij kulturne dediščine. Projekt se ne umešča na območja varovalnih gozdov, niti v zavarovana območja ali EPO. Vodovod v občini Izola prečka NV Izola - drevored pinij na območju večjega križišča. Načrtuje se v vplivnem območju Natura 2000 Slovenska Istra (pSCI, SCI), Škocjanski zatok (SPA), Sečoveljske soline (SPA) in Kanal sv. Jerneja (SCI). Projekt ne predvideva izpustov v tla ali vode. Nekateri odseki se umeščajo v območje kulturne krajine Cetore - Korte, Sveti Peter - Padna - Nova vas in Piranski polotok. Izvedba projekta lahko povzroči občasne prometne zastoje, vendar pa bo promet v času gradnje prilagojen gradnji. Trasa vodovoda poteka tudi mimo OŠ Šmarje pri Kopru ter mimo hotela Pristan v Kopru. Projekt se v Kopru in Izoli načrtuje znotraj posameznih razredov poplavne nevarnosti. |
| c | Značilnosti možnih učinkov |
|  | Učinek izvedbe projekta ne bo bistven in bo pretežno omejen na čas gradnje. Do izgube naravnih virov (tla), dejanske rabe zemljišč in emisij v tla ali vode ne bo prihajalo. Izvedba projekta lahko povzroči za čas gradnje povečano raven hrupa, ki pa bo vezana na dnevni čas in na območje gradbišča. Trase vodovoda potekajo preko registriranih območij kulturne dediščine. Neposrednega (fizičnega) posega v območja kulturne dediščine ne bo, saj vse trase potekajo v ali ob obstoječih cestah. Prav tako se ohranjajo vse lastnosti dediščine kot njihovih vplivnih območij. Ker se gradnja vrši v tleh, nadzemnega vpliva ne bo. Trasa vodovoda v Izoli prečka NV Izola - drevored pinij in sicer na mestu, kjer ni prisotnih dreves. Izvedba ne bo imela vpliva na lastnosti NV. Projekt ne posega v varovana območja narave, se pa nahaja v vplivnem območju pSCI in SCI Slovenska Istra, pSCI in SCI Kanal sv. Jerneja in SPA Škocjanski zatok ter SPA Sečoveljske soline. Povsod gre za možen daljinski vpliv. Glede na to, da se bo vodovod gradil podzemno v obstoječih cestnih telesih ali ob njimi ocenjujemo, da vpliva na varstvene cilje varovanih območij ne bo. Gradnja se na vseh omenjenih odsekih načrtuje izven varovanih območij na že sedaj urbaniziranih površinah. V Izoli in Kopru se posamezne trase nahajajo znotraj razredov poplavne nevarnosti. Projekt na poplavne razmere ne bo imel vpliva, saj se bo gradnja vršila podzemno in ne bo poslabšala poplavnih (odtočnih) razmer. Med trajnimi in nepovratnimi učinki so le taki, ki za okolje ali zdravje ljudi ne pomenijo negativnih posledic. Izvedba projekta pomeni pozitiven vpliv na zdravje ljudi, saj se izboljšuje oskrba s pitno vodo za prebivalce občin Izola, Piran in MO Koper. |
| Predlog ocenjevalca (označi): |  |
| X Za projekt ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. |  |
|  Za projekt je treba izvesti presojo vplivov na okolje. |  |

| Izpolnil: ime in priimek | Ivo Kejžar, Tanja Sunčič, Nataša Zupančič, Aleksander Jenko, Branko Štrekelj |
| --- | --- |
| Dne: | 21.01.2015 |
| Podpis |  |

v projektni prijavi se za projekt uporablja izraz »investicija«, v predpisih o varstvu okolja pa »poseg v okolje«

upravičenec

z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti velikosti A4 ali A3 (Atlas okolja)

našteti je treba vse načrtovane aktivnosti in jih po potrebi ločeno opisati

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14

iz Direktive, Priloge III in Uredbe o PVO, Priloge 2